| STRONA TYTUŁOWA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | tel. 501-285-825 tel. 502-449-069 biuro.o.spzoo@gmail.com | O. SP. Z O.O. ul. Lucerny 94 04-687 Warszawa |
| Nazwa elementu | # SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH |  |
| Przedmiot umowy: | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ODWODNIENIA DROGI ULICY BRZEZIŃSKIEJ W PIASECZNIE WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ LUB ZGŁOSZENIEM ROBÓT |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: | ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ |  |
| Adres obiektu budowlanego: | ul. Brzezińska, ul. Przybosia w Piasecznie |  |
| Inwestor: | Gmina Piaseczno Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno |  |
| Kategoria obiektu budowlanego: | XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe. |  |
| Numer działki, obręb, identyfikator: | dz. nr ew. 55, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10, 68, 73/1, 478 obręb 0024 ID 141804_5 |  |
| Jednostka ewidencyjna: | PIASECZNO |  |
| Data | Grudzień 2023 |  |
| Klasyfikacja robót wg słownika zamówień: | CPV 45111200-0 Roboty ziemne; CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów; CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków; CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów; CPV 71330000-0 Różne usługi inżynieryjne |  |

| Branża | Funkcja | Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| SANITARNA | Projektant | mgr inż. Michał Oleksiak |  |
|  | Zakres i nr uprawnień | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń MAZ/0029/PWBS/22 |  |

Spis treści

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH	1

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA	4

1.1. PRZEDMIOT SST	4

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST	4

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST	4

1.4. ROBOTY ZIEMNE, ODWODNIENIOWE I UMOCNIENIE WYKOPÓW	4

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE	5

2.	MATERIAŁY	6

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW	6

2.2. MATERIAŁY	6

2.2.1. RURY KANALIZACYJNE PEŁNE DN160 Z PVC-U O SZTYWNOŚCI OBWODOWEJ SN8-64 kN/m2	6

2.2.2. RURY KANALIZACYJNE PEŁNE DN300 Z PVC-U O SZTYWNOŚCI OBWODOWEJ SN8 kN/m2	6

2.2.3. RURY KANALIZACYJNE PEŁNE DN600 Z PP O SZTYWNOŚCI OBWODOWEJ SN8 kN/m2	7

2.2.4. RURY KANALIZACYJNE PERFOROWANE TYP MP DN160, DN200 Z PP O SZTYWNOŚCI OBWODOWEJ SN8 kN/m2	7

2.2.5. ODWODNIENIE LINIOWE	7

2.2.6.	STUDZIENKI PP DN425, DN600	7

2.2.7. STUDNIE BETONOWE DN1500 Z PREFABRYKOWANYCH KRĘGÓW ŁĄCZONYCH NA USZCZELKĘ GUMOWĄ (EPDM)	7

2.2.8.	REGULATOR PRZEPŁYWU	8

2.2.9.	ZINTEGROWANY SEPARATOR ZAWIESINY MINERALNEJ I SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH	8

2.2.10. STOPNIE ŻELIWNE ZŁAZOWE	8

2.2.11. BETON	8

2.2.12. ZAPRAWA CEMENTOWA	8

2.2.13. PODSYPKA I ZASYPKA	8

2.2.14. PODSYPKA I ZASYPKA RUROCIĄGÓW PERFOROWANYCH	8

2.2.15. ŚRODKI IZOLACYJNE – WODOCHRONNE	8

2.2.15. BLOCZKI BETONOWE, CEGŁA KANALIZACYJNA	8

2.2.16. WŁAZY STUDZIENNE ŻELIWNE LUB Z WYPEŁNIENIEM BETONOWYM	8

3.	DOKUMENTACJA	9

4.  SPRZĘT	9

5. TRANSPORT	9

5.1. TRANSPORT RUR	10

5.2. TRANSPORT KRĘGÓW	10

5.3. TRANSPORT CEGŁY KANALIZACYJNEJ I BLOCZKÓW BETONOWYCH	10

5.4. TRANSPORT WŁAZÓW KANAŁOWYCH	10

5.5. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ	10

5.7. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE	10

5.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PRZYBORÓW I URZĄDZEŃ	10

6. SKŁADOWANIE	11

6.1. RURY Z PVC I PP	11

6.2. MAGAZYNOWANIE RUR	11

6.3. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE	11

7. WYKONANIE ROBÓT	11

7.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT	11

7.2. ROBOTY ZIEMNE	12

7.2.2. UKŁADANIE PRZEWODÓW NA DNIE WYKOPÓW	12

7.3. MONTAŻ RUROCIĄGÓW	13

7.3.1. RURY Z PVC I PP	13

7.3.2. ODGAŁĘZIENIA	13

7.3.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE	13

7.3.4. IZOLACJE	14

7.4. ZASYPANIE WYKOPÓW I ICH ZAGĘSZCZENIE	14

7.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	15

7.5.1. BIEŻĄCA KONTROLA ZAMAWIAJĄCEGO I GESTORA	15

7.5.2. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW	15

7.6. OBMIAR ROBÓT	15

7.7. ODBIÓR ROBÓT	15

7.7.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU	15

7.7.2. ODBIÓR ROBÓT KOŃCOWY	16

7.8. PRZEGLĄD GWARANCYJNY	16

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI	16

9. PRZEPISY ZWIĄZANE	17

9.1. NORMY	17

9.2. INNE DOKUMENTY	17

# CZĘŚĆ OGÓLNA

### 1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie odwodnienia części drogi gminnej ulicy Brzezińskiej oraz części odwodnienia części drogi wewnętrznej na działce nr ew. 478.

### 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółową specyfikację techniczną, jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie sieci kanalizacji ujętych w pkt.1.3.

### 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą rozbudowy gminnej kanalizacji deszczowej w ulicy Przybosia. Projektowany układ kanalizacji deszczowej obejmuje:

- Kanały grawitacyjne pełne z rur litych PVC-U KLASA S SN8-64 DN160

- Kanały grawitacyjne pełne z rur litych PVC-U KLASA S SN8 DN300

- Kanały grawitacyjne pełne z rur litych PP SN8 DN600

- Kanały grawitacyjne perforowane z rur litych typ MP PP SN8 DN200

- Kanały grawitacyjne perforowane z rur litych typ MP PP SN8 DN160

- Odwodnienie liniowe szerokości 15cm D400

- Studzienki PP DN425 D400

- Studzienki PP DN600 D400

- Studnie żelbetowe DN1500 D400

- Zintegrowany separator zawiesin mineralnych i ropopochodnych DN1500 D400

- Regulator przepływu Qmax 10 l/s

- Bezudarowe włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej

### 1.4. ROBOTY ZIEMNE, ODWODNIENIOWE I UMOCNIENIE WYKOPÓW

Zakres robót przy budowie kanalizacji deszczowej obejmuje:

- oznakowanie robót,

- dostawę materiałów,

- wykonanie prac przygotowawczych w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian wykopu z jego odwodnieniem,

- przygotowanie podłoża i fundamentu pod obiekty na sieci,

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych odgałęzień, studni kanalizacyjnych,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, wykonanie przepuszczalnej zasypki na rurociągami typu MP,

- odtworzenie nawierzchni po robotach do stanu nawierzchni tymczasowej w miejscach gdzie przewiduje się kontynuację budowy drogi.

- przeprowadzenie pomiarów i badań stanu zagęszcenia podsypki, obsypki i zasypki oraz podbudowy drogi wymaganych w specyfikacji technicznej.

- wykonanie monitoringu wykonanej kanalizacji

### 1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.(Dz. U. 2021 poz. 2454).

Dziennik Budowy - dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2022 roku o zmienie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1557)

Infrastruktura techniczna - zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych.

Kanalizacja deszczowa - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację), albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny służący do odprowadzania i transportu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z opadów atmosferycznych .

Sieć kanalizacyjna - układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników.

Kanał - przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła.

Kolektor - kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków deszczowych i ich transportu do odbiornika (kanał zbiorczy, zbiornik naturalny, ciek)

Rurociąg grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia

Rurociąg perforowany – typ MP, system kanalizacyjny wielofunkcyjny służący do ujmowania i transportu wód opadowych lub roztopowych

Studzienka kanalizacyjna - studzienka przystosowana do wykonania czynności eksploatacyjnych.

Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.

Materiały - wszelkie tworzywa, produkty niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, kanału, studzienki, itp.

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją , ciepłociągiem lub wodociągiem do głębokości przemarzania.

Próby - próby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające wody opadowe lub roztopowe.

# MATERIAŁY

### 2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Wykonawca zobowiązany jest:

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały muszą być nowe i nieużywane,

- wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, kształtki, itd.) wykonać z zachowaniem następujących parametrów:

- sztywność obwodowa - dla rur: min SN 8 kN/m2

- dla rur i kształtek - chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych (wsp. K < 0,2 mm),

- najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń,

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych lub KDWU etc. i dopuszczeń do stosowania (deklarację zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy. Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy.

- stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

- powiadomić Zamawiającego i Gestora sieci o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.

### 2.2. MATERIAŁY

Materiały stosowane do wykonania robót będącymi przedmiotem niniejszej specyfikacji musza być zgodne z „Wytycznymi do projektowania,  budowy i odbiorów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wykonywanych na terenie działania PWiK Piaseczno” .

### 2.2.1. RURY KANALIZACYJNE PEŁNE DN160 Z PVC-U O SZTYWNOŚCI OBWODOWEJ SN8-64 kN/m2

W średnicy DN160 kanalizacje deszczową projektuje się z rur tworzywowych z PVC-U w klasie S o ściance litej i sztywności obwodowej SN8-SN64 (w zależności od przyjętej od Wykonawcy technologii wykonania odcinka pomiędzy istniejącą studnią S1 a studnią projektowaną S2) wg PN-EN 1852, łączonych na połączenia kielichowe z uszczelką. Parametry:

- rury kanalizacyjne łączone są kielichowo na uszczelkę gumową

- chropowatość ścianek wewnętrznych k<0,03 mm,

- połączenie rur kanalizacyjnych ze studniami betonowymi na tarasach kanałów, należy wykonać poprzez przejście szczelne odpowiednie dla rur PVC obsadzone na etapie prefabrykacji

- połączenie z istniejącą studzienką w ulicy Przybosia należy wykonać bezudarowo o średnicy otworu zgodnie z zaleceniami producenta dla przejść szczelnych i zgodnie z technologią prowadzonych robót

- dla technologi bezrozkopowej zaleca się dobór rur zgodnie z zaleceniami producenta SN do 64 kN/m2

### 2.2.2. RURY KANALIZACYJNE PEŁNE DN300 Z PVC-U O SZTYWNOŚCI OBWODOWEJ SN8 kN/m2

W średnicy DN300 kanalizacje deszczową projektuje się z rur tworzywowych z PVC-U w klasie S o ściance litej i sztywności obwodowej SN8 wg PN-EN 1852, łączonych na połączenia kielichowe z uszczelką. Parametry:

- rury kanalizacyjne łączone są kielichowo na uszczelkę gumową

- chropowatość ścianek wewnętrznych k<0,03 mm,

- połączenie rur kanalizacyjnych ze studniami betonowymi na tarasach kanałów, należy wykonać poprzez przejście szczelne odpowiednie dla rur PVC obsadzone na etapie prefabrykacji

- połączenie rur kanalizacyjnych ze studzienkami tworzywowymi należy wykonać poprzez kinetę lub dla określonych przypadków in-situ zapewniając przejścia szczelne

- dla technologi bezrozkopowej zaleca się dobór rur zgodnie z zaleceniami producenta

### 2.2.3. RURY KANALIZACYJNE PEŁNE DN600 Z PP O SZTYWNOŚCI OBWODOWEJ SN8 kN/m2

W średnicy DN600 kanalizacje deszczową projektuje się z rur tworzywowych z PP o ściance litej i sztywności obwodowej SN8 wg PN-EN 1852, łączonych na połączenia kielichowe z uszczelką. Parametry:

- rury kanalizacyjne łączone są kielichowo na uszczelkę gumową

- chropowatość ścianek wewnętrznych k<0,03 mm,

- połączenie rur kanalizacyjnych ze studniami betonowymi na tarasach kanałów, należy wykonać poprzez przejście szczelne odpowiednie dla rur PP obsadzone na etapie prefabrykacji

### 2.2.4. RURY KANALIZACYJNE PERFOROWANE TYP MP DN160, DN200 Z PP O SZTYWNOŚCI OBWODOWEJ SN8 kN/m2

W średnicy DN160 i DN200 kanalizacje deszczową projektuje się z rur tworzywowych z PP wielofunkcyjnych o sztywności obwodowej SN8 wg PN-EN 1852, łączonych na połączenia kielichowe z uszczelką. Parametry:

- rury kanalizacyjne łączone są kielichowo na uszczelkę gumową

- chropowatość ścianek wewnętrznych k<0,03 mm,

- połączenie rur kanalizacyjnych ze studzienkami tworzywowymi należy wykonać poprzez kinetę lub dla określonych przypadków in-situ zapewniając przejścia szczelne

- rury powinny posiadać perforację w górnej części w 1/3 obwodu (kąt 120˚)

- rury z fabrycznie owiniętym filtrem z geowłókniny

- rury powinny zapewniać zgodność z normą PN-EN 13476-3

### 2.2.5. ODWODNIENIE LINIOWE

Zaprojektowano odwodnienie liniowe szerokości w świetle 15cm z polimerobetonu z rusztem w klasie najazdowej typu ciężkiego D400. Odwodnienie powinno być wykonane z fabrycznym spadkiem dwustronnym w kierunku odpływu. Odpływ powinien podłączony przez zasyfonowanie do skrzynki odpływowej wyposażonej w kosz osadczy.

### STUDZIENKI PP DN425, DN600

Studzienki PP DN425 zaprojektowano dla włączenia kanałów DN160 i DN200 poprzez kinetę lub in-situ. Dla studzienki DN600 podłączenie średnic DN300. W przypadku stosowania kinety zbiorczej należy zapewnić korki dla niepodłączonych dopływów. Studzienki należy wykonać w klasie najazdowej typu ciężkiego zgodnie z dokumentacją projektową. Podłączenie kinety poprzez rurę karbowaną PP w klasie sztywności obwodowej SN8 kN/m2. Studzienka powinna być wyposażona w rurę teleskopową ~0,7m, stożek odciążający oraz płytę adaptacyjną. Studzienka powinna być wyposażona w odpowiednie manszety zalecane przez producenta.

### 2.2.7. STUDNIE BETONOWE DN1500 Z PREFABRYKOWANYCH KRĘGÓW ŁĄCZONYCH NA USZCZELKĘ GUMOWĄ (EPDM)

- konstrukcja typowa zgodna z normą PN-B-10729:1999,

- komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z kręgów żelbetowych o średnicy 150cm, 120cm, lub odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917. Beton w klasie B45

- płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu w postaci zwężki kanałowej niesymetrycznej. Beton w klasie B45. Średnica płyty powinna być większa od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z dokumentacją projektową,

### REGULATOR PRZEPŁYWU

Zaprojektowano regulator przepływu na wypływie z retencji kanałowej. Zadaniem regulatora przepływu jest limitowanie odpływu z retencji liniowej do wartości maksymalnej 10 l/s do gminnej kanalizacji deszczowej w ul. Przybosia. Regulator przepływu powinien być wykonany z materiałów nie podatnych na korozję ze względu na jego ciągły kontakt z przepływającym medium. Urządzenie to winno pracować jako bezobsługowe, tym samym nie posiadać żadnych elementów ruchomych, które mogłyby ulec awarii. Obsługę prawidłowo zaprojektowanego i działającego regulatora należy ograniczyć do okresowych kontroli stanu regulatora, ewentualnego wyczyszczenia z napływających zanieczyszczeń. Regulator przepływu należ dobrać w uzgodnieniu z PWiK Piaseczno dla wartości wskazanych w dokumentacji projektowej.

### ZINTEGROWANY SEPARATOR ZAWIESINY MINERALNEJ I SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

Zaprojektowano separator substancji ropopochodnych z zintegrowanym osadnikiem zawiesin mineralnych. Separator należy zamówić z wkładem lamelowym w zbiorniku żelbetowym DN1500 lub DN1200 z włazem najazdowym klasy D400. Przepływ nominalny separatora powinien wynosić 3 l/s a maksymalny 30 l/s. Przed zamówieniem urządzenia należy uzgodnić z PWiK Piaseczno.

### 2.2.10. STOPNIE ŻELIWNE ZŁAZOWE

Wewnątrz studni obsadzić mijankowo stopnie złazowe żeliwne wg PN EN 13101:2005 lub klamry żeliwne powlekane PE w odstępach co 30cm.

### 2.2.11. BETON

Beton hydrotechniczny B-45 (na elementy betonowe) powinien odpowiadać wymaganiom PN-88B-06250. Beton suchy B10 na podsypki pod elementy konstrukcji studni i odwodnienia liniowego.

### 2.2.12. ZAPRAWA CEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501

### 2.2.13. PODSYPKA I ZASYPKA

Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111

### 2.2.14. PODSYPKA I ZASYPKA RUROCIĄGÓW PERFOROWANYCH

Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego i żwiru o współczynnikach przepuszczalności od 10-5 do 10-3 m/s. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111. Należy zapewnić odpowiednie parametry przesączalności gruntu zaspyowego

### 2.2.15. ŚRODKI IZOLACYJNE – WODOCHRONNE

Jako środki izolacyjne – wodochronne należy stosować szybkowiążący środek uszczelniający (domieszka uszczelniająca W-8 zgodnie z PN-88B-06250).

### 2.2.15. BLOCZKI BETONOWE, CEGŁA KANALIZACYJNA

Jako elementy budowlane do uzupełniania otworów likwidowanych kanałów bloczki z betonu B20 o wymiarach 38x12x24cm , na podmurówki cegła kanalizacyjna zgodnie z PN-B-12037

### 2.2.16. WŁAZY STUDZIENNE ŻELIWNE LUB Z WYPEŁNIENIEM BETONOWYM

Na studniach, w płytach pokrywowych, osadzić włazy żeliwne lub z wypełnieniem betonowym typu ciężkiego klasy D400. W jezdniach obsadzić włazy kanałowe z wypełnieniem betonowym (lub polimerobetonowym), zgodne z normą PN-EN 124 z wkładka tłumiącą umieszczoną we frezie pokrywy lub ramie, zamontowana na stałe (nieklejoną). W przypadku nawierzchni asfaltowych włazy winny być bezkołnierzowe do regulacji bezstopniowej oraz kołnierzowe w pozostałych przypadkach. W terenie nie utwardzonym właz wynieść ponad teren od 5 do 8cm.

# DOKUMENTACJA

Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny mieć:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

- krajową deklarację właściwości użytkowych oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa

# 4.  SPRZĘT

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować zgodnie z zapotrzebowaniem, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiającego, sprzęt. Np:

- żuraw samochodowy (dźwig) do 4T,

- pompy, igłofiltry,  zestaw do odwadniania wykopów,

- urządzenia do wykonywania mikrotunelingu poziomego w przypadku realizacji co najmniej części robót bezrozkopowo,

- koparki i koparko-ładowarki,

- elektronarzędzia,

- inne zgodnie z zapotrzebowaniem

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego.

# 5. TRANSPORT

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu:

- samochód skrzyniowy 5 -10 T,

- samochody samowyładowcze,

- samochody dostawcze.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

### 5.1. TRANSPORT RUR

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym.

### 5.2. TRANSPORT KRĘGÓW

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach od 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

### 5.3. TRANSPORT CEGŁY KANALIZACYJNEJ I BLOCZKÓW BETONOWYCH

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych.

### 5.4. TRANSPORT WŁAZÓW KANAŁOWYCH

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem.

### 5.5. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

5.6. TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

### 5.7. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.

### 5.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PRZYBORÓW I URZĄDZEŃ

Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

# 6. SKŁADOWANIE

O ile producent nie określił innych warunków składowania rur i kształtek należy stosować się do poniższych instrukcji:

### 6.1. RURY Z PVC I PP

- rury składować na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem się wód opadowych oraz w miejscu zacienionym,

- rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych,

- rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku,

- rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych,

- rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem,

- nie dopuszczać do zrzucenia elementów,

### 6.2. MAGAZYNOWANIE RUR

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich uszkodzenie. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować.

### 6.3. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Zamawiającego.

# 7. WYKONANIE ROBÓT

### 7.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego jak również gestora sieci. Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobligowany do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu, wdrożenia jej na czas prowadzenia robót i przywrócenia stałej organizacji ruchu po zakończonych robotach. Wykonawca odtworzy nawierzchnię do stanu istniejącego po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

### 7.2. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie i mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub zutylizowany.

Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV - 1989 r. –Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej.

Jeżeli głębokość wykopu jest mniejsze bądź równa 5,0m, to do obudowy wykopu liniowego należy zastosować Stalową Obudowę Wykopu – System SBH – obudowa słupowo-płytowa z podwójną prowadnicą z rozporami rolkowymi.

Za bezpieczeństwo robót prowadzonych w szalunku (obudowie wykopów) odpowiada wykonawca. Wykop w szalunku powinien być odwodniony.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. W przypadku komór rzędne dna wykopu należy ustalać indywidualnie

7.2.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed przystąpieniem do wykonanie podłoża należy ocenić, czy wykop został wykonany zgodnie z wymaganiami. Na obszarach oddalonych od dolin istniejących cieków warunki gruntowo-wodne są dogodne dla posadowienia obiektów . Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. Odnosi się to do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nienawodnionych i niezawierających kamieni. W tych gruntach przewód można ułożyć na wyrównanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubości 20 cm. Kanalizację należy układać w wykopie otwartym na 10cm warstwie podsypki piaskowej z ręcznym zagęszczeniem. Dokonać wymiany gruntu na piasek z jego zagęszczeniem do współczynnika 1.0 (osiągniecie współczynnika 1.0 dotyczy wierzchniej warstwy zasypki do głębokości 1.2m mierząc od rzędnej docelowego terenu). Stopień zagęszczenia podsypki 0.98. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Podłoże powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.

### 7.2.2. UKŁADANIE PRZEWODÓW NA DNIE WYKOPÓW

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. Rury należy układać w wykopie oznaczeniami do góry.

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekraczać ± 0,5cm. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w planie nie może przekraczać 10 cm. Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego.

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach.

Łączenie przewodów może być wykonane ręcznie i przy użyciu specjalnych urządzeń mechanicznych. Przed przystąpieniem do wykonania połączenia należy sprawdzić czystość kielicha oraz ułożenie uszczelki. Następnie, w celu zminimalizowanie oporu należy wewnętrzną powierzchnię kielicha posmarować środkiem zalecanym przez producenta. Przy połączeniu należy zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, zaś przy łączeniu kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca oznaczonego na niej. Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu. Przewody powinny być układane ze spadkami podanymi w Dokumentacji projektowej. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp.

### 7.3. MONTAŻ RUROCIĄGÓW

### 7.3.1. RURY Z PVC I PP

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób szczelności – w przypadku rur pełnych.

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż 8°C.

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.

Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub komorze. Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90°.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:

- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:

- dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰,

- dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰).

- największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur żelbetowych 5 m/s),

### 7.3.2. ODGAŁĘZIENIA

Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad:

- trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie,

- włączenie odgałęzienia do kanału powinno być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej,

- włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać licując przewody sklepieniami. W przypadku konieczności włączenia odgałęzienia na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki

### 7.3.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki kanalizacyjne dla kanałów należy wykonać o średnicy 1,5m. Dodatkowo projektuje się studnie z PP Ø425 i Ø600.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich odległościach (max. 50-60 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na zmianie kierunku i spadku kanału,

- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych,

- jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś,

- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować studzienki spadowe-kaskadowe,

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:

- komory roboczej,

- dna studzienki,

- włazu kanałowego,

- stopni złazowych.

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m.

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu uszczelnianych kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją projektową.

Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej właz żeliwny wg PN-H-74051.

Dno studzienki, komory należy zamówić prefabrykowane przy zachowaniu otworowania i przejść szczelnych lub wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.

Studnie zaprojektowano jako betonowe prefabrykowane z kręgów łączonych na uszczelki elastomerowe. W ulicy należy zastosować pierścienie odciążające. Klasa betonu studni B45. Na studniach obsadzić włazy kanałowe żeliwne klasy D400 z ryglami. Wszystkie kręgi studni powinny być łączone za pomocą uszczelnień elastomerowych.

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.

### 7.3.4. IZOLACJE

Zewnętrzne powierzchnie studni po zamontowaniu złączy należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo poprzez izolację zewnętrznych powierzchni powłoką ze środka do stosowania na zimno. Dopuszcza się nieizolowanie zewnętrznych powierzchni studni, jeżeli ze względu na klasę betonu kręgi posiadają gwarancję szczelności i dostawca prefabrykatów tego nie wymaga. Przejścia przez ściany studni wykonać jako szczelne wg producenta rur. W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki i komory zewnętrznie należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz dwukrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno.

### 7.4. ZASYPANIE WYKOPÓW I ICH ZAGĘSZCZENIE

Jeżeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstępna przewodów kanalizacyjnych powinna zostać wykonana zgodnie z poniższymi wymaganiami.

Materiał na obsypkę i zasypkę wstępną przewodów powinien być zgodny z zapisami specyfikacji ST.

Grubości warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,3 m. Zasypkę wstępną nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie prowadzić warstwami. Miąższość zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 200 mm. Podczas zagęszczania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby bezpośrednio nie dotykać rur, nie spowodować ich przesunięcia lub uszkodzenia.

Do czasu zakończenia wykonywania wstępnych prób szczelności, miejsca połączeń przewodów powinny pozostać odsłonięte, a zasypkę wstępną pozostałych części przewodów wykonać do wysokości około 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstępnej należy dokończyć dopiero po zakończeniu prób szczelności danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jeżeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalają na pozostawienie odkrytych odcinków przewodów do czasu przeprowadzenia próby szczelności, przewody, po uzyskaniu zgody Inżyniera kontraktu, można zasypać, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocą kamer uznać za równoważny próbie szczelności.

Obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia równego, co najmniej 0,98 w drogach 1,0.

Po wykonaniu zasypki wstępnej wykonać zasypkę zasadniczą zgodnie z wymaganiami określonymi w SST.

### 7.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

### 7.5.1. BIEŻĄCA KONTROLA ZAMAWIAJĄCEGO I GESTORA

Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy.

### 7.5.2. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w PZJ robót i uzgodnić z Zamawiającym.

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszych SST, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w PZJ.

Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia badań laboratoryjnych to powinien w PZJ zaproponować wykonawcę badań do akceptacji Zamawiającego.

Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów.

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać badania laboratoryjne.

### 7.6. OBMIAR ROBÓT

Nie przewiduje się rozliczenia obmiarowego, a rozliczenie ryczałtowe. Jeżeli Kontrakt będzie stanowił inaczej to

ogólne zasady obmiaru robót podano warunkach umownych kontraktu.

Obmiar, jeśli Kontrakt będzie tego wymagał lub w innych okolicznościach określonych przez strony Kontraktu, prowadzony będzie wg poniższych wymagań:

Jednostką obmiarową jest metr [m] wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej.

### 7.7. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST, Warunkami Technicznymi oraz obowiązującymi Normami.

### 7.7.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem,

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- wykonane przewierty

- wykonana izolacja,

- zasypany zagęszczony wykop,

- próby szczelności,

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

### 7.7.2. ODBIÓR ROBÓT KOŃCOWY

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumenty jak przy odbiorze częściowym

- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych dla robót sanitarnych, budowlanych i elektrycznych.

- Protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu

- Deklaracje zgodności  na wbudowane materiały

- Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną z adnotacja przyjęcia przez Ośrodek Geodezyjny

- Monitoring kanalizacji kamerą TV z zapisem cyfrowym i wydrukiem spadków dla ciągów głównych z wyłączeniem odejść na poszczególne nieruchomości .

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy

- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek

- Aktualność dokumentacji projektowej powykonawczej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia wprowadzone na etapie realizacji potwierdzone kartami nadzoru autorskiego przez projektanta

- Protokoły badań szczelności całego przewodu.

- Protokoły z przeszkolenia pracowników zamawiającego do obsługi obiektów przepompowni

- Funkcjonowanie systemu przekazywania danych o stanach awaryjnych

### 7.8. PRZEGLĄD GWARANCYJNY

Ilość przeglądów gwarancyjnych ustala się w umowie zawartej pomiędzy wykonawcą a inwestorem. Zwykle przyjmuje się wykonanie dwóch planowych przeglądów gwarancyjnych. Jeden ma miejsce w połowie trwania okresu gwarancyjnego, drugi natomiast przed upływem terminu gwarancji. Przegląd gwarancyjny odbywa się z udziałem przedstawicieli wykonawcy, inwestora i eksploatatora.

Przy przeglądzie gwarancyjnym ulegają sprawdzeniu:

- Książki eksploatacji obiektu budowlanego

- Ogólny stan wizualny studni kanalizacyjnych, obiektów sieciowych

- Stan odtwarzanej nawierzchni po robotach

- Sprawdzić protokoły z przeglądów serwisowych

Należy rozpatrzyć wszystkie zgłoszone uwagi eksploatatora

# 8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Sposób płatności za roboty ustala się pomiędzy stronami wykonawcą i zamawiającym. Jeżeli Kontrakt nie stanowi inaczej dopuszcza się rozliczenie ryczałtowe lub płatności częściowe za roboty w miarę postępu robót. Miarą rozliczenie zakresu jest 1mb wykonanej kanalizacji wraz ze studniami. Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Zamawiającego. Zakres wykonanych i rozliczonych robót powinien być zgodny z elementami przedmiarowymi. Przy realizacji kanalizacji w oparciu o wykonany wcześniej projekt nie praktykuje się rozliczenia ryczałtowego.

# 9. PRZEPISY ZWIĄZANE

### 9.1. NORMY

- PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i mieszanka

- PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna

- PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

- PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania

- PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

- PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

- BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

- PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne

- PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe

- PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

### 9.2. INNE DOKUMENTY

- Katalog budownictwa

- KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)

- KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

- KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – 2003 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV-1989 r. – Roboty ziemne.

- Wykonawce obowiązują wytyczne do projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie gminy miasto Piaseczno