# Zal. 7 - OPIS TECHNICZNY ZAOFEROWANEGO SPRZETU

CZEŚĆ II

- Serwer z systemem operacyjnym - backup  danych – 1 szt.

| Producent | Nazwa producenta: | WPISAĆ: |
| --- | --- | --- |
| Identyfikacja | Typ produktu, model: | WPISAĆ: |
| Parametr | Charakterystyka (Wymagane minimalne) | Parametr oferowany |
| Obudowa | - Montaż w szafie Rack 19", wysokość max.1U, z zestawem szyn do mocowania w szafie; komplet wysuwnych szyn umożliwiający montaż w szafie Rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. | WPISAĆ (TAK/NIE) |
| Procesor | - Liczba zainstalowanych procesorów: minimum 2 w architekturze x 86, maksymalnie 16-rdzeniowe, o TDP nie większym niż 150W - Wydajność procesora: każdy z zaoferowanych procesorów instalowanych na w oferowanym serwerze musi uzyskiwać wynik wydajności osiągający w testach wydajnościowych PassMark – CPU Mark wyniki: - nie mniej niż 47850 punktów dla konfiguracji dwuprocesorowej, wynik oceny wydajności dla zaproponowanego procesora musi znajdować się w tabeli wydajności procesorów zamieszczonej na stronie : PassMark - CPU Benchmarks - CPU Mega Page - Detailed List of Benchmarked CPUs | Podać producenta oraz model procesora …………………….……………………………………… ZAŁĄCZYĆ WYDRUK Wynik jako przedmiotowy środek dowodowy musi zostać podpisany elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. |
| Płyta główna | - Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera; - Z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów wykonujących 64-bitowe instrukcje; - Wyposażona w moduł TPM 2.0; - Posiadająca min. 32 sloty DIMM na pamięć DDR5, obsługująca do 8TB pamięci RAM; | WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) |
| Pamięć operacyjna | - Zainstalowane minimum 128GB pamięci RAM o efektywnej częstotliwości nominalnej min. 5600MHz w modułach o pojemności 32GB każdy. | WPISAĆ (TAK/NIE) |
| Zabezpieczenie pamięci | - Wsparcie dla: memory mirroring, ECC; | WPISAĆ (TAK/NIE) |
| GPU | - Zintegrowana karta graficzna osiągająca rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz; | WPISAĆ (TAK/NIE) |
| Zatoki dyskowe i dyski | - Serwer wyposażony w min. 8 zatok dyskowych hot-plug 2.5” umożlwiających instalację dysków SSD/HDD interfejsem SATA; - Możliwość rozbudowy serwera o kontroler sprzętowy RAID pozwalający na obsługę RAID 0,1,10,5,6. Kontroler nie zajmujący slotów PCIe oraz wspierający funkcjonalność SSD cache realizowaną sprzętowo tj. na poziomie kontrolera RAID (możliwość użycia dysków SSD do przyśpieszenia operacji odczytu z dysków HDD); - Serwer wyposażony w 2 dyski M.2 SSD NVMe o pojemności min. 960GB. Rozwiązanie umożliwiające konfigurację sprzętowego mirroringu (RAID 1); | WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) |
| Zasilacz | - min. 2 redundantne zasilacze o mocy min. 1000W z certyfikatem min. Platinum. | WPISAĆ (TAK/NIE) |
| Interfejsy LAN oraz SAN | - 1 port RJ-45 o przepustowości 1GbE dedykowany dla karty zarządzającej; - Karta LAN posiadająca 2 porty 10/25GbE SFP28; - Jeśli korzystanie z któregoś z wyżej wymienionych portów wymaga zastosowania wkładek (np. SFP+/SFP28), wymaga ich dostarczenie wraz z urządzeniem. Zamawiający posiada infrastrukturę wymagającą zastosowania modułów jednomodowych. | WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) |
| Sloty PCIe | - Serwer posiadający – w momencie dostarczenia – min. 2 sloty PCIe generacji 4.0 wolne, tj. dostępne do instalacji kart rozszerzeń z możliwością rozbudowy do 3 slotów PCIe poprzez dodanie tzw. riser card; - Możliwość rozbudowy oferowanego serwera o 3 karty GPU o pamięci podręcznej min. 16GB oraz wydajności min. 9 TFLOPS dla obliczeń Tensor-Float 32 każda. | WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) |
| Dodatkowe porty | - z przodu obudowy: 1x USB 3.0 - z tyłu obudowy: 3x USB 3.0, 1x VGA - wewnętrzne: 1 x USB 3.0 | WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) |
| Chłodzenie | - Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane nadmiarowo minimum N+1 | WPISAĆ (TAK/NIE) |
| Zarządzanie | 1. Serwer wyposażony w moduł zarządzający posiadający dedykowany port 1GbE Base-T Ethernet, pozwalający na zdalny dostęp i zarządzanie serwerem przy użyciu graficznego interfejsu Web. 2. Moduł umożliwia: a. monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski (fizyczne i logiczne), karty sieciowe; b. dostęp do karty zarządzającej poprzez dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub c. dostęp do karty możliwy: - z poziomu przeglądarki webowej (GUI) - z poziomu linii komend (SSH lub IPMI) d. wbudowane narzędzia diagnostyczne; e. zdalna konfiguracji serwera (BIOS) i instalacji systemu operacyjnego; f. obsługa mechanizmu remote support - automatyczne połączenie karty z serwisem producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie alertów, zgłoszeń serwisowych i zdalne monitorowanie; g. wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników; h. przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz SNMP; i. obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog); j. wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów; k. monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji; l. konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping); m. zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware); n. możliwość równoczesnej obsługi przez min. 2 administratorów; o. wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP). 3. Serwer wyposażony w wbudowany panel LCD umieszczony na froncie obudowy i pozwalający na wyświetlenie informacji o: stanie serwera, konfiguracji sieciowej karty zarządzającej, zasilaniu, temperaturze. 4. Możliwość zarządzania – monitoring parametrów pracy i konfiguracja najważniejszych komponentów - z poziomu urządzania mobilnego przy użyciu dedykowanej aplikacji dostępnej na Android i/lub iOS. 5. Oprogramowanie diagnostyczne producenta serwera (lub wbudowana funkcja karty zarządzającej) posiadające funkcjonalność predykcji awarii wszystkich kluczowych komponentów serwera: procesorów, pamięci RAM, dysków wewnętrznych HDD/SSD/M.2 SSD, wentylatorów, zasilaczy, kontrolerów dyskowych. | WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) |
| Funkcje zabezpieczeń | - Czujnik otwarcia obudowy; - TPM 2.0; | WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) |
| Urządzenia hot- swap | - Dyski twarde, zasilacze, wentylatory. | WPISAĆ (TAK/NIE) |
| Gwarancja | - Urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta. - Gwarancja min. 60 miesięcy wsparcia producenta realizowanego w trybie on-site (naprawa w miejscu instalacji) z czasem reakcji serwisu w następnym dniu roboczym (tzw. Next Business Day); - Usługa wsparcia technicznego świadczona przez producenta lub autoryzowany serwis producenta oferowanych urządzeń; - Gwarancja obejmuje cały przedmiot zamówienia – wszystkie składowe części serwera. | WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ …………………………. MIESIĘCY WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) |
| Inne | - Elementy, z których zbudowane są serwery są produktami producenta tych serwerów lub są przez niego certyfikowane oraz są objęte gwarancją producenta; - Możliwość rozbudowy serwerów zgodnie z ww. wyżej specyfikacją możliwa przy użyciu dedykowanych dla danego modelu serwera komponentów oraz zachowaniu pełnego wsparcia i gwarancji producenta serwera; - Serwer fabrycznie nowy z oficjalnego kanału dystrybucyjnego. - Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanych serwerów, nawet po wygaśnięciu 5-letniego okresu wsparcia; - Usługa wsparcia technicznego świadczona przez producenta lub autoryzowany serwis producenta oferowanych urządzeń; | WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) |
| Licencje | - Licencje wieczyste na system operacyjny dla oferowanej konfiguracji serwera oraz dla uruchomienia min. 2 maszyn wirtualnych kompatybilnych z systemem Windows Server 2022, które posiada Zamawiający, w ramach dostarczonej licencji. Licencje muszą obejmować min. 2 maszyny wirtualne i odpowiadać liczbie rdzeni procesorów w serwerze. - Zamawiający posiada oprogramowanie, które działa pod kontrolą systemów Windows Server. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie kompatybilności z posiadanym oprogramowaniem, jednakże nie dopuszcza zastosowania w tym celu dodatkowych urządzeń czy oprogramowania typu emulator, bądź innego oprogramowania firm trzecich. Oprogramowanie musi być uruchomione bezpośrednio z systemu operacyjnego. Opis równoważności dla systemu Windows Server 2022 został opisany w Załączniku nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. | OPISAĆ |
| Serwis | - Świadczony na miejscu u Zamawiającego - Opieka serwisowa 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. - Czas reakcji na zgłoszenie awarii max. do 60 min. - Wymagany czas naprawy awarii 24 godziny od momentu zgłoszenia. W przypadku niemożliwego usunięcia awarii w przeciągu 24 godz. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć urządzenie zamienne, o parametrach nie gorszych, na czas usunięcia awarii. - Uszkodzone nośniki danych pozostają u Zamawiającego. - Kontakt z pracownikami serwisu będzie prowadzony w języku polskim. | WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) WPISAĆ (TAK/NIE) |
| Certyfikaty | - Urządzenie musi być wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001:2015 lub równoważną w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania - Urządzenie musi być wyprodukowane zgodnie z normą ISO-14001 lub równoważną w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju - urządzeń lub systemów lub rozwiązań informatycznych. | OPISAĆ /DOSTARCZYĆ OPISAĆ /DOSTARCZYĆ Certyfikaty ISO jako przedmiotowe środki dowodowe muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. |

UWAGA. Plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/-ne do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy