Załącznik nr 10.4 do SWZ

# Wymagania dla Projektu fotometrycznego

Celem przedstawienia obliczeń fotometrycznych jest udokumentowanie, że proponowane przez Wykonawcę oprawy oświetleniowe LED spełniają wymagania techniczno-użytkowe Zamawiającego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania spełnienia tych wymagań poprzez wykonanie i załączenie do oferty obliczeń fotometrycznych dla dróg i ulic.

- Wymagania ogólne:

  - Dla wszystkich załączonych obliczeń należy wykazać zgodność z normą PN-EN 13201.

  - Przy obliczeniach fotometrycznych należy kierować się  WR-D-72-1 Wytyczne projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic. Część 1: Wymagania podstawowe i szczegółowe.

  - Wymagania dotyczące ochrony ciemnego nieba (Dark Sky)

Zamawiający wymaga, aby projekt został opracowany z uwzględnieniem zasad ochrony ciemnego nieba (zgodnie z ideą Dark Sky lub Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r.), wszędzie tam, gdzie pozwala na to istniejąca infrastruktura słupowa i lokalizacja opraw.

  - Temperatura barwowa: Dla całego zakresu opracowania przyjmuje się temperaturę barwową opraw: 3000 K (ciepła biała) – zgodną z zaleceniami dotyczącymi oświetlenia przyjaznego dla środowiska i zdrowia. W parkach należy stosować oprawy oświetleniowe o zmiennej temperaturze barwowej.

  - W obliczeniach parametrów oświetlenia należy przyjmować współczynnik konserwacji = 0,9.

  - Każda sytuacja obliczeniowa w projekcie fotometrycznym musi zostać nazwana zgodnie z oznaczeniem zawartym w kolumnie E arkusza „Zestawienie”.

  - Wykonanie obliczeń i odpowiedni dobór typów opraw muszą być w pełni zgodne z załączonym plikiem Załącznik nr 6 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznik nr 10.5 SWZ - Zestawienie projektowe (arkusze: „Zestawienie”, „Tabela sytuacji” oraz „Rzuty do obliczeń”).

  - Każda oferta sprzętu oświetleniowego musi zawierać projekt fotometryczny.

- Do oferty należy dołączyć obliczenia w wersji elektronicznej – plik w formacie pdf. wydruk obliczeń z programu DIALux / RELux

  - Dane fotometryczne opraw muszą być publicznie dostępne na stronie producenta.

- Zawartość projektu fotometrycznego:

  - Lista opraw zawierająca:

- szczegółowy wykaz zastosowanych opraw oświetleniowych wraz z podaniem dokładnych opisów identyfikacyjnych,

- bryły fotometryczne i podstawowych parametrów technicznych, tj. moc, strumień świetlny źródła światła, strumień świetlny oprawy, skuteczność świetlna oprawy, temperatura barwowa, wskaźnik oddawania barw,

- nazwę producenta,

- nazwę oprawy,

- moc opraw[W],

- strumień świetlny wychodzący z oprawy [lm]

  - Opis sytuacji oświetleniowej:

- numer sytuacji zgodny z Załącznikiem nr 10.5. - zgodnie z oznaczeniem zawartym w kolumnie E arkusza „Zestawienie”.

  - Wyniki obliczeń muszą zawierać:

- parametry drogi (szerokość drogi, długość modułu, szerokość chodnika, liczba pasów ruchu, wysokość oprawy, wysunięcie oprawy, nachylenie oprawy klasa ),

- olśnienie [Tl],

- wartość średnia luminancji jezdni Lm [cd·m-2]

- wartość średnia natężenia oświetlenia Em [lx],

- wartość minimalna natężenia oświetlenia Emin [lx],

- równomierność [Uo, UL , Ud],

- współczynnik oświetlenia otoczenia [REI],

- współczynnik utrzymania– 0,9;

- siatkę wartości natężenia [lx],

- zastosowane bryły fotometryczne.