Załącznik nr 2 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

SPRZĘT GASTRONOMICZNY SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ

Zadanie 1 –  Przeglądy konserwacyjne

Zadanie 2 – Naprawy

| Lp. | Wyszczególnienie podgrup sprzętu gastronomicznego /zakres czynności/ | JM | Ilość szacowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | bemary grzewcze, lady bemarowe, stoły podgrzewcze, dystrybutory elektryczne talerzy i kubków - diagnostyka urządzenia, oczyszczenie, remont korpusu –prostowanie, spawanie, naprawa zaworów, drzwiczek, dorabianie uszkodzonych elementów, remont elementów grzejnych – wymianę grzałek, izolacji; remont instalacji elektrycznej zasilającej, sterującej, sygnalizacyjnej poprzez wymianę wyłączników, przełączników, wyświetlaczy elektronicznych; uzupełnienie powłoki malarskiej, - montaż i uruchomienie nowej lub po remoncie maszyny gastronomicznej, - pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; odbiór końcowy łącznie z pomiarem oporności - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | egz. | 65 |
| 2 | zmywarki naczyń stołowych /tunelowe, kapturowe/, maszyny do mycia sałat, do mycia posadzek, uzdatniacze wody - diagnostyka urządzenia, demontaż urządzeń na podzespoły, oczyszczanie, szczegółowa weryfikacja, sprawdzenie stanu sit, dysz; remont zespołu napędowego, wymiana zużytych elementów, dorabianie brakujących elementów, wymiana cewek, styczników, przekaźników, węży, wymiana termoregulatorów, programatorów, zaworu elektromagnetycznego, wymiana hydrostatu, przekładni, pomp, kół, remont zespołu produkcyjnego, grzejnego, wymiana grzałek, remont korpusu urządzenia, prostowanie, spawanie zbiorników w osłonie argonu, oczyszczenie z kamienia, montaż urządzenia, sprawdzenie pracy pompy, zasilania, dopływu wody, zaworów, podłączenie maszyn, uzupełnienie powłoki malarskiej, pomiar oporności i wytrzymałości izolacji, - montaż i uruchomienie nowej lub po remoncie maszyny gastronomicznej, - pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; odbiór końcowy łącznie z pomiarem oporności - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | egz. | 44 |
| 3 | kutry gastronomiczne, maszyny do mielenia mięsa typu „WILK” i pozostałe typy - diagnostyka urządzenia, demontaż urządzeń na podzespoły, czyszczenie urządzenia, weryfikacja, remont zespołów napędowych, wymiana zużytych elementów, dorabianie brakujących elementów wałka, tulei, łożysk, uzupełnianie powłoki malarskiej, wymiana kół zębatych, przekładni, ostrzenie noży, remont elementu produkcyjnego, prostowanie, remont korpusu, oczyszczanie z kamienia, spawanie w osłonie argonu, regeneracja, wymiana styczników, włączników, wyłączników krańcowych, cewki, montaż urządzeń, podłączanie maszyn, - montaż i uruchomienie nowej lub po remoncie maszyny gastronomicznej, - pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; odbiór końcowy łącznie z pomiarem oporności i wytrzymałości izolacji; - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | egz. | 20 |
| 4 | maszyny wieloczynnościowe/gastronomiczne z przystawkami, jarzyniarki, szatkownice, ubijarki cukiernicze, młynki do pieprzu, blendery - diagnostyka urządzenia, demontaż urządzeń na podzespoły, czyszczenie urządzenia, weryfikacja, remont zespołów napędowych, wymiana zużytych elementów, wałka, tulei, łożysk, dorabianie brakujących elementów, uzupełnianie powłoki malarskiej, wymiana kół zębatych, przekładni, ostrzenie noży, okładzin ściernych, tarczy jarzyniarki, remont elementu produkcyjnego, prostowanie, remont korpusu, oczyszczanie z kamienia, spawanie w osłonie argonu, regeneracja, wymiana styczników, włączników, wyłączników krańcowych, cewki, montaż urządzeń, podłączanie maszyn, - montaż i uruchomienie nowej lub po remoncie maszyny gastronomicznej, - pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; odbiór końcowy łącznie z pomiarem oporności i wytrzymałości izolacji; - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | egz. | 50 |
| 5 | naświetlacze jaj, sterylizatory noży, kuchenki mikrofalowe - diagnostyka urządzenia, sprawdzenie wskaźników, uchwytów, pokręteł, przegląd instalacji elektrycznej urządzenia, sprawdzenie działania, naprawa automatyki sterującej, wymiana przewodów elektrycznych, - montaż i uruchomienie nowej lub po remoncie maszyny gastronomicznej, - pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; odbiór końcowy łącznie z pomiarem oporności i wytrzymałości izolacji; - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | egz. | 85 |
| 6 | krajalnice pieczywa, krajalnice żywności - diagnostyka urządzenia, demontaż na podzespoły, czyszczenie, weryfikacja, remont zespołu napędowego, wymiana zużytych elementów, dorabianie brakujących elementów, wymiana przekładni, remont zespołu produkcyjnego, wymiana i ostrzenie noży, remont korpusu urządzenia, prostowanie, spawanie w osłonie argonu, montaż urządzeń, podłączenie maszyn, uzupełnianie powłoki malarskiej, - montaż i uruchomienie nowej lub po remoncie maszyny gastronomicznej, - pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; odbiór końcowy łącznie z pomiarem oporności i wytrzymałości izolacji; - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | egz. | 40 |
| 7 | obieraczki do ziemniaków /z płuczką, bez płuczki/ (typu OZP; OZ i inne) - diagnostyka urządzenia, demontaż na podzespoły, czyszczenie, weryfikacja, remont zespołu napędowego, wymiana zużytych elementów, dorabianie brakujących elementów, wymiana przekładni, remont zespołu produkcyjnego, wymiana i ostrzenie noży, remont korpusu urządzenia, prostowanie, spawanie w osłonie argonu, montaż urządzeń, podłączenie maszyn, uzupełnianie powłoki malarskiej, - montaż i uruchomienie nowej lub po remoncie maszyny gastronomicznej, - pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; odbiór końcowy łącznie z pomiarem oporności i wytrzymałości izolacji; - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | egz. | 9 |
| 8 | patelnie elektryczne, taborety podgrzewcze, kuchnie elektryczne, frytkownice, piekarniki elektryczne - diagnostyka urządzenia, demontaż urządzeń na podzespoły, oczyszczanie, weryfikacja, remont korpusu, prostowanie, spawanie, dorabianie uszkodzonych elementów, wymiana ślimaka, całego przechyłu, remont pokrywy, remont elementów grzejnych poprzez wymianę grzałek, spiral, izolacji izolatorów, remont instalacji elektrycznej zasilającej, sterującej, włączników, przełączników, styczników, termoregulatorów, wymiana wanien, montaż urządzenia, podłączenie urządzenia, uzupełnienie powłok malarskich, - montaż i uruchomienie nowej lub po remoncie maszyny gastronomicznej, - pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; odbiór końcowy łącznie z pomiarem oporności i wytrzymałości izolacji; - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | egz. | 49 |
| 9 | piece konwekcyjno-parowe /10 półkowe i inne/, uzdatniacze wody - diagnostyka urządzenia, konserwacja planowo-zapobiegawcza, sprawdzenie wskaźników, uchwytów, pokręteł, przegląd instalacji elektrycznej urządzenia, przeczyszczanie styków, złączy, kontrola zabezpieczenia, sprawdzenie działania uzdatniacza wody i konserwacja, naprawa instalacji wodnej, wymianę przewodów elektrycznych, naprawa instalacji grzewczej, naprawa automatyki sterującej, wymiana wtyczki, wymiana szyby drzwi komory grzewczej, - montaż i uruchomienie nowej lub po remoncie maszyny gastronomicznej, - pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; odbiór końcowy łącznie z pomiarem oporności i wytrzymałości izolacji; - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | egz. | 24 |
| 10 | zestawy kociołków przechylnych elektrycznych 2-3 kociołki - diagnostyka uszkodzenia, demontaż na podzespoły, oczyszczanie, weryfikacja, remont korpusu, prostowanie, spawanie, dorabianie uszkodzonych elementów, remont zaworów, wymiana kociołka, odpowietrznika, stycznika, cewki, przekaźnika, wymiana i naprawa głowicy zaworu wodnego, odpowietrzanie, remont elementów grzejnych, izolacji uszczelek, remont instalacji elektrycznej zasilającej, sterującej, sygnalizacyjnej poprzez wymianę wyłączników, przełączników, termoregulatorów, wyświetlaczy elektronicznych, montaż urządzenia, podłączenie urządzenia, uzupełnienie powłok malarskich, - montaż i uruchomienie nowej lub po remoncie maszyny gastronomicznej, - pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; odbiór końcowy łącznie z pomiarem oporności i wytrzymałości izolacji; - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | egz. | 19 |
| 11 | zaparzacze do wody, ekspresy ciśnieniowe - diagnostyka urządzenia, sprawdzenie wskaźników, uchwytów, pokręteł, przegląd instalacji elektrycznej urządzenia, sprawdzenie działania, naprawa automatyki sterującej, wymiana przewodów elektrycznych, - montaż i uruchomienie nowej lub po remoncie maszyny gastronomicznej, - pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; odbiór końcowy łącznie z pomiarem oporności i wytrzymałości izolacji; - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | egz. | 75 |
| 12 | wózki do transportu, regały ruchome, pozostały drobny sprzęt kuchenny - diagnostyka urządzenia, naprawa i wymiana elementów jezdnych, spawanie elementów nierdzewnych, ostrzenie elementów tnących, - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania | egz. | 320 |
| 13 | palnik olejowy do podgrzewania trzonów kuchni polowych - diagnostyka urządzenia, - pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego, - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | egz. | 2 |
| 14 | podgrzewacze wody PPGW-200, palniki Riello - badanie izolacji przewodów i uzwojeń elektrycznych i napięcia, impedancji pętli zwarcia, - pomiar rezystancji, - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | kpl. | 45 |
| 15 | patelnie gazowe, kuchnie gazowe i pozostałe urządzenia gazowe -diagnostyka urządzenia, demontaż urządzeń na podzespoły, oczyszczanie, weryfikacja, remont korpusu, prostowanie, spawanie, dorabianie uszkodzonych elementów, wymiana ślimaka, całego przechyłu, remont pokrywy, remont elementów grzejnych poprzez wymianę grzałek, spiral, izolacji izolatorów, remont instalacji gazowej zasilającej, sterującej, włączników, przełączników, styczników, termoregulatorów, wymiana wanien, montaż urządzenia, podłączenie urządzenia, uzupełnienie powłok malarskich, - montaż i uruchomienie nowej lub po remoncie maszyny gastronomicznej, - pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; odbiór końcowy łącznie z pomiarem oporności i wytrzymałości izolacji; - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | egz. | 18 |

Uwaga:

- powyższy wykaz ma charakter informacyjny,

- ilość sprzętu może się zmienić w trakcie trwania umowy +/- 25% w odniesieniu do wielkości szacowanej.

SPRZĘT CHŁODNICZY I AGREGATY NA SAMOCHODACH SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ

Zadanie 3 –  Przeglądy konserwacyjne

Zadanie 4 – Naprawy

| Lp. | Wyszczególnienie podgrup sprzętu chłodniczego / zakres czynności | J.M | Ilość szacowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komory chłodnicze: typ od 3,5 do 24 m3 - diagnostyka uszkodzenia, wstępna weryfikacja z przeprowadzeniem pomiarów, demontaż na podzespoły, oczyszczenie skraplacza, remont, naprawa korpusu, montaż/demontaż mebli chłodniczych, tac pod parownikami, montaż/demontaż chłodnic, montaż rur miedzianych, podłączenia lutem, wymiana zaworów, wymiana termostatów, wymiana czujników z elementami instalacji elektrycznej, wymiana filtrów, montaż/demontaż drzwi, suszenie próżniowe, przedmuchanie azotem, wymian cewki, przekaźnika, stycznika, wymiana wtyczek, montaż, wymiana przewodu zasilania sterowania, montaż/wymiana wentylatora, uzupełnianie oświetlenia, usprawnianie instalacji alarmowej, wymiana/naprawa instalacji kontrolno-pomiarowej, - konserwacja zapobiegawcza powinna obejmować: sprawdzenie pracy i efektu chłodzenia, przegląd automatyki sterującej, chłodniczej, sprawdzenie czystości skraplaczy, półek, wanienek ściekowych, przegląd pasków klinowych, poziomu oleju, szczelności układu chłodniczego, sprawdzenie zanieczyszczenia filtra zaworu rozprężnego, odcinającego, usuwanie ewentualnych usterek, sprawdzenie instalacji elektrycznej, stany wyłączników, śrub, styków; - w przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia w ramach konserwacji następuje diagnoza uszkodzenia; odzysk, utylizacja czynnika chłodniczego; drobne prace ślusarskie i inne, - przeprowadzanie prób szczelności, napełnianie urządzeń czynnikiem chłodniczym, uruchamianie i regulacja, prostowanie, uzupełnienie powłoki malarskiej, - montaż i uruchomienie nowej lub po remoncie komory chłodniczej, - pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; odbiór końcowy łącznie z pomiarem oporności - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | egz. | 12 |
| 2 | Komory mroźnicze: typ od 3,5 do 4,5 m3 - diagnostyka uszkodzenia, wstępna weryfikacja z przeprowadzeniem pomiarów, demontaż na podzespoły, oczyszczenie skraplacza, remont, naprawa korpusu, montaż/demontaż mebli chłodniczych, tac pod parownikami, montaż/demontaż chłodnic, montaż rur miedzianych, podłączenia lutem, wymiana zaworów, wymiana termostatów, wymiana czujników z elementami instalacji elektrycznej, wymiana filtrów, montaż/demontaż drzwi, suszenie próżniowe, przedmuchanie azotem, wymian cewki, przekaźnika, stycznika, wymiana wtyczek, montaż, wymiana przewodu zasilania sterowania, montaż/wymiana wentylatora, uzupełnianie oświetlenia, usprawnianie instalacji alarmowej, wymiana/naprawa instalacji kontrolno-pomiarowej, - konserwacja zapobiegawcza powinna obejmować: sprawdzenie pracy i efektu chłodzenia, przegląd automatyki sterującej, chłodniczej, sprawdzenie czystości skraplaczy, półek, wanienek ściekowych, przegląd pasków klinowych, poziomu oleju, szczelności układu chłodniczego, sprawdzenie zanieczyszczenia filtra zaworu rozprężnego, odcinającego, usuwanie ewentualnych usterek, sprawdzenie instalacji elektrycznej, stany wyłączników, śrub, styków; - w przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia w ramach konserwacji następuje diagnoza uszkodzenia;- odzysk, utylizacja czynnika chłodniczego; - drobne prace ślusarskie i inne, przeprowadzanie prób szczelności, napełnianie urządzeń czynnikiem chłodniczym, uruchamianie i regulacja, prostowanie, uzupełnienie powłoki malarskiej, - montaż i uruchomienie nowej lub po remoncie komory mroźniczej, - pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; odbiór końcowy łącznie z pomiarem oporności - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | egz. | 5 |
| 3 | Zamrażarki: typ od 200 do 600 litr, szafy mroźnicze typ 350 do 1400 - diagnostyka uszkodzenia, wstępna weryfikacja z przeprowadzeniem pomiarów, demontaż na podzespoły, oczyszczenie skraplacza, remont, naprawa korpusu, montaż/demontaż mebli chłodniczych, tac pod parownikami, montaż/demontaż chłodnic, montaż rur miedzianych, podłączenia lutem, wymiana zaworów, wymiana termostatów, wymiana czujników z elementami instalacji elektrycznej, wymiana filtrów, montaż/demontaż drzwi, suszenie próżniowe, przedmuchanie azotem, wymian cewki, przekaźnika, stycznika, wymiana wtyczek, montaż, wymiana przewodu zasilania sterowania, montaż/wymiana wentylatora, uzupełnianie oświetlenia, usprawnianie instalacji alarmowej, wymiana/naprawa instalacji kontrolno-pomiarowej, - konserwacja zapobiegawcza powinna obejmować: sprawdzenie pracy i efektu chłodzenia, przegląd automatyki sterującej, chłodniczej, sprawdzenie czystości skraplaczy, półek, wanienek ściekowych, przegląd pasków klinowych, poziomu oleju, szczelności układu chłodniczego, sprawdzenie zanieczyszczenia filtra zaworu rozprężnego, odcinającego, usuwanie ewentualnych usterek, sprawdzenie instalacji elektrycznej, stany wyłączników, śrub, styków; - w przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia w ramach konserwacji następuje diagnoza uszkodzenia; odzysk, utylizacja czynnika chłodniczego; drobne prace ślusarskie i inne, przeprowadzanie prób szczelności, napełnianie urządzeń czynnikiem chłodniczym, uruchamianie i regulacja, prostowanie, uzupełnienie powłoki malarskiej, montaż i uruchomienie nowej lub po remoncie zamrażarki, - pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; odbiór końcowy łącznie z pomiarem oporności - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | egz. | 52 |
| 4 | Szafy chłodnicze, chłodziarki, witryny chłodnicze: typ od 350 do 1400 m3 stoły chłodnicze, lady chłodnicze, lady sałatkowe, dystrybutory do sałatek - diagnostyka uszkodzenia, wstępna weryfikacja z przeprowadzeniem pomiarów, demontaż na podzespoły, oczyszczenie skraplacza, remont, naprawa korpusu, montaż/demontaż mebli chłodniczych, tac pod parownikami, montaż/demontaż chłodnic, montaż rur miedzianych, podłączenia lutem, wymiana zaworów, wymiana termostatów, wymiana czujników z elementami instalacji elektrycznej, wymiana filtrów, montaż/demontaż drzwi, suszenie próżniowe, przedmuchanie azotem, wymiana cewki, przekaźnika, stycznika, wymiana wtyczek, montaż, wymiana przewodu zasilania sterowania, montaż/wymiana wentylatora, uzupełnianie oświetlenia, usprawnianie instalacji alarmowej, wymiana/naprawa instalacji kontrolno-pomiarowej, - konserwacja zapobiegawcza powinna obejmować: sprawdzenie pracy i efektu chłodzenia, przegląd automatyki sterującej, chłodniczej, sprawdzenie czystości skraplaczy, przegląd pasków klinowych, poziomu oleju, szczelności układu chłodniczego, sprawdzenie zanieczyszczenia filtra zaworu rozprężnego, odcinającego, usuwanie ewentualnych usterek, sprawdzenie instalacji elektrycznej, stany wyłączników, śrub, styków; - w przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia w ramach konserwacji następuje diagnoza uszkodzenia; odzysk, utylizacja czynnika chłodniczego; drobne prace ślusarskie i inne, przeprowadzanie prób szczelności, napełnianie urządzeń czynnikiem chłodniczym, uruchamianie i regulacja, prostowanie, uzupełnienie powłoki malarskiej, montaż i uruchomienie nowego lub po remoncie urządzenia chłodniczego, - pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; odbiór końcowy łącznie z pomiarem oporności, - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | egz. | 75 |
| 5 | Lodówki: typ od 60 do 350 litrów, kostkarki do lodów, - diagnostyka uszkodzenia, wstępna weryfikacja z przeprowadzeniem pomiarów, demontaż na podzespoły, oczyszczenie skraplacza, remont, naprawa korpusu, montaż/demontaż mebli chłodniczych, tac pod parownikami, montaż/demontaż chłodnic, montaż rur miedzianych, podłączenia lutem, wymiana zaworów, wymiana termostatów, wymiana czujników z elementami instalacji elektrycznej, wymiana filtrów, montaż/demontaż drzwi, suszenie próżniowe, przedmuchanie azotem, wymiana cewki, przekaźnika, stycznika, wymiana wtyczek, montaż, wymiana przewodu zasilania sterowania, montaż/wymiana wentylatora, uzupełnianie oświetlenia, usprawnianie instalacji alarmowej, wymiana/naprawa instalacji kontrolno-pomiarowej, - konserwacja zapobiegawcza powinna obejmować: sprawdzenie pracy i efektu chłodzenia, przegląd automatyki sterującej, chłodniczej, sprawdzenie czystości skraplaczy, półek, wanienek ściekowych, przegląd pasków klinowych, poziomu oleju, szczelności układu chłodniczego, sprawdzenie zanieczyszczenia filtra zaworu rozprężnego, odcinającego, usuwanie ewentualnych usterek, sprawdzenie instalacji elektrycznej, stany wyłączników, śrub, styków; - w przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia w ramach konserwacji następuje diagnoza uszkodzenia; odzysk, utylizacja czynnika chłodniczego; drobne prace ślusarskie i inne, przeprowadzanie prób szczelności, napełnianie urządzeń czynnikiem chłodniczym, uruchamianie i regulacja, prostowanie, uzupełnienie powłoki malarskiej, montaż i uruchomienie nowej lub po remoncie lodówki, - pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; odbiór końcowy łącznie z pomiarem oporności - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | egz. | 85 |
| 6 | Agregaty chłodnicze do komór chłodniczych i mroźniczych - wszystkie typy - diagnostyka uszkodzenia, wstępna weryfikacja z przeprowadzeniem pomiarów, demontaż na podzespoły, oczyszczenie i płukanie, przemywanie, docieranie, remont skraplacza, remont podstawy agregatu i wentylatora, remont sprężarki i urządzeń agregatu, naprawa korpusu, montaż/demontaż rur miedzianych, podłączenia lutem, wymiana zaworów, wymiana termostatów, wymiana czujników z elementami instalacji elektrycznej, wymiana filtrów, suszenie próżniowe, przedmuchanie azotem, wymiana cewki, przekaźnika, stycznika, wymiana wtyczek, montaż, wymiana przewodu zasilania sterowania, montaż/wymiana wentylatora, usprawnianie instalacji alarmowej, wymiana/naprawa instalacji kontrolno-pomiarowej, malowanie agregatu; - przeprowadzenie próby agregatu i badanie pod obciążeniem, - napełnianie agregatu czynnikiem chłodniczym i olejem, - konserwacja zapobiegawcza powinna obejmować : sprawdzenie pracy i efektu chłodzenia, przegląd automatyki sterującej, chłodnicze, przegląd pasków klinowych, poziomu oleju, szczelności układu chłodniczego, sprawdzenie zanieczyszczenia filtra zaworu rozprężnego, odcinającego, usuwanie ewentualnych usterek, sprawdzenie instalacji elektrycznej, stany wyłączników, śrub, styków; - w przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia w ramach konserwacji następuje diagnoza uszkodzenia; odzysk, utylizacja czynnika chłodniczego; drobne prace ślusarskie i inne, przeprowadzanie prób szczelności, napełnianie urządzeń czynnikiem chłodniczym, uruchamianie i regulacja, prostowanie, uzupełnienie powłoki malarskiej, montaż i uruchomienie nowego lub po remoncie agregatu, - pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; odbiór końcowy łącznie z pomiarem oporności - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | egz. | 10 |
| 7 | Agregat chłodniczy na samochodzie chłodniczym: - weryfikacja wstępna, diagnostyka urządzenia; - demontaż na podzespoły, oczyszczenie, - naprawa urządzenia, wymiana część uszkodzonych; remont; przemywanie; docieranie; - sprawdzenie instalacji chłodniczej; - naprawa, remont skrzyni ładunkowej pojazdu w ramach drobnych napraw /po uzgodnieniu z zamawiającym/; uzupełnienie odprysków, usunięcie wgnieceń, naprawa zamka drzwi komory, sprawdzenie szczelności komory; wymiana uszczelek drzwi; - napełnienie agregatu olejem i czynnikiem chłodniczym; próba agregatu pod obciążeniem; - uzupełnienie powłok malarskich; - odbiór końcowy łącznie z kwalifikacją urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | kpl. | 13 |

Uwaga:

- powyższy wykaz ma charakter informacyjny,

- ilość sprzętu może się zmienić w trakcie trwania umowy +/- 25% w odniesieniu do wielkości szacowanej.

Przedmiotem usługi są przeglądy konserwacyjne oraz naprawy sprzętu służby żywnościowej znajdującego się w użytkowaniu pododdziałów 31 WOG Zgierz w następujących rejonach

- m. Zgierz – kompleks koszarowy – kuchnia i stołówka wojskowa, magazyn żywnościowy 
ul. Konstantynowska 85 oraz Jednostki Wojskowe i instytucje będące na zaopatrzeniu,

- m. Łódź – kompleksy koszarowe na ul. 6-go sierpnia 90, ul. Źródłowa 52 – kuchnia 
i stołówka wojskowa, magazyn żywnościowy, pododdziały WCKMed oraz Jednostki Wojskowe i instytucje będące na zaopatrzeniu oraz ul. Pryncypalna – pododdziały WOT;

- m. Tomaszów Mazowiecki – kompleks koszarowy ul. Piłsudskiego 72 - kuchnia i stołówka wojskowa, magazyn żywnościowy, pododdziały 25 BKPow oraz Jednostki Wojskowe 
i instytucje będące na zaopatrzeniu;

- m. Nowy Glinnik – kompleks koszarowy - kuchnia i stołówka wojskowa, magazyn żywnościowy, przedszkole wojskowe nr 129, pododdziały 25 BKPow oraz Jednostki Wojskowe i instytucje będące na zaopatrzeniu;

- m. Leźnica Wielka – kompleks koszarowy - kuchnia i stołówka wojskowa, magazyn żywnościowy, przedszkole wojskowe nr 147, pododdziały 25 BKPow oraz Jednostki Wojskowe i instytucje będące na zaopatrzeniu.

- m. Kutno - kompleks koszarowy – kuchnia i stołówka wojskowa, magazyn żywnościowy 
ul. Bohaterów Walk nad Bzurą 1 oraz Jednostki Wojskowe i pododdziały będące na zaopatrzeniu.

Przetarg dotyczyć będzie kosztów roboczogodziny wykonania usługi (w tym podstawowe elementy konserwacyjne – regulacja, smarowanie).  Łączna wartość roboczogodzin i załączonych kosztów materiałów/części zużytych do przeprowadzenia przeglądów lub naprawy stanowić będzie wartość faktury do zapłaty. Każdorazowo przed wykonaniem usługi dokonana zostanie kalkulacja cenowa. Po wykonaniu usługi dokonywany będzie odbiór wykonania usługi przez użytkownika sprzętu i na tą okoliczność zostanie sporządzony protokół odbioru usługi, podpisany przez obie strony (wykonawcę i użytkownika).

Wykonawca zobowiązany zostanie do dokonania wpisu w dowodzie urządzenia 
o przeprowadzonej naprawie oraz dopuszczeniu do dalszej eksploatacji sprzętu (pozytywnej lub negatywnej). Wykonawca udzieli gwarancji na elementy, które w trakcie naprawy zostaną wymienione na nowe.

W przypadku wybrania oferty zostanie zawarta umowa do określonej kwoty na współpracę do 15.12.2025r.

Przeglądy, konserwacje zostaną przeprowadzone 4 razy w trakcie trwania umowy (termin 
i wykaz sprzętu określony w umowie), naprawy sprzętu będą realizowane w okresie do 48 h od zgłoszenia awarii (pisemnego, telefonicznego, faxem) w przypadku sprzętu gastronomicznego oraz natychmiast po zgłoszeniu awarii w okresie do 24 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia 
w przypadku urządzeń chłodniczych (w tym również w dni świąteczne i dni wolne od pracy).

Sprzęt będący w okresie gwarancji podlega tylko przeglądowi konserwacyjnemu, który nie może naruszać warunków gwarancji danego sprzętu. Wykonawca musi dysponować osobami dokonującymi napraw i przeglądów urządzeń gastronomicznych, które posiadają świadectwa kwalifikacji uprawniające do obsługi technicznej, demontażu oraz naprawy urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także do odzysku substancji kontrolowanych, ich recyklingu, regeneracji i przekazywaniu do ponownego użytkowania oraz obrocie nimi.

Wykonawca do wykonywania napraw sprzętu będzie używał części nowych (kopia faktury zakupu dołączona do faktury), nigdy nie eksploatowanych, o jakości technicznej, co najmniej takiej samej jak zamontowane oryginalnie.

Usterki sprzętu i urządzeń Służby Żywnościowej wymagające nieskomplikowanych drobnych napraw, usuwane będą w miejscu ich użytkowania tj. w obiektach służby żywnościowej 31 WOG Zgierz (z zachowaniem zasad systemu HACCP), natomiast wymagające specjalistycznych napraw przewożone będą na koszt Wykonawcy do naprawy w warsztacie (serwisie). Na tą okoliczność wykonany zostanie protokół przyjęcia – przekazania sprzętu do serwisu.