Załącznik nr 1 A do SWZ

29/ZP/25

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPRZĘT GASTRONOMICZNY SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ

Zadanie nr 1 –  Przeglądy konserwacyjne sprzętu chłodniczego i agregatów chłodniczych na samochodach

Zadanie nr 2 – Naprawy sprzętu chłodniczego i agregatów chłodniczych na samochodach

| Lp. | Wyszczególnienie podgrup sprzętu gastronomicznego /zakres czynności/ | JM | Ilość szacowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | bemary grzewcze, lady bemarowe, stoły podgrzewcze, dystrybutory elektryczne talerzy i kubków - diagnostyka urządzenia, oczyszczenie, remont korpusu –prostowanie, spawanie, naprawa zaworów, drzwiczek, dorabianie uszkodzonych elementów, remont elementów grzejnych – wymianę grzałek, izolacji; remont instalacji elektrycznej zasilającej, sterującej, sygnalizacyjnej poprzez wymianę wyłączników, przełączników, wyświetlaczy elektronicznych; uzupełnienie powłoki malarskiej, - montaż i uruchomienie nowej lub po remoncie maszyny gastronomicznej, - pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; odbiór końcowy łącznie z pomiarem oporności - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | egz. | 65 |
| 2 | zmywarki naczyń stołowych /tunelowe, kapturowe/, maszyny do mycia sałat, do mycia posadzek, uzdatniacze wody - diagnostyka urządzenia, demontaż urządzeń na podzespoły, oczyszczanie, szczegółowa weryfikacja, sprawdzenie stanu sit, dysz; remont zespołu napędowego, wymiana zużytych elementów, dorabianie brakujących elementów, wymiana cewek, styczników, przekaźników, węży, wymiana termoregulatorów, programatorów, zaworu elektromagnetycznego, wymiana hydrostatu, przekładni, pomp, kół, remont zespołu produkcyjnego, grzejnego, wymiana grzałek, remont korpusu urządzenia, prostowanie, spawanie zbiorników w osłonie argonu, oczyszczenie z kamienia, montaż urządzenia, sprawdzenie pracy pompy, zasilania, dopływu wody, zaworów, podłączenie maszyn, uzupełnienie powłoki malarskiej, pomiar oporności i wytrzymałości izolacji, - montaż i uruchomienie nowej lub po remoncie maszyny gastronomicznej, - pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; odbiór końcowy łącznie z pomiarem oporności - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | egz. | 44 |
| 3 | kutry gastronomiczne, maszyny do mielenia mięsa typu „WILK” i pozostałe typy - diagnostyka urządzenia, demontaż urządzeń na podzespoły, czyszczenie urządzenia, weryfikacja, remont zespołów napędowych, wymiana zużytych elementów, dorabianie brakujących elementów wałka, tulei, łożysk, uzupełnianie powłoki malarskiej, wymiana kół zębatych, przekładni, ostrzenie noży, remont elementu produkcyjnego, prostowanie, remont korpusu, oczyszczanie z kamienia, spawanie w osłonie argonu, regeneracja, wymiana styczników, włączników, wyłączników krańcowych, cewki, montaż urządzeń, podłączanie maszyn, - montaż i uruchomienie nowej lub po remoncie maszyny gastronomicznej, - pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; odbiór końcowy łącznie z pomiarem oporności i wytrzymałości izolacji; - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | egz. | 20 |
| 4 | maszyny wieloczynnościowe/gastronomiczne z przystawkami, jarzyniarki, szatkownice, ubijarki cukiernicze, młynki do pieprzu, blendery - diagnostyka urządzenia, demontaż urządzeń na podzespoły, czyszczenie urządzenia, weryfikacja, remont zespołów napędowych, wymiana zużytych elementów, wałka, tulei, łożysk, dorabianie brakujących elementów, uzupełnianie powłoki malarskiej, wymiana kół zębatych, przekładni, ostrzenie noży, okładzin ściernych, tarczy jarzyniarki, remont elementu produkcyjnego, prostowanie, remont korpusu, oczyszczanie z kamienia, spawanie w osłonie argonu, regeneracja, wymiana styczników, włączników, wyłączników krańcowych, cewki, montaż urządzeń, podłączanie maszyn, - montaż i uruchomienie nowej lub po remoncie maszyny gastronomicznej, - pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; odbiór końcowy łącznie z pomiarem oporności i wytrzymałości izolacji; - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | egz. | 50 |
| 5 | naświetlacze jaj, sterylizatory noży, kuchenki mikrofalowe - diagnostyka urządzenia, sprawdzenie wskaźników, uchwytów, pokręteł, przegląd instalacji elektrycznej urządzenia, sprawdzenie działania, naprawa automatyki sterującej, wymiana przewodów elektrycznych, - montaż i uruchomienie nowej lub po remoncie maszyny gastronomicznej, - pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; odbiór końcowy łącznie z pomiarem oporności i wytrzymałości izolacji; - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | egz. | 85 |
| 6 | krajalnice pieczywa, krajalnice żywności - diagnostyka urządzenia, demontaż na podzespoły, czyszczenie, weryfikacja, remont zespołu napędowego, wymiana zużytych elementów, dorabianie brakujących elementów, wymiana przekładni, remont zespołu produkcyjnego, wymiana i ostrzenie noży, remont korpusu urządzenia, prostowanie, spawanie w osłonie argonu, montaż urządzeń, podłączenie maszyn, uzupełnianie powłoki malarskiej, - montaż i uruchomienie nowej lub po remoncie maszyny gastronomicznej, - pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; odbiór końcowy łącznie z pomiarem oporności i wytrzymałości izolacji; - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | egz. | 40 |
| 7 | obieraczki do ziemniaków /z płuczką, bez płuczki/ (typu OZP; OZ i inne) - diagnostyka urządzenia, demontaż na podzespoły, czyszczenie, weryfikacja, remont zespołu napędowego, wymiana zużytych elementów, dorabianie brakujących elementów, wymiana przekładni, remont zespołu produkcyjnego, wymiana i ostrzenie noży, remont korpusu urządzenia, prostowanie, spawanie w osłonie argonu, montaż urządzeń, podłączenie maszyn, uzupełnianie powłoki malarskiej, - montaż i uruchomienie nowej lub po remoncie maszyny gastronomicznej, - pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; odbiór końcowy łącznie z pomiarem oporności i wytrzymałości izolacji; - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | egz. | 9 |
| 8 | patelnie elektryczne, taborety podgrzewcze, kuchnie elektryczne, frytkownice, piekarniki elektryczne - diagnostyka urządzenia, demontaż urządzeń na podzespoły, oczyszczanie, weryfikacja, remont korpusu, prostowanie, spawanie, dorabianie uszkodzonych elementów, wymiana ślimaka, całego przechyłu, remont pokrywy, remont elementów grzejnych poprzez wymianę grzałek, spiral, izolacji izolatorów, remont instalacji elektrycznej zasilającej, sterującej, włączników, przełączników, styczników, termoregulatorów, wymiana wanien, montaż urządzenia, podłączenie urządzenia, uzupełnienie powłok malarskich, - montaż i uruchomienie nowej lub po remoncie maszyny gastronomicznej, - pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; odbiór końcowy łącznie z pomiarem oporności i wytrzymałości izolacji; - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | egz. | 49 |
| 9 | piece konwekcyjno-parowe /10 półkowe i inne/, uzdatniacze wody - diagnostyka urządzenia, konserwacja planowo-zapobiegawcza, sprawdzenie wskaźników, uchwytów, pokręteł, przegląd instalacji elektrycznej urządzenia, przeczyszczanie styków, złączy, kontrola zabezpieczenia, sprawdzenie działania uzdatniacza wody i konserwacja, naprawa instalacji wodnej, wymianę przewodów elektrycznych, naprawa instalacji grzewczej, naprawa automatyki sterującej, wymiana wtyczki, wymiana szyby drzwi komory grzewczej, - montaż i uruchomienie nowej lub po remoncie maszyny gastronomicznej, - pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; odbiór końcowy łącznie z pomiarem oporności i wytrzymałości izolacji; - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | egz. | 24 |
| 10 | zestawy kociołków przechylnych elektrycznych 2-3 kociołki - diagnostyka uszkodzenia, demontaż na podzespoły, oczyszczanie, weryfikacja, remont korpusu, prostowanie, spawanie, dorabianie uszkodzonych elementów, remont zaworów, wymiana kociołka, odpowietrznika, stycznika, cewki, przekaźnika, wymiana i naprawa głowicy zaworu wodnego, odpowietrzanie, remont elementów grzejnych, izolacji uszczelek, remont instalacji elektrycznej zasilającej, sterującej, sygnalizacyjnej poprzez wymianę wyłączników, przełączników, termoregulatorów, wyświetlaczy elektronicznych, montaż urządzenia, podłączenie urządzenia, uzupełnienie powłok malarskich, - montaż i uruchomienie nowej lub po remoncie maszyny gastronomicznej, - pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; odbiór końcowy łącznie z pomiarem oporności i wytrzymałości izolacji; - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | egz. | 19 |
| 11 | zaparzacze do wody, ekspresy ciśnieniowe - diagnostyka urządzenia, sprawdzenie wskaźników, uchwytów, pokręteł, przegląd instalacji elektrycznej urządzenia, sprawdzenie działania, naprawa automatyki sterującej, wymiana przewodów elektrycznych, - montaż i uruchomienie nowej lub po remoncie maszyny gastronomicznej, - pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; odbiór końcowy łącznie z pomiarem oporności i wytrzymałości izolacji; - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | egz. | 75 |
| 12 | wózki do transportu, regały ruchome, pozostały drobny sprzęt kuchenny - diagnostyka urządzenia, naprawa i wymiana elementów jezdnych, spawanie elementów nierdzewnych, ostrzenie elementów tnących, - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania | egz. | 320 |
| 13 | palnik olejowy do podgrzewania trzonów kuchni polowych - diagnostyka urządzenia, - pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego, - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | egz. | 2 |
| 14 | podgrzewacze wody PPGW-200, palniki Riello - badanie izolacji przewodów i uzwojeń elektrycznych i napięcia, impedancji pętli zwarcia, - pomiar rezystancji, - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | kpl. | 45 |
| 15 | patelnie gazowe, kuchnie gazowe i pozostałe urządzenia gazowe -diagnostyka urządzenia, demontaż urządzeń na podzespoły, oczyszczanie, weryfikacja, remont korpusu, prostowanie, spawanie, dorabianie uszkodzonych elementów, wymiana ślimaka, całego przechyłu, remont pokrywy, remont elementów grzejnych poprzez wymianę grzałek, spiral, izolacji izolatorów, remont instalacji gazowej zasilającej, sterującej, włączników, przełączników, styczników, termoregulatorów, wymiana wanien, montaż urządzenia, podłączenie urządzenia, uzupełnienie powłok malarskich, - montaż i uruchomienie nowej lub po remoncie maszyny gastronomicznej, - pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego; odbiór końcowy łącznie z pomiarem oporności i wytrzymałości izolacji; - kwalifikacja urządzeń do naprawy lub wybrakowania, dokonanie wpisów w dokumentacji urządzenia (dowody urządzeń) | egz. | 18 |

Uwaga:

- powyższy wykaz ma charakter informacyjny,

- ilość sprzętu może się zmienić w trakcie trwania umowy +/- 25% w odniesieniu do wielkości szacowanej.