Załącznik nr 1D do SWZ/Załącznik nr 2D do Umowy

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa postępowania:

Dostawa przedmiotów umundurowania służbowego dla  strażaków Państwowej Straży Pożarnej - część D (bluza służbowa typu polar)

# Wymagania dla części D (bluza służbowa typu polar) postępowania

Na opis przedmiotu zamówienia składa się wyciąg z treści dokumentacji techniczno-technologicznej opracowanej dla poszczególnych przedmiotów umundurowania oraz dokumentacja fotograficzna poszczególnych asortymentów. Wykonawca ma możliwość również zapoznania się parametrami, wyglądem i innymi cechami fizycznymi poszczególnych przedmiotów w siedzibie zamawiającego gdzie zostaną one udostępnione do wglądu (bez możliwości wypożyczenia) po wcześniejszym uzgodnieniu takiej możliwości (minimum 3 dni robocze przed planowanymi oględzinami).

Pakiety zdjęć poglądowych są dołączone do poszczególnych części zmówienia, jednakże nie stanowią one źródła informacji dla wykonawcy o wymaganych parametrach technicznych poszczególnych części zamówienia, które zawarte są w treści wymagań techniczno-technologicznych.

Uwaga: za każdym razem gdy Zamawiający w poniższym dokumencie przywołuję odniesienie do normy, oznacza to zastosowanie przytoczonej normy lub równoważnej.

# Wymagania techniczno-technologiczne

Bluza służbowa typu polar

- Charakterystyka wyrobu

- Opis

Bluza wykonana z dzianiny typu polar w kolorze czarnym. Przody od strony wewnętrznej podszyte  siatką w kolorze czarnym. Bluza wzmocniona laminatem w kolorze czarnym w przedniej i tylnej części barków, na rękawach od łokcia do mankietu, na stójce zewnętrznej w około 2/3 wysokości i wypustkach kieszeni. Na wzmocnieniach przodów na wysokości piersi umieszczone elementy z taśmy samosczepnej, na lewym przodzie do umieszczenia stopnia funkcjonariusza, a na prawym przodzie do umieszczenie znaku imiennego. Elementy taśmy wykonane są z zaokrąglonymi narożnikami bez ostrych krawędzi na kształt identyfikatora imiennego. W przodach w dolnej części znajdują się kieszenie boczne skośne, wpuszczane z jedną listewką, zamykane na zamek błyskawiczny. Na lewym przodzie w górnej części odszyta pionowa kieszeń, zamykana na zamek błyskawiczny. Bluza zapinana na zamek błyskawiczny dwusuwakowy. Pod zamkiem podłożona plisa z laminatu. Podkrój szyi wykończony stójką, od wewnętrznej strony dolna krawędź stójki wylamowana taśmą. Dół bluzy podwinięty i przestębnowany. W dole bluzy umieszczono gumosznurek ze stoperami do regulacji obwodu. Rękawy zakończone mankietem. Na lewym rękawie w górnej części naszyta na stałe oznaka przynależności państwowej (flaga-RP), poniżej znajduje się oznaka rozpoznawcza Państwowej Straży Pożarnej (Emblemat PSP). Na prawym rękawie w górnej części znajduje się oznaka przynależności państwowej (flaga-RP) naszyta na stałe, poniżej element z taśmy samosczepnej typu pętelka w kolorze czarnym. Na karczku tyłu znajduje się napis PAŃSTWOWA STRAƵ POƵARNA z charakterystyczną literą „Ƶ” w kolorze złotym odblaskowym.

- Rysunek

Rysunek 1 Bluza służbowa typu polar – przód i tył

- Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków

Tabela 1

| Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka materiału | Wymagania według : |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzianina zasadnicza | Typu Polar, 100% Poliester | Tabela 2 |
| 2 | Tkanina na wzmocnienia | - Dwulaminat 100% Poliester + membrana PU, kolor czarny dopasowany do tkaniny zasadniczej. lub - Tkanina laminowana 100% PA 6.6 + membrana PTFE+PU, kolor czarny dopasowany do tkaniny zasadniczej | Tabela 3A Tabela 3B |
| 3 | Dzianina siatkowa | Poliestrowa, siatka drobnooczkowa, kolor czarny, gramatura 73 ± 7 g/m2 | Wzoru |
| 4 | Podszewka kieszeniowa | Dzianina dresowa, poliester 100%, gramatura 192 ± 6 g/m2 | Wzoru |
| 5 | Wkład klejowy | Wkład klejowy tkany, kolor czarny, poliester 100%, gramatura 46 ± 5 g/m2, podwójny punkt klejowy 110 ± 5 punktów/cm² lub równoważny bez kleju | Specyfikacji technicznej producenta |
| 6 | Wkład | Włóknina bez kleju, odporny na czyszczenie chemiczne i pranie wodne w 40oC, gramatura 45 ± 12 g/m2 | Specyfikacji technicznej producenta |
| 7 | Lamówka | Dzianina, poliester 100%, kolor czarny, szerokość 30 ± 2 mm | Wzoru |
| 8 | Nici | Nici rdzeniowe poliestrowo-poliestrowe No 80 i minimalnej sile zrywającej 17 N, w kolorze tkaniny zasadniczej | Specyfikacji technicznej producenta |
|  |  | Nici z poliestrowych włókien ciętych, No 120 i minimalnej sile zrywającej 8,2 N, w kolorze tkaniny zasadniczej |  |
| 9 | Taśma samosczepna | Szerokość 50 mm, pętelka, w kolorze czarnym | punkt II.2.2 niniejszej dokumentacji / Wzoru |
|  |  | Szerokość 100 mm, pętelka, w kolorze czarnym |  |
| 10 | Przywieszka zamkowa | Zawieszki do zamków, taśma poliestrowa | Wzoru |
| 11 | Zamek | Średniospiralny, rozdzielny, dwusuwakowy, w kolorze czarnym | Wzoru |
|  |  | Średniospiralny, nierozdzielny, jednosuwakowy, w kolorze czarnym |  |
| 12 | Gumosznurek | Kolor czarny, ø 3 mm ±0,5 mm | Wzoru |
| 13 | Stoper | Dwufunkcyjny, kołek, kolor czarny lub płaski stoper z uchwytem na tasiemkę | Wzoru |
| 14 | Kulka | Z tworzywa sztucznego, przelotowa do stopera w kolorze czarnym | Wzoru |
| 15 | Oczko z podkładką | Mosiężne, oksydowane w kolorze czarnym o średnicy wewnętrznej Ø 5,5 ± 1,0 mm | Wzoru |
| 16 | Taśma | Taśma wieszakowa, poliestrowa lub atłasowa, kolor czarny, szerokość 6 mm | Wzoru |
| 17 | Emblemat Państwowej Straży Pożarnej | Haftowany maszynowo | DTT - Emblemat Państwowej Straży Pożarnej |
| 18 | Oznaka przynależności państwowej - naszywka z flagą Rzeczypospolitej Polskiej | Haftowany maszynowo | DTT - Oznaka przynależności państwowej - naszywka z flagą RP |
| 19 | Napis Państwowa Straż Pożarna | Wgrzewany, w kolorze złotym odblaskowym, PAŃSTWOWA STRAƵ POƵARNA | punkt II.2.1 dokumentacji / Wzoru |
| 20 | Wszywka | Wszywka rozmiarowo - informacyjna | punkt V.1 niniejszej dokumentacji |
| 21 | Etykiety | Papierowa - jednostkowa | punkt V.2 dokumentacji |
|  |  | Naklejka zbiorcza na opakowanie zbiorcze | punkt V.3 niniejszej dokumentacji |
| 22 | Zawieszka do etykiety | Sztyft plastikowy | Wzoru |
| 23 | Worek foliowy | Worek foliowy z zakładką | Specyfikacji technicznej producenta |
| 24 | Karton zbiorczy | Karton wykonany z tektury (min 5 warstwowej) | Specyfikacji technicznej producenta |

- Wymagania techniczne

- Wymagania techniczne surowców podstawowych

Tabela 2 Charakterystyka dzianiny zasadniczej

| Lp. | Wyszczególnienie - wskaźnik | Jednostka miary | Wartość liczbowa | Metoda badania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skład surowca | % | 100 poliester | PN-72/P-04604 |
| 2 | Masa powierzchniowa | g/m² | Min 230 Max 290 | PN-EN 12127:2000 |
| 3 | Oznaczenie splotu dziewiarskiego Raport splotu: raport rządk owy Rr raport kolumienkowy Rk | Dzianina pluszowa (rządkowa) p. 3.1.16 1 1 |  | Procedura Badawcza nr69: 2010 Edycja 1 z dnia 15.01.2010 PN-EN ISO 8388: 2005 |
| 4 | Wytrzymałość na rozdarcie nie mniej niż: | kPa | 500 | PN-EN ISO 13938-1:2020-05 |
| 5 | Zmiany wymiarów po praniu, nie więcej niż: - kierunek wzdłużny - kierunek poprzeczny | % | ± 3 | PN-EN ISO-5077:2011 Metoda prania 3x 4N Suszenie w suszarce bębnowej |
|  |  |  | ± 3 |  |
| 6 | Średnia wytrzymałość na przebicie kulką nie mniej niż: | N | 370 | PN-EN ISO 9073-5:2008 próbka aklimatyzowana wg PN-EN ISO 139:2006 + A1: 2012 |
| 7 | Opór przenikania ciepła Rct , | m2K/W | Min 0,10 Max 0,15 | PN-EN ISO 11092:2014-11 |
| Odporność wybarwień na: |  |  |  |  |
| 18 | Pranie nie mniej niż: | stopień | 3 | PN EN ISO 105-C06:2010 Metoda B1M |
| 11 | Światło (po 20h naświetlania), nie mniej niż: | stopień | 4 | PN EN ISO 105-B02:2014-11 |
| 12 | Tarcie suche nie mniej niż: | stopień | 4 | PN EN ISO 105-X12:2016-08 |
| 13 | Tarcie mokre, nie mniej niż: | stopień | 3 | PN EN ISO 105-X12:2016-08 |
| 14 | Pot kwaśny, nie mniej niż: | stopień | 3 | PN EN ISO 105-E04:2013-06 ACID |
| 15 | Kolor | Czarny Wartość współrzędnych barwy wg normy PN-EN ISO 105-J01: 2002; PN-EN ISO 105-J03:2009 Wartość CIELab: L=12,08; a=0,56; b=-1,25; ΔE≤1,5 |  |  |

Tabela 3A Charakterystyka tkaniny na wzmocnienia

| L.p | Wyszczególnienie |  | Jednostka |  | Wartość liczbowa | Metoda badania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skład |  | % |  | PES – 100 % Membrana PU-100% | PN-72/P-04604 PN-P-01703:1996 PN-EN-ISO 1833-7:2017-12 |
| 2 | Splot |  | - |  | skośny | PN-P-01704:1992 PN-P-01701:1952 |
| 3 | Masa powierzchniowa |  | g/m2 |  | 145 ± 14% | PN-ISO 3801:1993 PN-EN ISO 2286-2:2016-11 |
| 4 | Wytrzymałość na rozerwanie, nie mniej niż: |  | N | O | 630 | PN-EN ISO 13934-1:2013-07 |
|  |  |  |  | W | 630 |  |
| 5 | Wytrzymałość na rozdzierania, nie mniej niż: |  | N | O | 15 | PN-EN ISO 13937-2:2002 |
|  |  |  |  | W | 25 |  |
| 6 | Zmiana wymiarów po praniu 40oC, nie więcej niż: |  | % | O | ± 3 | PN-EN ISO 5077:2011 PN-EN ISO 6330:2012 metoda 4N |
|  |  |  |  | W |  |  |
| 7 | Wodoszczelność: Przed użytkowaniem, nie mniej niż Po 5 praniach wodnych (40oC), nie mniej niż: |  | mmH2O |  | 8000 4000 | PN-EN ISO 811:2018-07 PN-EN ISO 6330:2012 metoda 4N |
| 8 | Odporność na ścieranie metodą Martindala, (obciążenie 9kPa), nie mniej niż: |  | cykl |  | 50000 | PN-EN ISO 12947-2:2017-02 (obciążenie 9kPa) |
| 9 | Odporność na zwilżanie powierzchniowe, nie mniej niż: |  | stopień |  | 100/5 | ISO 4920:2012 |
| 10 | Ret. Opór przepływu pary wodnej, nie więcej niż: |  | m2Pa/W |  | 10 | PN-EN ISO 11092:2014-11 |
| Odporność wybarwień na, nie mniej niż |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Światło sztuczne | stopień |  |  | 5 | ISO 105-B02:2014 |
| 12 | Pranie temp.40°C | stopień |  |  | 4/5 | ISO 105-C06: 2010 |
| 13 | Tarcie suche/mokre | stopień |  |  | 4/3-4 | ISO 105-X12:2016 |
| 14 | Pot kwaśny | stopień |  |  | 4 | ISO 105-E04:2013 |
| 15 | Pot alkaliczny | stopień |  |  | 4 | ISO 105-E04:2013 |
| 16 | Czyszczenie na sucho | stopień |  |  | 4/5 | ISO 105-D01:2010 |
| 17 | Wodę | stopień |  |  | 4 | ISO 105-E01:2013 |

Tabela 3B Charakterystyka tkaniny na wzmocnienia

| L.p | Wyszczególnienie | Jednostka |  | Wartość liczbowa | Metoda badania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skład | % |  | strona wierzchnia 100 – PA 6.6 | PN-72/P-04604 PN-P-01703:1996 PN-EN-ISO 1833-7:2017-12 |
|  |  |  |  | membrana 100 - PTFE+PU |  |
| 2 | Splot | - |  | skośny | PN-P-01704:1992 PN-P-01701:1952 |
| 3 | Masa powierzchniowa | g/m2 |  | 145 ± 14% | PN-ISO 3801:1993 PN-EN ISO 2286-2:2016-11 |
| 4 | Wytrzymałość na rozerwanie, nie mniej niż: | N | O | 630 | PN-EN ISO 13934-1:2013-07 |
|  |  |  | W | 630 |  |
| 5 | Rozdzieranie, nie mniej niż: | N | O | 15 | PN-EN ISO 13937-2:2002 |
|  |  |  | W | 25 |  |
| 6 | Zmiana wymiarów po praniu 40oC, nie więcej niż: | % | O | ± 3 | PN-EN ISO 5077:2011 PN-EN ISO 6330:2012 metoda 4N |
|  |  |  | W |  |  |
| 7 | Wodoszczelność: Przed użytkowaniem, nie mniej niż Po 5 praniach wodnych (40oC), nie mniej niż: | mmH2O |  | 8000 4000 | PN-EN ISO 811:2018-07 PN-EN ISO 6330:2012 metoda 4N |
| 8 | Odporność na ścieranie metodą Martindala, (obciążenie 9kPa), nie mniej niż: | cykl |  | 50000 | PN-EN ISO 12947-2:2017-02 (obciążenie 9kPa) |
| 9 | Odporność na zwilżanie (Spray-test), nie mniej niż: | stopień |  | 100/5 | PN-EN ISO 4920:2013-02 |
| 10 | Ret. Opór przepływu pary wodnej, nie więcej niż: | m2Pa/W |  | 10 | PN-EN ISO 11092:2014-11 |
| Odporność wybarwień na, nie mniej niż: |  |  |  |  |  |
| 11 | Światło (Xenotest) | stopień |  | 5 | ISO 105-B02:2014-11 |
| 12 | Pranie 40oC | stopień |  | 4/5 | PN-EN ISO 105-C06:2010 Metoda A1S |
| 13 | Tarcie suche/mokre | stopień |  | 4/3-4 4/3-4 | PN-EN ISO105-X12:2016-08 |
| 14 | Pot alkaliczny i kwaśny | stopień |  | 4 | PN-EN ISO 105-E04:2013-06 |
|  |  |  |  | 4 |  |
| 15 | Czyszczenie chemiczne, rozpuszczalniki organiczne | stopień |  | 4/5 | PN-EN ISO 105-X05:1999 |
| 16 | Woda | stopień |  | 4 | PN-EN ISO 105-E01:2013-06 |

- Wymagania techniczne dodatków

  - Napis

Napis PAŃSTWOWA STRAƵ POƵARNA z charakterystyczną literą „Ƶ” naniesiony metodą folii transferowej na elemencie tyłu bluzy w kolorze złotym, matowym, odblaskowym o wymiarach 317 x 100 ±  2mm, umieszczony w dwóch rzędach wypośrodkowany w pionie.

Trwałość naniesionego napisu wymagana w procesie konserwacji po: 10 cykli prania wodnego w temp 40oC.

- Wysokość litery: 38,9 mm (+/-1mm)

- Grubość litery: 10 mm (+/-1mm)

- Długość napisu w górnym rzędzie: 258 mm (+/-1 mm)

- Długość napisu w dolnym rzędzie: 317 mm (+/-1 mm)

- Odległość między wierszami: 14,7 mm (+/- 0,5 mm)

- Krój czcionki: Impact

- Współrzędne barwy napisu wg. PN-EN ISO 105-J01:2002 (L=60,05; a=3,54; b=25,97; ΔE≤1,5)

  - Taśma samosczepna

Tabela 4 Zestawienie wymagań dla taśmy samosczepnej (pętelkowa)

| Parametr | Wartość wskaźnika | Wymagania i oznaczenia wg. |
| --- | --- | --- |
| Skład: Materiał podstawowy: Poliamid Powłoka: Poliuretan | 100% 100% | - PN-P 01703: 1996 - specyfikacja techniczna producenta. - Wzoru |
| Konstrukcja materiału | Taśma tkana |  |

  - Wizerunek oznaka przynależności państwowej – naszywka z flagą Rzeczypospolitej Polskiej

Rysunek 2 Oznaka przynależności państwowej – naszywka z flagą Rzeczypospolitej Polskiej

  - Wizerunek Emblemat Państwowej Straży Pożarnej

Rysunek 3 Emblemat Państwowej Straży Pożarnej

- Zestawienie elementów składowych

Tabela 5 Elementy składowe

| Rodzaj materiału | Lp. | Wyszczególnienie elementu | Ilość elementów |
| --- | --- | --- | --- |
| Dzianina zasadnicza | 1 | Tył | 1 |
|  | 2 | Przód | 2 |
|  | 3 | Rękaw | 2 |
|  | 4 | Mankiet | 2 |
|  | 5 | Stójka | 1 |
|  | 6 | Worek kieszeni górnej przodu | 1 |
|  | 7 | Worek kieszeni dolnej przodu | 2 |
| Razem |  |  | 12 |
| Tkanina na wzmocnienia | 1 | Wzmocnienie karczka przodu | 2 |
|  | 2 | Wzmocnienia karczka tyłu | 1 |
|  | 3 | Wzmocnienie rękawów | 2 |
|  | 4 | Listewka kieszeni dolnej | 2 |
|  | 5 | Listewka kieszeni górnej | 1 |
|  | 7 | Stójka | 1 |
|  | 8 | Plisa pod zamek | 2 |
| Razem |  |  | 12 |
| Dzianina siatkowa | 1 | Przód | 2 |
| Razem |  |  | 2 |
| Podszewka kieszeniowa | 1 | Worek kieszeni górnej przodu | 1 |
|  | 2 | Worek kieszeni dolnej przodu | 2 |
| Razem |  |  | 3 |
| Wkład z klejem | 1 | Plisa pod zamek | 1 |
|  | 2 | Stójka zewnętrzna | 1 |
| Razem |  |  | 2 |
| Wkład | 1 | Listewka kieszeni górnej | 1 |
|  | 2 | Listewka kieszeni dolnej | 2 |
| Razem |  |  | 3 |

- Rodzaje szwów i ściegów

Elementy bluzy łączone są za pomocą szycia, zgodne z PN-P-84501:1983 Szwy – Klasyfikacja i oznaczenia, oraz ściegów wg. PN-P-84502:1983 Ściegi – Klasyfikacja i oznaczenia przy czym:

Zalecane gęstości ściegów maszynowych:

- Stębnowych 35-45 ściegów/1dm

- Overlockowych 40-50 ściegów/1dm,

- Ryglujących 100-120 ściegów/1dm,

Niedopuszczalne jest wykonanie ściegów o nieprawidłowym przeplocie nici i naprężenia nitek tworzących szew.

Szwy na początku i końcu powinny być zamocowane przeszyciem wstecznym w celu zabezpieczenia przed pruciem.

- Miejsce wykonania i odległość przeszyć stębnowych od krawędzi:

- Krawędź przodu , plisa lewego przodu, szew barkowy, przeszycie pojedyncze – odległość przeszycia od krawędzi – 6,0 ± 1,0 mm

- Dolna krawędź karczka przodu i karczka tyłu, naszycie łat łokciowych – stębnowanie podwójne – rozstaw stębnówek 6,4 ± 1,0 mm a odległość od brzegu pierwszej stębnówki 1,5 ± 0,5 mm

- Górna krawędź stójki z tkaniny kontrastowej – pojedyncze przeszycie – odległość przeszycia od krawędzi 1,5 ± 0,5 mm

- Dół bluzy – szerokość stębnówki  30,0 ± 1,0 mm

- Taśmy samosczepne – pętelka,  odległość stębnówki od brzegu 2,0 ÷ 2,5 mm

- Flaga RP i emblemat PSP nastębnowanie przy wewnętrznej krawędzi obszycia

- Rzepy na karczkach przodu, i na prawym rękawie wzmocnione dwoma przeszyciami skośnymi (wg. Wzoru)

- Sztukowanie elementów

Nie dopuszcza się sztukowania elementów w wyrobie

- Wymagania odnośnie oznaczenia wielkości i wymiarów ciała

W celu dostosowania wyrobu do sylwetki ciała przyjmuje się jako wymiary kontrolne, Wzrost i Obwód klatki piersiowej.

Zakresy i interwały dla wymiarów kontrolnych.

Tabela 6 Zakresy i interwały dla wzrostów

| Wymiary podstawowe | Wzrosty - interwał 6 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wzrost w cm | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | 206 |
| Zakres w cm | 155-160 | 161-166 | 167-172 | 173-178 | 179-184 | 185-190 | 191-196 | 197-202 | 203-208 |

Tabela 7 Zakresy i interwały dla obwodu klatki piersiowej

| Wymiary podstawowe | Obwód klatki - interwał 4 cm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obwód klatki piersiowej w cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Zakres w cm | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 |
| Obwód klatki piersiowej w cm | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Zakres w cm | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 | 118 - 121 | 122 - 125 | 126 - 129 |

- Tabela klasyfikacji wielkości

Tabela 8 Klasyfikacja wielkości rozmiaro-wzrostów

| Obwód klatki piersiowej |  | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 |
| wzrost | 158 | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 155-160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 164 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
|  | 161-166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 170 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 167-172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 176 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 173-178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 182 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 179-184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 188 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 185-190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 194 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 191-196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 197-202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 206 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 203-208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonanie wyrobu w rozmiarach wykraczających poza ujęte w powyższej tabeli oraz rozmiarach nietypowych musi być zgodne ze sztuką krawiecką, zasadami stopniowania, a także zapewniać funkcjonalność, właściwe dopasowanie do użytkownika oraz estetykę. Zmiany te nie mogą negatywnie wpływać na walory użytkowe bluzy.

- Wymiarowanie bluzy służbowej typu polar

Rysunek 4 Wymiarowanie przodu, kieszeni przodu i rękawów

Rysunek 5 Wymiarowanie przodu i umiejscowienia elementów rozpoznawczych

Rysunek 6 Wymiarowanie tyłu, wzmocnień rękawów i stójki

Tabela 9 Wymiary zmienne

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód klatki piersiowej | 84 |  |  |  |  |  |  | Tolerancja ± cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 |  |
| Tył |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Długość tyłu od wszycia stójki do krawędzi dołu |  | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 1,5 |
| 1b | Szerokość ramion |  | 46,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1f | Długość stójki |  | 44,4 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Przód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Długość przodu od szwu barkowego przy stójce do dołu |  | 68,8 | 70,8 | 72,8 | 74,8 | 76,8 | 78,8 | 80,8 | 1,5 |
| 2b | Wysokość karczka przodu od szwu barkowego przy stójce |  | 19,6 | 20,0 | 20,4 | 20,8 | 21,2 | 21,6 | 22,0 | 0,5 |
| 2c | Odległość górnej krawędzi listewki kieszeni przodu od krawędzi przodu |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 2d | Odległość dolnej krawędzi listewki kieszeni przodu od krawędzi przodu |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 2e | Odległość dolnej krawędzi listewki kieszeni przodu od dołu bluzy |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| Obwody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | ½ obwodu klatki piersiowej |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 3b | ½ obwodu dołu bluzy |  | 47,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Rękawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Długość rękawa od wszycia kuli do najniższego punktu z mankietem |  | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 1,5 |
| 4b | Szerokość rękawa na wysokości pachy, mierzone w złożeniu |  | 21,5 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 4c | Szerokość dołu rękawa (mankietu), mierzone w złożeniu |  | 11,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 4d | Długość wzmocnienia rękawa |  | 32,5 | 34,5 |  | 36,5 |  | 38,5 |  | 0,5 |
| 4e | Szerokość dolnej krawędzi wzmocnienia rękawa |  | 11,0 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód klatki piersiowej | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  | Tolerancja ± cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | 206 |  |
| Tył |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Długość tyłu od wszycia stójki do krawędzi dołu |  | 68,0 | 70 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 1,5 |
| 1b | Szerokość ramion |  | 47,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1f | Długość stójki |  | 45,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Przód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Długość przodu od szwu barkowego przy stójce do dołu |  | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 | 77,0 | 79,0 | 81,0 | 83,0 | 85,0 | 1,5 |
| 2b | Wysokość karczka przodu od szwu barkowego przy stójce |  | 19,8 | 20,2 | 20,6 | 21,0 | 21,4 | 21,8 | 22,2 | 22,6 | 23,0 | 0,5 |
| 2c | Odległość górnej krawędzi listewki kieszeni przodu od krawędzi przodu |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 2d | Odległość dolnej krawędzi listewki kieszeni przodu od krawędzi przodu |  | 21,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 2e | Odległość dolnej krawędzi listewki kieszeni przodu od dołu bluzy |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| Obwody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | ½ obwodu klatki piersiowej |  | 52,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 3b | ½ obwodu dołu bluzy |  | 49,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Rękawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Długość rękawa od wszycia kuli do najniższego punktu z mankietem |  | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 1,5 |
| 4b | Szerokość rękawa na wysokości pachy, mierzone w złożeniu |  | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 4c | Szerokość dołu rękawa (mankietu), mierzone w złożeniu |  | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 4d | Długość wzmocnienia rękawa |  | 32,5 | 34,5 |  | 36,5 |  | 38,5 |  | 40,5 |  | 0,5 |
| 4e | Szerokość dolnej krawędzi wzmocnienia rękawa |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód klatki piersiowej | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  | Tolerancja ± cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | 206 |  |
| Tył |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Długość tyłu od wszycia stójki do krawędzi dołu |  | 68,0 | 70 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 1,5 |
| 1b | Szerokość ramion |  | 48,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1f | Długość stójki |  | 46,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Przód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Długość przodu od szwu barkowego przy stójce do dołu |  | 69,2 | 71,2 | 73,2 | 75,2 | 77,2 | 79,2 | 81,2 | 83,2 | 85,2 | 1,5 |
| 2b | Wysokość karczka przodu od szwu barkowego przy stójce |  | 20,0 | 20,4 | 20,8 | 21,2 | 21,6 | 22,0 | 22,4 | 22,8 | 23,2 | 0,5 |
| 2c | Odległość górnej krawędzi listewki kieszeni przodu od krawędzi przodu |  | 14,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 2d | Odległość dolnej krawędzi listewki kieszeni przodu od krawędzi przodu |  | 21,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 2e | Odległość dolnej krawędzi listewki kieszeni przodu od dołu bluzy |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| Obwody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | ½ obwodu klatki piersiowej |  | 54,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 3b | ½ obwodu dołu bluzy |  | 51,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Rękawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Długość rękawa od wszycia kuli do najniższego punktu z mankietem |  | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 1,5 |
| 4b | Szerokość rękawa na wysokości pachy, mierzone w złożeniu |  | 22,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 4c | Szerokość dołu rękawa (mankietu), mierzone w złożeniu |  | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 4d | Długość wzmocnienia rękawa |  | 32,5 | 34,5 |  | 36,5 |  | 38,5 |  | 40,5 |  | 0,5 |
| 4e | Szerokość dolnej krawędzi wzmocnienia rękawa |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód klatki piersiowej | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  | Tolerancja ± cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | 206 |  |
| Tył |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Długość tyłu od wszycia stójki do krawędzi dołu |  | 68,0 | 70 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 1,5 |
| 1b | Szerokość ramion |  | 49,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1f | Długość stójki |  | 47,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Przód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Długość przodu od szwu barkowego przy stójce do dołu |  | 69,4 | 71,4 | 73,4 | 75,4 | 77,4 | 79,4 | 81,4 | 83,4 | 85,4 | 1,5 |
| 2b | Wysokość karczka przodu od szwu barkowego przy stójce |  | 20,2 | 20,6 | 21,0 | 21,4 | 21,8 | 22,2 | 22,6 | 23,0 | 23,4 | 0,5 |
| 2c | Odległość górnej krawędzi listewki kieszeni przodu od krawędzi przodu |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 2d | Odległość dolnej krawędzi listewki kieszeni przodu od krawędzi przodu |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 2e | Odległość dolnej krawędzi listewki kieszeni przodu od dołu bluzy |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| Obwody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | ½ obwodu klatki piersiowej |  | 56,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 3b | ½ obwodu dołu bluzy |  | 53,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Rękawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Długość rękawa od wszycia kuli do najniższego punktu z mankietem |  | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 1,5 |
| 4b | Szerokość rękawa na wysokości pachy, mierzone w złożeniu |  | 23,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 4c | Szerokość dołu rękawa (mankietu), mierzone w złożeniu |  | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 4d | Długość wzmocnienia rękawa |  | 32,5 | 34,5 |  | 36,5 |  | 38,5 |  | 40,5 |  | 0,5 |
| 4e | Szerokość dolnej krawędzi wzmocnienia rękawa |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód klatki piersiowej | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Tolerancja ± cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | 206 |  |
| Tył |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Długość tyłu od wszycia stójki do krawędzi dołu |  | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 1,5 |
| 1b | Szerokość ramion |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1f | Długość stójki |  | 48,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Przód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Długość przodu od szwu barkowego przy stójce do dołu |  | 69,6 | 71,6 | 73,6 | 75,6 | 77,6 | 79,6 | 81,6 | 83,6 | 85,6 | 1,5 |
| 2b | Wysokość karczka przodu od szwu barkowego przy stójce |  | 20,4 | 20,8 | 21,2 | 21,6 | 22,0 | 22,4 | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 0,5 |
| 2c | Odległość górnej krawędzi listewki kieszeni przodu od krawędzi przodu |  | 15,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 2d | Odległość dolnej krawędzi listewki kieszeni przodu od krawędzi przodu |  | 22,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 2e | Odległość dolnej krawędzi listewki kieszeni przodu od dołu bluzy |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| Obwody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | ½ obwodu klatki piersiowej |  | 58,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 3b | ½ obwodu dołu bluzy |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Rękawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Długość rękawa od wszycia kuli do najniższego punktu z mankietem |  | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 1,5 |
| 4b | Szerokość rękawa na wysokości pachy, mierzone w złożeniu |  | 23,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 4c | Szerokość dołu rękawa (mankietu), mierzone w złożeniu |  | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 4d | Długość wzmocnienia rękawa |  | 32,5 | 34,5 |  | 36,5 |  | 38,5 |  | 40,5 |  | 0,5 |
| 4e | Szerokość dolnej krawędzi wzmocnienia rękawa |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód klatki piersiowej | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  | Tolerancja ± cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | 206 |  |
| Tył |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Długość tyłu od wszycia stójki do krawędzi dołu |  | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 1,5 |
| 1b | Szerokość ramion |  | 51,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1f | Długość stójki |  | 49,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Przód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Długość przodu od szwu barkowego przy stójce do dołu |  | 69,8 | 71,8 | 73,8 | 75,8 | 77,8 | 79,8 | 81,8/83,8 | 83,8 | 85,8 | 1,5 |
| 2b | Wysokość karczka przodu od szwu barkowego przy stójce |  | 20,6 | 21,0 | 21,4 | 21,8 | 22,2 | 22,6 | 23,0 | 23,4 | 23,8 | 0,5 |
| 2c | Odległość górnej krawędzi listewki kieszeni przodu od krawędzi przodu |  | 16,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 2d | Odległość dolnej krawędzi listewki kieszeni przodu od krawędzi przodu |  | 22,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 2e | Odległość dolnej krawędzi listewki kieszeni przodu od dołu bluzy |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| Obwody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | ½ obwodu klatki piersiowej |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 3b | ½ obwodu dołu bluzy |  | 57,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Rękawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Długość rękawa od wszycia kuli do najniższego punktu z mankietem |  | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 1,5 |
| 4b | Szerokość rękawa na wysokości pachy, mierzone w złożeniu |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 4c | Szerokość dołu rękawa (mankietu), mierzone w złożeniu |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 4d | Długość wzmocnienia rękawa |  | 32,5 | 34,5 |  | 36,5 |  | 38,5 |  | 40,5 |  | 0,5 |
| 4e | Szerokość dolnej krawędzi wzmocnienia rękawa |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód klatki piersiowej | 108 |  |  |  |  |  |  |  | Tolerancja ± cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | 206 |  |
| Tył |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Długość tyłu od wszycia stójki do krawędzi dołu |  | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 1,5 |
| 1b | Szerokość ramion |  | 52,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1f | Długość stójki |  | 51,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Przód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Długość przodu od szwu barkowego przy stójce do dołu |  | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 86,0 | 1,5 |
| 2b | Wysokość karczka przodu od szwu barkowego przy stójce |  | 21,2 | 21,6 | 22,0 | 22,4 | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24,0 | 0,5 |
| 2c | Odległość górnej krawędzi listewki kieszeni przodu od krawędzi przodu |  | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 2d | Odległość dolnej krawędzi listewki kieszeni przodu od krawędzi przodu |  | 23,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 2e | Odległość dolnej krawędzi listewki kieszeni przodu od dołu bluzy |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| Obwody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | ½ obwodu klatki piersiowej |  | 62,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 3b | ½ obwodu dołu bluzy |  | 59,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Rękawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Długość rękawa od wszycia kuli do najniższego punktu z mankietem |  | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 1,5 |
| 4b | Szerokość rękawa na wysokości pachy, mierzone w złożeniu |  | 24,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 4c | Szerokość dołu rękawa (mankietu), mierzone w złożeniu |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 4d | Długość wzmocnienia rękawa |  | 34,5 |  | 36,5 |  | 38,5 |  | 40,5 |  | 0,5 |
| 4e | Szerokość dolnej krawędzi wzmocnienia rękawa |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód klatki piersiowej | 112 |  |  |  |  |  |  |  | Tolerancja ± cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | 206 |  |
| Tył |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Długość tyłu od wszycia stójki do krawędzi dołu |  | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 1,5 |
| 1b | Szerokość ramion |  | 53,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1f | Długość stójki |  | 52,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Przód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Długość przodu od szwu barkowego przy stójce do dołu |  | 72,2 | 74,2 | 76,2 | 78,2 | 80,2 | 82,2 | 84,2 | 86,2 | 1,5 |
| 2b | Wysokość karczka przodu od szwu barkowego przy stójce |  | 21,4 | 21,8 | 22,2 | 22,6 | 23,0 | 23,4 | 23,8 | 24,2 | 0,5 |
| 2c | Odległość górnej krawędzi listewki kieszeni przodu od krawędzi przodu |  | 16,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 2d | Odległość dolnej krawędzi listewki kieszeni przodu od krawędzi przodu |  | 23,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 2e | Odległość dolnej krawędzi listewki kieszeni przodu od dołu bluzy |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| Obwody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | ½ obwodu klatki piersiowej |  | 64,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 3b | ½ obwodu dołu bluzy |  | 61,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Rękawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Długość rękawa od wszycia kuli do najniższego punktu z mankietem |  | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 1,5 |
| 4b | Szerokość rękawa na wysokości pachy, mierzone w złożeniu |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 4c | Szerokość dołu rękawa (mankietu), mierzone w złożeniu |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 4d | Długość wzmocnienia rękawa |  | 34,5 |  | 36,5 |  | 38,5 |  | 40,5 |  | 0,5 |
| 4e | Szerokość dolnej krawędzi wzmocnienia rękawa |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód klatki piersiowej | 116 |  |  |  |  |  |  |  | Tolerancja ± cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | 206 |  |
| Tył |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Długość tyłu od wszycia stójki do krawędzi dołu |  | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 1,5 |
| 1b | Szerokość ramion |  | 54,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1f | Długość stójki |  | 53,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Przód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Długość przodu od szwu barkowego przy stójce do dołu |  | 72,4 | 74,4 | 76,4 | 78,4 | 80,4 | 82,4 | 84,4 | 86,4 | 1,5 |
| 2b | Wysokość karczka przodu od szwu barkowego przy stójce |  | 21,6 | 22,0 | 22,4 | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24,0 | 24,4 | 0,5 |
| 2c | Odległość górnej krawędzi listewki kieszeni przodu od krawędzi przodu |  | 17,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 2d | Odległość dolnej krawędzi listewki kieszeni przodu od krawędzi przodu |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 2e | Odległość dolnej krawędzi listewki kieszeni przodu od dołu bluzy |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| Obwody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | ½ obwodu klatki piersiowej |  | 66,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 3b | ½ obwodu dołu bluzy |  | 63,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Rękawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Długość rękawa od wszycia kuli do najniższego punktu z mankietem |  | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 1,5 |
| 4b | Szerokość rękawa na wysokości pachy, mierzone w złożeniu |  | 25,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 4c | Szerokość dołu rękawa (mankietu), mierzone w złożeniu |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 4d | Długość wzmocnienia rękawa |  | 34,5 |  | 36,5 |  | 38,5 |  | 40,5 |  | 0,5 |
| 4e | Szerokość dolnej krawędzi wzmocnienia rękawa |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód klatki piersiowej | 120 |  |  |  |  |  |  | Tolerancja ± cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | 206 |  |
| Tył |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Długość tyłu od wszycia stójki do krawędzi dołu |  | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 1,5 |
| 1b | Szerokość ramion |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1f | Długość stójki |  | 54,3 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Przód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Długość przodu od szwu barkowego przy stójce do dołu |  | 74,6 | 76,6 | 78,6 | 80,6 | 82,6 | 84,6 | 86,6 | 1,5 |
| 2b | Wysokość karczka przodu od szwu barkowego przy stójce |  | 22,2 | 22,6 | 23,0 | 23,4 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 0,5 |
| 2c | Odległość górnej krawędzi listewki kieszeni przodu od krawędzi przodu |  | 17,7 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 2d | Odległość dolnej krawędzi listewki kieszeni przodu od krawędzi przodu |  | 24,4 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 2e | Odległość dolnej krawędzi listewki kieszeni przodu od dołu bluzy |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| Obwody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | ½ obwodu klatki piersiowej |  | 68,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 3b | ½ obwodu dołu bluzy |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Rękawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Długość rękawa od wszycia kuli do najniższego punktu z mankietem |  | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 1,5 |
| 4b | Szerokość rękawa na wysokości pachy, mierzone w złożeniu |  | 26,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 4c | Szerokość dołu rękawa (mankietu), mierzone w złożeniu |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 4d | Długość wzmocnienia rękawa |  | 34,5 | 36,5 |  | 38,5 |  | 40,5 |  | 0,5 |
| 4e | Szerokość dolnej krawędzi wzmocnienia rękawa |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód klatki piersiowej | 124 |  |  |  |  |  |  | Tolerancja ± cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | 206 |  |
| Tył |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Długość tyłu od wszycia stójki do krawędzi dołu |  | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 1,5 |
| 1b | Szerokość ramion |  | 56,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1f | Długość stójki |  | 55,4 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Przód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Długość przodu od szwu barkowego przy stójce do dołu |  | 74,8 | 76,8 | 78,8 | 80,8 | 82,8 | 84,8 | 86,8 | 1,5 |
| 2b | Wysokość karczka przodu od szwu barkowego przy stójce |  | 22,4 | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24,0 | 24,4 | 24,8 | 0,5 |
| 2c | Odległość górnej krawędzi listewki kieszeni przodu od krawędzi przodu |  | 18,1 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 2d | Odległość dolnej krawędzi listewki kieszeni przodu od krawędzi przodu |  | 24,8 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 2e | Odległość dolnej krawędzi listewki kieszeni przodu od dołu bluzy |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| Obwody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | ½ obwodu klatki piersiowej |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 3b | ½ obwodu dołu bluzy |  | 67,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Rękawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Długość rękawa od wszycia kuli do najniższego punktu z mankietem |  | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 1,5 |
| 4b | Szerokość rękawa na wysokości pachy, mierzone w złożeniu |  | 26,5 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 4c | Szerokość dołu rękawa (mankietu), mierzone w złożeniu |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 4d | Długość wzmocnienia rękawa |  | 34,5 | 36,5 |  | 38,5 |  | 40,5 |  | 0,5 |
| 4e | Szerokość dolnej krawędzi wzmocnienia rękawa |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |

| Lp. | Nazwa wymiaru | Obwód klatki piersiowej | 128 |  |  |  |  |  |  | Tolerancja ± cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | 206 |  |
| Tył |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Długość tyłu od wszycia stójki do krawędzi dołu |  | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 1,5 |
| 1b | Szerokość ramion |  | 57,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1f | Długość stójki |  | 56,5 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Przód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Długość przodu od szwu barkowego przy stójce do dołu |  | 75,0 | 77,0 | 79,0 | 81,0 | 83,0 | 85,0 | 87,0 | 1,5 |
| 2b | Wysokość karczka przodu od szwu barkowego przy stójce |  | 22,6 | 23,0 | 23,4 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25,0 | 0,5 |
| 2c | Odległość górnej krawędzi listewki kieszeni przodu od krawędzi przodu |  | 18,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 2d | Odległość dolnej krawędzi listewki kieszeni przodu od krawędzi przodu |  | 25,3 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 2e | Odległość dolnej krawędzi listewki kieszeni przodu od dołu bluzy |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| Obwody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | ½ obwodu klatki piersiowej |  | 72,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 3b | ½ obwodu dołu bluzy |  | 69,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Rękawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Długość rękawa od wszycia kuli do najniższego punktu z mankietem |  | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 1,5 |
| 4b | Szerokość rękawa na wysokości pachy, mierzone w złożeniu |  | 27,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 4c | Szerokość dołu rękawa (mankietu), mierzone w złożeniu |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 4d | Długość wzmocnienia rękawa |  | 34,5 | 36,5 |  | 38,5 |  | 40,5 |  | 0,5 |
| 4e | Szerokość dolnej krawędzi wzmocnienia rękawa |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |

Tabela 10 Wymiary stałe i pomocnicze

| Lp. | Nazwa wymiaru | Wymiar cm | Tolerancja ± cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1c | Wysokość stójki | 8,0 | 0,5 |
| 1d | Odległość napisu PSP od wszycia stójki dla wzrostów: 158-164 170-182 188 i większe | 10,0 11,5 13,0 | 0,5 |
| 1e | Wysokość karczka tyłu od wszycia stójki do dolnej krawędzi dla wzrostów: 158-164 170-182 188 i większe | 21,0 22,5 24,0 | 0,5 |
| - | Wysokość stójki – części kontrastowej po środku tyłu | 5,5 | 0,5 |
| 2f | Odległość listewki kieszeni górnej pionowej od krawędzi karczka przodu | 3,0 | 0,5 |
| 2g | Długość kieszeni przodu dolnych i górnej pionowej dla rozmiarów: 84 88 i większe | 16,0 18,0 | 0,5 |
| 2h | Odległość dolnej krawędzi rzepu od dolnej krawędzi karczka przodu | 1,5 | 0,3 |
| - | Odległość naszycia rzepu na karczku od krawędzi przodu: 84 88-96 100-108 112-120 124-128 | 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 | 0,5 |
| 2i | Odległość kieszeni pionowej od krawędzi przodu | 4,0 | 0,5 |
| - | Szerokość listewki kieszeni przodu i kieszeni pionowej | 2,0 | 0,3 |
| 4f | Odległość naszycia górnej krawędzi Oznaki Przynależności Państwowej (Flagi RP), na rękaw lewy i prawy, od wszycia kuli rękawa | 3,0 | 0,5 |
| 4g | Odległość naszycia oznaki rozpoznawczej PSP(emblemat PSP), na lewym rękawie i taśmy samosczepnej typu pętelka na prawym rękawie od wszycia kuli rękawa dla rozmiarów: 158 164-206 | 9,5 11,5 | 0,5 |
| - | Wysokość mankietu , od wszycia do krawędzi | 5,5 | 0,5 |
| - | Taśma samosczepna – pętelka naszyta na karczek przodu lewego i prawego | 5,0 x 8,5 | 0,2 |
| - | Taśma samosczepna pętelka na prawym rękawie | 12,0 x 8,5 | 0,2 |

- Wymagania użytkowe

Bluza służbowa typu polar powinna być wykonana za pomocą technologii, która będzie gwarantowała jej wysokie parametry użytkowe. W szczególności wyrób nie powinien powodować miejscowych ucisków, otarć ani podrażnień skóry użytkownika. Wszystkie surowce i dodatki wykorzystywane do konfekcjonowania wyrobu nie powinny zawierać substancji uznanych za szkodliwe dla zdrowia.

- Wymagania jakościowe

Dopuszcza się jedynie wyroby wykonane w pierwszym gatunku. Warunki odbioru, sposób odbioru, sposób pobierania próbek do badań oraz ocenę wyników badań realizować według  PN-P 84506: 1983, Wyroby konfekcyjne – Badania odbiorcze. Błędy ustala się metodą organoleptyczną, na wyrobie swobodnie rozłożonym lub zawieszonym na wieszaku, w świetle odbitym. Błędy dostrzegalne z odległości jednego metra uznaje się za niedopuszczalne

- Niedopuszczalne błędy tkaninowe

- Zabrudzenia wielonitkowe

- Plamy nietłuste i otoczki po spraniu plam

- Mało widoczne i widoczne pasy (tzw. pomieszanie)

- Nieprawidłowy przeplot

- Zmechacenie

- Zaciągnięcia nitki

- Załamki

- Nierównomierność barwy

- Niedopuszczalne błędy konfekcyjne

- skrzywienie stębnówek

- zniekształcenia i skrzywienia poszczególnych elementów

- niedoszycie, nieprawidłowe szwy lub ściegi

- źle rozmieszczone elementy taśmy samosczepnej

- nieprawidłowo wgrzany napis PAŃSTWOWA STRAƵ POƵARNA

- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Konstrukcja wyrobu powinna zapewnić komfort użytkowania. Nie powinny powodować ucisków i otarć ciała oraz nie powinny krępować ruchów. Elementy, które bezpośrednio dotykają ciała powinny być pozbawione szorstkich, ostrych brzegów i elementów wystających, które mogą powodować podrażnienia.

Wyrób powinien być wykonany z materiałów i dodatków spełniających  wymagania Rozporządzenia  (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego Dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również Dyrektywę Rady 76/769/EWG i Dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UEz 2006r. Nr L396, s 1 z późniejszymi zmianami).

Tabela 11 Wymagania i metodyki dotyczące wybranych parametrów bezpieczeństwa użytkowania

| L.p. | Parametr | Jednostka | Wartość | Metodyka badań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zawartość amin aromatycznych, nie więcej niż | mg/kg | 30 | PN-EN 14362-1:2012 PN-EN 14362-3:2012 |
| 2 | Zawartość formaldehydu, nie więcej niż | mg/kg | 75 | PN-EN ISO 14184-1:2011 |
| 3 | Odczyn pH | - | 4,5-7,5 | PN-EN ISO3071:2007 |

Uwaga: spełnianie wymagań wymienionych w tabeli musi być udokumentowane raportami z badań wykonanymi w akredytowanym laboratorium. Uznaje się również, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, jeżeli posiada aktualną autoryzację (certyfikat) do posługiwania się znakiem OEKO-TEX, zgodnie z normą OEKO-TEX Standard 100 (klasa produktów II).

- Wymagania użytkowe dla wyrobów gotowych

Z każdej nowej dostawy (partii) wyrobu gotowego należy pobrać wyroby, które podlegają ocenie i badaniom w akredytowanym laboratorium badawczym w zakresie:

Badania należy przeprowadzić na wyrobach poddanych zabiegowi konserwacji, tj. po:

- 10 cyklach pralniczych w temperaturze 40oC i suszeniu przez rozwieszenie, wykonanych zgodnie z normą PN-EN ISO 6330:2012

Badania należy przeprowadzić w zakresie:

- Zmian różnicy barwy dzianiny typu Polar. Pomiaru wartości współrzędnych barwy dokonać zgodnie z normą PN-EN ISO 105-J01:2002. Dopuszczalna maksymalna wielkość różnicy barwy , obliczona wg normy PN-EN ISO 105-J03:2009 w stosunku do wartości współrzędnych barwy wzorca zawartych w dokumentacji powinna wynosić, nie więcej niż ∆E*ab ≤ 2,5.

- Trwałość i barwę naniesionego napisu PAŃSTWOWA STRAƵ POƵARNA punkt 2.1. W stosunku do wartości współrzędnych barwy wzorca zawartych w dokumentacji powinna wynosić, nie więcej niż ∆E*ab ≤ 2,5.

- Stabilności kształtu wymiary wg Tabela 9 Tabela 10

- Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dokumentacji

Aby spełnić wymagania niniejszej dokumentacji należy, przedstawić:

- Aktualne wyniki badań wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze, potwierdzające spełnienie wymagań dla tkaniny zasadniczej zawartej w Tabela 2;

- Aktualne wyniki badań wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze, potwierdzające spełnienie wybranych parametrów bezpieczeństwa użytkowania Tabela 12 lub równoważne certyfikaty dla dzianiny zasadniczej, tkaniny na wzmocnienie, dzianiny siatkowej i nici;

- Aktualne poświadczenia jakościowe (karty charakterystyki lub specyfikacje techniczne producenta) zgodność wymagań technicznych dla surowców ujętych w Tabela 1.

( tkanina na wzmocnienia Tabela 3A lub Tabela 3B, dzianina siatkowa, wkład klejowy, nici, napis);

- Dla każdej nowej umowy na wyroby gotowe należy przedstawić wyniki badań zgodnie z pkt.IV.4;

- Deklarację wykonawcy dotyczącą przeprowadzonej klasyfikacji jakości i 100% kontroli końcowej wyrobów;

- Gwarancja wykonawcy pkt.VI;

Przedstawione wyniki badań, certyfikaty oraz poświadczenia producenta uznaje się za aktualne jeżeli data ich wykonania nie przekracza 12 miesięcy.

UWAGA: w przypadku zastąpienia lub wycofania norm przywołanych w Dokumentacji Techniczno-Technologicznej, dopuszcza się stosowanie dokumentów normatywnych je zastępujących.

- Cechowanie, znakowanie, pakowanie, przechowywanie, zdjęcia poglądowe

            - Wszywka

Wszywka rozmiarowo - informacyjna umieszczona w lewym szwie bocznym na wysokości talii zawierająca:

- nazwę i adres wykonawcy (producenta),

- nazwę wyrobu,

- wielkość wyrobu,

- skład surowcowy tkaniny zasadniczej,

- jakość wyrobu  (słownie),

- sposób konserwacji,

- datę produkcji,

- znak kontroli jakości.

Oznaczenia sposobu konserwacji zgodne z PN-EN ISO 3758:2012 wg poniższego schematu

Maksymalna temperatura prania 40oC - proces normalny

Nie stosować bielenia / bez bielenia

Można suszyć w suszarce bębnowej

Nie prasować

Nie czyścić chemicznie

Na wszywce umieszczony napis :

„Nie prasować napisu PAŃSTWOWA STRAƵ POƵARNA”

„Prać odwrócone na lewą stronę”

Cechy i oznaczenia zawarte na wszywkach powinny być czytelne i wykonane niespieralnym tuszem, w technologii zapewniającej ich czytelność przy codziennym użytkowaniu i okresowych zabiegach konserwacyjnych przez okres minimum 2 lata.

            - Etykieta jednostkowa

Etykieta jednostkowa – zamocowana w górnej części taśmy zamkowej przodu, za pomocą sztyftu plastikowego, zawierająca następujące informacje:

- nazwę i adres wykonawcy (producenta),

- nazwę wyrobu,

- wielkość wyrobu,

- skład surowcowy tkaniny zasadniczej,

- jakość wyrobu (słownie)

- sposób konserwacji

- datę produkcji (m-c i rok),

            - Etykieta zbiorcza

Etykieta zbiorcza – naklejka – naklejona na karton zawierająca następujące informacje:

- nazwa i adres wykonawcy (producenta),

- nazwę wyrobu,

- wielkość wyrobu,

- skład surowcowy tkaniny zasadniczej,

- jakość wyrobu (słownie)

- ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym,

- datę produkcji (m-c i rok),

            - Pakowanie

Bluzę należy zapiąć złożyć rękawami wzdłuż do środka pleców i złożyć na połowę. Pojedynczy wyrób należy zapakować w worek foliowy. Pakować po 5 szt. jednego rozmiaru do kartonu zbiorczego który należy zakleić taśmą i nakleić etykietę zbiorczą na węższy bok kartonu. Dopuszcza się pakowanie mniejszej ilości sztuk oraz różnych rozmiarów z odpowiednim opisem na etykiecie zbiorczej.

Na wniosek wykonawcy zamawiający może zmienić sposób pakowania.

            - Przechowywanie

Bluzę należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, nienasłonecznionych, pozbawionych obcych zapachów, w warunkach zabezpieczających je przed zamoczeniem, poplamieniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi 
i chemicznymi

## Zdjęcia poglądowe

Zdjęcia nie stanowią źródła informacji dla wykonawcy o wymaganych parametrach technicznych poszczególnych części zamówienia, które zawarte są w treści wymagań techniczno-technologicznych.

Emblemat przynależności państwowej –

flaga

CHARAKTERYSTYKA WYROBU

- Opis

Emblemat przynależności państwowej – flaga, jest znakiem wykonanym na tkaninie w kolorze czarnym, o wysokości 38 mm i szerokości 56 mm. Na czarnym tle, metodą haftu maszynowego naniesiony wizerunek flagi Rzeczpospolitej Polskiej.

Krawędź zewnętrzna emblematu obszyta metodą haftu maszynowego i wycięta za pomocą lasera.

Emblemat przeznaczony jest do naszywania na elementy umundurowania służbowego Państwowej Straży Pożarnej (rękawy bluzy służbowej, koszul służbowych, bluzy służbowej typu polar oraz kurtki służbowej przeciwdeszczowej).

- Wykaz użytych materiałów i dodatków

- tkanina zasadnicza (kolor czarny) - skład: 100% poliester, gramatura: 204g/m2 ±10

- nici  135x2 dtex

- nici haftujące:

- kolor biały - poliester, pantone 663 C

- kolor czerwony – poliester, pantone 200 C

- kolor czarny – poliester, pantone 426 C

- nić bębenkowa kolor biały - poliester, pantone 663 C

- flizelina - czarna, gramatura 100g/m2

- WYMAGANIA TECHNICZNE

- Wymiarowanie  emblematu

| Wymiar | Nazwa | Wartość w mm | Tolerancja +/-mm |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Szerokość emblematu | 56 | ±1 |
| B | Wysokość emblematu | 38 | ±1 |
| C | Szerokość wyhaftowanej flagi | 48 | ±1 |
| D | Wysokość wyhaftowanej flagi | 30 | ±1 |
| E | Wysokość białego pola | 15 | ±0,5 |
| F | Wysokość czerwonego pola | 15 | ±0,5 |
| G | Odległość haftowanej flagi od krawędzi | 5 | ±0,5 |
| H | Szerokość haftowanego obrzeża | 1 | ±1 |

- Rodzaje ściegów maszynowych

| Lp. | Rodzaje ściegów maszynowych | Miejsce użycia ściegów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ścieg satyna | - obrys flagi – biały i czerwony - obrys emblematu - czarny |
| 2 | Ścieg tatami | - pokrycie białego pola flagi - biały - pokrycie czerwonego pola flagi - czerwony |

- Wymagania tkaniny zasadniczej

| Lp. | Wyszczególnienie - wskaźnik | Jednostka miary | Wartość liczbowa | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skład surowca | % | 100 poliester | PN- 72/P- 04604 |
| 2 | Splot | - | płócienny lub skośny | PN-P-01704:1992 |
| 3 | Masa powierzchniowa | g/m² | 204±10 | PN-ISO 3801:1993 |

- WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

Niedopuszczalne jest sztukowanie.

Dopuszcza się jedynie wyroby wykonane w pierwszym gatunku. Warunki odbioru, sposób odbioru, sposób pobierania próbek oraz ocenę wyników badań realizować według PN-P 84506:1983, wyroby konfekcyjne – Badania odbiorcze.

- Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dokumentacji

Aby spełnić wymagania niniejszej dokumentacji należy przedstawić oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań dla materiałów użytych do wykonania emblematów.

- KONTROLA

- Kontrola

Oględziny zewnętrzne gotowego emblematu należy przeprowadzić okiem nieuzbrojonym.

Sprawdzanie wymiarów gotowego emblematu polega na dokonaniu pomiarów za pomocą liniału, miary krawieckiej i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją.

Emblemat Państwowej Straży Pożarnej

I.CHARAKTERYSTYKA WYROBU

- Opis

Oznaka należy do grupy oznak rozpoznawczych Państwowej Straży Pożarnej. Emblemat Państwowej Straży Pożarnej jest znakiem w formie stylizowanej tarczy, wykonanym na tkaninie w kolorze czarnym, o wysokości 98 mm i szerokości 86 mm. Na czarnym tle stylizowanej tarczy herbowej, metodą haftu maszynowego naniesione logo Państwowej Straży Pożarnej.  Logo to znak przedstawiający białego orła umieszczonego na polu centralnym w formie czerwonego koła, na tle hełmu strażackiego z wyraźnie zarysowanym grzebieniem, opadającym ku tyłowi i skrzyżowanych toporów strażackich. Hełm i topory  otoczone są wieńcem, którego prawe ramie wykonane jest z  liści dębowych, a lewe z liści laurowych. Pod hełmem znajduje się ozdobna wstęga z napisem „PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA”. Całość zwieńczona jest stylizowanymi  czerwonymi płomieniami. Krawędź zewnętrzna emblematu obszyta metodą haftu maszynowego 
i wycięta za pomocą lasera.

Emblemat, jako oznaka rozpoznawcza,  przeznaczony jest do naszywania na elementy ubioru służbowego Państwowej Straży Pożarnej, w miejscach określonych  w przepisach dotyczących umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej, doprecyzowanych przez osobne dokumentacje techniczno-technologiczne bluzy służbowej, bluzy służbowej typu polar oraz kurtki służbowej przeciwdeszczowej.

- Wykaz użytych materiałów i dodatków

- tkanina zasadnicza (kolor czarny) - skład: 100% poliester, gramatura: 204g/m2 ±10

- nici  135x2 dtex

- nici haftujące:

- kolor czerwony - poliester, pantone 200 C

- kolor biały - poliester, pantone 000 C

- kolor niebieski - poliester, pantone 2728 C

- kolor czarny - poliester, pantone Black 6 C

- kolor żółty - poliester, pantone 2007 C

- kolor szary – poliester, pantone 422 C

- nić bębenkowa kolor biały No 200- poliester, pantone 000C

- wkład usztywniający – czarny lub grafitowa, gramatura 100g/m2

Rys. 1. Emblemat Państwowej Straży Pożarnej – widok ogólny

- WYMAGANIA TECHNICZNE

- Wymiarowanie  emblematu

| Wymiar | Nazwa | Wartość w mm | Tolerancja +/-mm |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Szerokość emblematu | 86 | ±1 |
| B | Rozstaw szczytów emblematu | 57 | ±1 |
| C | Wysokość całkowita emblematu | 98 | ±1 |
| D | Odległość od dołu do załamania krawędzi | 76 | ±1 |
| E | Wysokość logo PSP | 74 | ±1 |
| F | Szerokość logo PSP | 61 | ±1 |
| G | Szerokość obszycia emblematu | 2 | ±0,5 |

- Rodzaje ściegów maszynowych

| Lp. | Rodzaje ściegów maszynowych | Miejsce użycia ściegów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ścieg tatami | - wypełnienie tła okręgu pod orłem – czerwony - wypełnienie płomieni – czerwony - wypełnienie hełmu i toporka - stalowy - wypełnienie wstęgi - niebieski - wypełnienie liści - żółty |
| 2 | Ścieg satyna | - kontury wszystkie – czarny - obszycie emblematu – czarny - kontury okręgu z godłem – czerwony - orzeł – biały - wypełnienie rączki od toporka – żółty - wypełnienie żołędzi - żółty - napis Państwowa Straż Pożarna - biały |
| 3 | Ścieg stębnówka | - ramka we wstędze – biały - unerwienie liści - czarny |

- Wymagania tkaniny zasadniczej

| Lp. | Wyszczególnienie - wskaźnik | Jednostka miary | Wartość liczbowa | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skład surowca | % | 100 poliester | PN- P-04613:1985 |
| 2 | Splot | - | płócienny lub skośny | PN-P-01704:1992 |
| 3 | Masa powierzchniowa | g/m² | 204±10 | PN-ISO 3801:1993 |

- WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

Niedopuszczalne jest sztukowanie.

Dopuszcza się jedynie wyroby wykonane w pierwszym gatunku. Warunki odbioru, sposób odbioru, sposób pobierania próbek oraz ocenę wyników badań realizować według PN-P 84506:1983, wyroby konfekcyjne – Badania odbiorcze.

- Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dokumentacji

Aby spełnić wymagania niniejszej dokumentacji należy przedstawić oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań dla materiałów użytych do wykonania emblematów.

- KONTROLA, ZDJĘCIA POGLADOWE

- Kontrola

Oględziny zewnętrzne gotowej odznaki należy przeprowadzić okiem nieuzbrojonym.

Sprawdzanie wymiarów gotowego emblematu polega na dokonaniu pomiarów za pomocą liniału, miary krawieckiej i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją.

## Zdjęcia poglądowe

Zdjęcia nie stanowią źródła informacji dla wykonawcy o wymaganych parametrach technicznych poszczególnych części zamówienia, które zawarte są w treści wymagań techniczno-technologicznych.