Załącznik nr 5

Nazwa Wykonawcy: ………………………

Adres: ………………………………………

………………………………………………

Tel./Fax.: ……………………………………

Email: ………………………………..……..

PARAMETRY OFEROWANEGO PLOTERA

| Lp. | Minimalne parametry wymagane | Lp. | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I. PARAMETRY PODSTAWOWE |  |  |  |
| 1. | Rozmiar / Format [mm] : 1118 (A0++) | I. |  |
| 2. | Interfejsy komunikacyjne : USB , LAN / Ethernet , WiFi |  |  |
| 3. | Pamięć RAM : nie mniej niż 128 GB |  |  |
| 4. | Podstawa z koszem na wydruki : w zestawie |  | TAK/NIE* *zaznaczyć właściwe |
| 5. | Pojemność dysku : nie mniej niż 500 GB |  |  |
| II. PARAMETRY DRUKU |  |  |  |
| 1. | Technologia druku : Termiczna | II. |  |
| 2. | Rozdzielczość druku [dpi] : nie gorsza niż 2300x1100 |  |  |
| 3. | Wielkość kropli [pl] : 6 |  |  |
| 4. | Liczba dysz na głowicy: nie mniej niż 2112 na kolor |  |  |
| 5. | Minimalna szerokość linii [mm]: 0,02 |  |  |
| 6. | Precyzja linii [%] : +/- 0,1 |  |  |
| 7. | Marginesy : Rolka: 3 x 3 x 3 x 3 mm Arkusz: 3 x 17 x 3 x 3 mm |  |  |
| 8. | Szybkość drukowania : nie mniej niż 116 wydruków na godzinę w formacie A1 |  |  |
| III. EKSPLOATACJA |  |  |  |
| 1. | Pojemność tuszy [ml] : 130, 300 | III. |  |
| 2. | Ilość pojemników z tuszem [szt.] : 6 |  |  |
| IV. OBSŁUGA NOŚNIKÓW |  |  |  |
| 1. | Ilość podajników rolkowych : nie mniej niż 1 | IV. |  |
| 2. | Gramatura nośnika [g/m2] : nie mniej niż 320 |  |  |
| 3. | Grubość nośnika [mm] : nie mniej niż 0,8 |  |  |
| 4. | Długość rolki (max) [m] : nie mniej niż 90 |  |  |
| 5. | Rodzaj nośników : Papier zwykły, Papier powlekany, Papier samoprzylepny, Papier fotograficzny, Folia, Folia samoprzylepna, Kalka techniczna |  |  |
| 6. | Maksymalna szerokość rolki : 1118mm (A0++) |  |  |
| V. WYMAGANIA SYSTEMOWE |  |  |  |
| 1. | Obsługiwane systemy operacyjne : Windows 7 lub nowszy | V. |  |
| VI. JĘZYK I EMULACJA |  |  |  |
| 1. | Język drukarki : HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, URF | VI. |  |
| VII. POZOSTAŁE |  |  |  |
| 1. | Poziom hałasu [dB] : nie więcej niż 65 | VII. |  |
| 2. | Zawartość opakowania : drukarka wielkoformatowa, głowica drukująca, zestaw tuszy startowych, podstawa, oś na papier w roli, plakat montażu, gwarancja, kable zasilające |  |  |
| 3. | Certyfikaty : Bezpieczeństwo USA i Kanada (certyfikat CSA); UE (LVD i EN 60950-1 zgodny); Rosja, Białoruś, Chazakstan (EAC); Singapur (PSB); Chiny (CCC); Argentyna (IRAM); Indie (BIS) Elektromagnetyczne Zgodność z wymaganiami klasy B, w tym: USA (FCC zasady), Kanada (ICES), UE (dyrektywa EMC), Australia (ACMA), Nowa Zelandia (RSM), Chiny (CCC), Japonia (VCCI), Korea (KCC), Południowa Afryka (SABS) Środowiskowa ENERGY STAR; WEEE; RoHS (UE, Chiny, Korea, Indie) |  |  |
| 4. | Zasilanie: Napięcie wejściowe (zakres automatyczny) 100-240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), maks. 2A |  |  |
| 5. | Pobór mocy : < 100 W (drukowanie); < 24 W (gotowość do pracy); < 0.3 W (tryb uśpienia); 0.1 W (wyłączony) |  |  |
| VIII. WARUNKI GWARANCJI |  |  |  |
| 1. | W miejscu eksploatacji : nie mniej niż 24 miesiące | VIII. |  |

Uwaga: kolumna „Parametry oferowane” winna być bezwzględnie wypełniona poprzez opisanie parametrów oferowanego plotera.

Miejscowość, data ………………

…………………………………………………

(Podpisy upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy )