Opis Przedmiotu Zamówienia – Pakiet III

„Dokumentacja projektowo - kosztorysowa konserwacji bieżącej/remontu komory

K-602/17  wraz z wymianą włazu ( i związanymi z tym pracami montażowymi) do komory K-602/16 przy ul. Dąbrowskiego 107  w Rumi”

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Adres, którego dotyczy przedmiot zamówienia:

Rejon ulicy Dąbrowskiego 107, działka nr 242/6, 242/112, 242/75 obręb ewidencyjny nr 0017 Rumia.

- Nazwa inwestycji:

Konserwacja bieżąca/remont  komory K-602/17 w Rumi , wraz z wymianą izolacji armatury i likwidacją zasuw. Prace montażowe związane z wymianą włazu w komorze K 602/16 w Rumi..

- Szczegółowy zakres inwestycji przedstawiony został w załączniku do OPZ nr 05 oraz 06.

- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- Komora ciepłownicza K-602/17 o wymiarach 9,5 m x 9,7 m x 4,15 m o konstrukcji żelbetowej.

- Komora K-602/17  zlokalizowana jest w miejscach postojowych przy budynku mieszkalno-usługowym na ulicy Dąbrowskiego 107 w Rumi.

- Komora ciepłownicza K-602/16 o wymiarach  6,5 m x 9,0m x 4,2 m.

- Komora K-602/16   zlokalizowana jest w miejscach postojowych przy budynku na ulicy Dąbrowskiego 109 w Rumi.

- ZAKRES PRAC

- Komora K-602/17 Wykonanie projektu wykonawczego (branży: sanitarnej, konstrukcyjno-budowlanej, automatyki, elektrycznej) obejmującego:

- montaż nowych układów do napełniania sieci, zaworów, zaworu regulacyjnego;

- montaż czujek temperaturowych oraz ciśnieniowych do panelu Vista;

- montaż nowej instalacji oświetleniowej w komorze oraz nowych podestów umożliwiających dojście do armatury;

- wymianę zaworów typu Klinger, zaworów grzybkowych kołnierzowych, armatury na słupach, manometrów;

- likwidację zasuw starego typu i zaślepienie otworów w słupach, manometrów, termometrów i zaślepienie ich gniazd;

- naprawę wystających prętów zbrojeniowych luku montażowego;

- malowanie ścian Komory ze względu na napisy wykonane farbą olejną;

- wymianę izolacji armatury;

- wymianę armatury poprzez luki montażowe (konieczność demontażu luków oraz ponownego ich montażu montażu po zakończeniu prac oraz doszczelnienia, w sposób uniemożliwiający naciekanie wody do komory);

- Komora K-602/16 Wykonanie projektu wykonawczego branży konstrukcyjno-budowlanej w zakresie:

- wymiany włazu z siodłem do komory na wytrzymały do 40T (z uwagi na najazd samochodów) oraz  lekki do otwierania (właz z siodłem wykonany z materiałów kompozytowych, odporny na korozję, z zabezpieczeniem na klucz).

- Dla obu Komór wykonanie MDCI lub MDCP(*), PTOR(*), kosztorysu i przedmiaru robót.

- Dla obu Komór: uzyskanie wypisów, prawa dysponowania terenem od właściciela nieruchomości na czas konserwacji bieżącej komór.

- Dla obu Komór:  uzyskanie uzgodnienia OPEC.

- Zamawiający nie dysponuje projektem archiwalnym.

- Zamawiający nie przewiduje:

- wykonania kominków nawiewno – wywiewnych.

- Wykonawca winien sporządzić dokumentację zgodnie z wytycznymi technicznymi OPEC, które zawarte są na stronie internetowej: https://opecgdy.com.pl/dokumenty/pdf/wytyczne-do-projektowania--budowy-i-odbiorw-sieci-preizolowanych_wydanie-5.pdf

(*) Wykonawca ma obowiązek wykonania w sytuacji, gdy prawidłowa realizacja zamówienia tego wymaga.

- ZAŁĄCZNIKI

- Plany sytuacyjne

- Dokumentacja fotograficzna

KOMORA K-602/17

Lokalizacja:

Wnętrze Komory:

KOMORA K-602/16