Opis Przedmiotu Zamówienia – Pakiet I

„Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej konserwacji bieżącej/remontu komory K-703 przy ul. Żelaznej 20 w Gdyni”

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Adres, którego dotyczy przedmiot zamówienia:

Rejon ulicy Żelaznej 20, działki nr 1237 obręb ewidencyjny nr 0023 Pogórze Gdynia.

- Nazwa inwestycji:

Konserwacja bieżąca/remont komory K-703 w Gdyni , wraz z remontem podestów w komorze ciepłowniczej Szczegółowy zakres inwestycji przedstawiony został w załączniku do OPZ nr 01 oraz 02.

- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- Komora ciepłownicza o wymiarach 5,5 m x 4,5m x 3,3 m o konstrukcji żelbetowej.

- Komora zlokalizowana w ogródku lokatorskim przynależnego do bloku znajdującego się na ul. Żelaznej 20 w Gdyni – plan sytuacyjny w załączeniu (pkt IV poniżej).

- ZAKRES PRAC

- Wykonanie projektu wykonawczego (branży sanitarnej oraz konstrukcyjnej) obejmującego:

- montaż nowej spinki między zasilaniem a powrotem wraz z armaturą;

- montaż nowych układów do napełnienia sieci;

- likwidację kolektorów;

- wymianę klapy zwrotnej, zasuw, przepustnic, armatury na nowe;

- likwidacja klapy zwrotnej, nieczynnych przyłączy wraz z armaturą, by-passu, zaworów;

- wymianę izolacji - całość na pokrowce termoizolacyjne;

- naprawę, remont lub wymianę na nowe podestów w komorze ciepłowniczej;

- wymianę armatury poprzez luki montażowe (konieczność demontażu luków oraz ponownego ich montażu po zakończeniu prac oraz doszczelnienia w sposób uniemożliwiający naciekanie wody do komory).

- Wykonanie MDCI lub MDCP(*),  kosztorysu oraz przedmiaru robót.

- Uzyskanie wypisów, prawa dysponowania terenem od właściciela nieruchomości na czas konserwacji bieżącej komory.

- Uzyskanie uzgodnienia OPEC,  PTOR(*).

- Wystąpienie do właścicieli terenu o uzyskanie prawa dysponowania nieruchomością na czas konserwacji bieżącej/remontu.

- Zamawiający nie dysponuje projektem archiwalnym.

- Zamawiający nie przewiduje:

- wykonania kominków nawiewno – wywiewnych,

- wykonania oświetlenia.

- Wykonawca winien sporządzić dokumentację zgodnie z wytycznymi technicznymi OPEC, które zawarte są na stronie internetowej: https://opecgdy.com.pl/dokumenty/pdf/wytyczne-do-projektowania--budowy-i-odbiorw-sieci-preizolowanych_wydanie-5.pdf

(*) Wykonawca ma obowiązek wykonania w sytuacji, gdy prawidłowa realizacja zamówienia tego wymaga.

- ZAŁĄCZNIKI

- Plany sytuacyjne

Komora ciepłownicza K-703 do przebudowy armatury

- Dokumentacja fotograficzna

Lokalizacja:

Wnętrze Komory: