# Załącznik nr 10

Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych

na terenie Powiatu Goleniowskiego

| Lp. | Standard zimowego utrzymania | Opis warunków ruchu na jezdni | Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawiska |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Śnieg | ## Śliskość zimowa |
| 1. | 3. | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami, - skrzyżowaniach z koleją, - odcinkach o pochyleniu >4% - przystankach autobusowych, - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi, | - luźny - 6 godz. - zajeżdżony - występuje - zaspy, języki śnieżne lokalnie - 6 godz. Utrudnienie dla samochodów osobowych. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 5 godz. - pośniegowa - 6 godz. - lodowica - 5 godz. - szron - 5 godz. - sadź - 5 godz. |
|  | 4. | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | - luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występują # - zaspy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa -10 godz. - lodowica - 8 godz. |
| 2. | 5. | Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwościach ruchu. | - luźny - 16 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występują - zaspy występują - do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź 8 godz. - pośniegowa |

# Opracowano na podstawie zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 października 1994r.