# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

9. Stanowisko nadzoru

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Stanowisko pełniące funkcję stanowiska nadzoru – wymiary według formularza asortymentowo – cenowego |  |
|  | Stanowisko przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach, w których wykonywane są procedury medyczne. Stanowisko, które ze względu na swoje przeznaczenie powinny umożliwiać zachowanie ich aseptyczności poprzez mycie i dezynfekcję w warunkach szpitalnych |  |
|  | Zewnętrzna powierzchnia korpusu stanowiska powinna być wykonana z białej płyty tworzywowej, nienasiąkliwej, odpornej na wilgoć i płyny, a także na wodę. Powierzchnia płyty gładka, półmatowa. Płyta o gęstości nie większej niż 500 kg/m3. Nie dopuszcza się powierzchni zewnętrznej stanowisko wykonanej z płyty wiórowej melaminowanej |  |
|  | Wewnętrza powierzchnia korpusu stanowiska – część użytkowa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników |  |
|  | Korpus oraz front stanowiska o łącznej grubości min. 36 mm. Wąska krawędź korpusu stanowisko zabezpieczona przez okleinowanie wspólnym obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, w kolorze do wyboru przez Zamawiającego na podstawie przedstawionych wzorników. Nie dopuszcza się osobnego obrzeża dla części zewnętrznej oraz wewnętrznej korpusu |  |
|  | Stanowisko posadowione na cokole metalowym, lakierowanym proszkowo, o wysokości min. 80 mm i grubości min. 40 mm. Cokół musi być wyposażony w stopki regulacyjne, umożliwiające poziomowanie mebla |  |
|  | Blat roboczy stanowiska powinien być wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej, pokrytej obustronnie melaminą o grubości min. 25 mm w kolorze białym. Wąskie widoczne krawędzie blatu zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, w kolorze do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Wąskie niewidoczne krawędzie blatu zabezpieczone są obrzeżem ABS o grubości min. 0,5 mm w kolorze białym |  |
|  | Pod blatem roboczym, w celu wzmocnienia konstrukcji oraz zmniejszenia strzałki ugięcia, zamontowana belka wykonana z metalowego profilu o przekroju 40x25 mm, zakończona z dwóch stron płaskownikiem o grubości min. 5 mm przykręcanym do boków stanowisko oraz blatu. Belka lakierowana proszkowo mocowana do blatu śrubami metrycznymi M6, natomiast do boków śrubami M8 |  |
|  | W przypadku lad złożonych z kilku modułów, pomiędzy modułami powinna być wstawiona podpora metalowa w postaci nogi w kształcie odwróconej litery U. Elementy pionowe podpory wykonane z profilu o przekroju 40x40 mm, połączone ze sobą poziomym profilem o przekroju 40x30 mm |  |
|  | Pionowy element nogi stanowiska powinien być cofnięty od krawędzi blatu w celu uniknięcia ewentualnej kolizji pomiędzy nogą, a krzesłem osoby pracującej przy ladzie |  |
|  | W przypadku stanowisk złożonych z kilku modułów, belka wspierająca pod blatem montowana jest do boku stanowisko oraz do poziomego elementu podpory metalowej |  |
|  | Górny blat (blat nadstawki) wpuszczany pomiędzy korpus i front stanowisko, powinien być wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej, obustronnie pokrytej melaminą o grubości min. 25 mm w kolorze białym. Wąska widoczna krawędź blatu zabezpieczona przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, w kolorze do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Pozostałe krawędzie zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości min. 0,5 mm w kolorze białym |  |
|  | Blat nadstawki wsparty na płycinowych nogach, wykonanych z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej, o grubości min. 18 mm. Wąskie widoczne krawędzie płyty zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, pozostałe o grubości min. 0,5 mm w kolorze białym |  |
|  | Dodatkowo, pod blatem nadstawki umieszczony regał otwarty o wymiarach: - szerokość: ok. 43 cm, - głębokość: 10 cm, - wysokość dopasowana do przestrzeni pomiędzy blatem roboczym stanowisko, a blatem nadstawki |  |
|  | Regał wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej, o grubości 18 mm, w kolorze białym, wąskie widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, w kolorze do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników, pozostałe krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości min. 0,5 mm w kolorze białym. Regał wyposażony w jedną półkę umieszczoną w połowie wysokości regału, montowaną na stałe, regał bez wieńca dolnego – stawiany na blacie roboczym, wieniec górny wpuszczany pomiędzy boki regału. Regał mocowany na stale, przykręcany do dolnej powierzchni blatu nadstawki poprzez wieniec górny regału |  |
|  | Pod blatem nadstawki zamontowana listwa LED w oprawie aluminiowej z mleczną szybką. Oprawa zamontowana w wyfrezowane korytko – nie dopuszcza się oprawy przyklejanej powierzchniowo. Barwa światła biała – ciepła. Okablowanie listwy LED niewidoczne, włącznik powinien znajdować się pod blatem |  |
|  | Każdy blat stanowiska powinien być wyposażony w fabrycznie przygotowane otwory z zamontowanymi przelotami kablowymi, służącymi do przeprowadzenia okablowania z powierzchni blatu do umieszczonych pod jego powierzchnią metalowych koszyków na kable. Każdy blat wyposażony w koszyk na kable o długości dopasowanej do długości stanowiska |  |
|  | Na etapie realizacji Zamawiający wymaga przedstawienia projektu wykonania stanowisko, z uwzględnieniem wymiarów zebranych w pomieszczeniu instalacji mebla. Wymagany rzut 3D i rzut płaski uwzględniający całe pomieszczenie, w który będzie zamontowana stanowisko, rzuty w wersji monochromatycznej. |  |
|  | Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 14001:2015 w zakresie ochrony środowiska. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy