| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SWZ Sprawa nr 09/24/ZT |  |
| --- | --- |

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu kwaterunkowego do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w ramach pierwszego wyposażenia budynku numer 4

(kod CPV): 39100000-3

- Przedmiot zamówienia musi być objęty minimum 24 miesięczną pisemną gwarancją, liczoną od daty podpisania bezusterkowego Protokołu odbioru ilościowo - jakościowego.

- Konieczność dostarczenia minimum trzech próbek tkaniny materiałowej oraz próbników 
z uchwytami i kolorystyką blatów w terminie 3 dni przed zawarciem umowy.

- Tkanina, uchwyty oraz kolorystyka blatów do uzgodnienia przed zawarciem umowy.

- Użyte płyty meblowe muszą posiadać złożone wraz z ofertą atesty higieniczne zgodne 
z normami.

- Konstrukcje metalowe muszą posiadać złożone wraz z ofertą certyfikaty zgodne z normami europejskimi.

- Wszystkie rysunki i zdjęcia zamieszczone w Opisie przedmiotu zamówienia są rysunkami pomocniczymi i poglądowymi.

CZĘŚĆ  I - ŁÓŻKO METALOWE Z MATERACEM

ŁÓŻKO METALOWE Z MATERACEM

1)  wymiary łóżka: długość 2070 mm x wysokość 840 mm x głębokość 840 mm (+/- 2 cm);

- stelaż łóżka składa się z 15 poprzeczek metalowych, zespolonych na stałe z ramą łóżka;

- rama główna profil 40 x 40 x 1,5 mm;

- rama boczna 60 x 20 x 1,5 mm;

- wysokość zagłowia 860 mm x 800 mm;

- tylna część łóżka 660 mm x 800 mm;

- wysokość nogi do ramy 342 mm;

- szuflada wykonana z blachy 1,5 mm;

- podpora szuflady cztery kółka prowadzące;

- nogi łóżka zakończone stopkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczając przed zarysowaniami;

- szuflada zawieszona na prowadnicach;

- powłoka lakier proszkowy w kolorze czarnym;

- wymiary szuflady: 800 x 900 x 282 mm;

2)  wymiary materaca: 80 x 200 x 17, produkt polski, materac nowy;

- wykonanie materaca w technologii hybryd FOAM;

- szkielet materaca składa się z pianki poliuretanowej (T-35), która zapewnia odpowiednią trwałość i sztywność;

- 9-strefowe wypełnienie sprężynowe typu POCKET dopasowuje się do kształtu ciała;

- materac   ma   posiadać   właściwości   antyalergiczne   i   antygrzybiczne   zapewniając 
przy tym doskonałą wentylację;

- pikowany;

- posiada zamek błyskawiczny umożliwiający ściągnięcie;

- trwałość obu stron materaca to klasa średnio-twarda H3;

- pokrowiec na materac wykonany z tkaniny pikowanej o właściwościach antyalergicznych;

- możliwość prania pokrowca w 40 stopniach C.

CZĘŚĆ  II - KRZESŁA

1. KRZESŁO TWARDE

- wymiary krzesła: wysokość 820 mm x szerokość 490 mm, szerokość siedziska 415 mm x głębokość siedziska 395 mm;

- rama krzesła oraz siedzisko malowane proszkowo w kolorze czarnym;

- siedzisko bejcowane i lakierowane w kolorze czarnym;

- wykonane ze sklejki jesionowej z widoczną i odczuwalną strukturą drewna;

- maksymalne obciążenie 160 kg;

- profil stalowy o grubości minimum 2 mm;

- możliwość sztaplowania krzeseł.

2. KRZESŁO OBROTOWE

- wymiary krzesła: wysokość 1150/1240 mm x szerokość 630 mm;

- podłokietniki: wysokość 195/270 mm x szerokość 90 mm x długość nakładek 240 mm;

- siedzisko: wysokość 420/510 mm x szerokość 500 mm x głębokość 240 mm;

- zagłówek: szerokość 360 mm;

- tkanina oparcia i zagłówka siatka mesh – czarna przepuszczająca powietrze;

- tkanina siedziska BL czarna odporna na ścieranie – 140 000 cykli Martindalea;

- regulowane podłokietniki (góra-dół) wykonane z tworzywa z miękką nakładką PU;

- siedzisko i oparcie profilowane;

- regulacja wysokości siedziska i zagłówka;

- mechanizm odchylania SYNCHRON;

- podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon);

- maksymalne obciążenie 130 kg.

3. KRZESŁO TWARDE Z PULPITEM

- wysokość oparcia 790-820 mm;

- szerokość siedziska 470 mm;

- głębokość siedziska 460 mm;

- wysokość siedziska 450 mm;

- stelaż metalowy koloru czarnego;

- siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej 7-8 mm;

- składany pulpit ze sklejki bukowej szerokość 375 mm x długość 275 mm.

4. KRZESŁO KONFERENCYJNE

- wymiary krzesła:  wysokość  890  mm  x  szerokość  500  mm  x  głębokość  600  mm,  wysokość siedziska 500 mm x szerokość siedziska 450 mm x głębokość siedziska 460 mm;

- rama krzesła malowana proszkowo w kolorze czarnym;

- siedzisko i oparcie mocna tkanina na płowienie oraz ścieranie w kolorze ciemnoszarym;

- tkanina z grupy I, o wysokiej odporności na światło min. 4 wg skali EN ISO 105-B02 oraz ścieralności min. 100 tys. cykli, wg EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2;

- maksymalne obciążenie 160 kg;

- profil stalowy o grubości minimum 2 mm;

- możliwość sztaplowania krzeseł.

CZĘŚĆ III – MEBLE DREWNIANE

1. SZAFA UBRANIOWA 2-DRZWIOWA

- wymiary szafy: szerokość 1000 mm x wysokość 2050 mm x głębokość 600 mm;

- płyta dwustronnie laminowana, wieniec górny i dolny o gr. 25 mm, ściany boczne i półka 
o gr. 18 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- w środku szafy od góry półka o wysokości 25 cm;

- pod górną półką drążek na wieszaki wykonany z rury fi 25 chromowany;

- drzwi mocowane na zawiasach puszkowych z zatrzaskiem, zamykane za pomocą zamków meblowych patentowych;

- uchwyty metalowe prostokątne w kolorze czarnym;

- szafa wyposażona w regulatory poziomu umożliwiające regulację od wewnątrz szafy;

- tylna ściana, płyta pilśniowa 3,2 mm lakierowana, mocowana za pomocą wkrętów do drewna
   3,5/20;

- całość oklejona obrzeżem z ABS w kolorze szafy;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.

2. SZAFA UBRANIOWA 3-DRZWIOWA

- wymiary szafy: szerokość 1850 mm x wysokość 2050 mm x gł. 600 mm;

- płyta dwustronnie laminowana, wieniec górny i dolny o gr. 25 mm, ściany boczne i półki 
o gr.18 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- z prawej strony w środku szafy trzy półki z możliwością regulacji + dno szafy;

- z lewej strony w środku szafy od góry półka o wysokości 25 cm;

- pod górną półką drążek na wieszaki wykonany z rury fi 25 chromowany;

- drzwi mocowane na zawiasach puszkowych z zatrzaskiem, zamykane za pomocą zamków meblowych patentowych;

- uchwyty metalowe prostokątne w kolorze czarnym;

- szafa wyposażona w regulatory poziomu umożliwiające regulację od wewnątrz szafy;

- tylna ściana, płyta pilśniowa 3,2 mm lakierowana, mocowana za pomocą wkrętów do drewna 
   3,5/20;

- całość oklejona obrzeżem z ABS w kolorze szafy;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.

3. WIESZAK UBRANIOWY

- wymiary wieszaka: wysokość 100 mm x szerokość 300 mm;

- płyta dwustronnie laminowana o gr. 18 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- na ściance zamontowane trzy podwójne metalowe wieszaczki na ubrania w kolorze czarnym;

- całość oklejona obrzeżem z ABS w kolorze wieszaka;

- z tyłu mocowanie do ściany.

4. WIESZAK UBRANIOWY 32-OSOBOWY

- wymiary wieszaka: wysokość 200 mm x szerokość 1100 mm;

- płyta dwustronnie laminowana o gr. 18 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- na ściance w dwóch rzędach na przemiennie zamontowane 32 podwójne metalowe wieszaczki na ubrania w kolorze czarnym;

- całość oklejona obrzeżem z ABS w kolorze wieszaka;

- z tyłu mocowanie do ściany;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.

5. WIESZAK UBRANIOWY

- wymiary wieszaka: wysokość 900 mm x szerokość 600 mm, zamontowana półka na górze;

- płyta dwustronnie laminowana o gr. 18 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- ścianka z czterech płyt wiórowych dwustronnie laminowanych równo od siebie oddalonych 
o wymiarach: wys. 900 mm x szer. 600 mm  x  gr. 18 mm;

- na każdej ściance zamontowany podwójny metalowy wieszaczek na ubrania w kolorze czarnym;

- całość oklejona obrzeżem z ABS w kolorze wieszaka;

- z tyłu mocowanie do ściany;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.

6. REGAŁ BIUROWY

- wymiary regału: szerokość 1000 mm x wysokość 2050 mm x głębokość 450 mm;

- płyta dwustronnie laminowana, wieniec górny i dolny o gr. 25 mm, ściany boczne i półki 
o gr. 18 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- w regale od góry 2 półki na segregatory A4 z możliwością regulacji;

- część dolna regału wys. 800 mm dwudrzwiowa z półką zamontowaną w połowie wysokości 
z możliwością regulacji;

- drzwi dolne mocowane na zawiasach puszkowych z zatrzaskiem, zamykane za pomocą zamków meblowych patentowych;

- uchwyty metalowe prostokątne w kolorze czarnym;

- tylna ściana, płyta pilśniowa 3,2 mm lakierowana, mocowana za pomocą wkrętów do drewna 
   3,5/20;

- całość oklejona obrzeżem z ABS w kolorze regału;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.

7. SZAFA BIUROWA

- wymiary szafy: szerokość 1000 mm x wysokość 2050 mm x głębokość 450 mm;

- płyta dwustronnie laminowana, wieniec górny i dolny o gr. 25 mm, ściany boczne i półki 
o gr. 18 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- podwójne drzwi, wewnątrz szafy znajdują się 4 półki na segregatory A4 z możliwością regulacji;

- drzwi mocowane na zawiasach puszkowych z zatrzaskiem, zamykane za pomocą zamków meblowych patentowych;

- uchwyty metalowe prostokątne w kolorze czarnym;

- tylna ściana, płyta pilśniowa 3,2 mm lakierowana, mocowana za pomocą wkrętów do drewna 
   3,5/20;

- całość oklejona obrzeżem z ABS w kolorze szafy;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.

8. BIURKO

- wymiary biurka: długość 1300 mm x szerokość 600 mm x wysokość 760 mm;

- płyta dwustronnie laminowana o gr. 18 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- po prawej stronie biurka szafka o szer.350 mm z półką wewnątrz w połowie wysokości, 
drzwi zamykane na zamek;

- po lewej stronie biurka 4 szuflady o szer.350 mm zamykane na zamek centralny;

- szuflady poruszają się na prowadnicach rolkowych z blokadą wysuwu;

- pod biurkiem wysuwana na prowadnicach półka z przeznaczeniem na klawiaturę;

- uchwyty metalowe prostokątne w kolorze czarnym;

- z tyłu biurka między szafką a szufladami maskownica z płyty;

- całość oklejona obrzeżem z ABS w kolorze biurka;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.

9. BIURKO KOMPAKTOWE PRAWE

- wymiary biurka lewego: długość 1600 mm x szerokość 600 mm x wysokość 760 mm;

- w lewej części kontenerek o wym. szerokość 400 mm x wysokość 600 mm x głębokość 600 mm;

- w kontenerku 3 równej wielkości szuflady poruszają się na prowadnicach rolkowych z blokadą wysuwu;

- szuflady zamykane na zamek centralny;

- uchwyty w szufladach metalowe prostokątne w kolorze czarnym;

- w kontenerku cztery koła skrętne, z których dwa są wyposażone w hamulce;

- wymiary biurka prawego: długość 1200 mm x szerokość 600 mm x wysokość 760 mm;

- w prawej części biurka wysuwana na prowadnicach półka z przeznaczeniem na klawiaturę;

- prawa i lewa część biurka połączona łącznikiem z płyty ¼ koła podpartym na metalowe nodze w kolorze czarnym;

- płyta dwustronnie laminowana o gr. 18 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- pod blatem panel przedni z płyty o gr. 18 mm x wysokości 450 mm;

- możliwość wycięcia w blacie przepustów kablowych;

- długość zestawu: 2200 mm x 1800 mm;

- całość oklejona obrzeżem z ABS w kolorze biurka;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.

10. BIURKO KOMPAKTOWE PRAWE

1) wymiary biurka lewego: długość 1400 mm x szerokość 600 mm x wysokość 760 mm;

- w lewej części kontenerek o wym. szerokość 400 mm x wysokość 600 mm x głębokość 600 mm;

- w kontenerku 3 równej wielkości szuflady poruszają się na prowadnicach rolkowych z blokadą wysuwu;

- szuflady zamykane na zamek centralny;

- uchwyty w szufladach metalowe prostokątne w kolorze czarnym;

- w kontenerku cztery koła skrętne, z których dwa są wyposażone w hamulce;

2) wymiary biurka prawego: długość 1000 mm x szerokość 600 mm x wysokość 760 mm;

- w prawej części biurka wysuwana na prowadnicach półka z przeznaczeniem na klawiaturę;

- prawa i lewa część biurka połączona łącznikiem z płyty ¼ koła podpartym na metalowe nodze w kolorze czarnym;

- płyta dwustronnie laminowana o gr. 18 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- pod blatem panel przedni z płyty o gr. 18 mm x wysokości 450 mm;

- możliwość wycięcia w blacie przepustów kablowych;

- długość zestawu: 2000 mm x 1600 mm;

- całość oklejona obrzeżem z ABS w kolorze biurka;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.

11. BIURKO Z KONTENERKIEM

1) wymiary biurka: długość 1800 mm x szerokość 1200 mm x wysokość 760 mm;

- płyta dwustronnie laminowana o gr. 18 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- pod blatem panel przedni z płyty o gr.18 mm x wysokości 450 mm;

- rama biurka stalowa w kształcie litery L, pomalowana proszkowo w kolorze czarnym;

- możliwość wycięcia w blacie przepustów kablowych;

- wymiary kontenerka: szerokość 400 mm x wysokość 600 mm x głębokość 600 mm;

- korpus wykonany z płyty dwustronnie laminowanej o gr.18 mm, ściana tylna o gr. 8 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- 3 równej wielkości szuflady poruszają się na prowadnicach rolkowych z blokadą wysuwu;

- szuflady zamykane na zamek centralny;

- uchwyty w szufladach metalowe prostokątne w kolorze czarnym;

- w kontenerku cztery koła skrętne, z których dwa są wyposażone w hamulce;

- całość oklejona obrzeżem z ABS w kolorze biurka;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.

12. STÓŁ KLUBOWY

- podstawa stolika kwadratowy postument ARP0179;

- stał malowana proszkowo w kolorze czarnym;

- podstawa 400 mm x 400 mm, gruba podstawa na plastikowych nóżkach;

- rura 60 mm x 60 mm x 660 mm;

- płytka 250 mm x 250 mm;

- całkowita wysokość 720 mm;

- grubość stali 1 mm;

- blat okrągły pokryty warstwą trwałego laminatu w kolorze dąb sonoma;

- rozmiar blatu fi 680 mm;

- grubość blatu 36 mm;

- grubość obrzeża 0,8 mm.

13. STÓŁ KONFERENCYJNY 2,20 m x 1,20 m

- wymiary stołu: szerokość 1200 mm x wysokość 750 mm x długość 2200 mm;

- płyta dwustronnie laminowana o gr. 25 mm z trwałym obrzeżem PCV 2 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- stelaż metalowy wykonany z profilu prostokątnego 60 mm x 30 mm;

- malowany proszkowo w kolorze czarnym.

14. STÓŁ KONFERENCYJNY 4,20 m x 1,20 m

- wymiary stołu: szerokość 1200 mm x wysokość 770 mm x długość 4200 mm;

- płyta dwustronnie laminowana o gr. 5 mm z trwałym obrzeżem PCV;

- w kolorze dębu;

- stelaż metalowy wykonany z profilu stalowego prostokątnego 80 mm x 40 mm;

- trzy ramy płozowe ze względu na niezbędną stabilność stołu:

- stelaż malowany proszkowo w kolorze czarnym.

15. STÓŁ KONFERENCYJNY 5,60 m x 1,20 m

- wymiary stołu: szerokość 1200 mm x wysokość 770 mm x długość 5600 mm;

- płyta dwustronnie laminowana o gr. 5 mm z trwałym obrzeżem PCV;

- w kolorze dębu;

- stelaż metalowy wykonany z profilu stalowego prostokątnego 80 mm x 40 mm;

- trzy ramy płozowe ze względu na niezbędną stabilność stołu:

- stelaż malowany proszkowo w kolorze czarnym.

16. STÓŁ KLUBOWY

- wymiary stołu: szerokość 700 mm x wysokość 750 mm x długość 700 mm;

- płyta dwustronnie laminowana o gr. 18 mm z trwałym obrzeżem PCV 2 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- wysokiej jakości solidny stelaż (kształtownik 25 mm x 25 mm) w kolorze czarnym.

17. STÓŁ KUCHENNY

- wymiary stołu: szerokość 650 mm x wysokość 750 mm x długość 110 mm;

- płyta dwustronnie laminowana o gr. 18 mm z trwałym obrzeżem PCV 2 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- wysokiej jakości metalowe nogi o średnicy 6 cm, regulowane w kolorze czarnym.

18. STÓŁ SZKOLNY

- wymiary stołu: szerokość 600 mm x wysokość 750 mm x długość 1300 mm;

- płyta dwustronnie laminowana o gr. 25 mm z trwałym obrzeżem PCV 2 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- stelaż i nogi metalowe w kolorze czarnym;

- pod blatem metalowa rama 40 mm x 20 mm;

- nogi metalowe 50 mm x 50 mm z możliwością regulacji wysokości.

19. SZAFA UBRANIOWA BHP 2-DRZWIOWA

- wymiary szafy: szerokość 600 mm x wysokość 1900 mm x głębokość 420 mm;

- płyta dwustronnie laminowana, wieniec górny i dolny o gr. 25 mm, ściany boczne i półki 
o gr. 18 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- w środku szafy znajdują się dwie półki;

- pod górną półką drążek na wieszaki wykonany z rury fi 25 chromowany;

- drzwi mocowane na zawiasach puszkowych z zatrzaskiem, zamykane za pomocą zamków meblowych patentowych;

- uchwyty metalowe prostokątne w kolorze czarnym;

- szafa wyposażona w regulatory poziomu umożliwiające regulację od wewnątrz szafy;

- tylna ściana, płyta pilśniowa 3,2 mm lakierowana, mocowana za pomocą wkrętów do drewna
   3,5/20;

- w tylnej części szafy znajdują się otwory zapewniające wentylację górnej i dolnej części szafy;

- całość oklejona obrzeżem z ABS w kolorze szafy;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.

CZĘŚĆ IV – MEBLE METALOWE

1. KONTENEREK

- wymiary kontenerka: szerokość 420 mm x wysokość 580 mm x głębokość 580 mm;
- blat wykonany z płyty MDF o grubości 19 mm melaminowany, top wykończony ozdobnym

laminowanym blatem;

- blat w kolorze dąb sonoma;

- boki i tył wykonany z 0,9 mm stali, góra z 1,5 mm stali, fronty wykonane z 0,8 mm stali malowane proszkowo w kolorze czarnym;

- zawiera 3 równe szuflady do przechowywania na płasko z opcją ruchomego piórnika;
- górna szuflada otwiera się do 70%, dolne otwierane do 100%;

- uchwyt estetycznie ukryty jest we frontach;
- kółka: Ø50 , wysokie na 60 mm, wykonane z polipropylenu i stali;

- kontenerek wyposażony w piąte kółko antywywrotne dla lepszej stabilizacji;

- zamek centralny z dwoma kluczykami, z wymiennym bębenkiem, klucz składany przegubowy

(zapasowy - klucz metalowy).

2. SZAFA BIUROWA METALOWA

- wymiary szafy: szerokość 920 mm x wysokość 1950 mm x głębokość 500 mm;
- podwójne drzwi skrzydłowe;

- szafa wykonana ze stali 1,0 mm i 0,8 mm malowana proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL 7035; 
- mocne wzmocnione drzwi z trzypunktowym zamkiem z dwoma kluczami;

- 4 półki z możliwością regulacji wysokości, każda półka ma nośność 80 kg.

3. SZAFA PANCERNA

- wymiary szafy: szerokość 1000 mm x wysokość 1900 mm x głębokość 400 mm;
- waga 78 kg;

- korpus  szafy  wykonany  z  blachy  stalowej  o  gr. 1,5 mm  zabezpieczonej  przed  korozją, jednopłaszczowy spawany;

- szafa malowana proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL 7035;

- drzwi szafy blokowane układem rygli ruchomych na trzech krawędziach ( od strony zamków przez 4 rygle, krawędź górna i dolna po 1 ryglu) krawędź od strony zawiasów ryglem stałym 
na całej wysokości;

- drzwi zamykane atestowanym zamkiem kluczowym klasy A z 2 kluczami;

- drzwi wykonane są z dwóch warstw blachy stalowej, zawieszone na zawiasach wewnętrznych, kąt otwarcia 120 stopni;

- wyposażona w 4 półki z możliwością regulacji wysokości;

- dwa otwory montażowe w dnie szafy, kotwy mocujące;

- uchwyt do plombowania – kołki z miseczką do odciśnięcia pieczęci;

- instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną;

- certyfikat   do   przechowywania   dokumentów   niejawnych,   certyfikat   typ   1   zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 roku;

- certyfikat  do  przechowywania  dokumentów  niejawnych,  certyfikat  klasy  A  zgodnie 
z Zarządzeniami Nr 59/MON z dnia 11 grudnia 2017, Nr 46/MON z 2013 roku.

4. SZAFA PANCERNA NA BROŃ

- wymiary szafy: szerokość 1000 mm x wysokość 1850 mm x głębokość 440/450 mm;

- szafa  stalowa  dwudrzwiowa,  pełne  drzwi  pokryta  trwałym  lakierem  o  grubej  strukturze malowana proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL 7035;

- szafa zamykana jest zamkiem kluczowym w klasie A;

- otwarcie szafy za pomocą klamki chromowanej;

- zawiasy zewnętrzne umożliwiające otworzenie drzwi na 180 stopni;

- szafa  posiada  czterostronny  system  ryglowania  gwarantujący  maksymalną  ochronę 
przed włamaniem oraz zabezpieczenie rygli oraz zamka przed wybiciem i przewierceniem;

- szafa wyposażona w 6 półek z uchwytami na broń krótką;

- na każdej półce mieści się 9 jednostek broni krótkiej i przestrzeń na akcesoria (ok.90-100mm) oddzielone między sobą uniemożliwiającą przypadkowe przemieszczenie się magazynków 
i amunicji;

- uchwyty mocowane na stałe;

- w szafie ok. 54 uchwyty;
- certyfikat do przechowywania broni zgodnie z normą europejską PN-EN 14450:2006.

5. SZAFKA NA KLUCZE

- wymiary szafki: szerokość 390 mm x wysokość 520 mm x głębokość 120 mm;
- waga 6,8 kg;

- konstrukcja szafy malowana proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL 7035; 
- szafka posiada zamek kluczowy;

- możliwość przechowywania 200 kompletów kluczy – 200 haczyków zamontowanych na stałe;

- listwa z haczykami na klucze z numeracją; 
- w zestawie z szafką jest komplet śrub z kołkami do mocowania szafki.

6. REGAŁ MAGAZYNOWY METALOWY 1000 mm x 2200 mm x 600 mm

- wymiary regału: szerokość 1000 mm x wysokość 2200 mm x głębokość 600 mm;

- ilość półek 4;

- nośność półki 175 kg;

- grubość hdf 6-9 mm;

- grubość półki 5,65 cm;

- po jednym wzmocnieniu po każdą półką;

- grubość blachy 0,9 mm;

- materiał metal + hdf;

- konstrukcja regału metalowa ocynkowana w kolorze jasnoszarym RAL 7035;

- grubość nogi 0,8 mm wyposażona w ochronne stopki z wytrzymałego tworzywa sztucznego;

- montaż wciskowy;

- tylne otwory pozwalają przymocować regał do ściany pomieszczenia;

- certyfikat zgodny z normą PN-EN 15635:2010.

7. REGAŁ MAGAZYNOWY METALOWY 1000 mm x 2000 mm x 500 mm

- wymiary regału: szerokość 1000 mm x wysokość 2000 mm x głębokość 500 mm;

- ilość półek 5;

- nośność półki 175 kg;

- grubość hdf 6-9 mm;

- grubość półki 5,65 cm;

- po jednym wzmocnieniu po każdą półką;

- grubość blachy 0,9 mm;

- materiał metal + hdf;

- konstrukcja regału metalowa ocynkowana w kolorze jasnoszarym RAL 7035;

- grubość nogi 0,8 mm wyposażona w ochronne stopki z wytrzymałego tworzywa sztucznego;

- montaż wciskowy;

- tylne otwory pozwalają przymocować regał do ściany pomieszczenia;

- certyfikat zgodny z normą PN-EN 15635:2010.

8. REGAŁ MAGAZYNOWY METALOWY 1000 mm x 2000 mm x 500 mm

- wymiary regału: szerokość 1000 mm x wysokość 2000 mm x głębokość 500 mm;

- ilość półek 5;

- nośność półki 90 kg;

- półka metalowa o gr. 0,5 mm z blachy ocynkowanej w kolorze jasnoszarym RAL 7035;

- konstrukcja regału metalowa ocynkowana w kolorze jasnoszarym RAL 7035;

- grubość nogi 0,8 mm wyposażona w ochronne stopki z wytrzymałego tworzywa sztucznego;

- stabilność  konstrukcji  zapewniają  połączenia  śrubowe  oraz  wzmocnienia  łączeń  z  użyciem trwałych płaskowników;

- tylne otwory pozwalają przymocować regał do ściany pomieszczenia;

- certyfikat zgodny z normą PN-EN 15635:2010.

9. REGAŁ MAGAZYNOWY METALOWY 1000 mm x 2500 mm x 700 mm

- wymiary regału: szerokość 1000 mm x wysokość 2500 mm x głębokość 700 mm;

- ilość półek 3;

- nośność półki 275 kg;

- półka metalowa o gr. 0,8 mm z blachy ocynkowanej w kolorze jasnoszarym RAL 7035;

- konstrukcja regału metalowa ocynkowana w kolorze jasnoszarym RAL 7035;

- po dwa wzmocnienia po każdą półką;

- kątowniki regału wyposażone w ochronne stopki z wytrzymałego tworzywa sztucznego;

- stabilność  konstrukcji  zapewniają  połączenia  śrubowe  oraz  wzmocnienia  łączeń  z  użyciem trwałych płaskowników;

- tylne otwory pozwalają przymocować regał do ściany pomieszczenia;

- certyfikat zgodny z normą PN-EN 15635:2010.