OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KLASYFIKACJA wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

71220000 – 6 USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

INWESTOR: 		ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH W ŁODZI

Al. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 47, 90-514 ŁÓDŹ

ADRES

INWESTYCJI: 	Jaracza 42, Łódź

OPRACOWAŁ:

Inspektor

Jarosław Bogusiak

Łódź, maj 2021

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest:

- Opracowanie projektu [Projekt budowlany, Projekt wykonawczy] robót budowlanych mających na celu zabezpieczenie komina wolnostojącego

- Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót;

- Kubatura obiektów: 160,00 m3.

Rodzaj zamówienia: usługi projektowe

Opis:

Na przedmiotowej nieruchomości są zlokalizowane obiekty mieszkalno-przemysłowe. Obiekty te zostały wzniesione w drugiej połowie XIXw. Przedmiotowy komin jest zlokalizowany przy budynku przemysłowym posiadającym cztery kondygnacje. Komin jest od wielu lat nieużytkowany.

Konstrukcja komina:

- Komin jest obiektem wolnostojącym

- Podstawa komina na rzucie kwadratu o wymiarach 2,80x2,80 metra i wysokości około 5,5metra. Podstawa została wykonana z zastosowaniem konstrukcji murowej wykończona tynkiem cementowo-wapiennym.

- Komin wykonany na rzucie ośmiokąta murowanego z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie ceramicznej pełnej.

Ocena stanu technicznego komina na podstawie ekspertyzy technicznej sporządzonej w 2018 roku przez PRB ANBUD.:

Cokół komina wykonany na rzucie kwadratu posiada na ścianie wschodniej znaczące zarysowanie biegnące od podstawy komina w kierunku fundamentu. Istniejące zarysowanie jest wzmocnione za pomocą ściągu usytuowanego w górnej części cokołu. Ściąg został wykonany z płaskownika stalowego o grubości około 8-10mm. Przyczyna powstania zarysowania może korespondować z oddziaływaniem termicznym, jakim został poddawany przedmiotowy komin w trakcie odprowadzania spalin.

Aktualnie górna część podstawy komina została osiatkowana na wypadek ochrony odpadania fragmentów komina. Dodatkowo elementy murowane są niszczone przez roślinność, która w nie wrasta.

Wyprawa tynkarska na dolnej części miejscowo uszkodzona w szczególności w miejscu bezpośredniego kontaktu z gruntem.

Zaprawa murarska miejscowo zawilgocona i z tego względu można ja usunąć za pomocą ostrego narzędzia, miejscowo za pomocą palca. Przyczyną zawilgocenia ścian jest niedostateczna jakość hydroizolacji fundamentów komina.

Komin wykonany na planie ośmiokąta wykonany z cegły nie został wykończony wyprawą tynkarską. Górna część komina, która została nadbudowana została poddana rozbiórce. Okrągła nadbudowa istniała jeszcze w roku 2010.

Górna część komina nie została zabezpieczona przed działaniem opadów atmosferycznych. Cegła miejscowo poluzowana, co może być przyczyną realnego zagrożenia dla osób i mienia przebywającego w bezpośrednim sąsiedztwie komina.

Na kominie zamontowano klamry stalowe wykonane z płaskownika w rozstawie około 100-110cm. Elementy stalowe powierzchniowo skorodowane w niewielkim stopniu. Naciąg ściągu obwodowego zrealizowano za pomocą podziału na cztery miejsca naciągu składającego się 
z dwóch śrub każdy M16-18. Miejscowo na kominie widoczne pionowe zarysowania związane prawdopodobnie z oddziaływaniem temperatury podczas użytkowania komina. Stalowe ściągi służyły do przeniesienia sił rozciągających w kominie powstałych w związku z oddziaływaniem termicznym.

Spoina murarska stanowiąca miejscowo wypłukana w wyniku wieloletnich oddziaływań warunków atmosferycznych na komin.

Zakres robót do wykonania:

- Opracowanie projektu PB+PW robót budowlanych mających na celu zabezpieczenie komina wolnostojącego, na podstawie załączonej dokumentacji.

- Należy ocenić wpływ robót budowlanych na budynki własne i na sąsiednich działkach oraz odnieść się do występujących wspólnych elementów konstrukcyjnych zarówno z obiektami własnymi jak i obiektami znajdującymi się na działkach sąsiednich oraz zaprojektować odpowiednie zabezpieczenia.

- Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót.

- Dokumentację projektową (projekt robót budowlanych) należy uzgodnić z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zakres i zawartość projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego
i instalacyjnego, wchodzących w skład projektu budowlanego zostały określone
w rozporządzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 września 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.) z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z póżn. zm.)

Zakres projektu wykonawczego (PW) zgodnie z postanowieniami zawartymi
w Obwieszczeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (jedn. tekst Dz.U. z dnia 24 września 2013 r. z późn. zm.) stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę
i realizacji robót budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztuką i obowiązującymi przepisami w tym zakresie, przez osoby posiadające wymaganie przygotowanie zawodowe.

- W dokumentacji projektowej należy ująć pełen zakres czynności i wykonania niezbędnych napraw - zabezpieczeń ścian budynków przyległych, w obrębie zabezpieczanego obiektu.

- Wykonania uzgodnień z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

- Dokumentację projektową należy uzgodnić z Zamawiającym.

Forma opracowania dokumentacji:

- Wersja papierowa: 6 egz. Projektu budowlanego + BIOZ, 6 egz. Projektu Wykonawczego, 1 egz. przedmiaru robót, 2 egz. kosztorysu inwestorskiego,2 egz. STWiOR.

- Wersja elektroniczna: 3egz. płyty CD (plik w formacie źródłowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie źródłowym [Word]. Dla kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót pliki w formacie [.ath]. Na nośniku CD Wykonawca winien również w odrębnym katalogu przygotować pliki w formie umożliwiającej zamieszczenie ich na stronie internetowej, przy czym dla tej wersji dokumentacji nie należy zamieszczać stron z zaświadczeniami, kopiami uprawnień projektantów.

Płatności:

Zgodnie z zawartą umową.

Lokalizacja:

Uzbrojenie terenu: