Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Pakiet III. Tonometr z wyposażeniem – 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany / nie wcześniej niż 2020r

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Pomiar obuoczny realizowany w pełni automatycznie poprzez wskazanie na monitorze LCD źrenicy oka. | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny przejazd z oka prawego na oko lewe. | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna kompensacja IOP o grubość rogówki. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość indywidualnej edycji w formule IOP parametru A i B. | TAK, podać |  |
|  | Funkcja automatycznego naprowadzania głowicy w trzech osiach (3D). | TAK, podać |  |
|  | Elektrycznie regulowana wysokość podbródka, sterowanie za pomocą dotykowego ekranu LCD. | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru grubości rogówki 0.4 do 0.75 mm (krok 0.001 mm) | TAK, podać |  |
|  | Funkcja pomiaru auto start i manualnie. | TAK, podać |  |
|  | Funkcja automatycznego dopełnienia badania | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny wydruk i automatyczne odcięcie papieru. | TAK, podać |  |
|  | Kolorowy, dotykowy, obrotowy w zakresie O-180 stopni, o zmiennym, regulowanym dowolnie kącie nachylenia ekran LCD o przekątnej min.8,5”. | TAK, podać |  |
|  | Dwa zakresy pomiarowe ciśnienia wewnątrzgałkowego 1-30 mmHg i 1-60 mmHg z krokiem pomiarowym 1 mmHg. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość uzyskania średniej z minimum 3 pomiarów. | TAK, podać |  |
|  | Odległość robocza min. 8-9 mm. | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie prawego lub lewego oka. | TAK, podać |  |
|  | Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed dotknięciem oka. Sygnał dźwiękowy alarmujący zbyt małą odległość głowicy od oka badanego | TAK, podać |  |
|  | System graficznych znaczników ułatwiających pomiar manualny. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia z urządzeniami peryferyjnymi poprzez złącze LAN (Export), USB (Import), RS-232C (Export). | TAK, podać |  |
|  | W zestawie stolik okulistyczny pod dwa urządzenia z elektryczną regulacją wysokości oraz taboret z regulacją hydrauliczną wysokości, stabilny, na pięcioramiennej podstawie, osadzony na stabilnych stopkach (bez kółek), siedzisko tapicerowane o grubości minimum 50mm, tapicerka zmywalna, możliwość wyboru koloru tapicerki przed dostawą | TAK, podać |  |
| B. | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo