Załącznik nr ... do SIWZ

Warunki techniczne

Dostosowanie baz danych EGiB, GESUT i BDOT500 prowadzonych w systemie teleinformatycznym Ewid2007 dla powiatu świdnickiego do zgodności z pojęciowym modelem danych zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

- Dane formalno-prawne.

  - Zamawiający:	Powiat Świdnicki.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z niniejszymi warunkami technicznymi. Zmiana warunków technicznych w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie dopuszczalna jedynie w przypadku zmian w przepisach prawnych i technicznych, na tyle ważnych, że zmieniających istotę zamówienia. Zakres zmian musi zostać uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym i opisany w dzienniku prac.

  - Praca podlega zgłoszeniu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Świdnicy (Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy, ul. Parkowa 2, zwane PBGiK).

  - Wykonawca pracy zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia dziennika prac.

  - W przypadkach wystąpienia, w trakcie realizacji prac, wątpliwości, co do sposobu ich przeprowadzenia lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych i w niniejszych warunkach technicznych Wykonawca pracy zobowiązany jest do szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym, potwierdzonych zapisami w dzienniku prac. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nieuzgodnionych.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osób, które upoważnione będą do kontaktów 
w sprawie realizacji zadania z Zamawiającym. Wszelkie wnioski, zapytania, informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną. Materiały w postaci elektronicznej przekazywane będą pocztą elektroniczną, na serwer FTP Wykonawcy lub na nośnikach elektronicznych dostarczonych przez Wykonawcę.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo ustanowienia niezależnego Inspektora, który działając z ramienia Zamawiającego będzie sprawował nadzór nad pracami oraz dokona kontroli opracowania końcowego. W przypadku ustanowienia Inspektora jego dane niezwłocznie zostaną przekazane Wykonawcy.

  - System teleinformatyczny jaki funkcjonuje u Zamawiającego to Ewid2007 z aplikacją zarządzającą TurboEWID w wersji 9.1. System ten jest zbudowany w architekturze dwu-warstwowej typu klient-serwer opartej na relacyjnej bazie danych ORACLE. Baza danych tego systemu może być modyfikowana w trybie transakcyjnym za pomocą aplikacji zarządzającej TurboEWID przy użyciu funkcji do modyfikacji jednostkowych oraz za pomocą plików wymiany danych jakie zostaną opisane w dalszej części niniejszych warunków technicznych. Więcej informacji na temat systemu oraz jego możliwości technicznych, w tym o rozszerzonym katalogu obiektów ewidencyjnych wykorzystywanym w plikach SWDE, można uzyskać na stronie internetowej producenta oraz właściciela praw autorskich systemu, firmy GEOMATYKA-KRAKÓW S.C. z Krakowa: www.geomatyka-krakow.pl. W czasie trwania zamówienia wersja systemu może się zmienić.

- Obowiązujące przepisy prawne:

  - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2101);

  - ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2017 r., poz.1382 ze zm.);

  - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.);

  - ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.);

  - ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1068 ze zm.);

  - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922);

  - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

  - rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028), zwane dalej rozporządzeniem BDOT;

  - rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r. poz. 1938), zwane dalej rozporządzeniem GESUT;

  - rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352);

  - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r., poz.1247);

  - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572);

  - rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U z 2016 r., poz.1034 ze zm.) zwane dalej rozporządzeniem EGiB;

  - rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1183);

  - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012 r., poz. 199).

W przypadku zmiany wymienionych powyżej bądź w przypadku wydania nowych aktów prawnych, które mogą mieć wpływ na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca zrealizuje zamówienie w zgodzie z nowymi przepisami. Wszelkie zmiany lub odstępstwa od warunków technicznych podczas realizacji przedmiotowego zamówienia należy uzgodnić z Geodetą Powiatowym.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie prowadzonych w powiecie świdnickim, woj. dolnośląskie, baz danych  ewidencji gruntów  budynków (zwanej EGiB) w zakresie elementów trwale związanych z budynkiem, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (zwanej GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 (zwanej BDOT500) do zgodności z pojęciowym modelem danych określonym odpowiednio w:

- rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U z 2016 r., poz.1034 ze zm.);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r. poz. 1938);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028).

  - Obszar objęty opracowaniem

Bazy danych EGiB, BDOT500 i GESUT, które objęte są niniejszym opracowaniem prowadzone są w systemie Ewid2007, aplikacji zarządzającej TurboEwid w wersji 9.1. Obowiązującym układem jest układ współrzędnych PL-2000 strefa 5. Dostosowanie należy wykonać na 58 obrębach ewidencyjnych na terenie powiatu świdnickiego. Wyszczególnienie obszarów i szacowanej powierzchni zawarto w tabeli 1.

| L.p. | Jednostka ewidencyjna | Obręb ewidencyjny | Powierzchnia ewidencyjna w ha | Szacowana powierzchnia mapy zasadniczej w ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 021904_4 Jaworzyna Śląska – miasto | 0001 Jaworzyna Śląska | 434 | 434 |
| 2 | 021904_5 Jaworzyna Śląska – obszar wiejski | 0001 Bagieniec 0002 Bolesławice 0003 Czechy 0004 Milikowice 0005 Nowice 0006 Nowy Jaworów 0007 Pasieczna 0008 Pastuchów 0009 Piotrowice Świdnickie 0010 Stary Jaworów 0011 Tomkowa 0012 Witków | 199 458 808 948 561 173 534 793 767 388 300 368 | 110 346 273 596 239 196 323 262 656 127 87 89 |
| 3 | 021906_4 Strzegom – miasto | 0001 Krzyżowa Góra Nr 1 0002 Osiedle Wschód Nr 2 0003 Śródmieście Nr 3 0004 Grabina Pn Nr 4 0005 Grabina Pd Nr 5 | 270 579 314 433 454 | 270 579 314 433 454 |
| 4 | 021907_2 Świdnica | 0003 Burkatów 0004 Bystrzyca Dolna 0005 Bystrzyca Górna 0009 Komorów 0013 Lutomia Dolna 0014 Lutomia Górna 0017 Modliszów 0018 Mokrzeszów 0023 Pszenno 0024 Słotwina | 366 387 929 554 1142 1936 1262 1716 1068 689 | 169 135 157 122 145 230 229 406 769 260 |
| 5 | 021901_1 Świdnica – miasto | 0001 Osiedle Młodych 0002 Zawiszów 0003 Fabryczna 0004 Śródmieście 0005 Zachód 0006 Kraszowice | 339 389 448 339 325 337 | 339 389 448 339 325 337 |
| 6 | 021902_1 Świebodzice | 0001 Pełcznica 1 0002 Pełcznica 2 0003 Śródmieście 3 0004 Ciernie 4 0005 Ciernie 5 | 738 570 435 604 696 | 738 570 435 604 696 |
| 7 | 021908_4 Żarów – miasto | 0001 Żarów | 757 | 757 |
| 8 | 021908_5 Żarów – obszar wiejski | 0001 Bożanów 0002 Buków 0003 Gołaszyce 0004 Imbramowice 0005 Kalno 0006 Kruków 0007 Łażany 0008 Marcinowiczki 0009 Mielęcin 0010 Mikoszowa 0011 Mrowiny 0012 Pożarzysko 0013 Przyłęgów 0014 Pyszczyn 0015 Siedlimowice 0016 Tarnawa 0017 Wierzbna 0018 Zastruże | 241 989 301 859 588 372 581 145 267 470 491 363 490 470 288 147 647 317 | 59 129 61 104 134 85 171 46 65 41 140 39 46 22 50 72 272 21 |
|  | Obszar opracowania razem: |  |  | 15944 |

Tabela 1. Zestawienie obiektów objętych opracowaniem.

Mapa ewidencyjna i zasadnicza powiatu świdnickiego udostępnione są w portalu mapowym powiatu świdnickiego (https://swidnicki.webewid.pl/is2/iEwid).

  - Źródła danych i metody ich pozyskania

Danymi źródłowymi są prowadzone w Powiatowym Biurze Geodezji i Katastru w Świdnicy:

- baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) prowadzona dla obszaru opracowania w systemie EWID2007/TurboEwid 9.1,

- baza danych obiektów topograficznych (BDOT500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 prowadzona dla obszaru opracowania w systemie EWID2007/TurboEwid 9.1,

- baza danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) prowadzona dla obszaru opracowania w systemie EWID2007/TurboEwid 9.1,

- baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) prowadzona dla obszaru opracowania w systemie EWID2007/TurboEwid 9.1.

Wykonawca pozyska dane zawarte w przedmiotowych bazach na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Biurze Geodezji i Katastru w Świdnicy. Udostępnianie danych będzie odbywać się w sposób uzgodniony z Zamawiającym tak, aby nie utrudniać bieżącej pracy PBGiK.

  - System, w którym prowadzone są bazy danych PZGiK oraz w którym następuje tworzenie mapy zasadniczej.

Mapa zasadnicza tworzona jest na podstawie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w systemie teleinformatycznym EWID2007 w aplikacji TurboEWID v.9.1. System przeznaczony jest do prowadzenia baz danych PZGIK, w tym: EGIB, RCiWN, GESUT, BDOT500, BDSOG oraz mapy zasadniczej i obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wersja aplikacji w trakcie realizacji niniejszego zamówienia może ulec zmianie.

- Zakres prac

W bazach danych, na podstawie których tworzone są standardowe opracowania kartograficzne w postaci mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej, znajdują się obiekty z katalogu instrukcji K1, oraz obiekty GESUT i BDOT utworzone wg aktualnie obowiązujących przepisów rozporządzeń, jak i uchylonego rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 383). Część obiektów nie posiada wszystkich obligatoryjnych wartości, atrybutów oraz ich geometria i powiązania topologiczne nie są zgodne z obecnie obowiązującymi standardami. Dlatego głównym celem niniejszego opracowania jest:

- dostosowanie danych w bazie danych BDOT500 do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu BDOT,

- dostosowanie danych w bazie danych GESUT do zgodności z modelem pojęciowym dla bazy powiatowej, określonym w rozporządzeniu GESUT,

- dostosowanie danych w bazie danych EGiB w zakresie elementów trwale związanych z budynkiem do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu EGiB,

- zharmonizowanie baz BDOT500 i GESUT z bazą EGiB,

- sprawdzenie poprawności zasilenia systemu EWID2007 w zmodernizowane dane,

- wykonanie redakcji kartograficznej treści mapy zasadniczej tak, aby istniała możliwość automatycznego sporządzania w Powiatowym Biurze Geodezji i Katastru w Świdnicy wydruków mapy zasadniczej włącznie z treścią EGiB. Dotyczy to zwłaszcza rozmieszczenia takich napisów na mapie, jak opisy i rzędne uzbrojenia terenu.

Bazy danych objęte opracowaniem tworzone były w różnym okresie czasu i w oparciu o ówcześnie obowiązujące przepisy (Instrukcję techniczną K-1, rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej - Dz.U. z 2013 r., poz. 383). Każdorazowo po zmianie wytycznych technicznych i standardów tworzenia mapy zasadniczej, później baz danych EGiB, GESUT i BDOT, dane i obiekty zawarte w bazach poddawane były automatycznej konwersji do struktur i schematów zgodnych z obowiązującym w danym momencie modelem pojęciowym. Nie na wszystkich danych i obiektach możliwa była automatyczna konwersja. Dlatego Wykonawca dokona analizy i sprawdzenia danych znajdujących się w przedmiotowych bazach, zweryfikuje kompletność i poprawność atrybutów, topologii, przynależność do odpowiednich kategorii i klas obiektów oraz powiązań między nimi. W ciągu 30 dni od zawarcia umowy przedstawi raport obrazujący stan baz danych GESUT i BDOT500 oraz EGiB w zakresie elementów trwale związanych z budynkiem. Dodatkowo w ramach zamówienia Wykonawca dokona harmonizacji danych pomiędzy poszczególnymi bazami prowadzonymi w systemie Ewid2007. Efektem końcowym opracowania mają być bazy danych EGiB, GESUT i BDOT500, zaimplementowane do struktur aplikacji TurboEwid, w pełni funkcjonalne, poprawne topologicznie, kompletne w zakresie atrybutowym (dot. baz GESUT, BDOT500), spełniające standardy techniczne, określone odpowiednio w rozporządzeniach GESUT oraz BDOT, na podstawie których możliwe będzie wygenerowanie czytelnej mapy zasadniczej.

Niezależnie od technologii prac przyjętej przez Wykonawcę, wszystkie opracowane przez Wykonawcę dane muszą zostać zaimplementowane do systemu teleinformatycznego stosowanego przez Zamawiającego. Jednocześnie nie dopuszcza się możliwości utraty danych istniejących obecnie w bazach, w szczególności wersji historycznych obiektów, dat ich utworzenia, modyfikacji a także przypisanych operatorów. Bezwzględnie musi być zachowana ciągłość i historia obiektów istniejących w bazach.

  - Wybrane wytyczne dotyczące zakresu realizacji prac:

  - Wykonawca zmodyfikuje oraz dostosuje dane zawarte w bazach GESUT i BDOT500 do postaci zgodnej z modelami pojęciowymi określonymi w rozporządzeniu BDOT i GESUT w szczególności poprzez uzupełnienie brakujących atrybutów, zweryfikowanie przynależności do odpowiednich kategorii i klas obiektów oraz powiązań między nimi;

  - wszystkie obiekty K1 powinny zostać przeniesione do baz BDOT, GESUT i EGiB – należy zidentyfikować ich odpowiedniki w tych bazach, dla obiektów punktowych K1, które obecnie są obiektami powierzchniowymi (np. trawniki, zakrzewienia, cmentarze) należy utworzyć obiekty powierzchniowe; obiekt powierzchniowy tworzony na podstawie obiektu punktowego powinien przejąć atrybuty opisowe typu KERG, źródło danych, data pomiaru, itp., od obiektu punktowego;

  - obiekty powierzchniowe, które będzie musiał utworzyć Wykonawca takie jak np. trawniki, skarpy, muszą być zbudowane zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzeń GESUT lub BDOT; w przypadku braku danych geometrycznych zamknięcie elementów powinno nastąpić w oparciu o granice ewidencyjne, budynki, elementy infrastruktury drogowej, skarpy, ogrodzenia, ściany oporowe – ujawnione na mapie zasadniczej. W sytuacjach wątpliwych sposób postępowania należy uzgodnić z Zamawiającym.

  - zaraportować należy obiekty K1, które obecnie nie posiadają reprezentacji w bazach BDOT i GESUT (np. żywopłoty, słup hektometrowy, słup kilometrowy, znak drogowy, kierunek cieku, warstwica, itp.) – sposób dalszego postępowania zostanie ustalony z PBGiK;

  - Wykonawca przeprowadzi konwersję obiektów liniowych i punktowych na odpowiadające im obiekty zgodne z modelem pojęciowym BDOT500 i GESUT uzupełniając atrybuty opisowe na podstawie danych istniejących w bazie;

  - obiekty liniowe rysowane wg starych standardów krawędzią po konwersji na obiekty BDOT500 rysowane osiowo należy przesunąć równolegle w odpowiednią stronę w celu zachowania właściwego położenia;

  - przeniesienie obiektów K1 numerycznej mapy zasadniczej typu bloki budynków oraz obiekty budowlane trwale związane z budynkiem, takie jak taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych, itp. do bazy EGiB należy dostosować do modelu pojęciowego określonego w obowiązujących przepisach prawa;

  - należy utworzyć poprawne relacje topologiczne pomiędzy obiektami baz GESUT i BDOT500 a istniejącymi budynkami w bazie EGiB;

  - w trakcie konwersji Wykonawca przeprowadzi kontrolę i usunie błędy topologiczne, geometryczne występujące w obiektach oraz pomiędzy nimi, poprawi geometrię obiektów jeżeli nie spełnia standardów wynikających z obowiązujących przepisów prawa dot. baz danych EGiB, GESUT, BDOT500; skontrolowana i poprawiona zostanie segmentacja obiektów;

  - relacje topologiczne nie mogą zawierać:

  - zdublowanych wierzchołków,

  - zapętleń linii,

  - uskoków linii,

  - niedociągnięć połączeń dwóch linii, powierzchni,

  - bliskiego sąsiedztwa wierzchołków,

  - brakujących segmentów obiektów liniowych i powierzchniowych.

  - teksty wolnostojące (np. wolne opisy chodników, ulic, wysokości, wysokości na sieciach, opisy armatury) niepowiązane z obiektami należy wykorzystać do uzupełnienia wartości atrybutów oraz utworzenia odpowiedniej etykiety obiektu;

  - weryfikacja i harmonizacja baz danych EGiB, BDOT500 i GESUT obejmować ma zapewnienie wzajemnej spójności baz, zachowanie relacji przestrzennych i topologicznych obiektów;

  - dostosowane dane w bazach danych EGiB, BDOT500 i GESUT przed implementacją będą weryfikowane przez Zamawiającego pod względem poprawności i zgodności z modelem pojęciowym mechanizmami kontroli wbudowanymi w systemie Ewid2007/TurboEwid oraz aplikacją GML Factory firmy Softline Plus.

W przypadkach wystąpienia w trakcie realizacji prac wątpliwości, co do sposobu ich przeprowadzenia lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych i w niniejszych warunkach technicznych Wykonawca pracy zobowiązany jest do szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym, potwierdzonych zapisami w dzienniku prac. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nie uzgodnionych z Zamawiającym.

  - Sposób realizacji prac:

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram realizacji prac przy uwzględnieniu uwarunkowań opisanych w niniejszych Warunkach technicznych, w szczególności w zakresie:

- PBGiK wyda Wykonawcy dane w postaci plików do modyfikacji w formacie GML lub KCD; należy pamiętać, że dane, które na dzień dzisiejszy są niezgodne ze schematem aplikacyjnym z rozporządzeń EGiB, GESUT, BDOT500 są wydawane do pliku GML jednak nie każde oprogramowanie Wykonawcy dane te potrafi zaimportować; Wykonawca musi stosować taką technologie wykonania prac aby bezwzględnie zachować ciągłość i historię obiektów istniejących w bazach;

- z uwagi na konieczność zachowania ciągłości pracy PBGiK będzie prowadziło bieżącą aktualizację baz danych za wyjątkiem obszarów, które zostały wydane Wykonawcy; obszary te będą wówczas zablokowane do modyfikacji przez innych użytkowników;

- wielkość obszarów przeznaczonych do wydania Wykonawcy do modyfikacji zostanie uzgodniona w toku prac; jednak Zamawiający przewiduje, że maksymalny okres dla obszarów wyłączonych z aktualizacji przez PBGiK nie przekroczy 2 tygodni; szczegóły dotyczące eksportu z bazy produkcyjnej Zamawiającego oraz importu danych wykonywanych przez Wykonawcę uzgodnione zostaną przez strony w dzienniku pracy po podpisaniu umowy;

- Zamawiający zastrzega, że PBGiK w wyjątkowych sytuacjach może przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, zażądać przekazania danych do importu, a jeżeli import nie będzie możliwy, zdjęcia blokady; wówczas Wykonawca będzie musiał pobrać dane ponownie;

- dane importowane będą przez pracowników PBGiK z plików GML lub KCD przekazanych przez Wykonawcę; w przypadku wystąpienia błędów Wykonawca otrzyma raport i będzie musiał dokonać poprawek;

- ze względu na obiektowy i bazodanowy zapis danych w systemie EWID2007/TurboEWID zaleca się, aby Wykonawca wykorzystał program TurboMAP lub WorkEWID do przygotowania plików wsadowych zapisanych w formacie KCD lub GML, potrzebnych Zamawiającemu do sprawnego zaimportowania w PBGiK zmodernizowanych danych;

- technologia wsadowego ładowania danych z baz roboczych Wykonawcy do baz prowadzonych w PBGiK wymaga przestrzegania ścisłych reguł, opisanych szczegółowo w dokumentacji aplikacji TurboEWID, które w skrócie można opisać w następujący sposób:

- PBGiK blokuje wprowadzanie zmian w bazie i wydaje Wykonawcy pliki KCD lub GML z pełną identyfikacją danych i z danymi archiwalnymi,

- Wykonawca pobiera bazę ze PBGiK i wprowadza do niej zmiany z zachowaniem wewnętrznej struktury i historii danych,

- Wykonawca dostarcza do PBGiK zmodyfikowany plik KCD lub GML i wykonywane jest wsadowe wczytanie danych do bazy PBGiK.

- przed wczytaniem plików wsadowych dokonywana jest kontrola zgodności i poprawności topologii, geometrii, powiązań pomiędzy obiektami, kompletności atrybutów, itp.;

- w celu zachowania historii obiektów istnieją szczegółowe wymagania odnoszące się do sposobu przetwarzania i modyfikowania danych przekazanych Wykonawcy celem dostosowania danych. W szczególności oznacza to, że żaden rekord danych przekazany z PBGiK nie może zostać (fizycznie) skasowany, może natomiast zostać oznaczony jako archiwalny od czasu pobrania pliku z PBGiK lub zmodyfikowany poprzez np. uzupełnienie brakującymi atrybutami;

- szczególnym przypadkiem modyfikacji jest segmentacja obiektów; w przypadkach zaistnienie konieczności poprawienia segmentacji obiektów (utworzenie dwóch lub więcej obiektów z jednego) w celu zachowania poprawności historii obiektu należy podziału dokonać KERG-iem/ZUD-em, którym obiekt utworzono/zmodyfikowano.

Na zakończenie prac Wykonawca przedstawi raport obrazujący po dostosowaniu stan baz danych GESUT i BDOT500 oraz EGiB w zakresie elementów trwale związanych z budynkiem.

Zamawiający zastrzega, że w celu sprawdzenia technologii Wykonawcy zostanie wydana próbka danych, które Wykonawca zmodernizuje (dostosuje) i przekaże do PBGiK celem zasilenia. Na podstawie próbki dokonana zostanie ocena kompletności i poprawności atrybutów, topologii, przynależności do odpowiednich kategorii i klas obiektów oraz powiązań między nimi, a także zachowanie ciągłości i historii obiektów wydanych do modyfikacji. Pozytywna kontrola i potwierdzenie przez pracowników PBGiK, że uzyskano oczekiwany standard danych, zgodnych ze schematem wynikającym z odpowiednich rozporządzeń, będzie podstawą do wydanie kolejnych partii danych do modyfikacji. W przypadku negatywnej weryfikacji Wykonawca będzie musiał poprawić technologię i powtórzyć czynności związane z próbnym zasileniem do momentu uzyskania akceptacji pracowników PBGiK.

- Odbiór prac i przekazanie dokumentacji

  - Dokumentacja, która powstanie w toku realizacji prac związanych z dostosowaniem powinna zostać skompletowana i przekazana Zamawiającemu w formie operatu zawierającego:

- sprawozdanie techniczne z wykonanych prac,

- dokumentację z przebiegu prac z uzgodnieniami i ustaleniami dokonywanymi pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (dziennik prac),

- raporty, które były przewidziane w niniejszych warunkach technicznych do wykonania, w szczególności raporty obrazujące stan baz przed i po dostosowaniu.

  - Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru prac i najpóźniej w dniu odbioru przekaże Zamawiającemu operat techniczny.

  - Kontroli podlegać będzie:

1) kompletność i poprawność atrybutów, topologii, przynależność do odpowiednich kategorii i klas obiektów oraz powiązania między nimi, czyli zgodność baz danych z modelem pojęciowym określonym w obowiązujących rozporządzeniach;

2) wykonanie redakcji kartograficznej treści mapy zasadniczej poprzez sporządzenie wydruków mapy zasadniczej dla dowolnie wybranych obszarów i dla skal zgodnych ze standardami.

  - Z czynności odbioru Zamawiający, za pomocą komisji odbioru powołanej przez Dyrektora Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy, sporządzi protokół, który po podpisaniu przez osoby upoważnione reprezentujące Wykonawcę i Zamawiającego doręczy Wykonawcy.

  - Zamawiający uzna całość prac za prawidłowo wykonane po pozytywnym odbiorze prac. Odbiorem objęte będzie zarówno wykonana mapa wraz z operatem technicznym, jak i po załadowaniu do systemu, sprawdzenie jej konfiguracji w systemie TurboEWID, który powinien zapewniać sprawną obsługę mapy zasadniczej.

  - W wypadku stwierdzenia błędów lub nieprawidłowości Zamawiający przekaże Wykonawcy protokół kontroli wraz z wskazanymi usterkami i wyznaczy termin ich usunięcia.