Przedmiot zamówienia – szczegółowy opis

Marka i typ oferowanego pojazdu bazowego: ………………………………………………...............

Producent pojazdu  / Kraj producenta: ..……………………………....................................................

Rok produkcji – min IV kwartał 2022 fabrycznie nowy (potwierdzić) ………………………………

### Oferowane samochody spełnią warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016.2022 t.j. z dnia 2016.12.15), a także posiadają  następujące wyposażenie i parametry:

Uwaga: Parametry z wpisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Wymagane warunki techniczno-użytkowe” pojazdu należy traktować jako graniczne.

| Wymagane warunki techniczno – użytkowe |  | Potwierdzenie spełnienia wymogów/ Parametry oferowane (opis) |
| --- | --- | --- |
| I. | NADWOZIE, ŁADOWNOŚĆ, SILNIK, WYPOSAŻENIE |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita: 8.700kg-12.000kg |  |
|  | Rozstaw osi : 4200 mm-5100mm |  |
|  | Liczba drzwi: 2 |  |
|  | Liczba miejsc minimum 3 |  |
|  | Kolor samochodu: żółty lub żółty pas wyróżniający na kabinie |  |
|  | Belka świetlna koloru żółtego zamontowana na dachu kabiny z napisem „POMOC DROGOWA” |  |
|  | Kabina uchylna z hydraulicznym podnoszeniem |  |
|  | Lusterka zewnętrzne: - po stronie kierowcy i pasażera : elektrycznie regulowane i podgrzewane - po stronie pasażera: lustro szerokokątne, lustro krawężnikowe |  |
|  | Kabina wyposażona w układ klimatyzacji |  |
|  | Kierownica po stronie lewej do ruchu prawostronnego |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby drzwi |  |
|  | Kluczyki pojazdu: minimum 2 kpl. |  |
|  | Koła przednie: opony prowadzące |  |
|  | Koła tylne napędowe |  |
|  | Koło zapasowe: Pełnowymiarowe koło zapasowe (opona prowadząca) |  |
|  | Zawieszenie osi tylnej: pneumatyczne z regulacją wysokości |  |
|  | Rodzaj zasilania: olej napędowy |  |
|  | Pojemność silnika: 4500 cm³ - 6800 cm³ |  |
|  | Moc silnika: 210 KM – 260 KM |  |
|  | Silnik spełniający normę emisji spalin minimum EURO VI |  |
|  | Skrzynia biegów: manualna lub automatyczna/ zautomatyzowana |  |
|  | Blokada tylnego mostu |  |
|  | System zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) |  |
|  | Radio samochodowe z głośnikami |  |
|  | Tachograf cyfrowy spełniający obowiązujące normy z aktualnym świadectwem legalizacji |  |
|  | Zestaw wyposażenia pojazdu: gaśnica min.2 kg , trójkąt ostrzegawczy, podnośnik hydrauliczny do kół dostosowany do danego pojazdu, klucz do kół |  |
|  | Fotel kierowcy pneumatyczny z pełną regulacją |  |
|  | Gniazda instalacji pneumatycznej w tylnej części pojazdu |  |
|  | Bariery antyrowerowe mocowane między osiami, aluminiowe podwójne lub całkowite w kolorze nadwozia |  |
|  | Kliny pod koła minimum 2 szt. zamontowane na pojeździe |  |
| ZABUDOWA |  |  |
| II. | PLATFORMA ŁADUNKOWA, WYCIĄGARKA |  |
|  | O wymiarach : długość 6200mm – 7100mm , szerokość 2400 mm – 2450mm |  |
|  | Ładowność techniczna: 4000kg – 6000kg Ładowność rzeczywista: min. 2500kg |  |
|  | Wykonana z wysokogatunkowej stali o budowie segmentowej, zabezpieczona powłoką cynkową z pasami antypoślizgowymi |  |
|  | Hydraulicznie opuszczana/podnoszona do/z poziomu ziemi, z możliwością załadunku niskich samochodów , sterowana radiowo pilotem |  |
|  | Boki platformy w kolorze pojazdu |  |
|  | Stopery 2 szt. zamontowane na platformie po prawej i lewej stronie |  |
|  | Wyciągarka hydrauliczna z przesuwem hydraulicznym na boki o uciągu minimum 4,5ton sterowana radiowo pilotem wyposażona w linę o długości minimalnej 25mb i grubości dostosowanej do uciągu liny |  |
|  | Gniazda na rolki kierunkowe umieszczone w tylnej części: jedno pośrodku, dwie po bokach |  |
|  | Zblocze liny wyciągarki dostosowane do parametrów wyciągarki |  |
|  | Rolka kierunkowa do zmiany kierunku liny wpinana w gniazda platformy |  |
|  | Rolki podporowe do kontaktu z podłożem minimum 2 szt. |  |
|  | Pasy „z szelką” do mocowania pojazdu minimum 4 szt. |  |
| 13. | Bariera platformy o wysokości 600mm do 800 mm za kabiną z oświetleniem roboczym platformy minimum 2 punkty oraz dodatkowe lampki ostrzegawcze koloru żółtego umieszczone na krawędziach bocznych bariery |  |
| 14. | Zwijak z przewodem min.8m i pistoletem do pompowania kół zamontowany w skrzynce sterowniczej |  |
| 15. | Pojemniki na sorbent i odpady zamontowane na pojeździe |  |
| 16. | Łopata i szczotka zamontowane na pojeździe |  |
| 17. | Gniazda rozruchowe 12V i 24V z wtyczką i kpl. przewodów o długości min. 6m do awaryjnego uruchomienia pojazdów |  |
| 18. | Pachołki ostrzegawcze minimum 3 szt. zamontowane na pojeździe |  |
| 19. | Skrzynki narzędziowe hermetyczne minimum 2 szt. zamontowane na pojeździe po prawej lub lewe stronie |  |
| 20. | Skrzynka rozdzielcza hermetyczna montowana po prawej stronie za tylną osią z oświetleniem wewnętrznym |  |
| 21. | Wykończenie krawędzi górnych boków platformy ceownikiem aluminiowym |  |
| 22. | Wykończenie od spodu tylnych krawędzi platformy stalą nierdzewną |  |
| 23. | Burty platformy z otworami od wewnątrz przystosowane do mocowania pasów zabezpieczających ładunek |  |
| 24. | Wózek pod koła pojazdu holowanego 2 szt.: , obciążenie min.650 kg, z możliwością montażu pod platformą ładunkową |  |
| III. | HYDRAULICZNY WYSIĘGNIK HOLOWNICZY |  |
|  | Wykonany z wysokogatunkowej stali zabezpieczony powłoką cynkową |  |
|  | O nośności minimum 2000kg |  |
|  | Szpilki regulujące pod koła minimum 4 szt. |  |
|  | Kulowy hak holowniczy o uciągu 3500kg z gniazdem elektrycznym |  |
|  | Sterowanie podnośnika ze skrzynki rozdzielczej |  |
|  | Oświetlenie robocze minimum 2 punkty |  |
|  | Zestaw oświetlenia dodatkowego z lampą błyskową koloru żółtego i powtarzaczami świateł z możliwością montażu na pojeździe holowanym |  |
| IV. | GWARANCJA |  |
|  | na silnik i podzespoły min. 24 miesiące |  |
|  | na lakier min. 24 miesiące |  |
|  | na zabudowę min. 24 miesiące |  |
|  | na wyposażenie min. 24 miesiące |  |
| V. | WYMAGANIA DODATKOWE |  |
|  | Wraz z pojazdem dostarczyć: - instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim - kartę gwarancyjną pojazdu - książkę przeglądów pojazdu |  |

UWAGA: Proszę o potwierdzenie spełnienia wymogów lub opis parametrów oferowanego pojazdu

Sprawdzenie spełnienia określonych w pkt. V. a) wymagań nastąpi w dniu odbioru dostawy.

...............................................

pieczęć i podpis osoby upoważnionej