Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 1

| # Przedmiot zamówienia ………………………………………………………….……………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | punktacja |
| I | Termomikser (grzanie) | TAK |  |  |
|  | Zakres regulacji temperatury w zakresie od temperatury pokojowej do 100°C | TAK |  |  |
|  | Ustawienia rozdzielczości temperatury 0,1°C | TAK |  |  |
|  | Stabilność temperatury: ±0,1°C | TAK |  |  |
|  | Dokładność temperatury: nie gorsza niż ±0,5°C | TAK |  |  |
|  | Dokładność temperatury nie gorsza niż ±0,3°C | TAK/NIE podać |  | TAK=10 pkt., NIE=0pkt. |
|  | Średnia prędkość grzania w temperaturze w zakresie od 25°C do 100°C: co najmniej 5°C/min | TAK |  |  |
|  | Średnia prędkość grzania w temperaturze w zakresie od 25°C do 100°C: co najmniej 7°C/min | TAK/NIE podać |  | TAK=10 pkt., NIE=0pkt. |
|  | Średnia prędkość chłodzenia w temperaturze w zakresie od 100°C do 25°C: minimum 5°C/min | TAK |  |  |
|  | Średnia prędkość chłodzenia w temperaturze w zakresie od 100°C do 25°C: minimum 7°C/min | TAK/NIE podać |  | TAK=10 pkt., NIE=0pkt. |
|  | Równomierny rozkład temperatury w całym bloku przy 37°C max. ±0,1°C | TAK |  |  |
|  | Równomierny rozkład temperatury w całym bloku przy 100°C max. ±0,3°C | TAK |  |  |
|  | Obroty w zakresie min. 250 do 1400 obr/min | TAK |  |  |
|  | Rozpędzenie w max. 3 sek. | TAK |  |  |
|  | Średnica ruchu: 2mm | TAK |  |  |
|  | Wymiary (szerokość, głębokość, wysokość): 25x20x15cm ± 5cm | TAK |  |  |
|  | Timer ogólny dla urządzenia 1 min – 96 h (krok co 1 min) lub tryb pracy ciągłej | TAK |  |  |
|  | Timer pauza/wibracja 0-5 sek | TAK |  |  |
|  | Blok na przynajmniej 24 próbówki o pojemności 2 ml | TAK |  |  |
|  | Możliwość doposażenia innych bloków w przyszłości | TAK |  |  |
| II | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji: min. 24 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać | Podać w miesiącach ……………………. |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | TAK podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | TAK podać |  |  |
| Oświadczam/oświadczamy, że oferowany powyżej przedmiot zamówienia – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi …………………………..…..................……..........………………... # podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych # do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |