Przedmiar robót

Przebudowa ul. Kwiatkowskiego

| NAZWY I KODY CPV 45233000-9 Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad - : - Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Ul. J. Kantorówny 2a Katowice - Opracował: - Krzysztof Pawlak |  |
| --- | --- |

Katowice, sierpień 2024

Przedmiar robót

| 1. Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kalkulacja własna Cięcie nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 15 cm |  |  |  |  | 178,00 m |  |
| 2 | KNR 2-31 0813-01-040 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej |  |  |  |  | 552,00 m |  |
| 3 | KNR 2-31 0812-03-060 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki |  |  |  |  | 49,68 m3 |  |
| 1. |  | 552*0,09 |  |  |  |  | 49,68 |
| 4 | KNR 2-31 0803-03-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm |  |  |  |  | 420,00 m2 |  |
| 5 | KNR 2-31 0803-04-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | 5 040,00 m2 |  |
| 1. |  | 420*12 |  |  |  |  | 5 040,00 |
| 6 | KNR 2-31 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm |  |  |  |  | 420,00 m2 |  |
| 7 | KNR 2-31 0802-08-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | 10 500,00 m2 |  |
| 1. |  | 420*25 |  |  |  |  | 10 500,00 |
| 8 | KNR 2-31 0815-06-050 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 415,00 m2 |  |
| 9 | KNR 2-31 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm |  |  |  |  | 415,00 m2 |  |
| 10 | KNR 2-31 0814-02-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej |  |  |  |  | 300,00 m |  |
| 11 | KNR 4-05 0411-01-090 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem |  |  |  |  | 2,00 kpl |  |
| 12 | Kalkulacja własna Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej naśr gł 10 cm |  |  |  |  | 2 500,00 m2 |  |
| 13 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km na wysypisko |  |  |  |  | 655,02 m3 |  |
| 1. |  | 552*0,15*0,3 |  |  |  |  | 24,84 |
| 2. |  | 49,68 |  |  |  |  | 49,68 |
| 3. |  | 420*0,03 |  |  |  |  | 12,60 |
| 4. |  | 5040*0,01 |  |  |  |  | 50,40 |
| 5. |  | 420*0,15 |  |  |  |  | 63,00 |
| 6. |  | 10500*0,01 |  |  |  |  | 105,00 |
| 7. |  | 415*0,07 |  |  |  |  | 29,05 |
| 8. |  | 415*0,15 |  |  |  |  | 62,25 |
| 9. |  | 300*0,08*0,3 |  |  |  |  | 7,20 |
| 10. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 11. |  | 2500*0,1 |  |  |  |  | 250,00 |
| 12. |  |  |  |  |  |  | ------------- |
| 13. |  | Suma |  |  |  |  | 655,02 |
| 14 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km |  |  |  |  | 5 895,18 m3 |  |
| 1. |  | 655,02*9 |  |  |  |  | 5 895,18 |
| 15 | Kalkulacja własna koszt utylizacji |  |  |  |  | 655,02 m3 |  |
| 16 | Kalkulacja własna Koszt obsługi geodezyjnej - inwentaryzacja geodezyjna zakresu prac rozbiórkowych przewidzianych do realizacji - operat geodezyjny wykonany przez uprawnionego geodetę. |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 2. Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. |  |  |  |  | 0,15 km |  |
| 18 | KNR 2-01 0202-02-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t na odl.do1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | 140,00 m3 |  |
| 1. |  | 200 | 200,00 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma | 200,00 |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,7 |  |  |  |  | 140,00 |
| 19 | KNR 2-01 0301-02-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt kategorii III. |  |  |  |  | 60,00 m3 |  |
| 1. |  | 200 | 200,00 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma | 200,00 |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,3 |  |  |  |  | 60,00 |
| 20 | KNR 2-01 0214-04-060 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | 3 600,00 m3 |  |
| 1. |  | 200*18 |  |  |  |  | 3 600,00 |
| 21 | Kalkulacja własna koszt utylizacji |  |  |  |  | 200,00 m3 |  |
| 22 | KNR 2-31 0103-02-050 Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV |  |  |  |  | 329,10 m2 |  |
| 1. |  | 462+635 |  |  | 1 097,00 |  |  |
| 2. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 3. |  | Suma |  |  | 1 097,00 |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,3 |  |  |  |  | 329,10 |
| 23 | KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV |  |  |  |  | 767,90 m2 |  |
| 1. |  | 462+635 |  |  | 1 097,00 |  |  |
| 2. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 3. |  | Suma |  |  | 1 097,00 |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,7 |  |  |  |  | 767,90 |
| 3. Krawężniki i obrzeża |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 497,00 m |  |
| 1. |  | 315+60+37+15+70 |  |  |  |  | 497,00 |
| 25 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe najazdowe i obniżone o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 144,00 m |  |
| 1. |  | 92+20+12+20 |  |  |  |  | 144,00 |
| 26 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki |  |  |  |  | 36,86 m3 |  |
| 1. |  | (497+144)*(0,35*0,10+0,15*0,15) |  |  |  |  | 36,86 |
| 27 | KNR 2-31 0407-04-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  |  |  |  | 285,00 m |  |
| 1. |  | 80+70+65+70 |  |  |  |  | 285,00 |
| 28 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe pod obrzeża |  |  |  |  | 11,40 m3 |  |
| 1. |  | 285*0,2*0,2 |  |  |  |  | 11,40 |
| 4. Chodniki |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm |  |  |  |  | 635,00 m2 |  |
| 1. |  | 90+105+55+385 |  |  |  |  | 635,00 |
| 30 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm |  |  |  |  | 7 620,00 m2 |  |
| 1. |  | 635*12 |  |  |  |  | 7 620,00 |
| 31 | KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 605,00 m2 |  |
| 32 | KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka integracyjna |  |  |  |  | 30,00 m2 |  |
| 5. Parkingi i wjazdy |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  |  |  |  | 462,00 m2 |  |
| 1. |  | 157+235 |  |  |  |  | 392,00 |
| 2. |  | 70 |  |  |  |  | 70,00 |
| 34 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm |  |  |  |  | 462,00 m2 |  |
| 35 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm |  |  |  |  | 5 544,00 m2 |  |
| 1. |  | 462*12 |  |  |  |  | 5 544,00 |
| 36 | KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 462,00 m2 |  |
| 6. Jezdnia |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu |  |  |  |  | 2 500,00 m2 |  |
| 38 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem |  |  |  |  | 2 500,00 m2 |  |
| 39 | KNR 2-31 0108-02-034 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny |  |  |  |  | 250,00 t |  |
| 1. |  | 2500*0,04*2,5 |  |  |  |  | 250,00 |
| 40 | Kalkulacja własna Warstwa wzmacniajaca BITUFFOR |  |  |  |  | 2 500,00 m2 |  |
| 41 | KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu |  |  |  |  | 2 500,00 m2 |  |
| 42 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem |  |  |  |  | 2 500,00 m2 |  |
| 43 | KNR 2-31 0310-01-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm |  |  |  |  | 2 500,00 m2 |  |
| 44 | KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu |  |  |  |  | 2 500,00 m2 |  |
| 45 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem |  |  |  |  | 2 500,00 m2 |  |
| 46 | KNR 2-31 0310-05-050 Nawierzchnia z mieszanek SMA . Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm |  |  |  |  | 2 500,00 m2 |  |
| 7. Jezdnia dodatek |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu |  |  |  |  | 240,00 m2 |  |
| 48 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem |  |  |  |  | 240,00 m2 |  |
| 49 | KNR 2-31 0108-02-034 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny |  |  |  |  | 42,00 t |  |
| 1. |  | 240*0,07*2,5 |  |  |  |  | 42,00 |
| 50 | KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu |  |  |  |  | 240,00 m2 |  |
| 51 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem |  |  |  |  | 240,00 m2 |  |
| 52 | KNR 2-31 0310-05-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm |  |  |  |  | 240,00 m2 |  |
| 53 | KNR 2-31 0310-06-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | 480,00 m2 |  |
| 1. |  | 240*2 |  |  |  |  | 480,00 |
| 8. Odwodnienie |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | KNR 2-01 0301-03-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość 1 km na wysypisko.Grunt kategorii IV. |  |  |  |  | 18,00 m3 |  |
| 1. |  | 1,5*1*1*2 |  |  |  |  | 3,00 |
| 2. |  | 20*1,5*0,5 |  |  |  |  | 15,00 |
| 3. |  |  |  |  |  |  | ------------- |
| 4. |  | Suma |  |  |  |  | 18,00 |
| 55 | KNR 2-01 0214-04-060 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | 504,00 m3 |  |
| 1. |  | 18*28 |  |  |  |  | 504,00 |
| 56 | Kalkulacja własna Koszt utylizacji na wysypisku |  |  |  |  | 18,00 m3 |  |
| 57 | KNR 2-18 0625-01-020 Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 58 | KNR 2-18 0501-02-050 Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich |  |  |  |  | 24,00 m2 |  |
| 1. |  | 20*1,2 |  |  |  |  | 24,00 |
| 59 | KNNR 1 0318-010-060 Obsypka rur piaskiem gr 30 cm |  |  |  |  | 20,00 m3 |  |
| 60 | KNR 2-18W 0408-03-040 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk |  |  |  |  | 20,00 m |  |
| 61 | KNNR 1 0603-010-149 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające. Średnice otworów od 150 do 500 mm |  |  |  |  | 10,00 r-g |  |
| 62 | KNR 2-01 0610-06-060 Zasypanie wykopu piasiem |  |  |  |  | 17,00 m3 |  |
| 63 | KNR 2-01 0236-01-060 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | 17,00 m3 |  |
| 64 | KNR 2-18W 0527-02-020 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi PS przy grubości ściany 20 cm,średnicy nominalnej otworu 260 mm |  |  |  |  | 4,00 szt |  |
| 9. Zabezpieczenie urządzeń podziemnych. |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Kalkulacja własna Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi o średnicy 110 mm (w pozycji uwzględnić konieczne roboty ziemne, podsypkę i obsypkę oraz ułożenie taśmy ostrzegawczej). |  |  |  |  | 60,00 m |  |
| 66 | Kalkulacja własna Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurami ochronnymi dwudzielnymi o średnicy 160 mm (w pozycji uwzględnić konieczne roboty ziemne, podsypkę i obsypkę oraz ułożenie taśmy ostrzegawczej). |  |  |  |  | 20,00 m |  |
| 10. Roboty różne |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | KNR 2-31 1406-02-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych |  |  |  |  | 10,00 szt |  |
| 68 | KNR 2-31 1406-03-020 Regulacja włazów kanałowych |  |  |  |  | 15,00 szt |  |
| 69 | KNR 2-31 1406-04-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych |  |  |  |  | 17,00 szt |  |
| 70 | KNR 2-31 1406-05-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych |  |  |  |  | 5,00 szt |  |
| 71 | KNR 2-31 0107-01-060 Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm |  |  |  |  | 15,00 m3 |  |
| 1. |  | 150*0,1 |  |  |  |  | 15,00 |
| 72 | KNR 2-31 1206-03-050 Przebrukowanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  |  |  |  | 150,00 m2 |  |
| 73 | KNR 2-31 0315-06-040 Wypełnienie szczelin o głębokości 14 cm. Szerokość szczeliny 4 cm |  |  |  |  | 170,00 m |  |
| 74 | Kalkulacja własna Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |