Załącznik nr 2 Formularz cenowy /Specyfikacja przedmiotowa:

ZADANIE NR 1 ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO

Wymagania:

1. Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do zaimplantowania.

2. Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy wiertarkę akumulatorową do implantacji.

3. Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis instrumentarium przez okres trwania umowy.

4. Wykonawca utworzy depozyt u odbiorcy elementów składowych endoprotez w ilości: 2 typoszeregi (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego każdego elementu przedmiotu zamówienia).

5. Wykonawca bezpłatnie naprawi uszkodzone elementy instrumentarium oraz wymieni zużyte lub uszkodzone elementy instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od zgłoszenia.

6. Wykonawca dostarczy elementy składowe depozytu oraz użyczone instrumentarium w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

7. Zamawiający wymaga szkolenia personelu w zakresie procedur medycznych i technik operacyjnych związanych z protezoplastyką stawów.

8. Koszt wypożyczenia instrumentarium, wiertarki akumulatorowej, serwisu, depozytu, napraw i szkoleń wliczony w cenę endoprotez.

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| SYSTEM ENDOPROTEZY KOLANA PIERWOTNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią artykulacyjną oraz chropowatą powierzchnią dolną (microblast) posiadający 4 loże na cement z podcięciami 45° na obrzeżach (macrolock). Kompatybilny z wkładką rotacyjną CR/CS i PS. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. Dostępny w 10 rozmiarach. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany ze stopu tytanu, kompatybilny z wkładką zatrzaskową CR, PS, PS o zwiększonej stabilności, półzwiązaną. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających bezcementowych lub cementowanych. Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany ze stopu tytanu, kompatybilny z wkładką zatrzaskową CR, PS, PS o zwiększonej stabilności, półzwiązaną. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających bezcementowych lub cementowanych oraz augmentów. Rozmiary 2; 2,5; 3; 4; 5. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Element piszczelowy stawu kolanowego typu monoblok w opcji CR lub PS, wykonany w całości z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, Rozmiary 1,5(tylko PS); 2; 2,5; 3; 4; 5; w wysokościach 8, 10, 12,5 i 15mm. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Element udowy cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu. W opcji CR i PS. Grubość w części tylnej dla opcji PS 9mm, a dla opcji CR 8mm. W opcji PS, klatka międzykłykciowa o nachyleniu 18°. Wykonany ze stopu CoCr, w 14 rozmiarach dla każdej ze stron w tym 10 standard oraz 4 wąskie. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Element udowy cementowany CR/CS i PS, anatomiczny (prawy, lewy), wykonany ze stopu CoCr. Kompatybilny z wkładkami zatrzaskowymi i rotacyjnymi. Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 4N; 5; 6 dla każdej ze stron. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Element udowy bezcementowy CR, anatomiczny (prawy, lewy), wykonany ze stopu CoCr, napylony porowatym tytanem. Kompatybilny z wkładkami zatrzaskowymi i rotacyjnymi. Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 4N; 5; 6 dla każdej ze stron. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Opcje CR/CS i PS w 10 rozmiarach o wysokościach 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16mm oraz w opcji PS dodatkowo 18 i 20mm. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, w opcji CR lub PS, mocowana zatrzaskowo na obwodzie elementu piszczelowego, Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 w wysokościach 8; 10; 12.5; 15; 17,5; oraz 20mm (z wyłączeniem rozmiaru 1.5) | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, dodatkowo wzmocniona prętem, w opcji PS o zwiększonej stabilności, mocowana zatrzaskowo na obwodzie elementu piszczelowego, Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 w wysokościach 10, 12.5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 30mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu crosslink, w opcji CR, CS lub PS, mocowana zatrzaskowo na obwodzie elementu piszczelowego, system mocowania ogranicza mikroruchy do 16µm. Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 w wysokościach 8, 10, 12.5, 15, 17.5mm oraz w opcji PS dodatkowo 20, 22.5 i 25mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Element rzepkowy wykonany z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. W opcji okrągły i anatomiczny w rozmiarach 29, 32, 35, 38 i 41mm. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Implant rzepki cementowany, okrągły lub owalny. Rozmiary 32, 35, 38, 41mm. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| SYSTEM REWIZYJNY ENDOPROTEZY KOLANA Z KOŁNIERZEM PRZYNASADOWYM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Element udowy cementowany, półzwiązany, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCr. Kompatybilny z wkładkami zatrzaskowymi i rotacyjnymi. Rozmiary 2; 2,5; 3; 4; 5; dla każdej ze stron. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rewizyjny element piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią artykulacyjną. Z możliwością zamontowania kołnierzy przynasadowych, augmentów i trzpieni bezcementowych lub cementowanych. Kompatybilny z wkładkami rotacyjnymi oraz elementem udowym CR/CS, PS, półzwiązanym, zawiasowym, poresekcyjnym. Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Element piszczelowy rewizyjny stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią artykulacyjną. Z możliwością zamontowania kołnierzy przynasadowych, augmentów (z wyjątkiem rozmiaru 2/0) i trzpieni bezcementowych lub cementowanych. Kompatybilny z wkładkami rotacyjnymi oraz elementem udowym CR/CS, PS, półzwiązanym, zawiasowym, poresekcyjnym. Rozmiary (góra/dół): 2/0; 3/1; 4/2; o grubościach 15 i 25mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkładka rotacyjna, półzwiązana, wykonana z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, dodatkowo wzmocniona prętem, Rozmiary 2; 2,5; 3; 4; 5; w wysokościach 10, 12.5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 30mm. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kołnierz piszczelowy bezcementowy z napyleniem porowatym tytanem w części proksymalnej, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 29,37, 45, 53, 61mm. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kołnierz udowy bezcementowy uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 20, 31, 34, 40, 46mm. W opcji z napyleniem porowatym tytanem w części dystalnej lub w całości. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Śruba mocująca adapter udowy neutralna lub offset +/- 2mm. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Trzpień bezcementowy, antyrotacyjny, uniwersalny dla elementu udowego i piszczelowego o długości 75, 115 i 150mm, w średnicach 10 - 24mm co 2 mmm | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Trzpień cementowany, uniwersalny dla elementu udowego i piszczelowego. Rozmiary 30 i 60mm. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Augment piszczelowy w grubościach 5, 10 i 15mm. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Adapter 5˚ i 7˚ koślawości umożliwiający zastosowanie kołnierzy przynasadowych i trzpieni jednocześnie. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Augmenty udowe dystalne w grubościach 4, 8, 12 i 16mm oraz tylne w grubościach 4 i 8mm. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Augment piszczelowy w grubościach 5, 10 i 15mm. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Zestaw do próżniowego mieszania z cementem kostnym wysokiej (1) lub średniej (3) lepkości z gentamycyną lub bez, 50g lub 80g. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Cement kostny wysokiej lepkości z Gentamycyną lub bez, 20g lub 40g. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | system do płukania kości | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ostrza do napędów kompatybilne z instrumentarium | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ostrze posuwisto zwrotne 80x1,05 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | micro ostrze 46/25x10x06/04mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  | Suma brutto |  |  |  |  |

ZADANIE NR 2 ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO

1. Wypożyczenie na czas trwania umowy instrumentarium do implantacji n/w endoprotez(koszt wypożyczenia, naprawa i ostrzenie wypożyczonego instrumentarium oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 48 godz. od zgłoszenia, wliczone w cenę endoprotez).

2. Wypożyczenie na czas trwania umowy piły oraz wiertarki akumulatorowej, niezbędnych do implantacji n/w endoprotez(koszt wypożyczenia, naprawa i ostrzenie oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów w czasie nieprzekraczającym 48 godzin, wliczone w cenę endoprotez).

3.Utworzenie depozytu u zamawiającego, w skład którego wchodzi po 2 typoszeregi(pełny zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego) wszystkich elementów składowych endoprotezy.

4.Szkolenie personelu w zakresie procedur i technik operacyjnych

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1 | Część udowa anatomiczna - prawa/ lewa. Dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu kobalt-chrom, z możliwością użycia podkładek dystalnych, posterior | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Część udowa anatomiczna - prawa/ lewa. Dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu metalu (ZrNb), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka uniwersalna, polietylenowa: *w wersji CR lub CR pogłębionej o wysokościach 9, 11, 13, 15, 18, 21 mm sterylizowana EtO * przystosowana do tylnej stabilizacji o wysokościach 9, 11, 13, 15, 18, 21, 25 mm sterylizowana EtO | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna - prawa/lewa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym, z możliwością rozbudowy o trzpień i połowiczą podkładkę | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rzepka cementowa, polietylenowa w czterech rozmiarach, metalowy pierścień RTG | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Część udowa anatomiczna prawa i lewa w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązana wykonana ze stopu metalu, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Część udowa anatomiczna prawa i lewa w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązana wykonana ze stopu ZrNB dla uczulonych na metal pacjentów dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Częśc piszczelowa anatomiczna prawa i lewa zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowa, gładko polerowana dla zmniejszenia zuzycia i wydzielania dla organizmu polietylenu z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, mocowanie podkładek śrubami, dostepna w 8 rozmiarach do kazdej ze stron | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wkładka polietylenowa z tylną stabilizacją lub półzwiązana dostępna w co najmniej8 grubościach | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Trzpień udowy lub piszczelowy, tytanowy o długości 120 lub 160mm | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Trzpień offsetowy zmieniający oś trzpienia lub kąt względem implantu- 2mm, 4mm, 6mm. tytanowy | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Podkładki udowe tytanowe, dystalne tylne i łączone „L”, mocowane do komponentu udowego | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Podkładki piszczelowe, tytanowe lub klinowe mocowane do komponentu piszczelowego | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Śruba ewentualniwelementy do mocowania podkładek | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ostrze jednorazowe do stosowanego napędu | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Cement z antybiotykiem 1x40 g | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Jednorazowe końcówki do pulsacyjnego oczyszczania kości | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Zestaw do próżniowego mieszania cementu | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  | Suma brutto |  |  |  |  |

ZADANIE NR 3  ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO DO ZASTOSOWANIA DLA PRZEDZIAŁU PRZYŚRODKOWEGO I BOCZNEGO DLA KOLAN LEWYCH I PRAWYCH

- Wypożyczenie na czas trwania umowy instrumentarium do implantacji n/w endoprotez(koszt wypożyczenia, naprawa i ostrzenie wypożyczonego instrumentarium oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 48 godz. od zgłoszenia, wliczone w cenę endoprotez).

- Wypożyczenie na czas trwania umowy piły oraz wiertarki akumulatorowej, niezbędnych do implantacji n/w endoprotez(koszt wypożyczenia, naprawa i ostrzenie oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów w czasie nieprzekraczającym 48 godzin, wliczone w cenę endoprotez).

- Utworzenie depozytu u zamawiającego, w skład którego wchodzi po 2 typoszeregi(pełny zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego) wszystkich elementów składowych endoprotezy.

4. Szkolenie personelu w zakresie procedur i technik operacyjnych

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego cementowa w wersji przyśrodkowej i bocznej Część udowa, piszczelowa anatomiczna, wkładka polietylenowa anatomiczna niezwiązana z komponentem piszczelowym- ruchoma wkładka | Kpl. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego bezcementowa Część udowa bezcementowa, piszczelowa bezcementowa anatomiczna, wkładka polietylenowa anatomiczna niezwiązana z komponentem piszczelowym- ruchoma wkładka | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ostrze oscylacyjne i posuwisto zwrotne | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ostrze półkolite, łódeczkowe pod kil piszczeli | Szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Cement kostny z Gentamycyną 1x40g | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do próżniowego mieszania cementu, pojedynczy | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Cement kostny z Gentamycyną i Klindamycyną 40g | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  | Suma brutto |  |  |  |  |

ZADANIE NR 4 ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO

Wymagania:

1. Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do zaimplantowania.

2. Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy wiertarkę akumulatorową do implantacji, zestaw narzędzi do techniki małoinwazyjnej oraz zestaw do usuwania trzpieni.

3. Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis instrumentarium przez okres trwania umowy.

4. Wykonawca utworzy depozyt u odbiorcy elementów składowych endoprotez w ilości: 2 typoszeregi (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego każdego elementu przedmiotu zamówienia).

5. Wykonawca bezpłatnie naprawi uszkodzone elementy instrumentarium oraz wymieni zużyte lub uszkodzone elementy instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od zgłoszenia.

6. Wykonawca dostarczy elementy składowe depozytu oraz użyczone instrumentarium w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

7. Zamawiający wymaga szkolenia personelu w zakresie procedur medycznych i technik operacyjnych związanych z protezoplastyką stawów.

8. Koszt wypożyczenia instrumentarium, wiertarki akumulatorowej, serwisu, depozytu, napraw i szkoleń wliczony w cenę endoprotez.

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| SYSTEM BEZCEMENTOWY ENDOPROTEZY BIODRA PIERWOTNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Trzpień bezcementowy ze stopu tytanu, prosty, prostokątny przekrój poprzeczny, zwężający się dystalnie, w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej oraz w opcji CCD 125° i 135°, (Offset: Standard 135°; High +7mm 135°, Coxa Vara +7mm 125°; Coxa Vara 0mm 125°, Short Neck -5mm 135°). Uniwersalny dla biodra prawego i lewego, na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155µm), posiadający na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację. Rozmiary 8 - 20 o długości trzpienia 115 - 190mm w zależności od opcji. Dostępny trzpień dysplastyczny w opcji standardowej i z nadbudową krętarzową rozmiar 6. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. | Szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Trzpień, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, współczynnik tarcia 1,2 oraz 80% porowatość przy średniej wielkości porów 300µm. CCD 130°, w 13 rozmiarach, w wersji Standard i High Offset, o długości trzpienia 95 - 119mm. Równomierny wzrost rozmiaru ML o 1,25mm oraz długości o 2mm między rozmiarami. Lateralizacja o 6mm w rozmiarach 0-3, oraz o 8mm w rozmiarach 4-12. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Trzpień cementowany, gładki, stalowy, polerowany, bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie o długościach 115 - 190 mm w 11 rozmiarach. W opcji CCD 135°, Offset: Standard 135°; High +7mm 135°. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, współczynnik tarcia 1,2 oraz 80% porowatość przy średniej wielkości porów 300µm, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. W opcji bezotworowej oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących w średnicach 48 - 66mm co 2mm, w opcji dysplastycznej wielootworowej w średnicach 38 - 46mm co 2mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, współczynnik tarcia 1,2 oraz 80% porowatość przy średniej wielkości porów 300µm, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcja wielootworowa w średnicach 48 - 72mm co 2mm. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcje bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących dostępne w średnicach 48 - 66mm co 2mm. Opcje dysplastyczna wielootworowa w średnicach 38 - 46mm co 2mm oraz wielootworowa w średnicach 48 - 72mm co 2mm. Otwory umożliwiające ustawienie śrub w zakresie 34°. | Szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Panewka cementowana, wykonana z polietylenu crosslink o średnicy wew. 28mm w rozmiarach 40 - 53 mm, o średnicy wew. 32mm w rozmiarach 45 - 53mm, o średnicy wew. 36mm w rozmiarach 50 - 53 mm. Panewka posiada znacznik radiologiczny i kołnierz dookólny z możliwością docinania. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Panewka dwumobilna, hemisferyczna + 3mm brzeg, bezcementowa, stalowa pokryta porowatym tytanem (150 ± 30 µm) oraz hydroksyapatytem (70 ± 20 µm). Posiada pierścienie koncentryczne na powierzchni zewnętrznej oraz makrostruktury równikowe na przedłużonym brzegu. Szczyt panewki spłaszczony - 0,5mm. Opcja bezotworowa w średnicach 43 - 69mm co 2mm. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Panewka dwumobilna, hemisferyczna + 3mm brzeg, bezcementowa, stalowa pokryta porowatym tytanem (150 ± 30 µm) oraz hydroksyapatytem (70 ± 20 µm). Posiada pierścienie koncentryczne na powierzchni zewnętrznej oraz makrostruktury równikowe na przedłużonym brzegu. Szczyt panewki spłaszczony - 0,5mm. Opcja z dodatkową stabilizacją zewnętrzną (ramię biodrowe z jednym otworem na śrubę 5mm) oraz wewnętrzną (dwa pegi kotwiczące). 2 pegi kotwiczące w zestawie z panewką. Panewka dostępna w średnicach 41 - 69mm co 2mm. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Wkładka polietylenowa moderate-crosslink o średnicy wewnętrznej: 28mm neutralna i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 44 - 66mm, z kołnierzem i lateralizowana 4mm w rozmiarach 48 - 66mm; 32mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 48 - 76mm i z kołnierzem w rozmiarach 52 - 76mm; 36mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 52 - 76mm i z kołnierzem w rozmiarach 56 - 76mm; 40mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 56 - 76mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Wkładka polietylenowa związana crosslink o średnicy wewnętrznej: 28mm w roz. 48 - 50; 32mm w roz. 52 - 76mm; 36mm w roz. 56 - 60mm; 40mm w roz. 62 - 68mm; opcje neutralna oraz lateralizowana z 10-stopniową reorientacją. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Wkładka w całości ceramiczna (Biolox Delta) o średnicy wewnętrznej: 28mm w rozmiarach 44 - 66mm; 32mm w rozmiarach 48 - 66mm; 36mm w rozmiarach 52 - 66mm. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej: 22,225mm neutralna w rozmiarach 38 - 46mm; 28mm neutralna w rozmiarach 44-72mm, z kołnierzem w rozmiarach 48-66mm, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z 10-stopniową reorientacją w rozmiarach 48-76mm; 32mm neutralna i z kołnierzem w rozmiarach 52-76mm, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z 10- stopniową reorientacją w rozmiarach 48-76mm; 36mm neutralna w rozmiarach 56-76mm oraz lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z 10-stopniową reorientacją w rozmiarach 52-76mm; 40mm lateralizowana 4mm w rozmiarach 56-60mm. | Szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Wkładki mobilne z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE), dostępne dla dwóch średnic głowy kości udowej: 22,2 mm w rozmiarach 41 - 69mm co 2mm oraz 28 mm w rozmiarach 47 - 69mm co 2mm. Kształt hemisferyczny + 11mm ze zwężeniem wkładki na krawędzi brzegu. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Głowa metalowa CoCr o średnicy 22,225mm o długości +4 i +7mm oraz 28mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5; + 12mm oraz 32mm o długości szyjki +1; +5; + 9; +13mm. Stożek 12/14. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Głowa metalowa CoCr o średnicy 36mm o długości szyjki -2, +1,5; + 5; +8,5; + 12, +15,5mm oraz 40mm o długości szyjki -2, +1,5; + 5; +8,5; + 12, +15,5mm. Stożek 12/14 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Głowa ceramiczna (Biolox Delta) o średnicy: 28mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5mm oraz 32mm o długości szyjki +1; +5; + 9mm oraz 36mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5; + 12mm. Stożek 12/14. | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji (metal - polietylen - metal), posiadająca eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodzie, zapewniająca prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił. Dostępna w 23 rozmiarach (39 - 65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Polietylenowa blokada cementu w 7 rozmiarach (8,25 - 23,75mm) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Śruba peryferyjna do kości gąbczastej o średnicy 5mm, w długościach 20 - 80mm co 5mm. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Śruba do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm, w długościach 15 - 70mm, co 5mm. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Zaślepka do panewki bezcementowej. | Szt. | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Augment antyluksacyjny. Mocowany dedykowanymi śrubami do panewki cementowanej z dookólnym kołnierzem. Występuje w średnicach 22,225, 28 i 32mm. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Stalowa śruba o średnicy 5mm w rozmiarach 20 - 70mm co 5mm. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| SYSTEM BEZCEMENTOWY ENDOPROTEZY REWIZYJNEJ BIODRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Trzpień rewizyjny bezcementowy, ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie, kołnierzowy. CCD 135°, Offset: Standard 135°; High +7mm 135°. Na całej długości pokryty hydroxyapatytem. Dodatkowo posiadający nacięcia w płaszczyźnie AP i ML zwężającej się części dystalnej umożliwiając dopasowanie trzpienia do krzywizny kości. Uniwersalny dla biodra prawego i lewego. Dostępny w 9 rozmiarach o długościach 180 - 230mm. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Panewka rewizyjna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, współczynnik tarcia 1,2 oraz 80% porowatość przy średniej wielkości porów 300µm, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcja wielootworowa z dodatkowymi otworami na obwodzie panewki w rozmiarach minimum 54 - 80 mm oraz opcja o pogłębionym dnie w rozmiarach minimum 54 - 72mm, offset 4-6mm w zalezności od rozmiaru. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Panewka dwumobilna, hemisferyczna + 3mm brzeg, bezcementowa, stalowa pokryta porowatym tytanem (150 ± 30 µm) oraz hydroksyapatytem (70 ± 20 µm). Pierścienie koncentryczne na powierzchni zewnętrznej oraz makrostruktury równikowe na przedłużonym brzegu. Szczyt panewki spłaszczony - 0,5mm. Opcja z dodatkową stabilizacją zewnętrzną (2 ramiona biodrowe z dwoma otworami na śrubę 5mm, hak zasłonowy z jednym otworem na śrubę 5mm) oraz wewnętrzną (dwa pegi kotwiczące). 2 pegi kotwiczące w zestawie z panewką. Panewka dostępna w średnicach 43 - 69mm co 2mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Panewka dwumobilna, hemisferyczna, cementowana, stalowa z rowkami horyzontalnymi i wertykalnymi na całej powierzchni zewnętrznej. Panewka dostępna w średnicach 43 - 63mm co 2mm. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Głowa ceramiczna rewizyjna z tytanowym adapterem (Biolox Delta) 28, 32, 36, 40 i 44mm w 3 długościach szyjki. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Opcja półkolista posiadająca otwory kierunkowe, wzajemnie prostopadłe na śruby blokowane o średnicy 5.5mm oraz podłużny otwór umożliwiający mocowanie implantu panewki do augmentu za pomocą śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm przy jednoczesnym zachowaniu swobody konfiguracji. Augmenty w grubościach 10, 15, 20 i 30mm dla panewek w rozmiarach 50 - 72mm. System zawiera dedykowane narzędzia wraz z przymiarami wyposażone w komplet raszpli umożliwiających opracowanie miejsca pod konkretny wymiar implantu. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Opcja skośnych podkładek (5°, 10°, 15°) pod augment podpierający. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Augment podpierający (neutralny, lewy i prawy) występujący w rozmiarze 56, 62, 68mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Śruby blokowane 5,5mm do augmentów półkolistych w długościach 25 - 70mm oraz do augmentów podpierających 14 - 30mm. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Płyta rewizyjna, stalowa w kształcie krzyża o profilu kulistym pozwalającym na osadzenie dwumobilnej panewki cementowanej. Płyta posiada hak zasłonowy z jednym owtorem na śrubę 5mm oraz kołnierz biodrowy pozwalający na jej stabilizację czterema śrubami 5mm. 6 rozmiarów w wersji lewa i prawa. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Cement kostny wysokiej lepkości z gentamycyną lub bez, 20g lub 40g. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw do próżniowego mieszania z cementem kostnym wysokiej lub średniej lepkości z gentamycyną lub bez, 50g lub 80g. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | zestaw jednorazowy do cisnieniowego płukania kości | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ostrza do napędów kompatybilne z instrumentarium | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  | Suma brutto |  |  |  |  |

ZADANIE NR 5 ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO

Wymagania:

- Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do zaimplantowania.

- Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy zestaw narzędzi do małoinwazyjnej techniki operacyjnej

- Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy wiertarkę akumulatorową do implantacji.

- Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis instrumentarium przez okres trwania umowy.

- Wykonawca utworzy depozyt u odbiorcy elementów składowych endoprotez w ilości: 2 typoszeregi (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego każdego elementu przedmiotu zamówienia).

- Wykonawca bezpłatnie naprawi uszkodzone elementy instrumentarium oraz wymieni zużyte lub uszkodzone elementy instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od zgłoszenia oraz uzupełni na podstawie protokołu zużycia elementy endoprotez.

7.  Wykonawca dostarczy elementy składowe depozytu oraz użyczone instrumentarium w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

8. Zamawiający wymaga szkolenia personelu w zakresie procedur medycznych i technik operacyjnych związanych z protezoplastyką stawów.

9. Koszt wypożyczenia instrumentarium, wiertarki akumulatorowej, serwisu, depozytu, napraw i szkoleń wliczony w cenę endoprotez.

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Trzpień prosty bezcementowy, kąt CCD 127 lub132 stopnie, minimum 12 rozmiarów dla każdego kąta | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wkład polietylenowy na głowy 28mm, 32mm z okapem 10 stopni. Od głowy 36mm wkładka bez okapu | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Głowy metalowe 22,2mm; 28mm; 32mm | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Głowy metalowe 36mm, 40mm, 44mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Głowy ceramiczne 28mm, 32mm, 36mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Panewka tytanowa z trójwymiarową okładziną, rozmiary 44-66mm | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wkładka ceramiczna | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Liner CoCr do systemu typu „dual mobility” | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkładka polietylenowa do systemu „dual mobility” | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Głowy bipolarne w rozmiarze zewnętrznym 44-56mm ze skokiem co 1mm. Pozostałe rozmiary to 58mm, 61mm, 64mm, 68mm, 72mm do głów 28mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Trzpień cementowy stalowy, polerowany. Offset 35,5; 37,5; 44 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Trzpień rewizyjny bezcementowy, pokryty HA, część dystalna o długości 155mm prosty, 195mm prosty lub wygięty, 235mm wygięty | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Trzpien rewizyjny bezcementowy, pokryty HA, część proksymalna o długości 70mm, 80mm, 90mm, 100mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Płyta prosta do złamań okołoprotezowych | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Płyta krętarzowa do złamań okołoprotezowych | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Kabel z zaciskiem | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Kabel | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Zacisk | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Panewka rewizyjna anatomiczna prawa i lewa dla duzych ubytków panewki, obniżająca centrum rotacji | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Augment panewki w wysokościach 15mm, 20mm, 25mm o strukturze 3D | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Panewka cementowana , związana, wyposażona w metalowy „ring” zapobiegający dyslokacji, opcjonalnie jako wkładka kompatybilna z panewka bezcementową | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Panewka cementowana | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Trzpień cementowany, stalowy o długości powyżej 190mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Cement z 2 antybiotykami | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Cement bez antybiotyku | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Zestaw do mieszania cementu | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | System do płukania kości, rękojeść | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | System do płukania kości, końcówka | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Ostrza do napędu ortopedycznego | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Ostrze do napędu ortopedycznego, głębokość cięcia 90mm, grubość cięcia i ostrza 1,19mm oraz długość krawędzi tnącej 21mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Micro ostrze o wymiarach 46/25x10x0,6/0,4mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Śruby do panewki – pełen zakres rozmiarów | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Korek do kanału | Szt. | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Zaślepka do panewki | Szt. | 65 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  | Suma brutto |  |  |  |  |

ZADANIE NR 6 PROTEZOPLASTYKA STAWU BARKOWEGO

1. Wykonawca zapewni kompletne instrumentarium do zakładania endoprotezy

2. Wykonawca zapewni dostarczenie instrumentarium oraz implantów na czas wykonania zabiegu w formie Orthokit

3.  Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis instrumentarium przez okres trwania umowy

4. Zamawiający wymaga szkolenia personelu w zakresie procedur medycznych i technik operacyjnych związanych z protezoplastyką stawów.

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Glenosfera do endoprotezy stawu barkowego w opcji centralnej i acentrycznej. Rozmiary 38 i 42mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Głowa CTA w średnicach 48 i 52 mm oraz w wysokościach 21 i 26mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Metaglen do endoprotezy stawu barkowego w opcji standard i rewizyjnej +10 i +15mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Panewka polietylenowa w rozmiarach 38 i 42mm, w opcji standard i high mobility w wysokościach +3, +6, +9mm oraz w opcji retentive w wysokości +6mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Element proksymalny do odwróconej protezy, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty hydroksyapatytem o nieanatomicznym kącie nachylenia 155 stopni, z możliwością zmiany retrowersji w zakresie 0-30 stopni. Opcja centryczna i acentryczna występująca w dwóch rozmiarach dla każdego typu-standard, lewy, prawy, mocowana na uniwersalnym trzpieniu bezcementowym | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Tytanowy moduł wydłużający element przynasadowy o 9mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Śruba do mocowania metaglenu o średnicy 4,5 mm i długości 18-42mm co 6mm | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Śruba blokowana do mocowania metaglenu o średnicy 4,5mm i długościach 24-48mm co 6mm | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Trzpień endoprotezy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, pokryty hydroksyapatytem, dostępny w średnicach 10-16 mm, zakres długości 137-161mm zależnie od średnicy. Kompatybilny z elementem przynasadowym w opcji skróconej. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Endoproteza odwrócona monoblok, cementowana. Rozmiar 8-14mm, w długościach 132-154mm w zależności od rozmiaru. Nasada w dwóch rozmiarach | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Endoproteza rewizyjna odwrócona, monoblok, cementowana. Rozmiar 8-14mm i długościach 197-223 mm w zależności od rozmiaru. Nasada w 2 rozmiarach | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Cement z Gentamycyną20g lub 40g | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Zestaw do mieszania próżniowego cementu wraz z cementem z Gentamycyną lub bez, 50g lub 80g | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Zestaw jednorazowy do ciśnieniowego płukania kości | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  | Suma brutto |  |  |  |  |