CZĘŚĆ 3

Opis wymagań granicznych

Dzierżawa analizatora w technologii Real time PCR, dostawa:  zestawów odczynnikowych CE IVD 
i kontroli do wykrywania i różnicowania DNA wybranych patogenów, w tym: Legionella spp./Chlamydophila pnerumoniae/ Mycoplasma pneumoniae oraz Pneumocystis jirovecii, 
dostawa zestawów do manualnej izolacji, dostawa materiałów zużywalnych

Wymagania graniczne dla dzierżawionego sprzętu:

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny analizator w technologii Real time, kompatybilny i/lub posiadający walidację Producenta zgodną z wykazem oznaczeń podanym od poz. 1 do poz. 2 w części 3 |  |
| 2 | Urządzenie nie starsze niż 2020 rok. |  |
| 3 | Analizator wyposażony w: - komputer - monitor - drukarkę - awaryjny zasilacz akumulatorowy (UPS) |  |
| 4 | Wyniki dostępne natychmiast po zakończeniu reakcji bez konieczności wykonywania dodatkowych etapów |  |
| 5 | Analiza wyników oparta o najnowszą wersję oprogramowania, które umożliwi kontrolę działania aparatu, zbieranie i analizę danych |  |
| 6 | Programowanie i automatyczna interpretacja wyników poprzez odpowiednie oprogramowanie |  |
| 7 | Przy dostawie aparatu Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim, przynajmniej w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia badań określonych w specyfikacji |  |
| 8 | Instalacja analizatora uwzględnia wszystkie niezbędne elementy wyposażenia dostarczone na koszt Wykonawcy |  |
| 9 | Analizator posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony Deklaracją Zgodności zgodnie z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE |  |
| 10 | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem analizatora Wykonawcy. |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

Część 3, poz. 1: Zestawy CE IVD typu multiplex do jednoczasowego wykrywania materiału

genetycznego Legionella pneumophila/ Chlamydophila pneumoniae/ Mycoplasma pneumoniae

metodą jakościową

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Walidacja Producenta zestawu obejmuje materiał ludzki pobrany z dolnych dróg oddechowych, np. BAL. Informacja o walidacji podana w manualu do testu |  |
| 2 | Detekcja/amplifikacja metodą Real-time PCR z możliwością oceny ilościowej z użyciem standardów zewnętrznych (nie jest wymogiem obligatoryjnym) |  |
| 3 | Zestaw zawiera primery, sondy detekcyjne oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji amplifikacji/ detekcji DNA |  |
| 4 | Kontrola wewnętrzna (Internal Control) dodawana do próbki na etapie ekstrakcji (kontrola ekstrakcji i inhibicji) |  |
| 5 | Zestaw zawiera zewnętrzną kontrolę dodatnią |  |
| 6 | Zestaw zawiera odczynniki niezbędne do przeprowadzenia nie więcej niż 100 reakcji |  |
| 7 | Przygotowanie mieszaniny PCR do amplifikacji/detekcji dla wybranej liczby próbek badanych (brak konieczności wykorzystania odczynników dla serii próbek) |  |
| 8 | Do każdego zamawianego zestawu będzie dołączona przez Producenta instrukcja (metodyka) |  |
| 9 | ### Dla danej serii (LOT-u) testu będzie dołączony Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) Producenta |  |
| 10 | Oferowany zestaw odczynników posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE |  |
| 11 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

Część 3, poz. 2: Zestawy CE IVD do wykrywania DNA Pneumocystis jirovecii metodą ilościową Lp.; ### Nazwa parametru; Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*. 1; Zestaw umożliwia wykrycie swoistego regionu DNA P. jirovecii w materiale ludzkim z dolnych dróg oddechowych. 2; Detekcja/amplifikacja metodą Real-time PCR z możliwością oceny ilościowej z użyciem gotowych do użycia standardów zewnętrznych lub wewnętrzny standard ilościowy. 3; Zestaw zawiera startery, sondy detekcyjne oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do reakcji amplifikacji/detekcji DNA P. jirovecii. 4; Kontrola wewnętrzna reakcji (Internal Control) z koniecznością jej użycia na etapie izolacji DNA. 5; Zestaw zawiera odczynniki niezbędne do przeprowadzenia nie więcej niż 100 reakcji. 6; Przygotowanie mieszaniny PCR do amplifikacji/detekcji dla określonej liczby próbek badanych (brak konieczności wykorzystania odczynników w seriach). 7; Do każdego zamawianego zestawu będzie dołączona przez Producenta instrukcja (metodyka). 8; ### Dla danej serii (LOT-u) testu będzie dołączony Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) Producenta. 9; Oferowany zestaw odczynników posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE. 10; Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 10 miesięcy od daty dostawy. 11; Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy. Uwaga: * Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

Część 2, poz. 3: Zestawy CE IVD do manualnej ekstrakcji DNA/RNA Lp.; ### Nazwa parametru; Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*. 1; Oferowane zestawy posiadają walidację z zestawami do amplifikacji/detekcji podanymi w części 3, pozycje od 1-2. 2; Zestawy zawierają wszystkie niezbędne materiały zużywalne np. kolumienki oraz odczynnikowe (np. zestaw buforów). 3; ### Dla danej serii (LOT-u) zestawu będzie dołączony Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) Producenta i dostarczony do Zamawiającego wraz z zamawianym zestawem odczynników. 4; Oferowany zestaw odczynników posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE. Uwaga: * Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

Część 3, poz. 4: Materiały zużywalne Lp.; ### Nazwa parametru; Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*. 1; Wymagane wszystkie niezbędne materiały zużywalne, tj. probówki PCR oraz zatyczki do probówek, które posiadają walidację z oferowanym aparatem w ramach dzierżawy. 2; Wszystkie materiały zużywalne są przydatne do zastosowania w PCR tj. wolne od kontaminacji DNase lub RNase oraz pozbawione kontaminacji ludzkim genomowym DNA. 3; Wszystkie wymagane materiały zużywalne należy wyszczególnić w ofercie (arkusz cenowy) oraz dostarczyć w ilości odpowiadającej ilości oznaczeń podanych przez Zamawiającego. 4; Zaoferowane materiały zużywalne są przydatne do zastosowania w diagnostyce molekularnej (PCR clean).

Uwaga: * Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.