Załącznik nr 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony „Formularz specyfikacji technicznej oferowanych elementów sieci komputerowej” – załącznik nr 6 do SWZ.

Zadaniem Wykonawcy jest modernizacji sieci komputerowej UEP. W tym celu zamawiamy dostawę elementów systemu przewodowej i bezprzewodowej sieci komputerowej wraz z ich instalacją i uruchomieniem w sieci uczelnianej:

- Przełącznik sieciowy rdzeniowy „Sw-Core” – 2 szt.

- Przełącznik sieciowy dystrybucyjny „Sw-Dist-24” – 4 szt.

- Przełącznik sieciowy dystrybucyjny „Sw-Dist-48” – 2 szt.

- Przełącznik sieciowy „SW-24TP-PoE” – 4 szt.

- Przełącznik sieciowy „SW-24TP-PoE-10G” – 1 szt.

Dostawa przełączników „SW-24TP-PoE” „SW-24TP-PoE-10G” posłuży jako rozbudowa posiadanych przez Zamawiającego stosów przełączników wykorzystujących technologię Cisco StackWise-160. Zamawiający wymaga, aby zamawiane urządzenia oferowały taką funkcjonalność.

- Punkt bezprzewodowego dostępu AP z zewnętrznymi antenami dipolowymi wraz z osprzętem montażowym „CAP-AX- DIPOL” – 2 szt.

- Punkt bezprzewodowego dostępu AP z antenami wewnętrznymi wraz z osprzętem montażowym „CAP-AX- INTERNAL” – 4 szt.

Dostawa powyższych punktów bezprzewodowego dostępu AP będzie rozbudową posiadanego przez Zamawiającego systemu bezprzewodowego dostępu. Zamawiający wymaga, aby powyższe urządzenia AP współpracowały z posiadanym przez Zamawiającego systemem kontrolerów sieci bezprzewodowej Cisco 5520 Wireless Controller (dwa urządzenia AIR-CT5520-K9 pracujące w trybie HA SSO). Zamawiający przyjmuje, że spełnienie wymagań takiej współpracy polega na spełnieniu warunków technicznych jak i formalno-prawnych, czyli na dostarczeniu koniecznych licencji.

Zamawiający wymaga, aby powyższe urządzenia AP współpracowały z posiadanym przez Zamawiającego systemem Cisco Prime Infrastructure. Zamawiający przyjmuje, że spełnienie wymagań takiej współpracy polega na spełnieniu warunków technicznych. Zamawiający zapewnia wymagane licencje dla systemu Cisco PI.

Zamawiający przyjmuje, że system kontrolerów Cisco oraz system Cisco Prime Infrastructure będzie zarządzał urządzeniami AP bezpośrednio. Zamawiający nie dopuszcza oferowania rozwiązania, w którym komunikacja pomiędzy system kontrolerów Cisco a urządzeniami AP czy system Cisco PI a urządzeniami AP, będzie odbywała się przy wykorzystaniu dodatkowego serwera pośredniczącego firmy trzeciej.

- Rozbudowa posiadanych przez Zamawiającego przełączników sieciowych o dodatkowe moduły SFP: 1000Base-T  – 8 szt.

Na dostarczone urządzenia Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 5 letniej gwarancji i wykonywania przez Wykonawcę świadczeń z niej wynikających; szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały określone w projekcie umowy.

Zamawiający posiada w swoich zasobach i przewiduje wykorzystanie następujących modułów SFP/SFP+ dla realizacji zamawianej modernizacji systemu sieci komputerowej UEP:

1000BASE-T SFP – 16 szt.

1000BASE-SX SFP – 18 szt.

1000BASE-LX/LH SFP – 6 szt.

SFP-10G-SR – 6 szt.

SFP-10G-LRM – 12 szt.

SFP-10G-LR-S – 9 szt.

SFP-10G-LR – 2 szt.

- Wymagania ogólne dotyczące zamawianych elementów sprzętowo-programowych sieci komputerowej

- Wszystkie urządzenia dostarczane w ramach realizacji niniejszej umowy muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostarczenia.

- W momencie oferowania wszystkie elementy oferowanego systemu muszą być dostępne (dostarczane przez producenta) w dacie złożenia oferty i nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Niniejsze zastrzeżenie nie dotyczy rozbudowy produktów już posiadanych przez Zamawiającego.

- Wszystkie komponenty (np. wkładki SFP, SFP+, QSFP+) danego urządzenia muszą pochodzić od jednego producenta.

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta oraz identyfikacja daty produkcji.

- Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.

- Na każde dostarczone oprogramowanie musi zostać udzielona licencja uprawniające do jego używania. Dowód udzielenia licencji Zamawiającemu musi być dostarczony Zamawiającemu przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby na dostarczonych urządzeniach była zainstalowana najnowsza stabilna wersja oprogramowania dostępna w dniu podpisania umowy dla określonego modelu i licencji.

- Wszystkie wymagane przez Zamawiającego funkcje urządzeń i oprogramowania muszą być dostępne w momencie dostawy - instalacja odpowiednich kluczy aktywacyjnych (jeśli jest to niezbędne dla uzyskania wymaganej funkcjonalności) leży po stronie Wykonawcy.

- Do każdego urządzenia i oprogramowania musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku angielskim lub polskim.

- Dostarczone Produkty będą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta niewyłączających dystrybucji na rynek polski, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

- Korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może naruszać majątkowych praw autorskich osób trzecich.

- Każdy dostarczony elementu systemu (urządzenie, pakiet oprogramowania) musi zostać objęty gwarancją producenta na cały okres trwania gwarancji o zakresie nie mniejszym niż określony w warunkach gwarancji wymaganych przez Zamawiającego. Dowód uzyskania takiej gwarancji producenta musi być dostarczony Zamawiającemu przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia.

- Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE produktu.

- Wszystkie urządzenia, jeśli nie podano inaczej, muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach : 230 V ± 10%, 50 Hz.

- Wszystkie urządzenia muszą być przystosowane do montażu w szafie Rack 19”.

- Zamawiający pozostawia sobie prawo do zweryfikowania sprzętu dostarczonego w ramach realizacji niniejszego zamówienia, pod kątem legalności pochodzenia oraz innych oświadczeń Wykonawcy.

- Przedmiot zamówienia będzie dostarczony wraz ze wszystkimi usługami zgodnie z wytycznymi producenta, niezbędnymi do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia (uzyskania pełnej funkcjonalności wymaganej przez Zamawiającego). Zamawiający nie będzie zobowiązany do wnoszenia żadnych dodatkowych należności, w szczególności opłat licencyjnych, zaś ewentualne licencje będą udzielone w ramach wynagrodzenia Wykonawcy i zostaną zapewnione co najmniej na czas trwania udzielonej gwarancji jakości (bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia licencji).

- Wymagania funkcjonalne, parametry minimalne zamawianych elementów sprzętowo-programowych sieci komputerowej.

Szczegółowy wykaz wymaganych parametrów i funkcjonalności zamawianych elementów sieci komputerowej zamieszczono w załączniku nr 6 do SIWZ „Formularz specyfikacji technicznej oferowanych elementów sieci komputerowej” w poszczególnych tabelach w kolumnie opatrzonej nagłówkiem „MINIMALNE PARAMETRY I FUNKCJE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO”.

Oferowane przez Wykonawcę elementy sieci komputerowej muszą charakteryzować się parametrami technicznymi nie gorszymi od parametrów opisanych w załączniku nr 6 do SIWZ. Od wykonawcy wymaga się także weryfikacji i traktowania wszystkich elementów (także tych już posiadanych przez Zamawiającego) jako powiązanych ze sobą i tworzących docelowy system informatyczny. Wykonawca zobowiązany jest również do zweryfikowania wszystkich aspektów polegających na wzajemnych powiązaniach systemu informatycznego z wszystkimi innymi systemami (np. weryfikacja warunków środowiskowych pracy urządzeń).

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego i załączyć do oferty szczegółową specyfikacje oferowanych produktów. W specyfikacji tej zawarte zostanie porównanie parametrów i funkcji oferowanych z parametrami i funkcjami wymaganymi. Wykonawca zobowiązany jest wyróżnić w formularzu specyfikacji technicznej (załącznik nr 6 do SIWZ) pogrubioną czcionką parametry czy cechy różne od wymaganych przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia oferowanego produktu.

- Wymagania dotyczące instalacji i uruchomienia zamawianych elementów sieci komputerowej

W załączeniu Zamawiający przestawia planowany docelowy schemat połączeń L2 sieci komputerowej – dokument Planowana topologia L2 sieci UEP.pdf. Zamawiający planuje uruchomienie nowych urządzeń „Sw-Core” pracujących jako rdzeń sieci, na schemacie oznaczonych jako Core-9500. Zamawiający planuje uruchomienie nowych urządzeń „Sw-Dist-24” pracujących  jako urządzenie dystrybucyjne na schemacie oznaczonych jako A1-dist-9300 oraz B-dist-9300.  Zamawiający planuje uruchomienie nowych urządzeń „Sw-Dist-48” pracujących jako urządzenie dystrybucyjne na schemacie oznaczonych jako D-dist-9300.

W zakresie zadań Wykonawcy jest:

- Wykonanie szczegółowego projektu technicznego wykonawczego modernizacji infrastruktury sieciowej UEP.  Przeprowadzenie uzgodnień projektowych z pracownikami działu DTI UEP.

- Wykonanie modernizacji sieci komputerowe UEP zgodnie w powyższym projektem,

- Wymiana urządzeń sieci komputerowej: demontaż aktualnie wykorzystywanych urządzeń i instalacja, uruchomienie oraz konfiguracja urządzeń dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia oraz odpowiedni - zgodnie z projektem - demontaż/montaż i konfiguracja wszystkich pozostałych urządzeń będących elementami sieci komputerowej sieci UEP

  - Urządzenia będą wymieniane w węzłach sieci komputerowej w budynkach UEP w lokalizacjach:

    - Al. Niepodległości 10 (budynek A)

    - Al. Niepodległości 12 (budynek B)

    - ul. Towarowej 53 (budynek C)

    - ul. Towarowej 55 (budynek CEUE)

    - ul. Taczaka (budynek E)

    - ul. Powstańców Wielkopolskich 16 (Collegium Altum)

- Montaż punktów bezprzewodowego dostępu, zgodnie warunkami opisanymi w punkcie 4 niniejszego dokumentu.

- Montaż urządzeń w węzłach sieci komputerowej.

Elementy montażowe, w tym śruby i nakrętki koszyczkowe, dostarczy Wykonawca.

Wieszaki kabli krosowych – uzupełnienie ewentualnych braków, dostarczy Wykonawca.

Kable połączeniowe RJ45-RJ45 o długościach wg potrzeb (1m, 1,5m, 2m) –100 szt. dostarczy Wykonawca.

Kable połączeniowe FO SM LC-LC duplex o długościach wg potrzeb (1m, 2m) - 24 szt. dostarczy Wykonawca.

W zakresie prac Wykonawcy w ramach zadania wymiany urządzenia jest usunięcie i ponowne wykonanie połączeń kablami krosowymi.

- Uruchomienie i konfiguracja poszczególnych elementów sieci komputerowej.

- Rozbudowa posiadanego stosu dwóch przełączników sieciowych C9200-24P o kolejne przełączniki: 2 szt „SW-24TP-PoE” oraz  1 szt. „SW-24TP-PoE-10G”.

- Rozbudowa posiadanego stosu dwóch przełączników sieciowych C9200-24P o kolejne przełączniki: 2 szt „SW-24TP-PoE”.

- Konfiguracja przełączników sieciowych zgodnie z przyjętymi standardami i stosowanymi praktykami przez Zamawiającego (m.in. uruchomienie VTP, przypisanie portu do vlanu, agregacja portów, spanning tree, rapid per vlan stp, DHCP Snooping, port security, storm-control, przypisanie adresu IP do interfejsu zarządzania urządzeniem, przypisanie interfejsu IP dla zarządzania urządzeniem do wskazanego VLANu, ACL dla dostępu do zarządzania urządzeniem, SNMP server , Syslog, synchronizacja czasu, ssh v2, ip device tracking, AAA TACACS+).

- Uruchomienie usług AAA dla administratorów urządzeń sieciowych przy wykorzystaniu protokołu TACACS+ z system kontroli dostępu administracyjnego (Cisco ISE) działającego w infrastrukturze sieci Zamawiającego.

- Integracja urządzeń AP sieci komputerowej WLAN z siecią komputerową Zamawiającego zgodnie z przyjętymi standardami i stosowanymi praktykami przez Zamawiającego.

- Weryfikacja poprawności działania systemu bezprzewodowego dostępu:

  - weryfikacja zarządzania powyższymi AP przez system monitoringu i zarządzenia infrastrukturą bezprzewodowej sieci komputerowej Cisco Prime Infrastructure.

  - weryfikacja dostępu bezprzewodowego dla użytkowników sieci zgodnie z przyjętymi standardami i stosowanymi praktykami przez Zamawiającego (nazwy SSID, uwierzytelnianie  użytkowników, captive portal, 802.1x).

  - weryfikacja dostępu do sieci bezprzewodowej przy wykorzystaniu protokołu RADIUS i zewnętrznych serwerów kontroli dostępu (Cisco ISE) działającego w infrastrukturze sieci Zamawiającego.

- Objęcie zarządzeniem przez system monitoringu i zarządzenia infrastrukturą bezprzewodowej sieci komputerowej elementów sieci WLAN dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający zapewnia wymagane licencje dla systemu Cisco PI. Uruchomienie i konfiguracja:

  - wizualizacji rozmieszczenia urządzeń AP na planach budynku

  - wizualizacji mocy sygnału radiowego na planach budynku

  - funkcji archiwizacji konfiguracji, automatyzacji zbierania konfiguracji urządzeń

  - funkcji mapy topologii urządzeń

  - zadań tworzenia kopi zapasowych

  - wysyłania powiadomień e-mail o zdarzeniach krytycznych

  - funkcji monitoringu wydajności sieci wraz z informacją o używanych aplikacjach w sieci

  - funkcji monitoringu, którzy użytkownicy generują najwięcej ruchu, z jakich korzystają aplikacji oraz jakie jest ich wykorzystanie

- Wykonanie pomiarów powykonawczych propagacji sygnału radiowego.

- W przypadku oferowania takiej funkcjonalności przez przełączniki sieciowe dostarczone w ramach niniejszego zamówienia., objęcie ich zarządzeniem przez system monitoringu i zarządzenia infrastrukturą sieci komputerowej Cisco Prime Infrastructure przełączników sieciowych dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający zapewnia wymagane licencje dla systemu Cisco PI. Uruchomienie i konfiguracja:

- funkcji archiwizacji konfiguracji, automatyzacji zbierania konfiguracji urządzeń

- funkcji mapy topologii urządzeń

- zadań tworzenia kopi zapasowych

- wysyłania powiadomień e-mail o zdarzeniach krytycznych

- funkcji monitoringu wydajności sieci wraz z informacją o używanych aplikacjach w sieci

- funkcji monitoringu, którzy użytkownicy generują najwięcej ruchu, z jakich korzystają aplikacji oraz jakie jest ich wykorzystanie

- Aktualizacja (patch) oprogramowania systemu zarządzania usługami kontroli dostępu do sieci Cisco Identity Services Engine w infrastrukturze sieci UEP. W zakres uaktualnienia wchodzą dwa węzły ISE.

- Weryfikacja, testy akceptacyjne, poprawności działania zgodnie z ustaloną konfiguracją urządzeń, oraz poprawności współdziałania z istniejącym system sieci Zamawiającego.

- Prace zakłócające funkcjonowanie Uczelni należy prowadzić w godzinach lub dniach wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego.

- Instruktaż dla pracownika Zamawiającego w zakresie konfiguracji i administrowania systemem sieci komputerowej, w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie, w wymiarze 3 x 7h.

- Wymagania dotyczące wykonania szczegółowego projektu technicznego wykonawczego.

Przewiduje się wykonanie szczegółowego projektu technicznego wykonawczego modernizacji sieci komputerowej UEP. W szczególności dokument będzie zawierał:

  - nazewnictwo urządzeń, systemów, obiektów, adresacja IP

  - inwentaryzacja stanu obecnego połączeń sieciowych L2, L3

  - projekt modernizacji połączeń sieciowych L2, L3

  - rozmieszczenie poszczególnych urządzeń sieciowych w węzłach sieci

  - plan wymiany urządzeń

  - konfigurację przełączników rdzeniowych zgodnie z przyjętymi standardami i praktykami stosowanymi przez Zamawiającego

  - konfigurację przełączników dystrybucyjnych zgodnie z przyjętymi standardami i praktykami stosowanymi przez Zamawiającego

  - konfigurację przełączników dostępowych zgodnie z przyjętymi standardami i praktykami stosowanymi przez Zamawiającego

  - konfigurację przełączników dla ich współdziałania z system monitoringu i zarządzania infrastrukturą sieciową

  - konfigurację przełączników dla ich współdziałania z system zarządzania usługami kontroli dostępu do sieci

  - wytyczne dla uruchomienia i konfiguracji funkcji systemu monitoringu i zarządzania infrastrukturą sieciową

  - podział sieci na segmenty, adresacja IP

  - listę funkcjonalności i technologii planowanych do wdrożenia

  - opis sposobu współdziałania poszczególnych komponentów systemu,

  - opis sposobu współdziałania dostarczonych elementów sieci komputerowej z systemami sieci komputerowej, już istniejącymi w UEP,

  - wytyczne dla realizacji przyjętej polityki bezpieczeństwa, wytyczne dla konfiguracji list dostępowych i firewall’i,

  - szczegółowe parametry konfiguracyjne dla poszczególnych komponentów systemu,

  - szczegółowe parametry rekonfiguracyjne dla systemów istniejących na UEP,

  - plan testów akceptacyjnych systemu,

  - szczegółowy harmonogram wdrożenia, listę zadań do wykonania przez Wykonawcę i Zamawiającego

Zamawiający sugeruje rozważenie wykonania modernizacji sieci komputerowe UEP przy zachowaniu następującej kolejności prac:

- Przygotowanie, instalacja Core-9500

- Przełączenie A-dist-4500X do Core-9500 (L2 i L3)

- Przełączenie F0-dist-4500X do Core-9500

- Przygotowanie i przełączenie A1-dist-9300 do Core-9500

- Przygotowanie i przełączenie przełączników dostępowych w A1 do A1-dist-9300

- Rozbudowa stosu przełączników w A2 o kolejne 3 przełączniki.

- Przygotowanie i przełączenie stosu przełączników z A2 do A1-dist-9300

- Przygotowanie i przełączenie B-dist-9300 do Core-9500

- Przygotowanie i przełączenie przełączników dostępowych w B do B-dist-9300

- Przełączenie B1-stk-1-3650 do B-dist-9300

- Przygotowanie i przełączenie D-dist-9300 do Core-9500

- Przygotowanie i przełączenie przełączników dostępowych w D do D-dist-9300

- Przygotowanie i przełączenie przełączników dostępowych w C do F0-dist-4500X

- Przełączenie WLC-5520 do Core-9500

- Przełączenie dc-fw do Core-9500

- Przełączenie core-fw do Core-9500

- Przełączenie fwalnair do Core-9500

- Przygotowanie i przełączenie przełączników dostępowych w A do A-dist-4500X

- Wymiana C-sw-10-2960X-PoE na C9200L

- Rozbudowa stosu przełączników w E o kolejne 2 przełączniki.

- Wymiana D01-sp-1-2960 na 2960X

- Przygotowanie i podłączenie B1-sw-4-2960X-PoE

- Wymiana A-rez-1-2960S, A1-sw-21-2960S, A1-sw-22-2960S na 2960X

- Przeniesienie routingu w VRF Mgnt na dystrybucje

- Przygotowanie, konfiguracja nowych AP C9120AXI-E

Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia przez Zamawiającego czynności odbiorowych gotowego systemu.

Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w formie elektronicznej (format zgodny z MS Word, MS Excel;).

- Warunki montażu punktów bezprzewodowego dostępu.

Zakres zamawianych prac:

- Montaż punktów bezprzewodowego dostępu (Access Point) w poszczególnych lokalizacjach zgodnie z projektem, wraz z połączeniem AP do pobliskiego gniazda okablowania strukturalnego kablem krosowym RJ-45 (kable krosowe kat. 6A dostarcza Wykonawca).

- Montaż punktów bezprzewodowego dostępu (Access Point) należy wykonać zachowując orientację (pionowo, poziomo) urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta.

- Zamawiający przewiduje montaż punktów bezprzewodowego dostępu poziomo na sufitach oraz pionowo na słupach i ścianach.

- Kabel krosowy kat. 6A łączący punkt bezprzewodowego dostępu z gniazdem okablowania strukturalnego należy poprowadzić w listwie instalacyjnej.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci elektronicznej. Uaktualnienie istniejących planów (pliki .dwg) okablowania o miejsce montażu AP.

Prace zakłócające funkcjonowanie Uczelni należy prowadzić w godzinach lub dniach wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego.