SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nazwa zamówienia :

Wymiana 2szt drzwi wejściowych

| Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) |  |
| --- | --- |
| 45216000-4 | Roboty budowlane w zakresie budynków |

Adres obiektu budowlanego :

Budynek Klubu Wojskowego   ul.11 Listopada                                                                                                                             73 – 110 Stargard  Aleja Żołnierza37

Nazwa i adres Zamawiającego :

15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

UL. NARUTOWICZA  10  A

70 – 240  Szczecin

Opracował:

Stargard   czerwiec 2024 rok.

inż. Paweł Prabucki                                                                                                                                                            GZ SOI Stargard

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. 	Nazwa zamówienia:

Remont – wymiana 2szt drzwi zewnętrznych w budynku Klubu Wojskowego.

1.2 	Przedmiot Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót

Budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru:                                                                                                                                                Remont polegający na wymianie 2szt drzwi wejściowych.

Drzwi przeszklone wyposażone w naświetla.  Drzwi zlokalizowane w elewacji od strony zaplecza w budynku Klubu Wojskowego.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) będzie  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą remontu pomieszczeń koszarowych ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe GZ Stargard. Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót obejmujących wykonanie remontu części budynku w zakresie :

ZAKRES ROBÓT UDOWLANYCH

- WYMIANA  ŚLUSARKI  OTWOROWEJ

  - Zgodność robót z ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z ST.

Użytkownik nie dopuszcza stosowania innych rozwiązań jako nie sprawdzonych .

1.6. 	Informacje o terenie budowy:

Budynek nr zlokalizowany przy ul.11 Listopada w Stargardzie

- Wykonawca będzie poruszał się po istniejących utwardzonych drogach i placach manewrowych

- Przed rozpoczęciem robót, wykonawca zabezpieczy  tereny budowy poprzez wywieszenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

- Wykonawca obowiązany jest posiadać Kierownika Budowy / Kierownika Robót Budowlanych  na budowie.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia „Dziennika korespondencji”

służącego do zapisów przebiegu robót i okoliczności zachodzących w toku

wykonywania robót.  Zapisy w „Dzienniku korespondencji” powinny być

dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Wpisów do zeszytu ma prawo

dokonać osoba wyznaczona przez Wykonawcę tj. Kierownik budowy oraz

Inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiającego.  Wykonawca robót jest

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST.

- Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów bhp

i p-poż. oraz przepisów wewnętrznych wojska .  Ponadto zapewni i będzie

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na

budowie.

- Zamawiający nie zapewnia wykonawcy zaplecza budowy.

- Inwestor określa dla Wykonawcy  zasady wejścia pracowników i pojazdów oraz sprzętu na teren Klubu Wojskowego. W tym celu przed planowanym przystąpieniem do prac WYKONAWCA dostarczy pismo w którym opisane będą wykonywane prace, dane wszystkich osób przewidzianych do zatrudnienia oraz wszystkich pojazdów.

- Wykonawca obowiązkowo (gdy niezbędne) zamontuje licznik energi elektrycznej w wskazanym miejscu przez Inspektorów nadzoru i  Mistrza Rejonu protokolarnie

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Kosztorys ofertowy w chwili przejęcia Placu budowy obowiązkowo.

1.7.     Zabezpieczenie interesu osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w mieniu wojskowym spowodowane w trakcie wykonywania  robót.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru

  - Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy.

1.9. 	Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia zabezpieczające, oraz sprzęt P-poż.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.10. 	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

  - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi, przepisami, na terenie placu budowy i w pojazdach.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

Przy tego rodzaju robotach uznaje się , że wszelkie koszty  związane z wypełnianiem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej , nie podlegają odrębnej zapłacie i należy uwzględnić je w cenie oferty.

  - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca zapewni w własnym zakresie na placu budowy kabinę sanitarną i socjalną wg potrzeb.

  - Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

2.0. 	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW UŻYTYCH

DO WYKONANIA ZADANIA

2.1. 	Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania

Materiały stosowane do wykonywania powyżej określonego zakresu robót

remontowych  powinny mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi

normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną

do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności

do stosowania.

- zalecenia  i instrukcje  dostarczone  przez  producentów dla użytych

podczas realizacji  zadania  wynikające z przepisów prawa (Dz. U. nr 92,

poz.881.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót .

2.2.        Materiałami podstawowymi są:

- Dwa komplety drzwi zewnętrznych

DRZWI WYTYCZNE:

- drzwi ze schowanym progiem

– profile aluminiowe do stosowania na zewnątrz

- min 3 zawiasy na skrzydło

- wymiary gabarytowe s*h 1,4x 2,8m ( wymiar mierzony od strony pomieszczenia)

wykonawca przed zamówieniem musi bezwględnie dokonać pomiarów z natury ,

,ponieważ część ościeża jest ukryta w brużdzie ściennej.

- drzwi asymetryczne z przeszkleniem w 50%. |Dolna część skrzydła drzwiowego

lita.  Wymiary  skrzydeł uzgodnić z zamawiającym

- wstępnie przyjęto główne skrzydło drzwiowe szer min 90cm , drugie 35cm

- kierunek otwarcia na zewnątrz pomieszczenia

- drzwi spełniają funkcję drzwi ewakuacyjnych otwieranych zgodnie z przepisami

BHP i PPOŻ

- ciemny brąz w odcieniu jak najbardziej zbliżonym do koloru demontowanych

drzwi

- Zaprawy murarskie (tynkarskie, naprawcze, szybkowiążące etc)

- Emulsje gruntujące

- Gładzie ,tynki budowlane zgrubne i wykańczające

- Farby wodorozcieńczalne na bazie żywic akrylowych (emulsje ścienne, lamperie-połysk na beton drewno metal ) , farby akrylowe do metalu

Uwaga: Wszystkie materiały użyte podczas wykonywania remontu muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty potwierdzone znakami jakości.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonywania robót

Roboty można wykonać używając małogabarytowych elektronarzędzi Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- elektronarzędzia

- mieszadła mechaniczne

- ręczne narzędzia budowlane

3.2      Wszystkie maszyny, sprzęt i elektronarzędzia użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać przepisom BHP obowiązującym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  i właściwości  przewożonych materiałów. Transport materiałów , drogi komunikacyjne powinny odpowiadać obowiązującym  przepisom BHP.

5.  WYSZCZEGÓLNIENIE  ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1   ROBOTY DEMONTAŻOWE

- wykucie ościeży drzwiowych  2szt  140x280

- oczyszczenie otworów

  - ROBOTY MONTAZOWE

- wstawienie ościeży drzwiowych 140x280

- obróbka dolnej częśći ościeża- w przypadku ramy zamkniętej „część ościeża posadowiona w poziomie podłogi wypełnić pustkę ościeża  masą montażową

  - ROBOTY TYNKARSKIE , WYKONANIE GLADZI ŚCIENNYCH,

-obrobienie tynkiem otworów drzwiowych

-obróbka wykańczająca powłoki malarskie

Uwaga: zakup poszczególnych materiałów i elementów np. farb po zatwierdzeniu koloru przez zleceniodawcę.

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych, oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.    Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zasłoniętych kontenerach z tablicą informującą o przewożeniu odpadów na samochodzie.

6. KONTROLA JAKOŚCI  I ODBIÓR ROBÓT

6.1. 	Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania

z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. 	Kontrola wykonania powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru

6.3. 	Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich

wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami

specyfikacji.

6.4. 	Podstawę do odbioru wykonania robót oraz zabezpieczenia elementów

składowych stanowi stwierdzenie     zgodności ich wykonania z ST.

6.5.     Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty:

a) dziennik korespondencji z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy

podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów

b)zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów,

c) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z ST,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi .

6.6.   Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego zgodnie z przedmiarem i z ST.

6.7.  Roboty uznaje się za zgodne z ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki.

Jeżeli chociaż jeden element  badania daje wynik negatywny, roboty

nie powinny być odebrane.

W takim przypadku należy przyjąć następujące rozwiązanie:

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

6.8.    Zakończenie odbioru robót remontowych potwierdza się protokołem, który powinien 0zawierać:

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

- wykaz atestów , certyfikatów , deklaracje zgodności , aprobaty techniczne

i oświadczenia wykonawcy.

7.  DOKUMENTY ODBIOROWE

W wyznaczonym terminie do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Świadectwa jakości wydane przez dostawców /producentów materiałów/,

- uwagi i zalecenia Inspektora,

- atesty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów,

- obmiary robót,

- karty utylizacji odpadów na materiały rozbiórkowe budowlane,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru robót .

Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony z załączonym spisem zawartości w segregatorze. Dokumentacja musi być przejrzysta, czytelna i wykonana w sposób schludny.

Każdy atest, deklaracja zgodności i inny dokument powinien być czytelny, posiadać opis o treści "Materiały zostały wbudowane do: ………………" (jeżeli jest to kopia posiadać pieczątkę „Za zgodność z oryginałem”) oraz opieczętowane i podpisane przez Kierownika Budowy.

Uwaga!!!

Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza będzie podstawą do nieprzystąpienia ze strony Zamawiającego do czynności odbioru końcowego.

PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( z poźniejszymi zmianami t.j.

Dz.U.z 2019 r.  poz. 1186).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z późniejszymi

zmianami Dz. U. Z 2020, poz. 215).

3. Instrukcje i wytyczne producentów wyrobów budowlanych, określające warunki ich

stosowania.

Wykonał :

inż. Paweł Prabucki