Załącznik nr 1

do Umowy nr …………………………. z dnia ……………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE AUTOBUSÓW

WYMAGANIA MINIMALNE

- Wymagania podstawowe:

  - Usługi przewozowe wykonywane będą autobusami w pełni sprawnymi technicznie (według wymogów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy), przystosowanymi do przewozu osób, posiadającymi aktualne „Świadectwo homologacji typu pojazdu” wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyposażonymi zgodnie z niniejszym załącznikiem.

  - Autobusy muszą spełniać wymagania:

- dotyczące homologacji pojazdów określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1251) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie homologacji typu pojazdów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1651),

- dotyczące warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia – określone 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2024 r. poz. 502),

- określone w normie PN-S-47010:1999 Pojazdy drogowe - Autobusy - Wymagania podstawowe.

  - Nie dopuszcza się autobusów, zbudowanych poza wytwórnią jako „składak” lub „SAM” (przy wykorzystaniu elementów wymontowanych z autobusów starszych oraz elementów nowych, również konstrukcji własnej), zarejestrowanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

- Parametry techniczne autobusów (Tabela nr 1):

| L.p. | Parametr | Wymagania dla autobusów klasy: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | A1 | C |
| 2.1 | Długość | - co najmniej 8,5 m | - co najmniej 8,5 m | - co najmniej 6,0 m i nie więcej niż 9,5 m |
| 2.2 | Klasa emisji hałasu i czystości spalin | co najmniej EURO 2 | co najmniej EURO 2 | co najmniej EURO 2 |
| 2.3 | Pojemność: liczba miejsc ogółem co najmniej | 40 | 40 | 14 |
|  | liczba miejsc siedzących łącznie z kierowcą (miejsce siedzące dla 1,5 osoby będzie liczone jako pojedyncze) co najmniej | 25 | 25 | 14 |
|  | liczba miejsc rozkładanych nie więcej, niż | 2 | 2 | 2 |
|  | liczba miejsc przeznaczonych na wózek dla osoby z niepełnosprawnością lub na wózek dla dziecka (wymiary miejsca przeznaczonego na wózek muszą pozwolić na swobodny manewr przy wjeździe wózka do autobusu oraz przy wyjeździe z niego), wraz z zabezpieczeniem pozwalającym na stabilne umocowanie wózka, co najmniej | 1 | - | - |
| 2.4 | Układ hamulcowy | - układ hamulcowy dwuobwodowy, - hamulec postojowy, Dotyczy tylko autobusów klasy A: - hamulec przystankowy - uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi, uniemożliwiający ruszenie z otwartymi drzwiami (poza sytuacjami awaryjnymi) |  |  |
| 2.5 | Drzwi | - sterowane automatycznie z kabiny kierowcy z możliwością ręcznego awaryjnego otwierania (od wewnątrz i zewnątrz przy drzwiach po jednym zaworze bezpieczeństwa; zawory zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczone przed niepowołanym użyciem), otwierane niezależnie, z możliwością otwarcia wszystkich drzwi jednocześnie, - z uchwytami wejściowymi, bez poręczy dzielących, umożliwiające swobodny dwustronny ruch pasażerów, - drzwi, przy miejscu przeznaczonym na wózek inwalidzki lub dziecięcy, dwuskrzydłowe o szerokości efektywnej spełniającej wymagania Regulaminu nr 107 EKG ONZ, - wyposażone w mechanizm automatycznego powrotnego otwierania, chroniący pasażera przed przyciśnięciem (rewersowanie drzwi przy zamykaniu) oraz w sygnalizację dźwiękową i świetlną sygnalizującą zamykanie drzwi, - zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem podczas jazdy, - wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie w momencie otwarcia drzwi i świecące w sposób ciągły aż do momentu całkowitego zamknięcia drzwi; - oszklenie skrzydeł drzwiowych wykonane ze szkła bezpiecznego (wytrzymałego na uderzenia, a w przypadku skrajnym – rozpadającego się na nieostre kawałki), klejone do skrzydeł drzwiowych lub mocowane w uszczelkach, - szyba lewego skrzydła pierwszych drzwi dwuskrzydłowych (patrząc od wnętrza pojazdu) lub pierwszych drzwi jednoskrzydłowych podgrzewana lub podwójna |  |  |
|  | Liczba drzwi przeznaczonych dla pasażerów co najmniej | 2 | 2 | 1 |
| 2.6 | Podłoga | - pokryta wykładziną antypoślizgową, - stopnie wejściowe oznakowane kolorem żółtym ostrzegawczym. Dotyczy tylko autobusów klasy A: - poziom podłogi obniżony co najmniej przy drzwiach naprzeciwko miejsca przeznaczonego na wózki, max 350 mm nad poziom drogi. |  |  |
| 2.7 | Wentylacja | - wspólnie z układem ogrzewania musi przeciwdziałać roszeniu na suficie autobusu oraz na szybach bocznych, - naturalna wykorzystująca uchylne lub przesuwne szyby w co najmniej czterech oknach w ścianach bocznych autobusu (po dwa na ścianie) oraz co najmniej dwie klapy dachowe lub wymuszona (sterowana przez kierowcę), wykorzystująca wentylatory elektryczne zapewniające co najmniej 20-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny (z możliwością regulacji wydatku powietrza), - w kabinie kierowcy oddzielne nawiewy powietrza na szybę czołową i szyby boczne |  |  |
| 2.8 | Ogrzewanie | - zapewniające równomierne i skuteczne ogrzewanie wnętrza autobusu, - przy temperaturze zewnętrznej, równej –150 C powinno zapewnić utrzymanie temperatury minimum +100 C, w kabinie kierowcy - minimum +150 C, - nawiew ciepłego powietrza na przednią szybę autobusu sterowany przez kierowcę lub działający automatycznie z możliwością przestawiania ciepłego lub niepodgrzanego nawiewu, z systemem szybkiego odparowania i osuszania przedniej szyby autobusu |  |  |
| 2.9 | Klimatyzacja całopojazdowa | - niewymagana | - niewymagana | - wymagana |
| 2.10 | Oświetlenie | - sprawne, umożliwiające bezpieczne przemieszczanie się pasażerów po kabinie pasażerskiej oraz nie pogarszające widoczności kierowcy - niezależne oświetlenie przedziału pasażerskiego i kabiny kierowcy |  |  |
| 2.11 | Wyposażenie dodatkowe | - gaśnice proszkowe (minimum 6 kg) 2 szt. w pobliżu kabiny kierowcy, - młotki bezpieczeństwa do stłuczenia szyb w oknach awaryjnych, co najmniej 2 szt., - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka, - kasa fiskalna w kabinie kierowcy wraz z dostępem do zasilania 12V prądu stałego |  |  |

- Wyposażenie podstawowe autobusów (Tabela nr 2):

| L.p. | Parametr | Wymagania dla autobusów klasy: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | A1 | C |
| 3.1 | Poręcze i słupki w przestrzeni pasażerskiej | → poręcze i słupki w przedziale pasażerskim zamocowane w sposób trwały i bezpieczny, na wysokości umożliwiającej pasażerom wygodne z nich korzystanie, wyposażone w ergonomiczne uchwyty |  |  |
| 3.2 | Oznakowanie autobusów oraz elementów przestrzeni pasażerskiej | Autobusy oznakowane → logo Operatora, → wyjścia awaryjne (piktogramy), → miejsce siedzące dla osoby niepełnosprawnej, dla osoby starszej, dla kobiety w ciąży (piktogramy), →przyciski otwierające drzwi (piktogramy), → informacja o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów (piktogramy), → stopnie wejściowe oznakowane kolorem żółtym ostrzegawczym. Dotyczy autobusów klasy A: → drzwi przy miejscu przeznaczonym na wózek inwalidzki i dziecięcy (piktogramy), → miejsce dla wózka z osobą niepełnosprawną, dla wózka z dzieckiem (piktogramy), Wymagania odnośnie do zastosowanych grafik i znaków, ich wymiarów i lokalizacji na pojeździe wymagają uzgodnienia z Organizatorem w formie wizualizacji przygotowanej przez Operatora |  |  |
| 3.3 | Informacja pasażerska | Umieszczona w miejscu widocznym i dostępnym dla pasażerów |  |  |
| 3.4 | Tablice kierunkowe zewnętrzne | → tablica kierunkowa przednia z oznaczeniem cyfrowym linii i kierunkiem jazdy | → tablica kierunkowa przednia z oznaczeniem cyfrowym linii i kierunkiem jazdy | → tablica kierunkowa przednia z oznaczeniem cyfrowym linii i kierunkiem jazdy |
|  |  | → tablica kierunkowa boczna z oznaczeniem cyfrowym i kierunkiem jazdy | → tablica kierunkowa boczna z oznaczeniem cyfrowym i kierunkiem jazdy |  |

- Wyposażenie dodatkowe (fakultatywne) autobusów (Tabela nr 3):

| L.p. | Parametr | Wymagania dla autobusów klasy: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | A1 |  |  | C |
| 4.1 | - pozostałe elementy wyposażenia autobusu nieujęte w tabelach nr 1 i 2 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Tablica kierunkowa przednia | → sterowana elektronicznie, → dwurzędowa, wyświetlająca numer linii oraz kierunek jazdy, wykonana w technologii LED w oparciu o diody wysokiej jaskrawości, wyświetlająca numer linii oraz kierunek jazdy (przystanek końcowy i dodatkowo charakterystyczny przystanek pośredni), → kolor wyświetlanych tekstów oraz kolor tła wymagają uzgodnienia z Organizatorem |  |  |  |  |
|  |  | → pole do wyświetlania informacji tekstowych (w pionie x w poziomie): co najmniej 16 x 112 pkt |  | → pole do wyświetlania informacji tekstowych (w pionie x w poziomie): co najmniej 16 x 112 pkt | → pole do wyświetlania informacji tekstowych (w pionie x w poziomie): co najmniej 16 x 84 pkt |  |
|  |  | → obszar wyświetlania: co najmniej 200 x 1500 mm |  | → obszar wyświetlania: co najmniej 200 x 1500 mm | → obszar wyświetlania: co najmniej 160 x 800 mm |  |
| 4.3 | Tablica kierunkowa boczna | → sterowana elektronicznie, → umieszczona po prawej stronie autobusu przed drugimi drzwiami, w wydzielonej przestrzeni nad boczną szybą lub w górnej części bocznej szyby, wykonana w technologii LED w oparciu o diody wysokiej jaskrawości, dwurzędowa, wyświetlająca numer linii oraz kierunek jazdy (przystanek końcowy i pośredni), → kolor wyświetlanych tekstów oraz kolor tła wymagają uzgodnienia z Organizatorem |  |  |  |  |
|  |  | → pole do wyświetlania informacji tekstowych (w pionie x w poziomie): → co najmniej 16 x 84 pkt |  |  |  |  |
|  |  | → obszar wyświetlania: → co najmniej 150 x 800 mm |  |  |  |  |
| 4.4 | Tablica kierunkowa tylna | → sterowana elektronicznie, → umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad tylną szybą lub w górnej części tylnej szyby, wykonana w technologii LED w oparciu o diody wysokiej jaskrawości, wyświetlająca numer linii, → kolor wyświetlanych tekstów oraz kolor tła wymagają uzgodnienia z Organizatorem |  |  |  |  |
|  |  | → pole do wyświetlania informacji tekstowych (w pionie x w poziomie): → co najmniej 16 x 28 pkt |  |  |  |  |
|  |  | → obszar wyświetlania: → co najmniej 150 x 250 mm |  |  |  |  |

ORGANIZATOR						 						                                                                             OPERATOR

Załącznik nr 2.1

do Umowy nr ……………………… z dnia ……………………………

CHARAKTERYSTYKA USŁUG PRZEWOZOWYCH

Część 1

Charakterystyka usług przewozowych zawiera następujące elementy:

  - Wielkości parametrów α1, α2 i α3, definiujących odjazdy punktualne, niepunktualne oraz niezrealizowane, o których mowa w Załączniku nr 3 do Umowy

  - Lokalizacja stacjonarnego punktu sprzedaży biletów

  - Tryb wprowadzania zmian elementów Charakterystyki usług przewozowych

  - Trasy linii powiatowych.

  - Wielkości usług przewozowych na liniach powiatowych.

  - Rozkład jazdy linii komunikacyjnych.

- Wielkości parametrów α1, α2 i α3, definiujących odjazdy punktualne, niepunktualne oraz niezrealizowane (o których mowa w Załączniku nr 3 do Umowy – Zasady kontroli usług oraz zasady naliczania kar umownych za niewłaściwe wykonanie usług)

| Parametr | Wartość parametru [mm:ss] |
| --- | --- |
| α1 | 01:00 |
| α2 | 05:00 |
| α3 | 30:00 |

- Lokalizacja stacjonarnego punktu sprzedaży biletów (adres)

KASA BILETOWA

………………………….
…………………………………

- Tryb wprowadzania zmian elementów Charakterystyki usług przewozowych

  - Przekazywanie informacji następuje w formie określonej w § 14 Umowy.

  - Decyzje w zakresie zmian elementów Charakterystyki usług przewozowych dotyczących linii sieci komunikacyjnej organizowanej przez Powiat Bytowski będą podejmowane w oparciu o uzgodnienia Stron.

  - Zaktualizowane rozkłady jazdy wynikające z podjętych decyzji, o których mowa w pkt 2), Operator będzie przekazywał Organizatorowi nie później, niż 5 dni roboczych przed planowanym wprowadzeniem zmian.

- Trasy linii powiatowych …… (na dzień rozpoczęcia świadczenia usług przewozowych)

| Linia | Przebieg trasy |
| --- | --- |
| Linia 601 | Bytów-Gałąźnia Wielka przez Barnowiec |
| Linia 602 | Sylczno-Bytów przez Parchowo |
| Linia 603 | Bytów-Miastko przez Tągowie |
| Linia 604 | Bytów-Sominy przez Rabacino |
| Linia 605 | Bytów-Miastko przez Tuchomie |
| Linia 606 | Bytów-Miastko przez Tuchomie |
| Linia 607 | Bytów-Bytów przez Rokity |
| Linia 608 | Bytów-Tuchomie przez Tągowie |
| Linia 609 | Bytów-Bytów przez Tuchomie |
| Linia 610 | Bytów-Jaranty przez Tuchomie |
| Linia 611 | Miastko-Bytów przez Tuchomie |
| Linia 612 | Bytów-Parchowo przez Żukówko |
| Linia 613 | Owsne Ostrowy-Bytów przez Zapceń |
| Linia 614 | Bytów – Kartuzy przez Naklę |

- Wielkości usług przewozowych na liniach powiatowych ………….. (prognoza na dzień rozpoczęcia świadczenia usług przewozowych)

| Linia | Długość trasy (km) | Planowana roczna praca (woz/km) |
| --- | --- | --- |
| Linia 601 | 75,5 | 26 154 |
| Linia 602 | 56,9 | 26 798 |
| Linia 603 | 51,5 | 9 153 |
| Linia 604 | 45,9 | 63 636 |
| Linia 605 | 44,7 | 39 465 |
| Linia 606 | 88,4 | 57 356 |
| Linia 607 | 93,5 | 63 480 |
| Linia 608 | 90,3 | 18 223 |
| Linia 609 | 55,3 | 11 780 |
| Linia 610 | 60,4 | 48 100 |
| Linia 611 | 56,7 | 9 065 |
| Linia 612 | 29,2 | 71 173 |
| Linia 613 | 65,8 | 14 010 |
| Linia 614 | 65,0 | 92 800 |
| Łącznie: | 879,1 | 551 193 |

- Rozkłady jazdy linii komunikacyjnych (prognoza na dzień rozpoczęcia świadczenia usług przewozowych) zawiera Załącznik nr 2.2 do Umowy „Charakterystyka usług przewozowych Część 2 (Rozkład jazdy)”

ORGANIZATOR                                                                                  						OPERATOR

Załącznik nr 2.2

do Umowy nr ………………………….. z dnia …………………………..

CHARAKTERYSTYKA USŁUG PRZEWOZOWYCH

Część 2

Rozkłady jazdy linii komunikacyjnych

Linia 614

| Nazwa linii: Bytów D.A. – Kartuzy przez: Nakla – Sulęczyno |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BYT 1 DU |  |  |  | Skrót nazwy firmy Numer kursu Oznaczenia | BYT 2 DU |
|  | Km | Odl. | Lp. | Dworce i przystanki |  |
| 07:00 | 0,0 | 1 | 1 | BYTÓW D.A. | 11:05 |
| 07:02 | 1 | 1,1 | 2 | BYTÓW, KOCHANOWSKIEGO | 11:03 |
| 07:04 | 2,1 | 1,0 | 3 | BYTÓW, UL. 1-GO MAJA | 11:01 |
| 07:06 | 3,1 | 1,3 | 4 | MĄDRZECHOWO SKRZ. | 10:59 |
| 07:08 | 4,4 | 1,2 | 5 | MĄDRZECHOWO WYBUD. | 10:57 |
| 07:10 | 5,6 | 0,8 | 6 | ZĄBINOWICE SKRZ. | 10:55 |
| 07:11 | 6,4 | 3,0 | 7 | MOKRZYN | 10:54 |
| 07:14 | 9,4 | 1,3 | 8 | ŁĄKIE | 10:51 |
| 07:16 | 10,7 | 1,9 | 9 | PÓŁCZNO, PÓŁCZENKO | 10:49 |
| 07:18 | 12,2 | 2,1 | 10 | PÓŁCZNO | 10:47 |
| 07:21 | 14,3 | 0,9 | 11 | NAKLA I | 10:44 |
| 07:22 | 15,2 | 1,3 | 12 | NAKLA, WYGODA | 10:43 |
| 07:24 | 16,5 | 1,3 | 13 | NAKLA | 10:41 |
| 07:26 | 17,8 | 1,0 | 14 | NAKLA, WYGODA | 10:39 |
| 07:27 | 18,8 | 2,3 | 15 | NAKLA, WYGODA I | 10:38 |
| 07:30 | 21,1 | 2,9 | 16 | SYLCZNO, SKRZ. | 10:35 |
| 07:33 | 24,0 | 2,2 | 17 | SUMIN I | 10:32 |
| 07:35 | 26,2 | 7,8 | 18 | SUMIN, WIEŚ | 10:30 |
| 07:44 | 34,0 | 1,0 | 19 | SULĘCZYNO | 10:21 |
| 07:46 | 35,0 | 1,0 | 20 | SULĘCZYNO, OS. KRĄG | 10:19 |
| 07:48 | 36,0 | 1,2 | 21 | BUKOWA GÓRA | 10:17 |
| 07:50 | 37,2 | 1,6 | 22 | WĘSIORY, SULECKI BOREK | 10:15 |
| 07:52 | 38,8 | 0,2 | 23 | WĘSIORY | 10:13 |
| 07:53 | 39,0 | 3,7 | 24 | WĘSIORY, KOLONIA | 10:12 |
| 07:57 | 42,7 | 1,9 | 25 | KLUKOWA HUTA | 10:08 |
| 08:00 | 44,6 | 2,1 | 26 | NOWA WIEŚ | 10:05 |
| 08:03 | 46,7 | 0,8 | 27 | NOWA WIEŚ, REJA | 10:02 |
| 08:04 | 47,5 | 0,6 | 28 | BORUCINO, GRODZISKO | 10:01 |
| 08:05 | 48,1 | 1,5 | 29 | BORUCINO | 10:00 |
| 08:07 | 49,6 | 2,0 | 30 | BORUCINO, STACJA LIMNOLOG | 09:58 |
| 08:10 | 51,6 | 2,6 | 31 | PRZEWÓZ | 09:55 |
| 08:13 | 54,2 | 1,1 | 32 | PRZEWÓZ, CZAPIELSKI MŁYN | 09:52 |
| 08:15 | 55,3 | 1,4 | 33 | BRODNICA GÓRNA, MAKS | 09:50 |
| 08:17 | 56,7 | 0,5 | 34 | BRODNICA GÓRNA, KAMIONKA | 09:48 |
| 08:18 | 57,2 | 1,1 | 35 | BRODNICA GÓRNA | 09:47 |
| 08:20 | 58,3 | 2,4 | 36 | BRODNICA GÓRNA, ZŁOTA GÓRA | 09:45 |
| 08:23 | 60,7 | 0,3 | 37 | RĘBOSZEWO, GRZEBIENIEC | 09:42 |
| 08:24 | 61 | 2,3 | 38 | RĘBOSZEWO | 09:41 |
| 08:27 | 63,3 | 1,2 | 39 | SMĘTOWO CHMIELEŃSKIE | 09:38 |
| 08:29 | 64,5 | 2,7 | 40 | KOSY | 09:36 |
| 08:32 | 67,2 | 1,8 | 41 | KARTUZY, ZAMKOWA | 09:33 |
| 08:35 | 69 |  | 42 | KARTUZY D.A. | 09:30 |
| 65 |  |  | 43 | Prędkość techniczna |  |
| 58 |  |  | 44 | Prędkość komunikacyjna |  |
| Oznaczenia: |  |  |  |  |  |
| D - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt |  |  |  |  |  |
| U - przewóz o charakterze użyteczności publicznej |  |  |  |  |  |

Rozkłady jazdy dotychczas obowiązujące na poszczególnych liniach stanowią załącznik nr 8 do SWZ

Załącznik nr 3

do Umowy nr …………………………. dnia …………………………

ZASADY KONTROLI USŁUG ORAZ ZASADY NALICZANIA KAR UMOWNYCH ZA NIEWŁAŚCIWE WYKONANIE USŁUG

- Zasady kontroli jakości usług przewozowych:

- kontrola prowadzona będzie przez kontrolerów Organizatora na wybranych przez Organizatora przystankach komunikacyjnych lub w pojazdach.

- kontrola prowadzona jest w oparciu o obserwacje kontrolerów Organizatora;

- wyniki kontroli Organizator będzie przekazywał Operatorowi w terminie 7 dni roboczych po zakończonej kontroli.

- Kontrola polega na sprawdzeniu:

- spełniania wymagań Umowy w zakresie realizacji rozkładów jazdy (wykonywanie obowiązku, określonego w § 5 ust. 2 pkt 6 lit. d) Umowy),

- spełniania wymagań Umowy w zakresie realizacji pozostałych obowiązków Operatora, określonych w § 5 Umowy.

- Uprawnienia Operatora do odwoływania się od wyników kontroli:

- Operator ma prawo do odwołania się od wyników kontroli oraz do złożenia wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości – w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania wyników kontroli,

- w przypadku, gdy Organizator zażąda dodatkowych informacji, Operator powinien je dostarczyć w ciągu 2 dni roboczych od dnia żądania; okres ten wydłuża czas oceny zasadności odwołania.

- Organizator, po dokonaniu oceny odwołania i wyjaśnień Operatora, zawiadamia o tej ocenie Operatora i oblicza wartość kar umownych zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5.

- Kary umowne obliczane kwotowo:

| Symbol kary | Tytuł kary | Kwota kary [zł] | j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | Odjazd niepunktualny z przyczyn leżących po stronie Operatora (zgodnie z pkt. 1 Charakterystyki usług przewozowych – część 1) | 5 | za każdy stwierdzony odjazd niepunktualny |
| K2 | Odjazd niezrealizowany z przyczyn leżących po stronie Operatora (zgodnie z pkt. 1 Charakterystyki usług przewozowych – część 1) | 100 | za każdy stwierdzony odjazd niezrealizowany |
| K3 | Nieświadczenie przewozów (z przyczyn leżących po stronie Operatora) | 100 | za każdy kurs niezrealizowany w całości |
| K4 | Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w załączniku nr 1 do Umowy w pkt. 3.2 (brak oznakowania pojazdu nazwą i znakiem graficznym) | 100 | za każdy przypadek stwierdzony podczas kontroli |
| K5 | Nieterminowe wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 7 lit. d) Umowy | 100 | za każdy przypadek stwierdzony podczas kontroli |
| K6 | Brak aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności określonej w § 11 ust. 3 Umowy | 1000 | za każdy stwierdzony przypadek |
| K7 | Z tytułu niespełnienia przez Operatora wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w §13 ust. 1 Umowy | 5000 | za każdy stwierdzony przypadek |
| K8 | Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp | 1000 | za każdy stwierdzony przypadek |
| K9 | Odstąpienie od umowy przez Organizatora z powodu okoliczności, za które wyłączną winę ponosi Operator | 50 000 | jednorazowo |
| K10 | Odstąpienie od umowy przez Operatora z powodu okoliczności, za które wyłączną winę ponosi Organizator | 50 000 | jednorazowo |

ORGANIZATOR                                                                   						OPERATOR

Załącznik nr 4

do Umowy nr …………………………. dnia …………………………

Zasady sprzedaży i kontroli biletów wraz z windykacją

i egzekucją należności z tytułu

jazdy bez ważnego biletu

Użyte w niniejszym załączniku słowa i wyrażenia pisane wielką literą posiadają znaczenia nadane im 
w Umowie.

- Dystrybucja i sprzedaż biletów:

  - Zamawianie biletów

    - Operator zamawia bilety i materiały do ich wytwarzania w ilościach niezbędnych dla zapewnienia ciągłej dostępności wszystkich rodzajów biletów.

    - Koszty związane z zakupem, drukiem, transportem, magazynowaniem, dystrybucją, itp. ponosi Operator.

    - Operator prowadzi dystrybucję, magazynowanie i transportowanie biletów oraz ponosi z tego tytułu odpowiedzialność za szkody.

    - Wszelkie wpływy ze sprzedaży biletów stanowią przychody Operatora i pomniejszają jego rekompensatę z tytułu realizacji Umowy za okres rozliczeniowy, w którym zostały uzyskane.

  - Sposoby dystrybucji

    - Dystrybucję biletów Operator będzie prowadzić:

      - poprzez kierowców,

      - w punktach sprzedaży,

      - zlecając sprzedaż podmiotom zewnętrznym,

      - w automatach biletowych w pojazdach i stacjonarnych (o ile będą na wyposażeniu)

    - Warunki terytorialnego pokrycia siecią punktów sprzedaży biletów określi Organizator w uzgodnieniu z Operatorem.

    - Operator może stosować ustalone przez siebie warunki sprzedaży biletów dla podmiotów zewnętrznych. Koszty dystrybucji biletów w całości ponosi Operator.

    - Organizator uprawniony jest do dokonywania doraźnych, bieżących lub okresowych kontroli punktów i kanałów sprzedaży biletów przez Operatora.

- Kontrola biletów:

  - Przez kontrolę biletów rozumie się wejście grupy kontrolerów do pojazdu i sprawdzenie, czy pasażerowie posiadają odpowiednie dokumenty przewozu (zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej) lub dokumenty potwierdzające uprawnienia do korzystania z biletu ulgowego lub bezpłatnego oraz nakładanie i pobieranie właściwej należności za przewóz i opłaty dodatkowej lub wystawienie wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej tym pasażerom, wobec których stwierdzono, brak wniesienia właściwej należności za przewóz lub brak uprawnienia/brak dokumentów potwierdzających uprawnienia do korzystania z biletu ulgowego lub bezpłatnego, oraz za naruszenie przepisów o przewozie osób, rzeczy i zwierząt.

  - Kontrolę biletów u pasażerów realizuje Operator. Ponoszone koszty związane z kontrolą biletów stanowią koszt Operatora.

  - Operator dołoży starań, by liczba przeprowadzonych kontroli biletów w miesiącach: wrzesień – czerwiec  nie była mniejsza niż 100 miesięcznie, w miesiącach lipiec-sierpień nie była mniejsza niż 50 miesięcznie. Operator zobowiązuje się do przekazywania Organizatorowi na jego żądanie raportów z przeprowadzonych kontroli.

  - Za jedną „Kontrolę biletów” uznaje się wejście kontrolerów do pojazdu i  sprawdzenie, czy wszyscy pasażerowie w pojeździe posiadają bilety na przejazd, a w przypadku przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, dodatkowo czy pasażerowie posiadają dokumenty potwierdzające te uprawnienia.

- Sposób realizacji kontroli:

  - Kontrole biletów w pojazdach komunikacji powiatowej będą przeprowadzane przez Operatora w sposób ciągły i systematyczny, we wszystkie dni tygodnia, z udziałem pracowników Operatora lub podmiotu zewnętrznego.

  - Kontrolerzy:

    - Operator zapewni, aby liczba kontrolerów nie spadła poniżej 1 osoby.

    - Operator odpowiada za dobór kontrolerów do przeprowadzenia kontroli, zapewniający zgodny z przepisami i bezkonfliktowy przebieg kontroli.

    - Operator będzie prowadzić szkolenia kontrolerów w zakresie znajomości  przepisów prawa dotyczących kontroli biletów, zasad kontroli biletów, przepisów taryfowych, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów, obowiązującego cennika opłat oraz znajomości układu sieci komunikacyjnej.

    - Operator utrzyma upoważnienia kierowców do prowadzenia okresowej kontroli biletów, po odpowiednim przeszkoleniu.

    - Kontrolerzy biletów będą również udzielali informacji podróżnym na temat cennika biletów, stosowanych ulg, przebiegu tras linii komunikacyjnych w miarę potrzeb 
i w czasie przerw w wykonywaniu kontroli.

    - Operator zapewni kontrolerom identyfikatory oraz dołoży starań, by kontrolerzy wykonywali pracę w ubiorze schludnym i estetycznym.

    - Operator zagwarantuje wysoką jakości świadczonych usług kontroli biletów, w tym między innymi:

      - kulturę osobistą kontrolerów podczas wykonywania usługi - kontroler w trakcie kontroli zobowiązany jest kierować się zawsze życzliwością wobec osób kontrolowanych, jednocześnie dbając o pozytywny wizerunek komunikacji powiatowej,

      - bezwzględnego przestrzegania zakazu przystępowania do pracy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających przez kontrolerów poprzez sprawowanie stałego nadzoru i kontroli w tym zakresie ze strony Operatora,

      - rzetelnego, terminowego rozliczania się z pobieranych druków oraz opłat dodatkowych,

      - zachowania wszelkich procedur wynikających z obowiązku ochrony danych osobowych.

    - Operator ponosi pełną, bezpośrednią odpowiedzialność oraz ryzyko za niewłaściwe wykonywanie kontroli przez kontrolerów realizujących przedmiot Umowy oraz za skutki tych zdarzeń.

- Reklamacje:

  - W ramach Umowy Operator jest upoważniony do przyjmowania reklamacji składanych przez pasażerów w związku z wykonywanymi kontrolami biletów, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

  - Operator jest zobowiązany do przekazywania na żądanie Organizatora przyjętych od pasażerów reklamacji.

  - Operator może odstąpić od nałożonych opłat, w przypadku okazania przez pasażera ważnego biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego bądź bezpłatnego przejazdu, nie okazanych podczas kontroli, za pobraniem obowiązującej opłaty manipulacyjnej, oraz w przypadku błędu kontrolera, błędu kasjera, błędu elektronicznego systemu sprzedaży lub kontroli.

- Opłaty dodatkowe:

  - Wysokość opłat dodatkowych określa Uchwała Nr XXV/192/2017 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy lub zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.

  - Nałożone opłaty dodatkowe stanowią przychód Operatora i pomniejszają jego rekompensatę z tytułu realizacji Umowy za okres rozliczeniowy, w którym zostały uzyskane.

  - Opłaty dodatkowe pobrane przez kontrolerów będą przez Operatora na bieżąco ewidencjonowane.

  - Operator zobowiązany jest do prowadzenia ścisłej ewidencji druków wykorzystywanych do realizacji kontroli biletów oraz kontroli ich wykorzystywania.

- Kontrola jakości:

  - Organizator  ma prawo sprawdzać jakość wykonywania kontroli biletowej.

  - Z wyników kontroli sporządza się protokół, który Organizator przekazuje Operatorowi do wykorzystania, w szczególności dotyczący poprawy funkcjonowania służb kontroli biletowej w przypadku stwierdzenia uchybień.

Załącznik nr 5

do Umowy nr …………………………. z dnia ……………………………..

Informacja miesięczna z wykonania umowy nr ...............………..

Miesiąc ………………..……… r.

| Numer linii | Praca eksploatacyjna woz/km | Wpływy z biletów | Inne przychody na linii | Koszt przewozów | Rzeczywista kwota deficytu [5-(3+4)] | Wkład własny organizatora | Dopłata dla operatora z FRPA (max 3 zł do 1 woz/km) [6-7] | Deficyt do dopłaty [7+8] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zł | zł | zł | zł | zł | zł | zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

…………….., dnia … …… …………r.

„Ja, niżej podpisany, oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym rozliczeniu są zgodne z prawdą oraz zostały sporządzone  na podstawie oryginałów faktur, rachunków lub innych dokumentów księgowych  oraz innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację zadania, zgodnie z najlepszą wiedzą”.

Sporządził: ………………

Zatwierdził: ………………