Zał. 2b do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla samochodu typu pickup z kabiną 5-osobową na podwoziu z napędem 4x4 - część 2

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | WYPEŁNIA WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
| 1 | - WARUNKI OGÓLNE | Wypełnia Wykonawca |
| 1.1 | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2025. | Spełnia/nie spełnia Podać markę, typ i model pojazdu oraz rok produkcji podwozia: |
| 1.2 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2018 r., poz.1990, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. - Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. Poz. 594). W dniu odbioru faktycznego należy przedstawić właściwe zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów o przeprowadzonym badaniu technicznym dla pojazdu uprzywilejowanego. | Spełnia/nie spełnia |
| 1.3 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP, poz. 9). Dane dotyczące oznakowania zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. | Spełnia/nie spełnia |
| 1.4 | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski. Zamawiający dla pojazdów o MMR do 3t nie wymaga badań CNBOP. | Spełnia/nie spełnia |
| 1.5 | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem dokumentu identyfikacyjnego pojazdu (DIP). | Spełnia/nie spełnia |
| 2 | - PODWOZIE Z KABINĄ | - Wypełnia Wykonawca |
| 2.1 | - Kolor nadwozia zgodny z Zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP, poz. 9). | - Spełnia/nie spełnia |
| 2.2 | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 200 KM spełniającym w dniu odbioru obowiązujące przepisy o ruchu drogowym - min. Euro 6 z możliwością rejestracji pojazdu w dniu odbioru. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka do czasu jego uzupełnienia. | Spełnia/nie spełnia |
| 2.3 | Pojazd przestrzenią ładunkową oraz pasażerską - przeznaczony do przewozu 5 osób wraz z kierowcą. | Spełnia/nie spełnia |
| 2.4 | Napęd 4x4 – napęd obu osi z możliwością odłączenia jednej z osi oraz blokadą ułatwiającą poruszanie się w terenie. Reduktor, blokada tylnego mostu. | Spełnia/nie spełnia |
| 2.5 | Skrzynia biegów automatyczna. | Spełnia/nie spełnia |
| 2.6 | Maksymalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać 3500 kg. Masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. | Spełnia/nie spełnia |
| 2.7 | Wymiary pojazdu: - długość całkowita min. 5300 mm., - rozstaw osi co najmniej 3200 mm., - długość skrzyni ładunkowej min. 1600 mm., - szerokość skrzyni ładunkowej min. 1500 mm. | Spełnia/nie spełnia |
| 2.8 | Kabina czterodrzwiowa, z kierownicą po lewej stronie (regulowana wielofunkcyjna, ogrzewana, wykończona skórą), układ miejsc 1+1+3, Wyposażenie: - centralny zamek, - wspomaganie układu kierowniczego, - komputer pokładowy z wyświetlaczem, - tempomat, - układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), - system stabilizacji toru jazdy ESP oraz system zapobiegający staczaniu pojazdu podczas ruszania, - system utrzymywania pasa ruchu, - asystent zmiany pasa ruchu, - lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane, - fabryczny radioodtwarzacz z funkcją Android Auto i CarPlay oraz z nawigacją (minimum 4 głośniki), - fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, - interfejs USB (szybkie ładowanie) oznakowane wraz z przewodami USB – min. 2 szt. (taki sam zestaw w przestrzeni bagażowej), - 5 sztuk kamizelek odblaskowych, - poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości: łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym, odpornym na rozdarcie, ścieranie i antypoślizgowym, - wszystkie szyby elektrycznie sterowane, podnoszone i opuszczane, - sygnalizację dźwiękową biegu wstecznego oraz oświetlenie pola pracy włączane razem z biegiem wstecznym., - dywaniki gumowe dedykowane do danego typu pojazdu, - oświetlenie wnętrza kabiny z możliwością czytania, - minimalnie jedno zabezpieczenie antykradzieżowe, - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki. - reflektory LED z czujnikiem zmierzchu, - reflektory przeciwmgielne, - kamerę cofania oraz czujniki parkowania - przednie i tylne, - zabezpieczenia przeciw błotne z przodu i tyłu, - uchwyt na telefon, - bezkluczykowe uruchamianie, - szyba czołowa podgrzewana, - elektryczny hamulec postojowy, - gniazdo elektryczne 12 V oznakowane - min. 2szt. (taki sam zestaw w przestrzeni bagażowej), - lewarek, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, - pełno wymiarowe koło zapasowe bez konieczności przewożenia na stałe w pojeździe, - klimatyzacja automatyczna. | Spełnia/nie spełnia |
| 2.9 | Na dachu pojazdu urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne wykonane w technologii LED koloru niebieskiego i czerwonego (zapewniająca możliwość poruszania się pojazdu w kolumnie), z podświetlanym napisem pośrodku „STRAŻ”, a) z przodu pojazdu w grillu zamontowane co najmniej dwie lampy typu LED koloru niebieskiego, b) z tyłu pojazdu, zamontowane co najmniej dwie lampy typu LED koloru niebieskiego na zabudowie tylnej. Generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza min. 200W umożliwiający emitowanie modulowanych sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu, zamontowany tak, aby w przestrzeni pasażerskiej znajdował się tylko manipulator wraz z mikrofonem, zmontowanym w miejscu umożliwiającym obsługę przez kierowcę i dowódcę, ze zintegrowanymi przyciskami sterującymi modulacją dźwięku, światłami błyskowymi na dachu z przodu i z tyłu. Głośnik (min. 200W lub 2x100W) urządzenie zamontowane z przodu pojazdu w przestrzeni silnikowej za grillem lub w grillu, skierowany do przodu (montaż w uzgodnieniu z zamawiającym). Instalacja głośników zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi. | Spełnia/nie spełnia |
| 2.10 | Pojemność zbiornika paliwa minimum 75 litrów. | Spełnia/nie spełnia |
| 2.11 | Pojazd dostarczony z zestawem narzędzi przewidzianych przez producenta podwozia. | Spełnia/nie spełnia |
| 2.12 | Moc alternatora i pojemność akumulatorów muszą zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. | Spełnia/nie spełnia |
| 2.13 | Wyciągarka o napędzie elektrycznym, zamontowana z przodu pojazdu w zderzaku, minimalna siła uciągu na pierwszym zwoju co najmniej równa 120% dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu /DMC/, wyciągarka wyposażona w: linę syntetyczną o długości minimum 25 m zakończoną kauszą (hakiem). Sterowana przewodowo i bezprzewodowo. Nie dopuszcza się zamontowania wyciągarki wystającej poza obrys pojazdu z wyjątkiem kauszy i prowadnic liny. Wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalacje elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. Gniazdo sterowania wyciągarką z pilota przewodowego winno być zamontowane /umiejscowione/ w miejscu łatwo dostępnym uzgodnione z zamawiającym. Długość przewodu pilota sterującego wyciągarką powinna umożliwiać sterowanie wyciągarką z kabiny pojazdu. Dodatkowo pas do drzewa, 2x szekla, zblocze. Wszystkie elementy wyposażenia dostosowane do maksymalnej siły uciągu. | Spełnia/nie spełnia |
| 2.14 | Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania z zewnętrznego źródła o napięciu ~230V, zintegrowane złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu 230V oraz szybkozłącze. Urządzenie zabezpieczone przed przeładowaniem akumulatora i dopasowane do typu akumulatora zastosowanego w pojeździe. Wtyczka z przewodem elektrycznym o długości min. 6 m. Sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy. Umiejscowienie gniazda w porozumieniu z użytkownikiem. | Spełnia/nie spełnia |
| 2.15 | Samochód wyposażony w 1 szt. radiotelefonu przewoźnego spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz. 7. Wymaga się możliwości demontażu radiotelefonu przewoźnego bez utraty gwarancji na zabudowę oraz urządzenia. Metody pomiarów i parametry radiowe muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI TS 102 361-2. W standardzie algorytm szyfrujący ARC4 40bit. Antena GPS zamontowana w sposób umożliwiający niezakłócony odbiór sygnału GPS. Dopuszcza się wyróżnienie przycisku alarmowego kolorem pomarańczowym na wyświetlaczu. Radiotelefon wyposażony w możliwość podłączenia bezprzewodowego mikrofono-głośnika w technologii bluetooth. Manipulator radiotelefonu zamontowany za pomocą zestawu separacyjnego w kabinie, dostępny do obsługi przez kierowcę i pasażera. Zespół nadawczo-odbiorczy zamontowany w sposób umożliwiający dostęp do złącza antenowego oraz złącza akcesoriów, bez konieczności demontażu stałych części pojazdu. Antena 1/4 fali, zysk anteny 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy (metalowa/kompozytowa), zainstalowana na dachu pojazdu/kabiny kierowcy zgodnie z zaleceniami producenta anteny. Antena zestrojona na częstotliwości 149.000 MHz z maksymalną wartością współczynnika fali stojącej (WFS) 1,3. Radiotelefon zaprogramowany zgodnie z obsadą kanałową, dostarczoną w trakcie realizacji zamówienia. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny. Dokumentacja dodatkowa: - wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny po wykonaniu montażu. - Sprawozdanie z wynikami pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wykonanych przez akredytowane ośrodki badawcze (PEM). - Oznakowanie radiotelefonu zgodnie z Polską Normą PN-T-06260: 1974 (adekwatnie do wyniku pomiaru) Miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Wszystkie urządzenia radiowe (radiotelefon i terminale TETRA) muszą pochodzić od jednego producenta. Terminale TETRA mają mieć aktywne licencje do pracy w systemie TETRA POLICJI wraz z licencjami na usługi bluetooth, GPS, oraz tryby pracy: repeater, TMO, DMO. Ponadto urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń łączności. | Spełnia/nie spełnia |
| 2.16 | W pojeździe zamontowane 2 radiotelefony przenośne z mikrofonogłośnikiem oraz 2 dedykowane ładowarki do radiotelefonów przenośnych o napięciu zasilana zgodnym z napięciem instalacji elektrycznej pojazdu zapewniające sygnalizację cyklu pracy, ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu. Radiotelefony tego samego producenta, co radiotelefon przewoźny, spełniające minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7. Metody pomiarów i parametry radiowe muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI TS 102 361-2. W standardzie algorytm szyfrujący ARC4 40bit. Akumulator Li-Ion o pojemności min. 2000 mAh. Zaczep (klips) do pasa. Ładowarka jednopozycyjna zasilana z sieci 230 V – 4 kpl. Wszystkie podzespoły zestawu fabrycznie nowe, jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu. Radiotelefon zaprogramowany zgodnie z obsadą kanałową, dostarczoną w trakcie realizacji zamówienia. Miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. | Spełnia/nie spełnia |
| 2.17 | W kabinie kierowcy zamontowany drugi radiotelefon przewoźny, pracujący w systemie TETRA, spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 6 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 7), a także: Wymagania ogólne - Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb bezpośredni (DMO). - Aktywne tryby pracy: TMO/DMO Gateway i DMO Repeater. - Podświetlany kolorowy wyświetlacz o liczbie kolorów nie mniej niż 65000 i rozdzielczości nie mniejszej niż 320x240 pikseli (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika). - Wbudowany i uaktywniony moduł GPS. - Podświetlana klawiatura alfanumeryczna zabezpieczona przed przypadkowym użyciem (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika). - Możliwość programowego ograniczania czasu nadawania. - Dedykowane pokrętło lub przyciski funkcji wyboru grup rozmównych. - Dedykowane pokrętło lub przyciski regulacji głośności. - Możliwość tworzenia przy użyciu zestawu do programowania struktury folderów, grup i kanałów w sposób uniemożliwiający ingerencję ze strony użytkownika niewyposażonego w w/w zestaw w zaprogramowaną ilość, układ i zawartość folderów. - Możliwość zdefiniowania przynajmniej jednego folderu o pojemności min. 16 grup TMO i/lub kanałów DMO, przy użyciu zestawu do programowania i/lub ręcznego z poziomu menu, którego zawartość może być zmieniana przez użytkownika z poziomu menu w zakresie grup/kanałów zaprogramowanych uprzednio w radiotelefonie przy użyciu zestawu do programowania. - Możliwość tworzenia przynajmniej 20 różnych list skanowania o pojemności przynajmniej 16 pozycji każda, które będą uaktywniane stosownie do potrzeb użytkownika. - Programowe definiowanie wyświetlanej nazwy grupy (min. 12 znaków alfanumerycznych). - Interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim. - Programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp do zdefiniowanej funkcji. - Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze, umożliwiający włączenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający łatwy dostęp. - Możliwość programowego zdefiniowania skróconych numerów ISSI. - Możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych o pojemności przynajmniej 500 pozycji. - Programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS w wariantach: stale włączony, stale wyłączony, działanie GPS zależne od użytkownika. - Programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS. - Sygnalizacja przebywania w zasięgu i poza zasięgiem sieci. - Sygnalizacja poziomu odbieranego sygnału. - Sygnalizacja trybu pracy: TMO, DMO. - Sygnalizacja odbioru wiadomości statusowej. - Sygnalizacja odbioru wiadomości SDS. - Praca w trybach DMO Repeater i TMO/DMO Gateway za pośrednictwem dedykowanych terminali oferujących ww. usługi. - Wbudowane złącze do podłączenia zewnętrznego mikrofonu z przyciskiem PTT. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO - Możliwość realizacji połączeń: alarmowych, grupowych głosowych (semidupleksowych), indywidualnych głosowych, dupleksowych z sieciami telefonicznymi stacjonarnymi (PABX/PSTN) oraz ruchomymi (GSM). - Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór wiadomości statusowych. - Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). - Możliwość odbioru SDS w trakcie połączenia głosowego. - Nadawanie i odbiór danych pakietowych. - Identyfikacja strony wywołującej. - Identyfikacja rozmówcy. - Dynamiczny, z wykorzystaniem komunikacji radiowej, przydział co najmniej 48 numerów grup (DGNA). - Nadawanie danych GPS określających pozycję użytkownika dla potrzeb aplikacji zgodnie z protokołem LIP. - Możliwość zdefiniowania jednego lub wielu zdarzeń powodujących automatyczne wysyłanie danych lokalizacyjnych użytkownika, w tym: po włączeniu radiotelefonu, przed zmianą trybu pracy z trankingowego na bezpośredni, na skutek inicjacji wywołania alarmowego, sygnalizacji wyczerpania baterii, okresowo co zdefiniowany czas, przy przemieszczeniu się o zadaną odległość, przy utracie widoczności satelitów GPS itp. - Możliwość odsłuchu otoczenia (Ambience Listening). - Możliwość zaprogramowania co najmniej 800 grup rozmównych TMO. - Możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmównych na minimum 50 folderów o pojemności min. 16 grup rozmównych TMO każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do dowolnej ilości folderów. - Możliwość programowego i ręcznego ustawienia grup rozmównych do pracy w skaningu ze zróżnicowanym priorytetem skanowania. - Informacja o dołączeniu do grupy (DGNA). - Zdalne sterowanie radiotelefonem za pomocą SDS (SDS Remote Control) - Obsługa dodatkowego kanału kontrolnego SCCH. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO - Możliwość realizacji połączeń: grupowych głosowych, indywidualnych głosowych, alarmowych. - Nadawanie i odbiór wiadomości statusowych. - Nadawanie i odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). - Możliwość programowego czasu nadawania. - Praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanałów / grup. - Możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów na minimum 16 folderów o pojemności min. 16 pozycji. - Praca w trybie DMO z kluczami SCK Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO/DMO Gateway - Połączenia grupowe; - Połączenia indywidualne; - Połączenia alarmowe. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO Repeater - Połączenia grupowe; - Połączenia alarmowe; - Połączenia indywidualne. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa - Radiotelefon musi zapewniać szyfrowanie zgodnie z algorytmem TEA2 i w tym zakresie musi mieć uaktywnione wymagane licencje. - Praca w klasach bezpieczeństwa: SC1, SC2, SC3 (z i bez GCK). - Możliwość stosowania dynamicznej zmiany kluczy szyfrujących (GCK, CCK, SCK) drogą radiową (OTAR). - Wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMI) inicjowane przez radiotelefon. - Obsługa uwierzytelniania inicjowanego przez infrastrukturę sieci (SwMI). - Możliwość zdalnego, trwałego zablokowania obsługi radiotelefonu w sieci. - Możliwość zdalnego, czasowego zablokowania/odblokowania obsługi radiotelefonu w sieci. - Kontrola dostępu do funkcji radiotelefonu za pomocą indywidualnego kodu użytkownika (PIN). - Radiotelefon obsługuje kod PUK umożliwiający odblokowanie radia w przypadku błędnego wprowadzenia kodu PIN. - Możliwość szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji, kiedy szyfrowanie korespondencji kluczem DCK jest niedostępne. - Możliwość pracy radiotelefonu zarówno w trybie szyfrowanym jak i w trybie jawnym (CLEAR). - Klucze szyfrujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawny i musi być uniemożliwiony ich odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami. - Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware radiotelefonu. Parametry techniczne - Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 - 430 MHz; - Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 - 430 MHz; - Częstotliwości znamionowe i numeracja kanałów TETRA zgodnie ze specyfikacją ETSI TS 100 392-15 V1.5.1; - Klasa nadajnika 2; - Klasa odbiornika: A i B; - Zakres napięcia zasilania: od 10,8V do 15,6V DC; - Minimalny zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C; - Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody: IP 54; - Odporność na narażenia mechaniczne, wibracje, udary i spadek swobodny: klasa 5M3 według normy ETSI EN300 019-1-5; - Rozdzielny zespół nadawczo-odbiorczy i panel sterowania z wyświetlaczem i klawiaturą. Zgodność z wymaganiami zasadniczymi - Dostarczony sprzęt: – radiotelefony wraz z wyposażeniem dodatkowym, powinien być oznakowany zgodnie ze znajdującymi zastosowanie wymaganiami zasadniczymi w zakresie: bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników, kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywnego wykorzystania widma częstotliwości radiowych określonymi w europejskich dyrektywach: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE. - Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi powinna być potwierdzona w dostarczonej deklaracji zgodności CE wystawionej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciele mającego siedzibę w UE. Ukompletowanie - Zespół nadawczo-odbiorczy. - Panel sterowania z wyświetlaczem i klawiaturą. - Przewód łączący panel sterowania z zespołem nadawczo-odbiorczym, o długości min. 5 m. - Przewód zasilający z zabezpieczeniem od strony baterii akumulatorów, o długości min. 6 m. - Profesjonalny mikrofon zewnętrzny na przewodzie spiralnym z przyciskiem nadawania PTT i zaczepem. - Głośnik (wewnętrzny lub zewnętrzny) o mocy minimum 4 W o długości przewodu min 5 m. - Antena dachowa (prętowa, dookólna z możliwością odkręcenia promiennika od podstawy) UHF zintegrowana z anteną GPS z przewodami współosiowymi o długości min. 5 m spełniająca wymagania: - zakres częstotliwości pracy: 380-430 MHz; - impedancja: 50 Ω; - współczynnik fali stojącej WFS ≤ 1,5 dla częstotliwości 380 MHz ≤ f<400 MHz; - współczynnik fali stojącej WFS ≤ 2 dla częstotliwości 400 MHz ≤ f≤ 430 MHz; - zysk: ≥ 0 dBd; - dopuszczalna moc: 20 W; - polaryzacja: pionowa; - charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej: dookólna. - Komplet uchwytów, wkrętów i innych elementów niezbędnych do mocowania radiotelefonu i elementów ukompletowania w pojeździe samochodowym. - Instrukcja obsługi w języku polskim. - Wtyk antenowy (zagniatany) do kabla RG58. - Zasilanie radiotelefonów ma odbywać się z instalacji elektrycznej pojazdu. Antena UHF musi być zainstalowana na dachu lub innym dogodnym miejscu na górnej powierzchni samochodu (do uzgodnienia z Zamawiającym), w podłużnej osi symetrii pojazdu lub (po uzgodnieniu z Zamawiającym) symetrycznie do niej. Miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. | Spełnia/nie spełnia |
| 2.18 | W pojeździe zamontowane 2 radiotelefony przenośne pracujące w systemie TETRA wraz z ładowarkami. Radiotelefony tego samego producenta, co radiotelefon przewoźny TETRA, spełniające minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 7 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7, a także: - Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb bezpośredni (DMO) - Podświetlany kolorowy wyświetlacz o liczbie kolorów nie mniej niż 65000 i rozdzielczości nie mniejszej niż 160x128 pikseli. - Wbudowany i uaktywniony moduł GPS. - Podświetlana klawiatura alfanumeryczna, zabezpieczona przed przypadkowym użyciem. - Możliwość programowego ograniczania czasu nadawania. - Dedykowane pokrętło lub przyciski funkcji wyboru grup rozmównych. - Dedykowane pokrętło lub przyciski regulacji głośności. - Możliwość tworzenia przy użyciu zestawu do programowania struktury folderów, grup w sposób uniemożliwiający ingerencję ze strony użytkownika niewyposażonego w w/w zestaw w zaprogramowaną ilość, układ i zawartość folderów. - Możliwość zdefiniowania przynajmniej jednego folderu o pojemności min. 16 grup TMO i/lub grup DMO, przy użyciu zestawu do programowania i/lub ręcznego z poziomu menu, którego zawartość może być zmieniana przez użytkownika z poziomu menu w zakresie grup zaprogramowanych uprzednio w radiotelefonie przy użyciu zestawu do programowania. - Możliwość tworzenia przynajmniej 20 różnych list skanowania o pojemności przynajmniej 16 pozycji każda, które będą uaktywniane stosownie do potrzeb użytkownika. - Programowe definiowanie wyświetlanej nazwy grupy (min. 12 znaków alfanumerycznych). - Interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim. - Programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp do zdefiniowanej funkcji. - Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze, umożliwiający włączenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający łatwy dostęp. - Możliwość programowego zdefiniowania skróconych numerów ISSI. - Możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych o pojemności przynajmniej 500 pozycji. - Programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS w wariantach: stale włączony, stale wyłączony, działanie GPS zależne od użytkownika. - Programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS. - Sygnalizacja przebywania w zasięgu i poza zasięgiem sieci. - Sygnalizacja poziomu odbieranego sygnału. - Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora. - Sygnalizacja trybu pracy: TMO, DMO. - Sygnalizacja odbioru wiadomości statusowej. - Sygnalizacja odbioru wiadomości SDS. - Praca w trybach DMO Repeater i TMO/DMO Gateway za pośrednictwem dedykowanych terminali oferujących ww. usługi. - Wbudowane złącze akcesoriów do przyłączenia zewnętrznego mikrofonogłośnika z przyciskiem PTT i słuchawką. - Uaktywniony moduł Bluetooth umożliwiający obsługę m.in. zewnętrznego zestawu mikrofonowo-słuchawkowego. Wymagania w trybie TMO - Możliwość realizacji połączeń: alarmowych, grupowych głosowych (semidupleksowych), indywidualnych głosowych, dupleksowych z sieciami telefonicznymi stacjonarnymi (PABX/PSTN) oraz ruchomymi (GSM). - Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór wiadomości statusowych. - Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). - Możliwość odbioru SDS w trakcie połączenia głosowego. - Nadawanie i odbiór danych pakietowych. - Identyfikacja strony wywołującej. - Identyfikacja rozmówcy. - Realizacja funkcjonalności DGNA. - Nadawanie danych GPS określających pozycję użytkownika dla potrzeb aplikacji zgodnie z protokołem LIP. - Możliwość zdefiniowania jednego lub wielu zdarzeń powodujących automatyczne wysyłanie danych lokalizacyjnych użytkownika, w tym: po włączeniu radiotelefonu, przed zmianą trybu pracy z trankingowego na bezpośredni, na skutek inicjacji wywołania alarmowego, sygnalizacji wyczerpania baterii okresowo, co zdefiniowany czas, przy przemieszczeniu się o zadaną odległość, przy utracie widoczności satelitów GPS itp. - Możliwość odsłuchu otoczenia (Ambience Listening). - Możliwość zaprogramowania, co najmniej 2000 grup rozmównych TMO. - Możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmównych na minimum 50 folderów o pojemności min. 16 grup rozmównych TMO każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do dowolnej ilości folderów. - Możliwość programowego i ręcznego ustawienia grup rozmównych do pracy w skaningu ze zróżnicowanym priorytetem skanowania. - Zdalne sterowanie radiotelefonem za pomocą SDS (SDS Remote Control). - Obsługa dodatkowego kanału kontrolnego SCCH. Wymagania w trybie DMO - Możliwość realizacji połączeń: grupowych głosowych, indywidualnych głosowych, alarmowych. - Nadawanie i odbiór wiadomości statusowych. - Nadawanie i odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). - Możliwość programowego czasu nadawania. - Praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych grup. - Możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów na minimum 16 folderów o pojemności min. 16 pozycji. - Praca w trybie DMO z kluczami SCK. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa - Radiotelefon musi zapewniać szyfrowanie zgodnie z algorytmem TEA2 i w tym zakresie musi mieć uaktywnione wymagane licencje. - Praca w klasach bezpieczeństwa: SC1, SC2, SC3 (z i bez GCK). - Możliwość stosowania dynamicznej zmiany kluczy szyfrujących (GCK, CCK, SCK) drogą radiową (OTAR). - Wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMI) inicjowane przez radiotelefon. - Obsługa uwierzytelniania inicjowanego przez infrastrukturę sieci (SwMI). - Możliwość zdalnego, trwałego zablokowania obsługi radiotelefonu w sieci. - Możliwość zdalnego, czasowego zablokowania/odblokowania obsługi radiotelefonu w sieci. - Kontrola dostępu do funkcji radiotelefonu za pomocą indywidualnego kodu użytkownika (PIN). - Radiotelefon obsługuje kod PUK umożliwiający odblokowanie radia w przypadku błędnego wprowadzenia kodu PIN. - Możliwość szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji, kiedy szyfrowanie korespondencji kluczem DCK jest niedostępne. - Możliwość pracy radiotelefonu zarówno w trybie szyfrowanym jak i w trybie jawnym (CLEAR). - Klucze szyfrujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawny i musi być uniemożliwiony ich odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami. - Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware radiotelefonu. Parametry techniczne - Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 - 430 MHz. - Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 - 430 MHz. - Częstotliwości znamionowe i numeracja kanałów TETRA zgodnie ze specyfikacją ETSI TS 100 392-15 V1.5.1. - Nadajnik klasy 3. - Klasa odbiornika: A i B (wg EN300392-2). - Minimalny zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C. - Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody: IP 65. Zgodność z wymaganiami zasadniczymi - Dostarczony sprzęt: – radiotelefony wraz z wyposażeniem dodatkowym, powinien być oznakowany zgodnie ze znajdującymi zastosowanie wymaganiami zasadniczymi w zakresie: bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników, kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywnego wykorzystania widma częstotliwości radiowych określonymi w europejskich dyrektywach: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE. - Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi powinna być potwierdzona w dostarczonej deklaracji zgodności wystawionej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, mającego siedzibę na terenie UE. Ukompletowanie - Radiotelefon. - Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim. - Deklaracja zgodności CE radiotelefonu. - Dwupasmowa antena UHF/GPS na pasmo min. 380÷430 MHz, która nie może być zintegrowana z obudową radiotelefonu (możliwość wymiany anteny). Zamawiający dopuszcza zastosowanie zintegrowanej (wewnętrznej) anteny GPS. - Akumulator autoryzowany przez producenta radiotelefonu, gwarantujący pracę przez minimum 10 godz., przy proporcjach nadawanie/odbiór/stan gotowości wynoszący odpowiednio 5%/5%/90% - 2 szt. - Wymienny zaczep/klips umożliwiający przymocowanie radiotelefonu do pasa o min. szerokości 50 mm. - Profesjonalny mikrofonogłośnik na przewodzie spiralnym z przyciskiem nadawania PTT. - Ładowarka akumulatorów w wykonaniu biurkowym; umożliwiająca ładowanie baterii dołączonej do radiotelefonu i baterii rezerwowej; sygnalizująca stany pracy (przynajmniej: ładowanie baterii / bateria naładowana); działająca w następujących warunkach: zasilanie z sieci energetycznej o napięciu znamionowym 230 V AC 50 Hz; zakres napięcia zasilania: napięcie znamionowe ±10% (standard wtyku obowiązujący w Polsce); wymagana dokumentacja: instrukcja obsługi w języku polskim; deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). - Oprogramowanie (z licencją) i okablowanie niezbędne do programowania radiotelefonu kompatybilne z systemem min. Microsoft Windows 10. Miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. | Spełnia/nie spełnia |
| 2.19 | Pojazd wyposażyć w mobilny tablet o minimalnych parametrach: - przekątna ekranu min. 8”; - rodzaj wyświetlacza: TFT o rozdzielczości minimum 1920 x 1200 (WUXGA) i głębi kolorów 16M; - procesor: minimum 8 rdzeniowy o taktowaniu minimum dla 4 rdzeni 2,4 GHz oraz dla kolejnych 4 rdzeni minimum - 1,8 GHz; - pamięć RAM: minimum 6 GB; - pamięć wewnętrzna: minimum 128 GB, wbudowany slot obsługujący karty microSD o pojemności minimum - 512 GB; - oferowany system operacyjny w pełni kompatybilny z systemem wykorzystywanym przez Użytkownika, - tj.: minimum Android 12 (najwyższa dostępna i aktualna wersja systemu) lub równoważny, o następujących - minimalnych parametrach funkcjonalnych: - system operacyjny musi zapewnić wielozadaniowość, wielowątkowość i możliwość zarządzania pamięcią, - możliwość zmiany kolejności kafelków szybkich ustawień, - możliwość bezpośredniej odpowiedzi na powiadomienie, - możliwość grupowania powiadomień, - możliwość indywidulanego ustawienia ograniczenia ilości danych zużywanych przez urządzenie, - personalizacja rozmiaru wyświetlacza, - pobieranie aktualizacji w tle bez konieczności wyłączania urządzenia, - wbudowany menadżer pamięci, - możliwość zapisywania danych w chmurze, - możliwość instalacji innych aplikacji z dedykowanego sklepu, - możliwość łatwego uruchomienia i użytkowania platform m.in.: Microsoft Teams, WhatsApp, Discord, Zoom; - aparat główny minimum 13 Mpix; - wbudowany moduł GPS z obsługą GLONASS, GALILEO i BEIDOU; - wbudowany modem 5G LTE z obsługą kart SIM (wbudowany slot obsługujący kartę SIM), obsługa technologii NFC; - wbudowany moduł Bluetooth minimum w wersji v5.2; - akumulator o pojemności minimum 5000 mAh; - wbudowany moduł WiFi obsługujący standard minimum 802.11 a/b/g/n/ac/ax; - dostarczony rysik w komplecie z tabletem; - wbudowany mikrofon i głośnik; - porty: USB min. 3.2 Generacji 1 Typ C, dedykowany wbudowany port do obsługi stacji dokującej; - czujniki: akcelerometr, czujnik światła, żyroskop; - tablet w obudowie zapewniającej standard minimum IP67; - tablet z dodatkową obudową/etui lub w obudowie wzmocnionej, zgodnej ze standardem MIL-STD-810H; - ładowarka sieciowa do tabletu. Wykonawca zainstaluje stację dokującą dla tabletu w kabinie pojazdu. Stacja dokująca: dedykowana, zbudowana z wytrzymałych odpornych na uderzenia materiałów, umożliwiająca podłączenie tabletu poprzez dedykowany port w celu ciągłego ładowania urządzenia lub przez między innymi gniazdo zapalniczki, stacja dokująca zainstalowana na stałe w pojeździe. Uwaga: Miejsce i dokładny sposób montażu tableta wraz z osprzętem zostanie uzgodnione pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. | Spełnia/nie spełnia |
| 2.20 | Obręcze kół ze stopów lekkich - fabrycznie nowe, ogumienie całoroczne uniwersalne (szosowo-terenowe) minimum 18 cali, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych i terenowych. Rok produkcji opon nie wcześniej niż 2024 r. | Spełnia/nie spełnia |
| 2.21 | Hak holowniczy z możliwością ciągnięcia przyczepy z/bez hamulca minimum 2500 kg / 750 kg, gniazdo na wtyczkę 13 pinową. Dodatkowo przejściówka 13/7 pin. | Spełnia/nie spełnia |
| 2.22 | Pojazd powinien być wyposażony w kamerę monitorującą strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski zamontowaną w sposób minimalizujący możliwość uszkodzeń mechanicznych. Obraz z kamery wyświetlany na monitorze minimum 5" w kabinie kierowcy. Kamera włączająca się automatycznie podczas włączenia biegu wstecznego; dodatkowo musi istnieć możliwość włączenia kamery przez kierowcę w dowolnym momencie podczas postoju pojazdu. | Spełnia/nie spełnia |
| 2.23 | Pojazd wyposażony w tabliczkę informacyjną na temat: wysokości, długości, szerokości i masy samochodu umiejscowioną w widocznym miejscu dla kierowcy. | Spełnia/nie spełnia |
| 2.24 | Pojazd dostarczony z zestawem narzędzi przewidzianych przez producenta podwozia. Dodatkowo wyposażyć w: - kliny pod koła – min. 2 sztuki, - linkę statyczną o długości 50 m - zbijak do szyb z nożem do cięcia pasów bezpieczeństwa, | Spełnia/nie spełnia |
| - 3 | - ZABUDOWA POŻARNICZA | - Wypełnia Wykonawca |
| 3.1 | Zabudowa skrzyni ładunkowej „hard top” na całej jej długości w kolorze samochodu z możliwością łatwego dostępu do wnętrza przestrzeni ładunkowej przez klapy boczne i klapę tylną, klapy boczne otwierane do góry (wysokość krawędzi klapy po otwarciu nie mniej niż 180 cm od „ziemi”), klapy wyposażone w uchwyty z zamkiem na klucz umożliwiające ich łatwe otwarcie, klapy unoszone przy pomocy amortyzatorów gazowych, (nie dopuszcza się klap bocznych wykonanych ze szkła i materiałów przeźroczystych). Zabudowa wykonana z aluminium lub laminatu. Dach zabudowy na równej wysokości z dachem kabiny załogi (dopuszcza się zabudowę wyższą max 5 cm). Przedział sprzętowy, ładunkowy, bagażowy winien być wyposażony w oświetlenie LED (barwy białej) włączane automatycznie po otwarciu przedziału. Podłoga wysuwana w całej przestrzeni hardtopu, wysuw min. 70 cm, konstrukcja podłogi oraz półki zapewniająca ładowność min. 150 kg, z możliwością zablokowania podłogi po wysunięciu, zabezpieczenie przed samowolnym wysunięciem oraz możliwością jej całkowitego wyjęcia. Przestrzeń ładunkowa do wysokości burt zabezpieczona powłoką natryskową o wzmocnionej odporności na ścieranie, udar co najmniej poniżej krawędzi burt dopuszcza się rozwiązania stosowane przez producenta pojazdu zabezpieczające powłokę podłogi i burt tworzywem sztucznym. Dodatkowe oświetlenie manewrowe oświetlające otoczenie pojazdu (boki i tył) umożliwiające manewrowanie w nocy w trudno dostępnym terenie, włączane oddzielnym włącznikiem z kabiny załogi w zasięgu kierowcy pojazdu. Oświetlenie zamontowane na zabudowie pojazdu zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem. Rodzaj zabudowy potwierdzony w świadectwie dopuszczenia (jeśli dotyczy). | Spełnia/nie spełnia Należy podać rodzaj zabudowy: |
| 4 | - MOCOWANIE SPRZĘTU | - Wypełnia Wykonawca |
| 4.1 | W pojeździe należy przewidzieć miejsce oraz wykonać mocowania na sprzęt zgodnie z wymaganiami użytkownika. Mocowanie sprzętu należy uzgodnić z użytkownikiem. Sprzęt dostarczony z pojazdem fabrycznie nowy. Mocowanie sprzętu powinno być odporne/zabezpieczone przed siłami działającymi m.in. podczas awaryjnego hamowania. | Spełnia/nie spełnia |
| 5. | - SERWIS | - Wypełnia Wykonawca |
| 5.1 | Czas reakcji serwisu max. 24 godz. Tzn. odbiór telefonu przez serwisanta, ustalenie awarii oraz ustalenie dalszej procedury postepowania (czy naprawa wymaga interwencji serwisu, czy też wykonawca sam usunie awarię). | Spełnia/nie spełnia Należy podać telefon kontaktowy do serwisu: |
| 5.2 | - Minimum dwa punkty serwisowe podwozia i jeden zabudowy na terenie województwa śląskiego. | Spełnia/nie spełnia |
| 6. | Pozostałe warunki Zamawiającego: | - Wypełnia Wykonawca: |
| 6.1 | Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji: Podwozie min 36 miesięcy Zabudowa pożarnicza min 36 miesięcy | Okres gwarancji ….. miesięcy Spełnia/nie spełnia |
| 6.2 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. | Spełnia/nie spełnia |
| Uwaga: - Wykonawca ma obowiązek wypełnić ostatnią kolumnę „Wypełnia Wykonawca”, - W miejscach zaznaczonych przez Zamawiającego podać wymagane dane, w pozostałych wystarczające będzie wskazanie, czy zaoferowany pojazd spełnia wymagania. - W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji (spełnia/nie spełnia) Zamawiający przyjmie, że oferowane wyposażenie spełni wymagania OPZ |  |  |

    - Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w niniejszym dokumencie są aktualne i zgodne z prawdą