Załącznik nr 1 do pisma z dn. 18.11.2025r.

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego – rok produkcji 2025, czterokołowego wózka widłowego z napędem elektrycznym (zwanego dalej „Wózkiem”) do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, z siedzibą Orli Staw 2, 62-834 Ceków, który stanowi własność Zamawiającego.

- Wymagane parametry i wyposażenie techniczne:

- Wymagania techniczne:

  - Minimalny udźwig: 2000 kg na środku ciężkości 500 mm.

  - Napęd elektryczny.

  - Bezobsługowa litowo – jonowa bateria zasilająca.

  - Znamionowa pojemność (energia) baterii zasilającej min. 33,5 kWh.

  - Moc silników jazdy minimum 2x4 kW.

  - Moc silnika podnoszenia minimum 8,5 kW.

  - Maksymalna wysokość podnoszenia minimum 3000 mm.

  - Wolny skok wideł  minimum 115  mm.

  - Wysokość wózka ze złożonym masztem max. 2200 mm.

  - Długość wideł minimum 900 mm.

  - Prędkość podnoszenia z ładunkiem minimum 0,37 m/s.

  - Prędkość podnoszenia bez ładunku minimum 0,54 m/s.

  - Regulacja kolumny kierownicy.

  - Liczba kół – 4.

  - Ogumienie pełne super elastyczne (przód i tył) przystosowane do jazdy po drogach i nawierzchniach utwardzonych.

  - Obsługa masztu za pomocą joysticka krzyżowego lub joysticka wielofunkcyjnego lub mini dźwigni.

  - Zabezpieczenia przed wpływem negatywnych czynników atmosferycznych umożliwiające pracę na zewnątrz pomieszczeń.

  - Poziom hałasu poniżej 68,5 dB.

  - Oświetlenie  zawierające w szczególności lampę stopu,  tradycyjne światła z przodu i z tyłu kabiny, lampę ostrzegawczą (kogut) oraz dodatkowo oświetlenie robocze (dwie przednie i minimum jedna tylna  lampa typu szperacz LED).

  - Sygnał dźwiękowy i światło cofania LED przy jeździe tyłem.

  - Kabina pełna, zamknięta, ogrzewana.

  - Sposób obsługi wózka – na siedząco z niezależnie amortyzowanego siedziska operatora.

  - Wycieraczka przedniej  szyby ze spryskiwaczem.

  - Pasy bezpieczeństwa.

  - Dwa zewnętrzne lusterka wsteczne, lusterko wsteczne wewnętrzne.

  - Kratownica ochronna przemieszczanego ładunku.

  - Hak holowniczy.

  - Licznik godzin pracy.

  - Opisy – pisane w języku polskim lub graficzne według standardowych oznaczeń UE.

  - Wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie metalowe i powierzchnie zamknięte mają być przygotowane i wykończone zgodnie z technologią zabezpieczeń antykorozyjnych producenta.

b) Wyposażenie techniczne:

- Gaśnica.

- Instrukcja obsługi  i bhp w języku polskim z uwzględnieniem zapobiegania awariom i usuwania skutków awarii.

- Dziennik konserwacji urządzenia.

- Certyfikat CE.

- Wszelkie inne pozwolenia, atesty i certyfikaty niezbędne do korzystania 
z Wózka przez Zamawiającego.

- Ładowarka dedykowana do zastosowanej w wózku baterii litowo – jonowej, zapewniająca pełne naładowanie (od 20% do 100 %) baterii w czasie max 8 h, wyposażona w zabezpieczenie przed przeładowaniem ogniw.

3.    Inne wymagania:

- Oferowany Wózek musi spełniać wszystkie warunki  przedstawione 
w punkcie 2 OPZ.

- Dla wózka winno zostać przeprowadzenie badanie UDT i wydana decyzja dopuszczająca wózek do eksploatacji - przekazanie decyzji Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy Wózka.

- Minimalny okres gwarancji jakości dla Wózka to 24 miesiące od daty odbioru lub do przepracowania minimum 2000 motogodzin pracy w zależności, co nastąpi pierwsze.

- Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i napraw przez cały okres obowiązywania gwarancji określony w ofercie.

- W okresie obowiązywania gwarancji jakości zapewnienie bezpłatnych  przeglądów serwisowych Wózka według terminów określonych w instrukcji obsługi, książce serwisowej lub innym dokumencie zobowiązującym Zamawiającego do dokonywania przeglądów serwisowych. W celu wykonania przeglądu serwisowego Zamawiający pozostawia Wózek do dyspozycji Wykonawcy w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów „Orli Staw” Orli Staw 2,  62-834 Ceków.

- Bieg gwarancji jakości rozpoczyna się od daty podpisania przez obie strony Protokołu Odbioru.

- Zaleca się, aby Wykonawca był autoryzowanym dystrybutorem producenta oferowanego Wózka.

- Szkolenie min. 5 pracowników Zamawiającego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w zakresie uruchomienia, eksploatacji, konserwacji, naprawy dostarczonego Wózka. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie personelu Zamawiającego. Szkolenie zakończy się najpóźniej w dniu odbioru.