Temat                         REMONT  DACHU  WRAZ  Z  WIEŻĄ

I  ELEWACJĄ  ZABYTKOWEGO  RATUSZA

W  BYCZYNIE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adres                           46-220 BYCZYNA, ul. RYNEK 1, Dz. nr 442 km 7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inwestor                      GMINA BYCZYNA,

46-220 Byczyna, ul. Rynek 1

Architektura                            mgr inż. arch. Andrzej Tatarek

nr upr. 328/01/DUW

Opracowanie                           mgr inż. Anna Dürr

nr upr. 19/91/OP

Kluczbork, wrzesień 2016r.

Zawartość opracowania:

- metryka projektu

- zawartość opracowania

- oświadczenia projektantów

- kserokopie uprawnień budowlanych

- kserokopie zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

- opis techniczny

- program prac konserwatorskich

- część graficzna

Opis techniczny

- Podstawa opracowania:

-   zlecenie Inwestora

-   wizja lokalna i pomiary z natury

-   mapa do celów projektowych w skali 1:250

-   materiały źródłowe autorstwa Magdy Olender, Jana Meisnera i Zbigniewa

Bilińskiego

-   Program Prac Konserwatorskich autorstwa Jacka Gryczewskiego

-   obowiązujące w budownictwie przepisy i normy

- Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt  remontu dachu wraz z wieżą i elewacją budynku zabytkowego ratusza miejskiego w Byczynie. Projekt odnosi się w szczególności do zastosowania odpowiednich materiałów i sposobu prowadzenia badań i prac.

3.   Lokalizacja:

Budynek zabytkowego ratusza  zlokalizowany na działce nr 442, pośrodku rynku w miejscowości Byczyna, otoczony z czterech stron kompleksem kamienic. Wokół ratusza przebiegają ciągi piesze i ławki stanowiące również miejsce handlu straganowego. Droga od strony południowej i północnej otwarta jest dla ruchu kołowego.

4.1.   Rys historyczny

Miejscowość Byczyna wzmiankowana jest w zapiskach historycznych od XIII wieku. Prawdopodobnie prawa miejskie uzyskała w jego latach dwudziestych. Często niszczona podczas najazdów oraz trawiona wielkimi pożarami w 1512 i 1563 roku. Swój rozwój zawdzięcza rządom Ludwika I, które przypadały na lata sześćdziesiąte XVI wieku.

Ratusz w Byczynie, stanowiący kompleks złożony z korpusu kwadratowej wieży i przylegających do niego i do siebie wzajemnie kamienic, wzniesiony został na przełomie XV i XVI wieku w stylu barokowo – klasycystycznym. Jak podają źródła, Magda Olender w publikacji z 2008 roku „ Zabytki Gminy Byczyna“, w roku 1655 po wojnie 30 letniej spłonęło całe miasto, a wraz z nim ratusz. Ponownie pożar zniszczył budynek w roku 1719, po czym rozpoczęto odbudowę z wykorzystaniem gotyckich pozostałości, która zakończyła się w 1766 roku. W roku 1889 przeprowadzono remont. Budynek, spłonął niemal doszczętnie w wyniku działań wojennych w roku 1945. Po pożarze została wieża, ściana frontowa narożnej kamienicy od strony wschodniej wraz z kartuszem z 1709 roku,  szczytu zdobionego spływami wolutowymi i sztukaterią, z herbem Byczyny w tondzie, fragment ściany z kamiennym portalem z początku XVI wieku oraz piwnice i fragmenty ścian wyższych kondygnacji pozostałych kamienic. Odbudowę zniszczonego ratusza rozpoczęto pod koniec lat pięćdziesiątych, a ukończono w latach sześćdziesiątych XX stulecia datuje sie ją na lata 1957 – 1961. Analizując stare ryciny (fotografia nr 1) oraz zdjecia (fotografia nr 2) i stan po odbudowie stwiedzić można, że budynek zachował pierwotną kompozycję przestrzenną. W roku 1960, na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wykonano ekspertzę mającą na celu znalezienie przyczyny zawilgocenia i zagrzybienia ścian ratusza oraz badania konserwatorskie  wątków historycznych. Wyniki badań zachowały się w archiwum gminy. Przedstawiono je graficznie w kolorach odpowiadających poszczególnym stylom architektonicznym na poszczególnych kondygnacjach badanych kamienic.

W niniejszym opracowaniu powielono wyniki owych badań w celu ich utrwalenia. Analizujac je stwierdzić można, że w obrębie piwnic wieża i kamienica  w północno

wschodnim narożniku są gotyckie, mała kamienica wysunięta w kierunku północnym renesansowa, a pozostałe fragmenty kamienic renesansowe z uzupełnieniami XIX i XX wiecznymi. Parter podobnie z dobudowanym w XiX wieku budynkiem w narożniku północno zachodnim. Z XX wieku pochodza ściany wewnetrzne w obrębie głównej klatki schodowej. Na piętrze cechy gotyku znaleziono konsekwetnie w wieży i już jedynie fragmetarycznie w kamienicy narożnej w ścianie frontowej od strony wschodniej (ściana ta przetrwała zniszczenia ratusza w 1945 roku) i wewnętrznej ścianie płudniowej. Jako renesansową uznano ścianę północną tegoż budynku, dziś będącą ścianą w sali ślubów. Klasycyzm i XIX wiek odnaleziono konsekwętnie jak na parterze. Na poddaszu gotycka pozostała juz tylko wieża, renesansowa cała kamienica w północno wschodnim narożniku. Attyki nad wejściem zachodnim do ratusza oraz na ścianach kamienic od strony południowej i północnej zakwalifikowano jako barokowe.

Schody zewnętrzne od strony wschodniej prowadzące do głównego wejścia do budynku  pod kartuszem nie przylegały do ścian i zabezpieczone były z dwóch stron kutymi balustradami.  Potwierdza to również załączona fotografia nr 2 oraz kształt granitowych stopnic, wtórnie uzupełnionych do lica muru.

5.   Dach,  obróbki blacharski i kominy

5.1. Stan zachowania

Kamienice szczytowe stanowiące kompleks ratusza przykryte są dachami mansardowymi, dwuspadowymi, a kamienica północno zachodnia dachem naczółkowym. Wszystkie pokryte czerwoną dachówką ceramiczną karpiówką ułożoną w koronkę. Niektóre żłobkowaną, a niektóre gładką (fotografia nr 7 i 11). Dach był remontowany pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Wymieniono wówczas dachówkę, gąsiory, wszystkie obróbki blacharskie, ławy kominiarskie, naprawiono kominy oraz koryta pokryte papą. Remont dachu został wykonany niestarannie. Dachówki nie zostały prawidłowo przymocowane, co

powoduje ich wypadanie i pękanie (fotografie nr 7 i 8). Ponadto użyto zbyt dużej ilości zaprawy do uszczelnienia styków oraz montażu gąsiorów (fotografia nr 6). Obróbki blacharskie z blachy miedzianej wykonano i zamontowano niewłaściwie. Nie wykonane zostały wydry w szczytach i ścianach kominów (fotografia nr 9), a w niektórych miejscach nie zamontowano obróbki blacharskiej na styku szczytu ściany i połaci dachu wcale (fotografia nr 11).  Obróbki blacharskie na gzymsach wieży oraz na spływach wolutowych attyk i szczytów zostały zamontowane wadliwie gdyż odpadają podczas silniejszych podmuchów wiatru, ze zbyt małym zakładem i bez kapinosów umożliwiających odprowadzenie wody deszczowej (fotografia nr 14). Luźne, odpadające obróbki gzymsów i spływów wolutowych oraz licznych parapetów w wieży zagrażają bezpieczeństwu przechodniów i umożliwiają penetrację wody opadowej w strukturę ścian powodując ich destrukcję (fotografia nr 15 i 16). Do złego stanu pokrycia dachowego i jego szczelności oraz bezpieczeństwa przyczynił się również czas eksploatacji od minionego remontu. Zupełnej korozji uległo drewno w ławach kominiarskich (fotografia nr 9) oraz opierzenia wykonane z blachy ocynkowanej (fotografia nr 7). Dużego uszczerbku doznały również kominy ponad dachem, popękały, odpadł tynk, degradacji uległo zakończenie ścian kominów (fotografia nr 10). Podczas poprzednich remontów obniżono lub rozebrano do poziomu strychu część kominów oraz zlikwidowano wyłazy dachowe. Po wykonaniu ekspertyzy kominiarskiej  (w załączeniu) stwierdzono, że komin w środkowym budynku od strony zachodniej, kończący się na poziomie strychu nie działa właściwie, co wpływa na brak wentylacji grawitacyjnej z toalet. Podczas projektowanego remontu dachu komin należy odbudować ponad dach. Z uwagi na ciągłe zalewanie pomieszczeń ratusza spowodowane nieszczelnością pokrycia, ubytki dachówek i gąsiorów oraz nieustanne ich spadanie, brak lub nie działające sprawnie obróbki blacharskie, uszkodzenie kominów, odpadający tynk i fragmenty gzymsów, brak odpowiedniego mocowania i wypełnienia ław kominiarskich, znaczne zużycie elementów wyposażenia dachów jak okienka wyłazowe i koryta dach należy poddać pilnemu remontowi.

5.2. Zalecenia

W związku z powyżej opisanym stanem pokrycia dachówkę należy rozebrać i transportując w dół za pomocą rynny lub rękawa składować na przyczepie lub w kontenerze przeznaczonym na gruz. Rozebrana dachówka może zostać przekazana na utwardzenie duktów leśnych lub do odbiorców gruzu ceglanego. Podczas wymiany pokrycia dachowego należy również wymienić łaty na nowe. Stan drewna więźby dachowej jest dobry. Do wymiany jest kilka krokwi oznaczonych na rysunkach. Po zerwaniu łat i odkryciu zewnętrznej powierzchni  drewna więźby dachowej należy wykonać jej powtórne oględziny i ocenić stan zachowania elementów konstrukcyjnych. Elementy więźby zaimpregnować preparatami grzybo i bakteriobójczymi oraz ogniochronnymi takimi jak Fobos M4. Ułożyć nową dachówkę ceramiczną karpiówkę w kolorze dachówki obecnie istniejącej.

Obróbki blacharskie na gzymsach wzdłuż okapów, wokół kominów, na attykach i w korytach wykonane z blachy miedzianej wykazują liczne ślady zniszczenia i  nieszczelności. W ramach projektowanego remontu należy je wymienić na nowe, wykonane z blachy miedzianej. W ramach możliwości, gdy po dokonaniu oględzin przy udziale Inspektora nadzoru okaże się, że zdemontowane istniejące obecnie obróbki z blachy miedzianej nadają się do ponownego zamontowania, należy je wyprostować i wykorzystać.

Rynny i rury spustowe zostały wymienione podczas poprzedniego remontu. Niektóre rynny są pogięte. Należy je wyprostować a nieszczelne polutować. W razie konieczności i braku możliwości naprawy wymienić na nowe z zachowaniem istniejących średnic.

Pokrycie wieży z blachy należy poddać oględzinom z poziomu ustawionego podczas remontu rusztowania. Ewentualne rozwarstwienia i miejsca uszkodzone naprawić pod nadzorem i przez osobę uprawnioną do konserwacji elementów metalowych.

5.3.  Prace naprawcze

- Rozebranie gąsiorów i pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej

karpiówki, ze składowaniem bezpośrednio na przyczepach i wywiezieniem we

wskazane przez Inwestora miejsce.

- Zdemontowanie łat drewnianych z połaci dachów

- Oględziny stanu zachowania elementów drewnianej konstrukcji dachu od

odkrytej zewnętrznej strony

- Odtworzenie komina wentylacyjnego ponad dachem środkowego budynku od strony

zachodniej

- Przemurowanie uszkodzonych kominów

- Wymiana porażonych elementów więźby dachowej

- Impregnacja owadobójcza i grzybobójcza oraz ogniochronna drewnianych

elementów więźby dachowej.

- Zdemontowanie uszkodzonych i źle zamontowanych obróbek blacharskich

- Otynkowanie kominów

- Zamontowanie nowych obróbek blacharskich z blachy miedzianej o grubości

nie mniejszej niż 0,57mm oraz obróbek z blachy z odzysku nadającej się do użytku

- Pokrycie dachu dachówką karpiówką ceramiczną układaną w koronkę z nowej

dachówki z możliwością wykorzystania oczyszczonej dachówki z demontażu

6.     Elewacja

6.1. Stan zachowania

Kamienice składające się na kompleks ratusza o fasadach klasycystycznych zwieńczonych barokowymi attykami z elementami dekoracyjnymi w postaci pilastrów i półkolumn oddzielających osie okienne i profilowane obramienia okienne (fotografie nr 17, 18 i 19). Mury w kilku miejscach wzmocniono szkarpami (fotografia nr 25). W północnej elewacji zachował się renesansowy kamienny portal zamkniętego półokrągło otworu drzwiowego. Niestety elementy kamienne portalu zostały pokryte tynkiem i warstwą brązowej farby, odkryte wokół wątki ceglane również zostały pokryte farbą (fotografia nr 20).

Tynki i okładziny

Tynki na wszystkich budynkach są gładkimi tynkami wtórnymi, wykonanymi jako cementowo wapienne z dużą zawartością cementu. Podczas oględzin przeprowadzonych przy udziale autora Programu Prac Konserwatorskich Jacka Gryczewskiego stwierdzono, znaczną grubość tynków, miejscami dochodzącą do 6 centymetrów. W miejscach gdzie tynki odpadły (fotografia nr 21) widoczne są uszkodzenia lica cegły. Świadczy to wyraźnie o zbyt mocnej zaprawie tynkarskiej w stosunku do wytrzymałości cegły. Część tynków uległa zniszczeniu z powodu zalewania wodami opadowymi przy uszkodzonych obróbkach i  nieszczelności rynien (fotografia nr 22), część zawilgoconych odspoiła się (fotografia nr 23 i 24) z powodu braku poziomej izolacji ścian, braku cokołu i opaski. W narożnej północno wschodniej kamienicy w strefie przycokołowej stwierdzono, że dolna partia wykonana jest z kamienia polnego. Przy usunięciu tynku i pozostawieniu odkrytej części kamiennej można zapobiec  kapilarnemu podciąganiu wody gruntowej przez tynki do ich wyższych partii. Brak lub uszkodzenie obróbek blacharskich spowodował uszkoszenie gzymssów i elementów ceglanych attyk (fotografia nr 16) oraz tyków wieży (fotografia nr 26). Część tynków jest głucha, odspojona od podłoża, najczęściej na skutek zamakania. W znacznej części tynki jednak szczelnie przylegają do ścian. Na płaskich powierzchniach posiadają nieliczne mikropęknięcia oraz ślady uzupełnień i przecierania. Jednakowoż są to tynki cementowo wapienne, niekorzystnie wpływajace na strukturę murów. Głuche

ragmenty tynków na detalach należy ostrożnie zdjąć i oczyszczone podłoże  uzupełnić tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym na przykład KEIM NHL  Kalkputz Grob lub równoważnym.  Tynki na kominach należy skuć i wykonać nowe. Zdaniem Konserwatora Zabytków Jacka Gryczewskiego tynk powinien zostać wymieniony w całości, lico murów i tak zostało zniszczone podczas tynkowania zaprawami z dużą zawartością cementu. Tynki na detalach architektonicznych, które podczas prowadzonych oględzin zostaną zakwalifikowane do pozostawienia, a odspojone od podkładu ceglanego należy mocować za pomocą iniekcji z preparatów z trasem jako materiałem wiążącym. Nadmiar zapraw na elementach dekoracyjnych należ zdejmować zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie Prac Konserwatorskich.

Po usunięciu tynków z niemalże całej powierzchni ścian należy  nałożyć warstwę uszczelniającą w przyziemnej części muru  ok. 30 cm ponad poziom terenu. Do uszczelnienia  zaleca się środek - KEIM Porosan  Dichtungsschlamme lub uszczelniacz o podobnych lecz nie gorszych parametrach np firmy Schomburg. Po uszczelnieniu należy wykonać tynk trasowo –  cementowy stosowany zewnętrznie KEIM Porosan Trass Zementputz lub równoważny.

Kamienne okładziny portalu północnego pokryte warstwą farby i tynków (fotografia nr 20) należy ostrożnie oczyścić postępując zgodnie z zaleceniami zawartymi w Programie Prac Konserwatorskich.

Powłoki malarskie

Kolorystyka ścian nie jest pierwotna, ponieważ ściany były wielokrotnie odbudowywane, a tynki podczas kolejnych remontów skuwane. Nie zachowały się żadne barwne zdjęcia historyczne, a przed remontem nie wykonywano badań stratygraficznych.  Elewacja jest zabrudzona w miarę jednolicie, różnice w kolorze występują jedynie w miejscach uzupełnień tynków.  Z uwagi na reprezentacyjną dla miasta funkcję budynku ratusza i przy tak rozbudowanym obiekcie badania stratygraficzne należy wykonać przed skuciem tynków z ustawionych do tego celu rusztowań. Zaproponowana w niniejszym opracowaniu kolorystyka może ulec zmianie po wykonaniu badań stratygraficznych. Oczyszczone podłoże  uzupełnić tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym na przykład KEIM NHL  Kalkputz

Grob lub równoważnym lecz nie gorszym. Zdaniem Konserwatora Zabytków Jacka Gryczewskiego tynk powinien zostać wymieniony w całości, lico murów i tak zostało zniszczone podczas tynkowania zaprawami z dużą zawartością cementu. Tynki na detalach architektonicznych, które podczas prowadzonych oględzin zostaną zakwalifikowane do pozostawienia, a odspojone od podkładu ceglanego należy mocować za pomocą iniekcji z preparatów z trasem jako materiałem wiążącym. Detale z ubytkami wymagające uzupełnienia muszą zostać odtworzone przez wykwalifikowanych i uprawnionych do tego typu robót pracowników. Profile ciągnione należy wykonywać przy użyciu wcześniej odwzorowanego szablonu profilu. Malowanie ścian oraz detali architektonicznych zaleca się wykonać farbami mineralnymi gwarantującymi odporność na porastanie glonem. Kolory stanowiące propozycję wybrano z palety KEIM  EXCLUSIV  i KEIM HISTORISCH oraz zaznaczono na rysunkach kolorystyki elewacji.

6.2. Prace naprawcze

- Usuwanie powłok malarskich z detali należy wykonywać ręcznie bez używania

ostrych szczotek, szpachelek i innych narzędzi mogących uszkodzić detale.

- Zaleca się usunąć farbę mocniej przylegającą do podłoża za pomocą  mieszanki

rozpuszczalników  Dispersionsentferner, w formie pasty, tworzącej z wodą emulsję.

Pastę nakładać gęsto i równomiernie w kierunku od dołu do góry szczotką z

naturalnym włosiem, za pomocą wałka ze skóry jagnięcej lub aparatem

natryskowym. Zużycie środka  300-500 g/m².

- Głuche, odparzone tynki oraz tynki cementowo - wapienne należy delikatnie usunąć

- Wykonać warstwę uszczelniającą w miejscu skutych zawilgoconych tynków środkiem  KEIM Porosan  Dichtungsschlamme lub uszczelniaczem o podobnych lecz nie gorszych parametrach.  Mineralny materiał powłokowy  na bazie cementu, drobnych piasków i dodatków uszczelniających. Zużycie teoretyczne – ok 4 - 5 kg/m2 przy grubości warstwy 2-2,5 mm.

- Wykonać tynk strefy cokołowej np. KEIM Porosan Trass Zementputz -  tynk trasowo –                cementowy lub równoważny.  Zużycie środka – ok. 15 kg / m2 na warstwę grubości 1 cm.

- Na pilastrach, gzymsach i obramieniach,  oczyszczone podłoże uzupełnić tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym na przykład KEIM NHL  Kalkputz Grob lub równoważnym lecz nie gorszym. Elementy uzupełniane jako profil ciągniony muszą odbywać się przy pomocy uprzednio przygotowanych szablonów odwzorowujących profile. Wielkość uzupełnień będzie zależała od stanu istniejącego tynku.  Tynki te  można stosować na powierzchniach  zewnętrznych i wewnętrznych jako wierzchnią  warstwę. Zużycie  zależy od grubości nakładanej warstwy: 1,3 kg/m2 na  każdy 1 mm warstwy.

- Gruntowanie wszystkich powierzchni zaleca się wykonać materiałem zolowo – krzemianowym np.  KEIM Soldalit Fixativ lub innym równoważnym.              Jest to specjalistyczny środek gruntujący, na bazie zolowo-krzemianowej ,               charakteryzujący się bardzo wysoką paroprzepuszczalnością i  stabilnością w                każdych warunkach atmosferycznych. Zużycie ok.  0,10 -0,20 l/m2.

- Wykonanie warstwy wierzchniej –  malowanie najwyższej jakości  farbą zolowo – krzemianową  KElM Soldalit lub inną zgodną z wybraną technologią wykonania podkładu w ustalonej kolorystyce (  pierwsza warstwa z dodatkiem  ok. 10 %  Keim Soldalit Fixativ).  Mineralna farba elewacyjna o bardzo wysokiej        paroprzepuszczalności, zabezpieczająca podłoża  mineralne przed czynnikami        atmosferycznymi.  Zużycie teoretyczne  – ok.  0,35 – 0,45 kg/m2  na  dwie warstwy.

7.  Schody terenowe

7.1. Stan zachowania

Schody od strony wschodniej, prowadzące do głównego wejścia do ratusza, wykonane są z murowanej z cegły konstrukcji oporowej  z zmontowanymi po dwóch

stronach w lustrzanym odbiciu zabiegowych stopni z wykorzystaniem starych stopnic granitowych (fotografia nr 27).  Podczas odbudowy ratusza wykorzystano stare stopnice i uzupełniono je do lica ściany betonem (fotografia nr 28). Obecnie schody i

podest  od strony zewnętrznej ograniczone są zabytkowymi kutymi barierkami, a od strony budynku przylegają do ściany. Pierwotnie było inaczej (fotografia nr 2), schody nie przylegały do ściany budynku, po obu stronach miały kształt łukowy i ograniczone były od stronu muru kutymi barierkami.

Mur oporowy stanowiący konstrukcję schodów jest w bardzo złym stanie technicznym. Cegła jest skorodowana, ma wiele ubytków i brak spoin. W chwili obecnej konstrukcja nośna zagraża utratą stateczności i bezpieczeństwu.  Schody wraz z nośną konstrukcją należy rozebrać i wymurować nowe, przywracając im pierwotny kształt. O poprzednich wymiarach i kształcie biegów schodowych świadczą istniejące stopnice z granitu, które zostały wbudowane we współczesne biegi. Jako stopnice należy wykorzystać granitowe stopnice z rozbiórki, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i naprawie wykonanej zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich. W celu zamknięcia biegów od strony budynku należy wykonać kute metalowe barierki na wzór istniejących.

Schody zewnętrzne od strony północnej (fotografia nr 20) i wejściowe do ratusza od strony zachodniej (fotografia nr 17) składają się z bloków kamiennych ułożonych na sobie. Elementy kamienne i spoiny należy oczyścić , wypełnić ubytki  mrozoodpornym uszczelniaczem na bazie żywic. Zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich zaleca się oczyszczenie, wzmocnienie i impregnację schodów zewnętrznych z kamienia naturalnego. Do oczyszczenia powierzchni schodów zaleca się zastosowanie środka STEINREINIGER N firmy Keim lub równoważny o tych samych właściwościach. Preparat należy rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:10. Preparat przewidziany jest do mycia kamienia naturalnego, tolerowany przez środowisko, ulega biodegradacji.  Jeśli podczas czyszczenia na powierzchni kamienia pojawią się miejsca porowate lub zwietrzałe należy je miejscowo wzmocnić środkiem na bazie estru krzemowego na przykład SILEX OH firmy Keim lub równoważnym. Po dokładnym oczyszczeniu i ewentualnym wzmocnieniu kamień należy zaimpregnować środkiem hydrofobizującym np. LATEXAN N lub innym o tych samych właściwościach.

Schody prowadzące do piwnicy, obecnie do zaplecza kuchni lokalu gastronomicznego, znajdujące się  w zachodniej części południowej elewacji

wykonane są z betonu zbrojonego. Stan schodów jest bardzo zły. Liczne ubytki i nierówne wysokości nie zapewniają bezpieczeństw użytkownikom. Schody trzeba poddać naprawie usuwając i luźne fragmenty i uzupełniając zaprawą. W celu ujednolicenia i poprawy estetyki schody powinno obłożyć się granitowymi płytkami.

7.2. Prace naprawcze

- Zdemontowanie zabytkowych kutych barierek i wykonanie ich konserwacji

postępując zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich

- Zdemontowanie kamiennych stopnic i poddanie ich oczyszczeniu i renowacji

zgodnie zaleceniami zawartymi w Programie Prac Konserwatorskich

- Rozebranie całej konstrukcji schodów

- Wymurowanie nowej konstrukcji nośnej schodów z oblicowaniem łukowej partii ściany oporowej cegłą licową o barwie zgodnej z odzyskanymi cegłami w wątku ceglanym ściany północnej

- Zamontowanie odzyskanych podczas rozbiórki i poddanych konserwacji kamiennych stopnic

- Zamontowanie zabytkowych barierek po ich wcześniejszej renowacji oraz od strony ściany budynku nowych  kutych barierek wykonanych na wzór istniejacych

- Czyszczenie powierzchni schodów zewnętrznych od strony północnej i zachodniej z  zastosowaniem, środka STEINREINIGER N firmy Keim lub równoważnego o podobnych właściwościach.

- Uszczelnienie i uzupełnienie ubytków, oczyszczenie za pomocą dłuta spoin,

uzupełnienie ubytków mrozoodporną masą uszczelniającą na bazie żywic np.

firmy Mapei lub Schomburg czy Deiterman.

- Wzmocnienie i impregnacja w przypadku ujawnienia porowatości materiału

kamiennego lub zwietrzeliny. Miejscowe wzmocnienie środkiem na bazie estru

krzemowego na przykład SILEX OH firmy Keim lub równoważnym.

W razie potrzeby oczyszczoną powierzchnię kamienia zaimpregnować środkiem

hydrofobizującym np. LATEXAN N lub innym o tych samych właściwościach.

- Naprawić schodki do zaplecza kuchni lokalu gastronomicznego i obłożyć płytkami granitowymi, płomieniowanymi lub matowionymi antypoślizgowo.

8.   Elementy metalowe

8.1. Stan zachowania

Głównymi elementami metalowymi są kute balustrady schodowe przy zabiegowych schodkach prowadzących do głównego wejścia od strony wschodniej oraz drzwi w portalu północnym, obecnie prowadzące do lokalu gastronomicznego. Na prętach barierek widnieją liczne nawarstwienia powłok malarskich, co w efekcie niekorzystnie wpływa na ich estetykę i czytelność formy. Brakuje balustrad niegdyś stanowiących zabezpieczenie od strony ściany budynku. Drzwi stalowe z dekoracyjnymi elementami mocowanymi kutymi nitami (fotografia nr 30) posiadają liczne ubytki powłok malarskich. Wymagają renowacji przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie Prac Konserwatorskich.

8.2.  Prace naprawcze

- Wykucie z muru balustrad ochronnych przy schodach od strony wschodniej

- Wykonanie odkrywek stratygraficznych podczas usuwania wtórnych warstw farb w celu uzupełnienia informacji o pierwotnej kolorystyce barierek i drzwi

- Usunięcie wtórnych przemalować środkami chemicznymi z doczyszczeniem mechanicznym

- Oczyszczenie elementów balustrad i drzwi z nawarstwień korozyjnych

- Zabezpieczenie antykorozyjne

- Wykonanie powłok malarskich farbą do metalu zgodnie z zaleceniami zawartymi w Programie Prac Konserwatorskich

Opracowanie:

Anna Dürr

PROGRAM    PRAC   KONSERWATORSKICH

KONSERWACJA ELEMENTÓW SZTUKATORSKICH

- Podczas odsłaniania pierwotnych elementów spod warstw wtórnych zapraw i farb należy ustalić ich oryginalną formę (przekroje, kształty, wymiary). Na tej podstawie należy odtworzyć właściwy kształt wszystkich elementów o zniekształconej formie.

- W razie potrzeby należy przeprowadzić prace konserwatorskie na ceramicznym podłożu wg programu      KONSERWACJA WĄTKU CEGLANEGO

| Lp. | Zabieg | Opis | Proponowane preparaty, metody oraz uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Usunięcie wtórnych warstw farb wapiennych i emulsyjnych | Zaleca się dwuetapowe wykonanie zabiegu: a/ mechaniczne usunięcie luźnych fragmentów złuszczającej się farby b/ chemiczne zmiękczenie farb o spoiwach sztucznych rozpuszczalnikami. Po zmiękczeniu osłabione warstwy usunąć mechanicznie, jak w etapie a/ lub - z wyjątkiem elementów gipsowych - wodą pod ciśnieniem (gorącą) | a/ zabieg mechaniczny - szpachle, noże, skalpele b/ rozpuszczalniki organiczne lub ich mieszaniny dobrane na podstawie prób |
|  | Usunięcie wtórnych warstw farby olejnej | Zaleca się dwuetapowe wykonanie zabiegu: a/ mechaniczne usunięcie luźnych fragmentów złuszczającej się farby b/ chemiczne usunięcie mocniej przylegającej farby metodą zmydlanie. Po zmydleniu osłabione warstwy usunąć mechanicznie, jak w etapie a/ lub - z wyjątkiem elementów gipsowych - wodą pod ciśnieniem (gorącą) c/ usunięcie pozostałości spoiwa metodą zmydlania i wyprowadzenia z obiektu metoda swobodnej migracji do rozszerzonego środowiska | a/ zabieg mechaniczny - szpachle, noże, skalpele b/ amoniak, w mieszaninie z etanolem i nadtlenkiem wodoru c/ wykorzystać okłady zmydlające z mieszaniny użytej do etapu b/, następnie założyć wielokrotnie okłady z wody i pulpy celulozowej |
|  | Wstępne odkażenie obiektów | natrysk | np. Biotin R, Preventol R80, Imprapol PS, BFA, Lichenicida |
|  | W przypadku mocniejszych elementów wykonanych z zapraw hydraulicznych - oczyszczenie z nawarstwień | a/ oczyszczanie przeprowadzić metodą mokrą (bez środków chemicznych) pod warunkiem przeprowadzenia zabiegu w słoneczny dzień, przy pogodzie umożliwiającej szybkie odparowywanie nadmiaru wody użytej podczas zabiegu. Zaleca się odprowadzanie wody podczas oczyszczania poza obręb obiektu, np. przez osłonięcie muru poniżej miejsca czyszczonego folią oraz użycie wody gorącej b/ dopuszcza się miejscowe doczyszczanie metodą strumieniowo-ścierną z wykorzystaniem miękkich kruszyw pod warunkiem wykonania prób. | a/ gorąca woda b/ kruszywo dolomitowe, marmurowe, szkło mielone, łupiny orzecha |
|  | Usunięcie wtórnych zapraw | zabieg mechaniczny |  |
|  | Odsolenie w miejscach występowania wysoleń | a/ metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska b/ stosować tylko w miejscach zasolonych po wcześniejszym mechanicznym usunięciu soli z powierzchni pędzlem lub miękką szczotką. Sole należy jak najszybciej usunąć z podłoża przy murze | a/ - okłady z pulpy celulozowej z wodą zakładane kilkakrotnie - okłady należy zabezpieczać dodatkiem preparatu odkażającego, np. Sterinol |
|  | Wzmocnienie strukturalne osłabionych miejsc | a/ strukturalne wzmocnienie preparatem krzemoorganicznym o właściwościach hydrofilnych (na bazie czteroetoksysilanu) b/ w przypadku bardzo osłabionych elementów zabiegi wzmacniające należy zastosować także w początkowej fazie prac - jako wzmacnianie wstępne | a/ np. Remmers KSE 100, KSE 300, KSE 500E, KSE 510 |
|  | Podklejanie elementów odspojonych od podłoża | a/ metoda iniekcji b/ w przypadku niektórych elementów przed wprowadzeniem substancji podklejającej należy zwilżyć podłoże etanolem w celu ułatwienia wnikania preparatu (szczególnie w wąskie szczeliny) | a/ - dyspersje żywic (akrylowych, np. Primal AC33, epoksydowych, np. Aquaplast) - preparaty z grupy PLM - wapno (np. redyspergowane) - mieszaniny w/w preparatów |
|  | Klejenie pęknięć | a/ większe pęknięcia – żywica epoksydowa b/ drobne pęknięcia – żywica akrylowa | a/ np. Epidian 5, Beckopox lub Aquaplast b/ np. Primal AC33 |
|  | Uzupełnienie ubytków w zaprawach hydraulicznych | a/ należy zastosować zaprawę wapienno-cementową | a/ - zaprawa wykonywana na placu budowy (wapno zwykłe lub wapno trasowe, biały cement, piasek) |
|  | Uzupełnienie ubytków w zaprawach wapiennych | a/ należy zastosować zaprawę wapienną | a/ - zaprawa wykonywana na placu budowy (wapno zwykłe lub wapno trasowe , piasek) |
|  | Profilaktyczne odkażenie elewacji | natrysk | np. Biotin R, Preventol R80, Imprapol PS, BFA, Lichenicida |
|  | Malowanie | a/ malowanie należy przeprowadzić dobrą jakościowo farbą elewacyjną stosowaną do obiektów zabytkowych, o odpowiedniej paroprzepuszczalności. Farba musi stanowić ochronę dla malowanych elementów. | a/ kolorystyka zgodnie z wynikami badań stratygraficznych lub (w przypadku braku danych) zgodnie z projektem budowlanym |

KONSERWACJA POLICHROMOWANEGO KARTUSZA HERBOWEGO

Obiekt wykonany z piaskowca, polichromowany. Postępowanie konserwatorskie należy poprzedzić badaniami stratygraficznymi. Po konserwacji postępować zgodnie z projektem architektonicznym uzgodnionym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Program obejmuje czynności wstępne, zabiegi na podłożu z piaskowca oraz zabiegi na polichromiach.

B1. ZABIEGI WSTĘPNE

- wykonanie badań stratygraficznych

- w razie stwierdzenia, że obecna kolorystyka to wymalowania pierwotne - należy polichromię zabezpieczyć bibułką japońską i wykonać konserwację piaskowca wg opisu B2. Następnie należy przeprowadzić konserwację wg opisu B3.

- w razie odnalezienia pod obecną warstwą malatur wcześniejszych należy komisyjnie określić dalszy tok postępowania. Decyzja o pozostawieniu kolorystyki obecnej - konserwacja wg opisu B3. W razie podjęcia decyzji o powrocie do wcześniejszej kolorystyki należy usunąć warstwę wtórną i poddać konserwacji wg opisu B3 warstwę odkrytą. Sposób usuwania warstwy wtórnej należy opracować na podstawie prób.

B2. PODŁOŻE Z PIASKOWCA

- Wstępne oczyszczenie obiektu para wodną oraz doczyszczenie metodą mikropiaskowania (z zachowaniem należytej ostrożności, bez uszkadzania warstw barwnych),

- Mechaniczne usunięcie wtórnych zapraw i klejów,

- Dezynfekcja (po przeprowadzeniu prób skuteczności, np. Remmers BFA, Lichenicida, Biotin R i inne)

- Miejscowe usunięcie nawarstwień środkami na bazie kwasu fluorowodorowego lub fluorku amonu (np. Fassadenreiniger Paste lub mieszaniny przygotowywane na miejscu przez konserwatora zabytków). Ze względu na obecność polichromii preparat należy nakładać w sposób kontrolowany, np. w postaci okładu z pulpy celulozowej.

- Końcowe doczyszczanie grubych nawarstwień metodą strumieniowo-ścierną przy pomocy mikropiaskarek w miejscach bez polichromii,

- Ewentualne usunięcie plam (np. utlenianie, zmydlanie itp.). W przypadku zmydlania plam z oleju należy wykorzystać roztwory amoniaku i okłady z waty celulozowej. Do utleniania można stosować nadtlenek wodoru lub podchloryn wapnia,

- Profilaktyczne odsolenie elementów w przypadku stwierdzenia obecności soli rozpuszczalnych w wodzie metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska (np. okłady z pulpy czy waty celulozowej),

- W przypadku obecności elementów metalowych należy je usunąć lub poddać konserwacji w sposób nie zagrażający kamieniowi,

- W przypadku utraty spoistości kamień należy wzmocnić dobierając siłę klejenia preparatu do potrzeb (preparaty na bazie czteroetoksysilanu),

- Sklejenie spękań, łusek i szczelin środkami konsolidującymi i klejącymi (Primal AC 33, AQUAPLAST i inne),

- Ewentualne klejenie pęknięć (żywice sztuczne, ewentualnie stal nierdzewna lub aluminium jako wzmocnienie mechaniczne),

- W uzasadnionych przypadkach uzupełnienie ubytków sztucznym kamieniem na bazie spoiwa mineralnego (np. białego cementu 52,5 lub wapna trasowego),

- Zabezpieczenie górnej powierzchni kamienia roztworami krzemoorganicznymi (np.

Remmers Funcosil SNL, Konsil Z).

B3. WARSTWA MALARSKA

- Delikatne oczyszczenie z kurzu i luźnych zabrudzeń na sucho. Ewentualne oczyszczanie innymi metodami zostanie ustalone na podstawie prób i przedstawione do akceptacji WKZ we Wrocławiu. Dopuszcza sie oczyszczanie metodami gumkowania, użycie delikatnie działających rozpuszczalników lub innych metod konserwatorskich po wykonaniu prób. Zależnie od stanu zachowania oczyszczanie można wykonać przed lub po wzmocnieniu warstwy malarskiej. W ramach zabiegu należy też usunąć wszystkie uzupełnienia cementowe w obrębie malowideł przeznaczonych do konserwacji. Usunięciu powinny podlegać też uzupełnienia odbiegające od oryginału kolorem lub fakturą w stopniu wpływającym na estetyczny odbiór oryginału.

- Odkażenie preparatem odkażającym, np. Lichenicida 264, Biotin R lub inny, po wykonaniu prób działania na warstwę malarską.

- Wstępne wzmocnienie warstwy malarskiej, np. 2-4% roztworem Paraloidu B-72. Stężenie należy dobrać po przeprowadzeniu prób. W miejscach znacznie osłabionych wprowadzić preparat przez bibułkę japońską.

- Ewentualne ponowne, miejscowe wzmocnienie osłabionej warstwy malarskiej roztworem żywicy akrylowej Paraloid B72 w rozpuszczalniku organicznym w stężeniu 1-2%.

- Uzupełnienie ubytków podłoża zaprawą wapienną (dopuszcza sie modyfikację spoiwa wapnem trasowym pod warunkiem utrzymania odpowiednich parametrów fizyko-mechanicznych zaprawy).

- Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej farbami wapiennymi (np. Remmers Historic Kalkfarbe), metodą kropkowania lub kreskowania, dobraną do punktowań wykonanych podczas poprzedniej konserwacji. Dopuszcza sie stosowanie innych farb zależnie od doświadczenia konserwatora wykonującego prace, jednak wybór spoiwa powinien stanowić przedmiot komisji konserwatorskiej. Komisyjnie należy też ustalić sposób uzupełniania warstwy malarskiej. Sposób zabezpieczenia końcowego warstw malarskich należy dobrać do ustalonej wcześniej techniki malowania.

- Uzupełnienie i rekonstrukcja złoceń złotem płatkowym.

KONSERWACJA WĄTKU CEGLANEGO

| Lp. | Zabieg | Opis | Proponowane preparaty, metody oraz uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Usunięcie wtórnych warstw farby olejnej | Zaleca się dwuetapowe wykonanie zabiegu: a/ mechaniczne usunięcie luźnych fragmentów złuszczającej się farby b/ chemiczne usunięcie mocniej przylegającej farby metodą zmydlanie. Po zmydleniu osłabione warstwy usunąć mechanicznie, jak w etapie a/ lub wodą pod ciśnieniem (gorącą) c/ usunięcie pozostałości spoiwa metodą zmydlania i wyprowadzenia z obiektu metoda swobodnej migracji do rozszerzonego środowiska | a/ zabieg mechaniczny - szpachle, noże, skalpele b/ amoniak, w mieszaninie z etanolem i nadtlenkiem wodoru c/ wykorzystać okłady zmydlające z mieszaniny użytej do etapu b/, następnie założyć wielokrotnie okłady z wody i pulpy celulozowej |
|  | Wstępne odkażenie elewacji | natrysk | np. Biotin R, Preventol R80, Imprapol PS, BFA, Lichenicida |
|  | Oczyszczenie wątku ceglanego | a/ oczyszczanie cegieł przeprowadzić metodą mokrą środkami zawierającymi HF pod warunkiem przeprowadzenia zabiegu w słoneczny dzień, przy pogodzie umożliwiającej szybkie odparowywanie nadmiaru wody użytej podczas zabiegu. Zaleca się odprowadzanie wody podczas oczyszczania poza obręb obiektu, np. przez osłonięcie muru poniżej miejsca czyszczonego folią oraz użycie wody gorącej b/ podczas oczyszczania należy bezwzględnie zachować spiek cegły usuwając tylko powierzchniowe nawarstwienia i brud. c/ dopuszcza się miejscowe doczyszczanie cegieł nieszkliwionych metodą strumieniowo-ścierną z wykorzystaniem miękkich kruszyw. d/ zaprawy z powierzchni cegieł należy usunąć mechanicznie, bez naruszania lica cegieł e/ substancję bitumiczną usuwać mechanicznie. Doczyszczać w ostateczności metodami chemicznymi | a/ kwas fluorowodorowy, fluorek amonu, preparat firmowy np. Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers c/ kruszywo dolomitowe, marmurowe, szkło mielone, łupiny orzecha e/ noże, skalpele. Do ewentualnego doczyszczania - benzyna lakowa lub inne rozpuszczalniki dobrane na podstawie prób |
|  | Usunięcie wtórnych spoin i uzupełnień cementowych | a/ zabieg mechaniczny b/ spoiny do usunięcia: - spoiny cementowe - wtórne spoiny wapienno-cementowe bez wartości historycznej - niektóre spoiny wapienne zniszczone w sposób uniemożliwiający ich konserwację, a przede wszystkim pozbawione w znacznym stopniu warstwy przypowierzchniowej. Zakres należy ustalić komisyjnie. Usunięcie ma na celu zwolnienie miejsca na nową spoinę zdolną do ochrony materiału ceramicznego przylegającego do tej spoiny |  |
|  | Usunięcie zniszczonych cegieł | a/ zabieg mechaniczny b/ usunięte zostaną - wtórne, zniszczone cegły, - wtórne cegły odbiegające kształtem i wyglądem od cegieł oryginalnych za wyjątkiem miejsc eksponowanych celowo jako wtórne (np. wtórne nadbudowy, przebudowy itp., o pewnej wartości historycznej, po wytypowaniu tych miejsc przez komisję konserwatorską) - oryginalne cegły całkowicie pozbawione lica, zniszczone strukturalnie | b/ w przypadku zniszczonych powierzchniowo cegieł oryginalnych należy w miarę możliwości wykuć je w całości i wmurować po odwróceniu i oczyszczeniu dobrze zachowaną stroną do lica muru |
|  | Odsolenie w miejscach występowania wysoleń | a/ metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska b/ stosować tylko w miejscach zasolonych po wcześniejszym mechanicznym usunięciu soli z powierzchni pędzlem lub miękką szczotką. Sole należy jak najszybciej usunąć z podłoża przy murze c/ jako część odsalania muru należy potraktować wymianę spoin cementowych na porowate i chłonne zaprawy z wapna trasowego | a/ - okłady z pulpy celulozowej z wodą zakładane kilkakrotnie - okłady należy zabezpieczać dodatkiem preparatu odkażającego, np. Sterinol |
|  | Wzmocnienie strukturalne osłabionych miejsc | a/ strukturalne wzmocnienie preparatem krzemoorganicznym o właściwościach hydrofilnych (na bazie czteroetoksysilanu) | a/ np. Remmers KSE 100, KSE 300, KSE 500E, KSE 510 |
|  | Klejenie pęknięć cegieł | a/ większe pęknięcia – żywica epoksydowa b/ drobne pęknięcia – żywica akrylowa | a/ np. Epidian 5, Beckopox lub Aquaplast b/ np. Primal AC33 |
|  | Uzupełnienie ubytków w cegłach | a/ należy zastosować zaprawę mineralną barwioną w masie b/ większe ubytki należy zbroić drutem lub prętem aluminiowym wklejanym żywicą sztuczną c/ w przypadku uzupełniania sąsiadujących cegieł każdą należy uzupełnić osobno i oddzielić spoiną d/ w przypadku drobnych ubytków wodę zarobową można modyfikować kilkuprocentowym dodatkiem dyspersji akrylowej | a/ - zaprawa wykonywana na placu budowy (cement biały 52,5 lub wapno trasowe z dodatkiem tego cementu, piasek szklarski, pigmenty) - zapraw firmowa, np. Remmers, Optolith lub inna przeznaczona do cegieł zabytkowych d/ np. Primal AC33 |
|  | Uzupełnianie wątku cegłami | a/ do uzupełniania należy wykorzystać cegłę identyczną pod względem wyglądu powierzchni, wymiarów i kształtu z cegłami uzupełnianego wątku b/ do murowania należy wykorzystać zaprawę z wapna trasowego c/ w przypadku wykorzystania cegieł rozbiórkowych należy je odsolić d/ cegłę wmurowywaną należy przedstawić do akceptacji WKZ | a/ cegła rozbiórkowa lub nowa z cegielni produkującej cegły historyczne b/ np. Optosan TrassMortel firmy Optolith |
|  | Spoinowanie | a/ spoiny należy wykonać z zaprawy wapiennej zwykłej lub trasowej b/ zaprawy należy barwić na kolor zgodny z oryginałem | zaprawy wykonane na placu budowy lub firmowe, dedykowane do murów ceglanych zabytkowych |
|  | Scalenie kolorystyczne | a/ scalanie należy przeprowadzić metodą laserunkową b/ w przypadku pozostawienia wątków wtórnych scalanie należy przeprowadzić w sposób umożliwiający odróżnienie ich od wątków pierwotnych, jednocześnie zaś pozwalający na odbiór obiektu jako pewnej całości | a/ farba laserunkowa do wyboru po wykonaniu prób: - farba przygotowana na placu budowy z pigmentów i preparatu na bazie czteroetoksysilanu (np. Remmers KSE 300) jako spoiwo - farba, np. Remmers Historic Lasur odpowiednio rozcieńczona - farby wapienne |
|  | Profilaktyczne odkażenie elewacji | natrysk | np. Biotin R, Preventol R80, Imprapol PS, BFA, Lichenicida |

KONSERWACJA GRANITOWYCH STOPNI

| Lp. | Zabieg | Opis | Proponowane preparaty, metody oraz uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wstępne odkażenie | natrysk | np. Biotin R, Preventol R80, Imprapol PS, BFA, Lichenicida |
|  | Oczyszczenie | a/ oczyszczanie kamieni przeprowadzić metodą mokrą środkami zawierającymi HF pod warunkiem przeprowadzenia zabiegu w słoneczny dzień, przy pogodzie umożliwiającej szybkie odparowywanie nadmiaru wody użytej podczas zabiegu. b/ zaprawy oraz resztki innych substancji doczyścić mechanicznie, z należytą ostrożnością. c/ dopuszcza się miejscowe doczyszczanie metodą strumieniowo-ścierną z wykorzystaniem miękkich kruszyw. | a/ kwas fluorowodorowy lubfluorek amonu w roztworze wodnym, preparat firmowy np. Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers c/ kruszywo dolomitowe, marmurowe, szkło mielone, łupiny orzecha |
|  | Ewentualne usunięcie plam z granitu | a/ należy wykorzystać okłady, w miarę potrzeb uzupełnić usuwanie plam metodą swobodnej migracji do rozszerzonego środowiska b/ plamy należy usuwać preparatami dobranymi na podstawie prób | a/ zmydlanie, utlenianie, okłady - zależnie od rodzaju plam |
|  | Usunięcie wtórnych spoin, tynku i uzupełnień cementowych | a/ zabieg mechaniczny | USUNĄĆ WSZYSTKIE SPOINY |
|  | Wzmocnienie strukturalne osłabionych miejsc w granicie - dotyczy miejsc zdezintegrowanych (w razie braku takich miejsc - zrezygnować z zabiegu) | a/ strukturalne wzmocnienie preparatem krzemoorganicznym o właściwościach hydrofilnych (na bazie czteroetoksysilanu) Dopuszcza się stosowanie preparatów o większej sile klejenia pod warunkiem użycia roztworów gwarantujących odporność na UV oraz brak zjawiska migracji i rozdziału fazowego podczas wzmacniania b/ zabieg przewidziany w miejscach osypujących się | a/ np. Remmers KSE 100, KSE 300, KSE 500E, KSE 510 oraz roztwory żywic akrylowych lub poliuretanowo-akrylowych odpornych na UV |
|  | Klejenie pęknięć kamieni | a/ żywica epoksydowa | a/ np. Epidian 5, Beckopox lub Aquaplast |
|  | Ewentualne uzupełnienie ubytków w granicie | a/ ze względu na użytkowanie schodów zaleca się uzupełnienie metodą flekowania. b/ na przyporze dopuszcza sie wymianę zniszczonych bloków po ich obrobieniu metodami kamieniarskimi do kształtu zbliżonego do oryginału | a/ granit i materiał pokrewny zbliżony do oryginalnego |
|  | Spoinowanie przypory | a/ spoiny należy wykonać z zaprawy trasowej lub wapienno-cementowej (z wykorzystaniem białego cementu 52,5). Spoinę należy uszczelnić przed wnikaniem wody b/ zaprawy należy barwić w masie C/ spoinować licując zaprawę z kamieniem, bez zacierania na powierzchnię granitu | zaprawy wykonane na placu budowy lub firmowe, dedykowane do murów zabytkowych |
|  | Hydrofobizacja powierzchni kamienia, szczególnie narażonych na opady atmosferyczne | a/ zabieg można wykonać preparatem krzemoorganicznym lub wgrzewając wosk mikrokrystaliczny | np. Remmers Funcosil SNL lub Konsil Z, w przypadku użycia wosku - Cosmolloid 80H Hydrofobizację należy wykonać także na spoinach w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody opadowej. |

KONSERWACJA METALOWEJ  BALUSTRADY  I  DRZWI

| Lp. | Zabieg | Opis | Proponowane preparaty, metody oraz uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonanie odkrywek stratygraficznych podczas usuwania wtórnych warstw farb w celu uzupełnienia informacji o pierwotnej kolorystyce balustrady i drzwi |  | a/ ustalić pierwotną kolorystykę b/ w przypadku braku oryginalnych warstw barwnych do malowania wykorzystać kolor z projektu |
|  | Usunięcie wtórnych przemalowań | a/ metody chemiczne wspomagane mechanicznym doczyszczaniem | a/ rozpuszczalniki organiczne, mieszaniny rozpuszczalników, pasty do usuwania powłok, delikatne środki zmydlające |
|  | Doczyszczenie z resztek wtórnych przemalowań | a/ metody mechaniczne | a/ stalowe szczotki druciane, metoda strumieniowo-ścierna |
|  | Oczyszczenie elementów z nawarstwień korozyjnych | a/ metody mechaniczne b/ metody chemiczne | a/ stalowe szczotki druciane, metoda strumieniowo-ścierna b/ np. roztwory kwasu ortofosforowego |
|  | Zabezpieczenie antykorozyjne | a/ malowanie | a/ farba antykorozyjna |
|  | Malowanie | a/ farba do metalu | a/ kolor ustalić na podstawie opisu w pkt. 1 niniejszego programu |

Jacek Gryczewski