# Założenia do remontu budynków:

## Akademik nr 1

- Cześć sieciowa:

  - pomieszczenie serwerowni na pierwszy piętrze do którego mają się schodzić przewody z parteru i piętra, umiejscowione w centralnej części budynku,

  - przedłużenie światłowodu, który obecnie znajduje się na parterze do pomieszczenia serwerowni,

  - dwa punkty logiczne na pokój mieszkalny,

  - po cztery punkty logiczne na osobę w pomieszczeniu biurowym,

  - wyprowadzenie 8 przewodów pod Access Point na każdym z pięter,

  - w ciągu komunikacyjnym i w serwerowni drabinki kablowe,

  - przewierty pomiędzy piętrami (Parter  Pierwsze piętro, Drugie piętro  Pierwsze piętro, Piwnica  Parter),

  - Klimatyzator w pomieszczeniu serwerowni.

- Część monitoringowa

  - Ułożenie przewodów sieciowych od punktu dystrybucyjnego do obecnie zamontowanych kamer na każdym piętrze (po 7 kamer wewnętrznych na piętro), jednej kamery nad wejściem z zewnątrz, oraz dwóch kamer zamontowanych na zewnątrz budynku od strony północnej.

  - Ułożenie przewodów sieciowych od punktu dystrybucyjnego do obecnie zamontowanych kamer termowizyjnych

- Sale dydaktyczne

  - Po dwa gniazda logiczne w każdym pomieszczeniu w okolicy stanowiska prowadzącego, gdzie realizowane są zajęcia wykładowe lub ćwiczeniowe, nie wymagające pracy na komputerach przez słuchaczy,

  - Poprowadzenie przewodu zasilającego oraz przewodów HDMI pomiędzy projektorem sufitowym a stolikiem (biurkiem wykładowcy) w każdej Sali dydaktycznej.

  - Poprowadzenie przewodów głośnikowych od stolika (biurka wykładowcy) do przeciwległej (końcowej) ściany Sali dydaktycznej celem podłączenia głośników.

- Część RTV

  - Wykonanie instalacji antenowej dla telewizji naziemnej DVBT 2 na budynku.

  - W każdym pomieszczeniu mieszkalnym oraz Sali dydaktycznej poprowadzenie koncentrycznego przewodu telewizji zakończonego gniazdem zgodnego ze standardem DVBT 2

## Akademik nr 2

- Cześć sieciowa:

  - pomieszczenie serwerowni na pierwszy piętrze do którego mają się schodzić przewody z parteru i piętra, umiejscowione w centralnej części budynku,

  - przedłużenie światłowodu, który obecnie znajduje się na parterze do pomieszczenia serwerowni,

  - dwa punkty logiczne na pokój mieszkalny,

  - po cztery punkty logiczne na osobę w pomieszczeniu biurowym,

  - wyprowadzenie 8 przewodów pod Access Point na każdym z pięter,

  - w ciągu komunikacyjnym i w serwerowni drabinki kablowe,

  - przewierty pomiędzy piętrami (Parter  Pierwsze piętro, Drugie piętro  Pierwsze piętro, Piwnica  Parter),

  - Klimatyzator w pomieszczeniu serwerowni.

- Część monitoringowa

  - Ułożenie przewodów sieciowych od punktu dystrybucyjnego do obecnie zamontowanych kamer na każdym piętrze (po 7 kamer wewnętrznych na piętro), jednej kamery nad wejściem z zewnątrz, oraz dwóch kamer zamontowanych na zewnątrz budynku od strony północnej.

  - Ułożenie przewodów sieciowych od punktu dystrybucyjnego do obecnie zamontowanych kamer termowizyjnych.

- Sale dydaktyczne

  - Po dwa gniazda logiczne w każdym pomieszczeniu w okolicy stanowiska prowadzącego, gdzie realizowane są zajęcia wykładowe lub ćwiczeniowe, nie wymagające pracy na komputerach przez słuchaczy,

  - Poprowadzenie przewodu zasilającego oraz przewodów HDMI pomiędzy projektorem sufitowym a stolikiem (biurkiem wykładowcy) w każdej Sali dydaktycznej.

  - Poprowadzenie przewodów głośnikowych od stolika (biurka wykładowcy) do przeciwległej (końcowej) ściany Sali dydaktycznej celem podłączenia głośników.

- Część RTV

  - Wykonanie instalacji antenowej dla telewizji naziemnej DVBT 2 na budynku.

  - W każdym pomieszczeniu mieszkalnym oraz Sali dydaktycznej poprowadzenie koncentrycznego przewodu telewizji zakończonego gniazdem zgodnego ze standardem DVBT 2

## Akademik nr 3

- Cześć sieciowa:

  - Dodatkowe pomieszczenie serwerowni na pierwszym piętrze, do którego mają się schodzić przewody z pierwszego piętra i parteru, umiejscowione w centralnej części budynku,

  - Światłowód z serwerowni na trzecim piętrze do serwerowni na pierwszy piętrze, jednomodowy zakończony wtykami LC/UPC – 12 par,

  - dwa punkty logiczne na pokój mieszkalny,

  - po cztery punkty logiczne na osobę w pomieszczeniu biurowym,

  - w ciągu komunikacyjnym i w serwerowni drabinki kablowe,

  - przewierty pomiędzy piętrami (Parter  Pierwsze piętro, Drugie piętro  Pierwsze piętro, Piwnica  Parter, Trzecie piętro  Drugie piętro),

  - wyprowadzenie 8 przewodów pod Access Point na każdym z pięter,

  - klimatyzatory w pomieszczeniu obecnej serwerowni i nowo utworzonej.

- Część monitoringowa

  - Ułożenie przewodów sieciowych od punktu dystrybucyjnego do obecnie zamontowanych kamer na każdym piętrze (po 7 kamer wewnętrznych na piętro), jednej kamery nad wejściem z zewnątrz, oraz trzech kamer zamontowanych na zewnątrz budynku od strony północnej i jednej kamery od strony wschodniej.

  - Ułożenie przewodów sieciowych od punktu dystrybucyjnego do obecnie zamontowanych kamer termowizyjnych

- Sale dydaktyczne

  - Po dwa gniazda logiczne w każdym pomieszczeniu w okolicy stanowiska prowadzącego, gdzie realizowane są zajęcia wykładowe lub ćwiczeniowe, nie wymagające pracy na komputerach przez słuchaczy,

  - Poprowadzenie przewodu zasilającego oraz przewodów HDMI pomiędzy projektorem sufitowym a stolikiem (biurkiem wykładowcy) w każdej Sali dydaktycznej.

  - Poprowadzenie przewodów głośnikowych od stolika (biurka wykładowcy) do przeciwległej (końcowej) ściany Sali dydaktycznej celem podłączenia głośników.

- Część RTV

  - W każdym pomieszczeniu mieszkalnym oraz Sali dydaktycznej poprowadzenie koncentrycznego przewodu telewizji zakończonego gniazdem zgodnego ze standardem DVBT 2 (główny punkt rozdzielczy znajduje się w piwnicy budynku)

## Budynek nr 8

- Cześć sieciowa:

  - Klimatyzatory w pomieszczeniach serwerowni 306 i 215,

  - Połączenie serwerowni światłowodem jednomodowym zakończonym wtykami LC/UPC – 12 par,

  - dwa punkty logiczne na pokój mieszkalny,

  - po cztery punkty logiczne na osobę w pomieszczeniu biurowym,

  - w ciągu komunikacyjnym i w serwerowni drabinki kablowe,

- Sale dydaktyczne

  - Po dwa gniazda logiczne w każdym pomieszczeniu w okolicy stanowiska prowadzącego, gdzie realizowane są zajęcia wykładowe lub ćwiczeniowe - nie wymagające pracy na komputerach przez słuchaczy,

  - Poprowadzenie przewodu zasilającego oraz przewodów HDMI pomiędzy projektorem sufitowym a stolikiem (biurkiem wykładowcy) w każdej Sali dydaktycznej.

  - Poprowadzenie przewodów głośnikowych od stolika (biurka wykładowcy) do przeciwległej (końcowej) ściany Sali dydaktycznej celem podłączenia głośników.

- Część RTV

  - W każdym pomieszczeniu mieszkalnym oraz Sali dydaktycznej poprowadzenie koncentrycznego przewodu telewizji zakończonego gniazdem zgodnego ze standardem DVBT 2 (główny punkt rozdzielczy znajduje się w piwnicy budynku)

## Akademik nr 9

- Cześć sieciowa:

  - Klimatyzator w pomieszczeniu serwerowni 205,

  - Paszportyzacja obecnej sieci na budynku oraz opis na gniazdach logicznych w pomieszczeniach,

  - dwa punkty logiczne na pokój mieszkalny,

  - po cztery punkty logiczne na osobę w pomieszczeniu biurowym,

  - w ciągu komunikacyjnym i w serwerowni drabinki kablowe,

- Sale dydaktyczne

  - Po dwa gniazda logiczne w każdym pomieszczeniu w okolicy stanowiska prowadzącego, gdzie realizowane są zajęcia wykładowe lub ćwiczeniowe - nie wymagające pracy na komputerach przez słuchaczy,

  - Poprowadzenie przewodu zasilającego oraz przewodów HDMI pomiędzy projektorem sufitowym a stolikiem (biurkiem wykładowcy) w każdej Sali dydaktycznej.

  - Poprowadzenie przewodów głośnikowych od stolika (biurka wykładowcy) do przeciwległej (końcowej) ściany Sali dydaktycznej celem podłączenia głośników.

- Część RTV

  - W każdym pomieszczeniu mieszkalnym oraz Sali dydaktycznej poprowadzenie koncentrycznego przewodu telewizji zakończonego gniazdem zgodnego ze standardem DVBT 2 (główny punkt rozdzielczy znajduje się w piwnicy budynku nr 8) .