Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 7 pkt 21 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych polegające na utwardzeniu miejsc postojowych na ul. Grunwaldzkiej (droga serwisowa) na odcinku od ul. Grunwaldzkiej 111 
do ul. Grunwaldzkiej 131”

1. Wykonanie robót budowlanych obejmuje w szczególności:

- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu (TOR) na czas budowy i uzyskać

- wymagane  opinie i uzgodnienia TOR.

- rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej

- przygotowanie koryta

- wykonanie ramowania obrzeżami betonowymi

- wykonanie warstwy odsączającej (uzależnione od warunków gruntowych)

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

- ułożenie geowłókniny

- ułożenie ekokraty parkingowej i wypełnienie kamieniem

- profilowanie poboczy wraz z obsianiem trawą

- regulacja skrzynek, studni, włazów i zaworów

- wykonanie oznakowania poziomego

- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

2. Konstrukcja nawierzchni:

- ekokrata parkingowa z wypełnieniem komórek kamieniem płukanym,

- geowłóknina separacyjna,

- podbudowa z kruszywa łamanego,

- warstwa odsączająca (uzależnione od warunków gruntowych)

- obramowanie opornikiem betonowym na ławie betonowej z oporem

Szczegółowy zakres robót został określony w załączonym kosztorysach ofertowych.

3. Rozwiązanie wysokościowe:

Wysokościowo należy nawiązać się do przyległego otoczenia tj. do wysokości istniejących nawierzchni, krawężników, obrzeży wg ustaleń z inspektorem nadzoru Zamawiającego.

4. Odwodnienie:

Odwodnienie należy wykonać poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejącej kanalizacji deszczowej lub na przyległy teren.

5. Wykaz lokalizacji

Utwardzeniu miejsc postojowych na ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej 111 do ul. Grunwaldzkiej 131 wg. wskazań Inspektora.

6. Obowiązki Wykonawcy.

- prace wykonawca wykonuje w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż niezbędne, ruchu na drogach publicznych;

- wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie prac, zapewnienie wszelkich warunków bezpieczeństwa w czasie ich trwania oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu prowadzonych prac w pasie drogowym;

- wykonawca zabezpiecza ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych prac w pasie drogowym tym samym wykonawca musi posiadać wystarczającą ilość znaków drogowych do oznakowania miejsca prowadzenia prac w pasie drogowym;

- wykonawca w trakcie wykonywania prac zapewnia bezpieczeństwo osób trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzeniem prac, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do zamawiającego związane z ich wykonywaniem będą kierowane do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez wykonawcę;

- wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie niezbędne roboty odtworzeniowe wynikające ze zniszczeń z etapu realizacji robót;

- wykonawca zobowiązany jest przygotować prawidłowo złożony projekt czasowej organizacji ruchu do właściwych organów i po jego pozytywnym zaopiniowaniu wdrożyć w terenie.

- wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w należytym porządku oraz będzie składował w miejscach wskazanych przez zamawiającego śmieci i inne odpady powstałe podczas wykonywania robót do czasu całkowitego ich usunięcia;

- w czasie wykonywania jakichkolwiek robót związanych z zamówieniem, wykonawca stosuje wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót;

- wykonawca zapewni prawidłowe odprowadzenie wód powierzchniowych;

- materiał z rozbiórki drogowej stanowi własność wykonawcy, utylizacji danego materiału z rozbiórki wykonawca dokona na własny koszt;

- urządzenia obce należy regulować do wysokość najbliższego krawężnika w danej lokalizacji

- wykonawca będzie zobowiązany dokonać wspólnie z gestorami sieci przeglądu uzbrojenia  – dotyczy ilości, stanu technicznego skrzynek zaworów wodociągowych, gazowych, włazów studni kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, ewentualnych zanieczyszczeń studni.

7. Wymagania w stosunku do osób niepełnosprawnych.

Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z art. 100 ustawy Pzp, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania dla wszystkich użytkowników.