OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

BUDYNKU

GARAŻOWO-MAGAZYNOWEGO

- RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku garażowo-magazynowego przy Posterunku Policji w miejscowości Grębocice.

Kategoria obiektu budowlanego - III

- ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY

Projektowany budynek garażowo-magazynowy służący do parkowania samochodu będącego na wyposażeniu Posterunku Policji oraz do przechowywania drobnego sprzętu.

- PROGRAM UŻYTKOWY:

- ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  BUDYNKU

| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA Pp i Pd |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | RODZAJ POMIESZCZENIA | RODZAJ POWIERZCHNI | POWIERZCHNIA [m2] |
| PARTER |  |  |  |
| 0.01 | POM. MAGAZYNOWE | Pp | 22,42 |
| 0.02 | POM. GARAŻOWE | Pp | 22,42 |
| ŁĄCZNA SUMA |  |  | 44,84 |

Pu = Pp + Pd

Pu – powierzchnia użytkowa

Pp – powierzchnia użytkowa podstawowa

Pd – powierzchnia użytkowa pomocnicza

- UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

- UKŁAD PRZESTRZENNY I WYGLĄD ZEWNĘTRZNY:

Projektowany budynek to obiekt jednokondygnacyjny na planie prostokąta. Budynek nie jest podpiwniczony. Budynek wykonany będzie w technologii modułowej o stalowym szkielecie konstrukcyjnym. Zaprojektowano dach dwuspadowy. Powierzchnia zabudowy wynosi 53,95 m2.  Wysokość budynku 7,15 m.

Forma projektowanego budynku jest prosta i estetyczna, nawiązująca do tradycyjnych form występujących na tym terenie. Budynek harmonijnie wkomponowuje się w krajobraz 
i otaczającą zabudowę.

- WYROBY WYKOŃCZENIOWE  I KOLORYSTYKA ELEWACJI:

DACH:

- dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 45o;

- konstrukcja drewniana z prefabrykowanych wiązarów dachowych;

- pokrycie z dachówki ceramicznej w kolorze czerwonym;

KOMINY:

- kominki wentylacyjne z rur SPIRO Ø16 cm, wyprowadzone ponad dach, ocieplone 
w przestrzeni stropodachu wełną mineralną gr. 10 cm;

OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE:

- blacha stalowa powlekanej gr.0,5 mm w kolorze grafitowym;

- rynny wyposażone w siatki chroniące przed liśćmi;

- rury spustowe wyposażone w rewizje z kratką;

PŁOTKI PRZECIWŚNIEGOWE:

- z blachy stalowej powlekanej gr.0,5 mm w kolorze ceglastym;;

- długość 250 cm;

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (wykończenie elewacji jak na rys. Ag-4):

- nadziemne – w technologii modułowej 3D, stalowy szkielet konstrukcyjny 
z wypełnieniem wełną mineralną gr. 10 cm o współczynniku przenikania ciepła λD=0,035 W/mK;  z warstwą izolacji termicznej z wełny mineralnej o współczynniku przenikania ciepła λD=0,034 W/mK - gr. 15 cm; ściany  o klasie odporności na włamanie min. RC2;

- wykończenie tynkiem mineralnym cienkowarstwowym barwionym w masie na kolor jasnoszary i ciemnoszary, tynk odporny na porost glonami;

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

U= 0,16 W/m2K

ŚCIANY WEWNĘTRZNE:

- w technologii modułowej 3D, stalowy szkielet konstrukcyjny 
z wypełnieniem wełną mineralną gr. 10 cm o współczynniku przenikania ciepła 
λD=0,035 W/mK; obustronnie wykończone płytami zgodnie z rys. przekrojów;

- wykończenie ścian -  powierzchnia gładka, odporna na zmywanie, wykończona farbą emulsyjną lateksową w kolorze jasnoszarym NCS-S-1000N;

POSADZKA NA GRUNCIE:

- posadzkę na gruncie stanowi kostka betonowa typu "Te-Te” gr. 8 cm na podsypce piaskowo - cement. gr. 4 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o gr. 25 cm, na podbudowie pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o RM 1,5 MPa gr. 20 cm na gruncie nośnym przepuszczalnym (parametry jak dla drogi pożarowej);

STROP:

- Strop stanowią elementy konstrukcyjne modułu 3D z warstwą izolacji termicznej – wełna mineralna gr. 20 cm o współczynniku przenikania ciepła λD=0,035 ułożona pomiędzy elementami konstrukcyjnymi modułu i dolnym pasem wiązarów dachowych;

STOLARKA DRZWIOWA:

- drzwi do magazynu pełne, stalowe o klasie RC-2  o współczynniku izolacji cieplnej  Uk(max) = 1,3 W/m2K; kolor grafitowy;

- brama garażowa segmentowa, PVC z drzwiami z napędem elektrycznym oraz mechanizmem odblokowywania od zewnątrz w przypadku braku zasilania,

o współczynniku izolacji cieplnej  Uk(max) = 1,7 W/m2K,  kolor grafitowy;

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU:

- szerokości 50 cm z otoczaków; Zapobiegnie ona zabrudzeniu elewacji budynku i będzie stanowić czytelne oddzielenie obiektu od terenu zielonego; Opaskę należy wykonać ze spadkiem w kierunku od budynku; Zapobiegnie to gromadzeniu się wody opadowej 
w pobliżu ścian;

- Należy dokładnie  wypoziomować grunt terenu pod opaskę. Jest to zabieg niezbędny, gdyż zapobiega gromadzeniu się wody w zagłębieniach i po wysypaniu kamieni, powierzchnia wygląda bardziej estetycznie. Na wypoziomowanym gruncie należy rozłożyć  włókninę wokół całego budynku na wymaganą szerokość opaski ok. 50 cm. 
W miejscu złączeń, dwa pasy włókniny muszą nachodzić na siebie. Zapobiegnie 
to pojawianiu się chwastów w szczelinach między kawałkami materiału. Podczas układania włókniny nie tworzyć na niej fal i zakładek. Trudniej bowiem jest zakryć powierzchnię kamieniami, jeśli nie jest jednolicie płaska. Następnie na tak przygotowane miejsce wysypać kamienie (np. otoczaki) w taki sposób, by cała powierzchnia włókniny została zakryta kamieniami. Warstwa otoczaków, aby całkowicie pokryła włókninę 
(bez prześwitów), powinna mieć grubość od 5 do 10 cm.

UWAGA !

Opaska betonowa wykonana wokół budynku spowoduje zawilgocenie  ścian parteru 
i brak możliwości oddychania ścian fundamentowych od strony zawilgoconego gruntu.

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE:

- dojścia: z kostki betonowej prostokątnej gr. 6 cm na podsypce piaskowo - cement. 
gr. 4 cm oraz podbudowie z kruszywa o gr. 10 cm na gruncie nośnym przepuszczalnym;

- na przecięciach ciągów przeznaczanych dla ruchu osób niepełnosprawnych należy obniżyć krawężniki dla zapewnienia podjazdu osób poruszających się na wózku inwalidzkim;

- dojazdy, stanowiska postojowe: z kostki betonowej typu "Te-Te” gr. 8 cm na podsypce piaskowo - cement. gr. 4 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o gr. 25 cm, na podbudowie pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o RM 1,5 MPa gr. 20 cm na gruncie nośnym przepuszczalnym (parametry jak dla drogi pożarowej), kolor szary;

- jako krawężniki dróg wewnętrznych zastosować kostkę typu „Te-Te” brzegową, kolor szary;

- linie oddzielające stanowiska postojowe wyznaczyć układem kostki typu „Te-Ye” 
w kolorze grafitowym układanym w ciągu (bez przerwy);

- stanowisko postojowe dla osób niepełnosprawnych oznaczyć zgodnie 
z obowiązującymi przepisami;

- stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych oznaczyć zgodnie 
z obowiązującymi przepisami;

- CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

| LP. | PARAMETRY OBIEKTU | ## STAN PROJEKTOWANY |
| --- | --- | --- |
| 1. | KUBATURA BRUTTO | 294,00 m3 |
| 2. | POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 53,95 m2 |
| 3. | POWIERZCHNIA NETTO | 44,84 m2 |
| 4. | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 44,84 m2 |
| 5. | WYSKOŚĆ BUDYNKU | 7,15 m |
| 6. | SZEROKOŚC BUDYNKU | 6,495 m |
| 7. | DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 8,295 m |
| 8. | LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH | 1 |
| 9. | LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH | 0 |

- DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

DANE OGÓLNE PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU:

- Powierzchnia zabudowy – 53,95  m2

- Powierzchnia wewnętrzna – 44,84  m2

- Liczba kondygnacji użytkowych    – 1

- Liczba kondygnacji nadziemnych  – 1

- Kubatura – 294,00  m3

Budynek garażowo-magazynowy niski kategorii zagrożenia ludzi PM o strefie pożarowej nie przekraczającej 1000 m2, maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej 
w budynku nie przekroczy 500 MJ/m2. Jednokondygnacyjny budynek niski posadowiony na własnych fundamentach stanowi niezależną jednostkę budowlaną dla której ustala się klasę odporności pożarowej „E”.

Konstrukcję drewnianą dachu należy zabezpieczyć środkiem ognioodpornym do stopnia NRO.

Ściany i dach z elementów nie rozprzestrzeniających ogień.

Lokalizacja względem granic działki: budynek ze ścianą oddzielenia przeciwpożarowego REI60 w odległości 3 m od granicy działki, za którą znajduje się działka niezabudowana nr 219/9. Pozostałe ściany w odległości co najmniej 4 m od granic działki.

Lokalizacja względem budynków sąsiednich: do budynku administracyjno-biurowego, nie zagrożonego wybuchem,  powiązanych funkcjonalnie,  na tej samej działce pożarowej odległości nie normowane. Wspólna powierzchnia budynków to 233,45 m2.

Nie przewiduje się – przepisy nie wymagają stałych urządzeń gaśniczych.

Droga pożarowa dla danej grupy obiektów nie wymagana.

Nie przewiduje się:

- występowania substancji niebezpiecznych ogniowo;

- nie występuje zagrożenie wybuchem pomieszczeń;

- elementy konstrukcji i przekrycia nierozprzestrzeniające ogień i niekapiące pod wpływem wysokiej temperatury oraz nieodpadające pod wpływem ognia;

- instalacja elektryczna zabezpieczona pożarowo poprzez prowadzenie przewodów 
o izolacji 750V podtynkowo lub w rurkach winidurowych oraz zastosowanie osprzętu 
o odpowiedniej szczelności IP, a także umieszczenie głównego wyłącznika w skrzynce na zewnątrz obiektu;

UWAGI !

Obiekt wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami budowlanymi i pod nadzorem osoby uprawnionej oraz pod nadzorem producentów zastosowanych technologii i systemów budowlanych.

Wszystkie stosowane materiały budowlane, izolacyjne i malarskie muszą posiadać atest sanitarno-higieniczny dopuszczający je do stosowania w budownictwie przeznaczonym na pobyt ludzi oraz inne świadectwa i decyzje wymagane prawem dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

Wszystkie stosowane, montowane urządzenia i stosowane materiały należy wykonywać 
i montować zgodnie z instrukcją i zaleceniami producentów, zapewniającymi stosowne gwarancje.

Elementy konstrukcyjne sprawdzać z projektem konstrukcyjnym a w przypadku wątpliwości należy kontaktować się z projektantami.

O wszelkich zmianach i rozbieżnościach zastanych na budowie należy zawiadomić pracownię projektową.

Roboty prowadzić pod stałym nadzorem budowlanym.

Ewentualne zmiany materiałowe należy  konsultować z projektantem.

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega się prawa autorskie i zakazuje się wykorzystywania tego projektu do celów handlowych oraz wprowadzania w nim zmian bez wiedzy i zgody autorów.

opracował projektant:

mgr inż. architekt Kornelia Żywicka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń

PO/KK/303/2009

opracował asystent projektanta:

mgr inż. Katarzyna Richter-Dykier

Chojnice, 22 grudzień 2022 rok