Załącznik nr 1

W Y K A Z   S P R Z Ę T U  K U C H E N N E G O

OBJĘTEGO STAŁĄ KONTROLĄ I OKRESOWĄ KONSERWACJĄ (cały sprzęt)

Wraz z ilością minimalnych czynności konserwacyjnych

1.  URZĄDZENIA CHŁODNICZE  7 szt.

- szafa chłodnicza 1200 l – 3 szt.

- szafa chłodnicza 1400l – 2 szt.

- chłodnia warzyw 1 szt.

- zamrażarka 650 l – 1 szt.

- sprawdzenie stanu oleju 					1 raz/kwartał

- czyszczenie skraplacza 						1 raz/kwartał

- sprawdzenie drożności spływu skroplin 			1 raz/kwartał

- sprawdzenie zabezpieczenia termicznego sprężarek  		1 raz/kwartał

- sprawdzenie połączeń elektrycznych i mechanicznych 		1 raz/kwartał

- sprawdzenie pracy wentylatora parownika i skraplacza 		1 raz/kwartał

- sprawdzenie stanu zalodowienia parownika 			1 raz/kwartał

- sprawdzenie zabezpieczenia termicznego wentylatora  		1 raz/kwartał

- sprawdzenie stanu czynnika chłodniczego 			1 raz/kwartał

- sprawdzenie grzałek sprężarki 					1 raz/kwartał

- regulacja presostatu i wyłącznika ciśnienia 			1 raz/pół roku

- sprawdzenie automatyki sterującej  				1 raz/pół roku

- regulacja zegarów czasowych (boneta) 	 			1 raz/pół roku

- przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 	1 raz/pół roku

2. KOTŁY WARZELNE I ZESTAWY KOCIOŁKÓW PRZECHYLNYCH 9 szt.

kociołki warzelne 150l – 5 szt , 
    kociołek warzelny 300l – 1 szt, 
    zestaw kociołków przechylnych 30l – 3 zestawy

- sprawdzenie drożności zaworów bezpieczeństwa 		1 raz/m-c

- sprawdzenie działania i automatyki bezpieczeństwa		1 raz/m-c

- sprawdzanie i udrażnianie palników gazowych			1 raz/m-c

- badanie szczelności instalacji gazowej i wod.-kan.		1 raz/m-c

- sprawdzenie działania przeciwwagi 				1 raz/m-c

- sprawdzenie instalacji elektrycznej 				1 raz/m-c

- ocena stanu szczelności zbiornika i płaszcza 			1 raz/pół roku

- odkamienianie i płukanie płaszcza wodnego                     	1 raz/m-c

- czyszczenie dysz palnika gazowego                                             	1 raz/m-c

- regulacja i smarowanie zawiasów pokrywy kotła		1 raz/m-c

- przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 	1 raz/pół roku

3. KRAJALNICA PIECZYWA   1 szt.

- smarowanie elementów ruchomych				1 raz/ kwartał

- regulacja naciągu noży						1 raz/ kwartał

- regulacja naciągu pasków 					1 raz/ kwartał

- sprawdzenie układu bezpieczeństwa                                   	1 raz/m-c

- czyszczenie 		                                                		1 raz/m-c

- przegląd instalacji elektrycznej					1 raz/m-c

- przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 	1 raz/pół roku

4. ZMYWARKA NACZYŃ 3 szt.

- odkamienianie dysz 						1 raz/pół roku

- sprawdzenie temperatur 					1 raz/pół roku

- czyszczenie osadnika 						1 raz/pół roku

- sprawdzenie instalacji wodnej 					1 raz/pół roku

- kontrola styków elementów grzejnych 				1 raz/pół roku

- przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 	1 raz/pół roku

5. KRAJALNICA DO ŻYWNOŚCI 2 szt.

- ostrzenie noży  					                        	1 raz/m-c

- przegląd instalacji elektrycznej 					1 raz/m-c

- czyszczenie smarowanie prowadnic   				1 raz/m-c

- przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 	1 raz/pół roku

6. SZATKOWNICE WARZYW   2 szt.

- sprawdzenie łożysk i elementów ruchomych  			1 raz/m-c

- sprawdzenie instalacji elekt. i element. bezpieczeństwa   	1 raz/m-c

- ostrzenie tarczy i noży						1 raz/kwartał

- przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 	1 raz/pół roku

7.  WILK DO MIĘSA   2 szt.

- sprawdzenie układu sterowania  				1 raz/m-c

- sprawdzenie stanu i ostrzenie noży  				1 raz/m-c

- szlifowanie sitek 						1 raz/kwartał

- przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 	1 raz/pół roku

9. OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW   2 szt.

- smarowanie układów napędowych 				1 raz/m-c

- przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 	1 raz/pół roku

10. PIEC KONWEKCYJNO – PAROWY – elektryczny  2 szt.

- sprawdzenie układu zasilania w wodę 				1 raz/m-c

- sprawdzenie automatyki					1 raz/m-c

- czyszczenie uszczelki drzwi 					1 raz/m-c

- odtłuszczanie komory						1 raz/m-c

- sprawdzenie łapaczy oleju 					1 raz/m- c

- sprawdzenie instalacji elektrycznej     				1 raz/m-c

- sprawdzenie generatora pary       				1 raz/kwartał

- odkamienianie generatora pary      				1 raz/m-c

- odkamienianie pieca                    				1 raz/m-c

- czyszczenie filtra tłuszczowego                                		1 raz/m-c

- czyszczenie wentylatora                                                        	1 raz/m-c

- czyszczenie filtra powietrza chłodzącego instalację elektryczną 	1 raz/m-c

- kalibracja urządzenia zgodnie z DTR umożliwiająca właściwą

pracę i  pobór gazu                                                        		1 raz/rok

- przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 	1 raz/pół roku

11. PATELNIE ELEKTRYCZNE   4 szt.

- sprawdzanie uziemienia, izolacji i instalacji elektrycznej 	1 raz/kwartał

12. BEMARY   2 szt.

- sprawdzanie uziemienia, izolacji i instalacji elektrycznej 	1 raz/kwartał

13. KUCHNIA GAZOWA 4 PALNIKOWA   2 szt.

- sprawdzanie dysz 						1 raz/kwartał

17. MIKSER GASTRONOMICZNY  1 szt.

- sprawdzanie uziemienia, izolacji i instalacji elektrycznej 	1 raz/kwartał