|  |  |  |  |  | EGZ. NR 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. ŁUKASIEWICZA W PŁOCKU |  |  |  |  |  |
| NAZWA ELEMENTU PROJEKTU | ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO |  |  |  |  |  |
| INWESTOR | Gmina – Miasto Płock Pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock |  |  |  |  |  |
| BRANŻA | BRANŻA SANITARNA |  |  |  |  |  |
| ADRES OBIEKTU | 09-400 PŁOCK, ul. Łukasiewicza |  |  |  |  |  |
| LOKALIZACJA | Jednostka ewid./ identyfikator | Obręb | Numery działek ewidencyjnych |  |  |  |
|  | P.146201_1-M. Płock | 0004- Łukasiewicza | 219/3; 223/4 |  |  |  |
| Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe |  |  |  |  |  |  |
| Funkcja / branża | Imię i nazwisko | Uprawnienia do projektowania | Specjalność |  |  | Podpis |
| Projektant: | mgr inż. Maria Nowak | 43/89 | Instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci i instalacji sanitarnych obejmujących sieci i instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i cieplne uzbrojenia terenu |  |  |  |
| Sprawdzający: | mgr inż. Jarosław Moderacki | Wa-68/01 | Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych |  |  |  |
| OPRACOWANIE ZAWIERA ...................PONUMEROWANYCH KART Płock, dnia ............... |  |  |  |  |  |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	3

1.2.	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów	3

1.3.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych	3

1.4.	Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	3

1.5.	Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych	3

1.6.	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych	4

1.7.	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń	4

1.8.	Uwagi	5

2.	Warunki techniczne wraz z uzgodnieniem	6

3.	Odpis protokołu z narady koordynacyjnej z załącznikiem mapowym	9

4.	Notatka służbowa  dn. 08.12.2021r.	13

5.	Pismo Wód Polskich z dnia 05.04.2022r L.dz. WA.ZUZ.7.4218.19.2022.WS	15

### Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

### Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów

Projekt obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Łukasiewicza. W zakresie przebudowy tego odcinka sieci kanalizacji deszczowej  znajdzie się równoległy do istniejącego odcinek z elementami podczyszczającymi oraz by-pass omijający awaryjnie układ podczyszczalni. Obecnie istniejący osadnik oraz separator czyli obiekty budowlane  służące do oczyszczania wód opadowych i roztopowych przed wprowadzeniem ich do odbiornika (rzeki Brzeźnicy) mają za mała przepustowość w stosunku do ilości wody opadowej ze zlewni. Powoduje to w czasie intensywnych opadów przelewanie się wody przez włazy, rozmywanie skarpy, wypłukiwanie osadów i odseparowanych produktów ropopochodnych i w konsekwencji niedostateczny efekt oczyszczania.

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem inwentaryzacji nieujętych na podkładzie geodezyjnym podziemnych sieci.

Skrzyżowania z w/w przyłączami uzgodniono z ich właścicielami – zarządzającymi na Naradzie Koordynacyjnej. Należy bezwzględnie zastosować się do uzyskanych i załączonych do projektu uzgodnień i opinii.

Prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi sieciami należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracowników właścicieli-zarządców poszczególnych sieci, po ich uprzednim powiadomieniu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) każde planowane zamierzenie winno być poprzedzone analizą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zależności od zakresu i warunków realizacji planowanej inwestycji.

Zakres robót budowlanych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego:

- wykonanie wykopów pod budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wykopami pod obiekty sieciowe

- roboty montażowe rurociągów kanalizacji deszczowej wraz z robotami montażowymi obiektów sieciowych oraz montaż separatora i osadnika

- zasypka wykopów

- wykonanie prób szczelności i przepłukanie sieci i przyłącza

- uporządkowanie terenu.

Zgodnie z opisem technicznym i rysunkami.

### Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Teren objęty opracowaniem jest bez zabudowy. Istnieje tylko zabudowa podziemna obiektów podczyszczalni.

### Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania terenu, który może stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są wznoszone obiekty  wraz z zapleczem budowy.

### Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

Podczas realizacji obiektu mogą wystąpić zagrożenia dla pracowników związane z wykonywaniem robót:

- Ziemnych: wykopów.

- Montażowych: montaż rurociągów,  studni, separatora, przepompowni.

- Niesprawność narzędzi.

Dodatkowo robotnicy będą narażeni na hałas od pracującego sprzętu budowlanego używanego w trakcie budowy. Należy pamiętać aby przed przystąpieniem do robót zapoznać się z projektami branżowymi. Szczegółowe zagrożenia mogą być określone dopiero po przyjęciu konkretnej technologii realizacji robót.

### Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- Przed przystąpieniem do w/w prac kierownik budowy powinien przeszkolić pracowników w zakresie przestrzegania zasad BHP dla poszczególnych stanowisk pracy i uzyskać potwierdzenie pracowników o odbytym i zdanym szkoleniu we właściwej książce szkoleń.

- W wypadku wystąpienia zagrożenia wszyscy pracownicy winni posiadać znajomość udzielania pierwszej pomocy, być zaopatrzeni w apteczkę pierwszej pomocy.

- W widocznym miejscu należy umieścić spis ważnych telefonów.

- Wszyscy pracownicy powinni posiadać środki łączności – telefony.

- Dodatkowo operatorzy sprzętu budowlanego powinni posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacji i uprawnienia do obsługi sprzętu, na którym pracują.

Wykonawca cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa personelu Wykonawcy we współpracy z miejscowymi władzami sanitarnymi. Wykonawca zapewni, że personel służby zdrowia, urządzenia pierwszej pomocy i ambulans pogotowia ratunkowego będą do dyspozycji personelu Wykonawcy i Zamawiającego zgodnie z wymogami Polskiego Prawa Budowlanego oraz jak określono w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanym przez Wykonawcę.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, zgodnie z wymaganiami Polskiego Prawa opublikowanego w Dzienniku Ustaw 1997/109/704, odpowiedzialnego za zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę przed wypadkami personelu i siły roboczej. Inspektor BHP będzie miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony do wydawania poleceń i stosowania środków zapobiegających wypadkom. Przez cały okres realizacji robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej osobie do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upoważnienia.

### Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbędne jest wskazanie właściwych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia tych robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub życia i w ich sąsiedztwie. W szczególności umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, wybuchu, osunięcia się ziemi, poważnego wypadku drogowego z udziałem sprzętu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczeństw mogących towarzyszyć prowadzeniu robót.

W tym celu konieczne są:

- właściwy instruktaż pracowników;

- rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z drogami dojazdowymi (np. sąsiadujące ulice);

- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, nosze itp.);

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref pracy sprzętu mechanicznego i pomocniczego;

- rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy;

- stosowanie odzieży ochronnej przez pracowników;

- stosowania odzieży ostrzegawczej;

- stosowania środków ochrony osobistej przez pracowników w trakcie wykonywania robót wymagających ich używania;

- prowadzącemu roboty urządzenia łączności;

- zabezpieczenie placu budowy przed wstępem osób niepożądanych;

- wykonanie przekopów kontrolnych;

- dostosowanie się do wymagań BHP określonych w projektach branżowych.

### Uwagi

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest podstawą odrębnego opracowania – Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „Planu BiOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

Projektant:

mgr inż. Maria Nowak

upr. proj. nr 43/89

### Warunki techniczne wraz z uzgodnieniem

### Odpis protokołu z narady koordynacyjnej z załącznikiem mapowym

### Notatka służbowa  dn. 08.12.2021r.

### Pismo Wód Polskich z dnia 05.04.2022r L.dz. WA.ZUZ.7.4218.19.2022.WS