Załącznik nr 1.5

Opis przedmiotu zamówienia dla części V: „Przyczepka pompowa”

| Przyczepka pompowa – 1 szt. |  |
| --- | --- |
| 1) | Przyczepka musi być fabrycznie nowa i nieużywana przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu jej poprawnej pracy). Musi posiadać homologację. |
| 2) | Przyczepka lekka, dwuosiowa z hamulcem najazdowym o wymiarach wewnętrznych min. 3000 x 1500 x 1700 mm (dł./szer./wys.) – autentyczność wymiarów potwierdzona homologacją |
| 3) | Dopuszczalna Masa Całkowita do 750 kg – autentyczność wymiarów potwierdzona homologacją |
| 4) | Podłoga ze sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej gr. min. 12 mm (+/-1%) |
| 5) | Koło podporowe z mocowaniem na dyszlu |
| 6) | Burty stalowe (blacha gr. min. 2,5 mm +/-1%), ocynkowane o wysokości max 40 cm (+/-1%), wykonane w sposób zapewniający łatwy demontaż w celu użycia przyczepki jako platformy |
| 7) | Dyszel typu V przykręcany, gięty z blachy o grubości min. 2,5 mm (+/-1%), klasy A, |
| 8) | 2 osie hamowane (hamulec najazdowy) |
| 9) | Otwierana burta tylna i przednia z możliwością demontażu |
| 10) | Zaczepy plandeki |
| 11) | Wielofunkcyjne lampy (zespolone) wbudowane w tylny panel |
| 12) | Instalacja 12 V |
| 13) | Oświetlenie wewnątrz przyczepy LED |
| 14) | Zaczep kulowy atestowany |
| 15) | Homologacja |
| 16) | Hamulec postojowy |
| 17) | Lampa LED ostrzegawcza niebieska "kogut" montowana na dachu z tyłu przyczepki |
| 18) | Wysokość zabudowy 125 – 130 cm ponad burty (+/-1%) |
| 19) | Plandeka otwierana z 4 stron, z możliwością umieszczenia jej na dachu przyczepki (zapinana od góry do dołu na paski) |
| 20) | Stelaż malowany antykorozyjnie |
| 21) | Deski drewniane wzmacniające konstrukcję zabudowy |
| 22) | Mocowanie plandeki do burt na gumę |
| 23) | Spinanie plandeki z góry na dół na paski białe, |
| 24) | Kolor plandeki czerwony RAL 3000 |
| 25) | Napis STRAŻ po obu stronach plandeki oraz na tylnej ścianie, kolor biały - fluorescencyjny |
| 26) | Kliny pod koła standard z uchwytem - 2 kpl |
| 27) | Koło zapasowe wraz z uchwytem montowanym na dyszlu |
| 28) | Wykonana z blachy ocynkowanej, której grubość powłoki cynku musi wynieść min 275 g/m2 (+/- 1%) - (klasa A). |
| 29) | Konstrukcja przyczepy musi być skręcana co znacznie ułatwia wymianę elementów uszkodzonych podczas eksploatacji. |
| 30) | Wytrzymałość konstrukcji musi zapewnić rama (blacha ocynkowana, gr. min. 2,5 mm (+/-1%) – klasa A) wykonana z zimnogiętych podłużnic w kształcie przekroju U oraz odpowiednia ilość belek poprzecznych dających odpowiednią sztywność i trwałość konstrukcji. |
| 31) | Błotniki umieszczone pod skrzynią ładunkową |
| 32) | Rolki burtowe do zapięcia plandeki |
| 33) | Dostawa przyczepki do siedziby Zamawiającego |