# PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

opisujący przedmiot zamówienia

na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych

Nazwa zadania

„EkoGraMy - nowa przestrzeń rekreacyjno-ekologiczna dla Górnego Wrzeszcza” w ramach zadań  z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2024

Adres inwestycji

Inwestycja planowana jest na terenie działki nr 114/3 w obrębie 0056  na terenie Szkoły Podstawowej nr 17,                           przy ul. Czarnieckiego 2 w Gdańsku.

Nazwy i kody przedmiotu zamówienia

Usługi projektowe:

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71300000-1 Usługi inżynieryjne

Roboty budowlane:

45000000 -7 Roboty budowlane

39113000-7 – Różne siedziska i krzesła

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

Nazwa Zamawiającego i jego adres

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11,

działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska

Osoba opracowująca program funkcjonalno – użytkowy

Wiesława Mikielewicz

Data

Czerwiec 2024

|  | SPIS TREŚCI |  |  | strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Część opisowa programu funkcjonalno - użytkowego |  |  | 3 |
|  | 1.1. | Opis przedmiotu zamówienia |  | 3 |
|  | 1.2. | Zakres przedmiotu zamówienia |  | 3 |
|  | 1.3. | Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, aktualne uwarunkowania terenu, program zadania |  | 3 |
|  | 1.4. | Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe |  | 9 |
| 2. | Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia |  |  | 9 |
|  | 2.1. | Dokumentacja projektowa |  | 9 |
|  | 2.2. | Wykonanie robót budowlano – montażowych |  | 10 |
| 3. | Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem |  |  | 11 |
| 4. | Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego |  |  | 11 |
|  | 4.1. | Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane |  | 11 |
|  | 4.2. | Dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych |  | 11 |

Program funkcjonalno - użytkowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą „EkoGraMy - nowa przestrzeń rekreacyjno-ekologiczna dla Górnego Wrzeszcza” w ramach zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2024

- Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego

  - Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie  na jej podstawie robót budowlano-montażowych w zakresie:

- wykonania plansz do gier chodnikowych z masy termoplastycznej (9 kpl.)

- wykonania jezdni miasteczka ruchu rowerowego wyposażonej w znaki poziome z grubowarstwowej dwuskładnikowej masy chemoutwardzalnej (1 kpl.) i w znaki pionowe mobilne (32 szt.)

- dostawy i montażu elementów małej architektury: ławki betonowe parkowe bez oparcia (8szt.), stoły miejskie betonowe z ławami  i grami planszowymi (3 kpl.) i kosze na śmieci ( 4 szt.)

- zabezpieczenie istniejących włazów kanalizacji sanitarnej i zaworów przyłącza wodociągowego

- odtworzenie elementów zagospodarowania terenu

  - Zakres Przedmiotu zamówienia

    - Wykonanie dokumentacji projektowej

- projekt wykonawczy

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- przedmiar robót

- uzyskanie uzgodnień z:

- Użytkownikiem Dyrekcją SP 17 w Gdańsku, Wnioskodawcą Budżetu Obywatelskiego i Zamawiającym

- Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, jeżeli zajdzie taka konieczność

1.2.2. Realizacja robót budowlanych

a) prace przygotowawcze:

•	oczyszczenie nawierzchni z kostki i płyt betonowych z trawy, mchu i innych zanieczyszczeń oraz zabrudzeń w miejscach przeznaczonych pod plansze chodnikowe i miasteczko rowerowe

•	uporządkowanie terenu i prace towarzyszące ziemne pod instalację stołów miejskich z ławami

b)	wykonanie podłoża pod nawierzchnię docelową i nawierzchni docelowej plansz chodnikowych

c) wykonanie nawierzchni miasteczka rowerowego z wykonaniem oznakowania  poziomego

d) dostawa pionowego mobilnego oznakowania dla miasteczka rowerowego

e) dostawa i montaż elementów małej architektury

- zabezpieczenie istniejących włazów kanalizacji sanitarnej i zaworów przyłącza wodociągowego

- roboty odtworzeniowe po zakończeniu prac

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, aktualne uwarunkowania terenu i zakres robót budowlanych

    - Lokalizacja

Projektowane elementy usytuowane będą na terenie działki szkolnej nr 114/3, obręb 056 (zał. 1 do PFU - ortofotomapa z lokalizacją elementów + zdjęcia terenu).

Rys. 1 Lokalizacja

    - Aktualne uwarunkowania terenu

Na obszarze objętym zamówieniem występują kable elektryczne zasilające i oświetleniowe, kable instalacji słaboprądowej do stacji meteorologicznej, studnie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz  instalacji wodociągowej (zał. 2 do PFU-mapa Geoportal z uzbrojeniem terenu).

W związku z tym Wykonawca sytuując w terenie elementy zastosuje stosowne rozwiązania w dokumentacji projektowej i zabezpieczenia w trakcie realizacji robót.

    - Program zadania

- Plansze do gier chodnikowych z masy termoplastycznej  (9 kpl.)

Przykładowe wzory plansz do gier z ilościami i orientacyjnymi wymiarami:

| Nazwa gry | Grafika gry | Orientacyjne wymiary | Szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasy rakieta 1-10 |  | 3,5mx2,00m | 1 |
| Klasy 1-10 |  | 2,8mx0,8m | 1 |
| Szachownica |  | 2,0mx2,0m | 1 |
| Potrójne klasy |  | 3,13mx3,61m | 1 |
| Twister 24szt. |  | 24sztxØ20cm | 2 |
| Chińczyk |  | 3,97mx3,97m | 1 |
| Naśladuj mnie |  | 2x1,0m | 1 |
| Znaki drogowe |  | 2,6mx2,6 m | 1 |

Plansze będą zlokalizowane na istniejącej nawierzchni z kostki betonowej fazowanej i płytach betonowych chropowatych niefazowanych, w tym część plansz zlokalizowana będzie w ciągu pieszo-jednym pełniącym funkcję drogi pożarowej.

Plansze do gier należy wykonać z masy termoplastycznej o dobrej przyczepności do podłoża, wysokiej odporności na ścieranie i na wpływ warunków atmosferycznych, jak mróz i śnieg oraz nie pękającej w czasie eksploatacji i odpornej na działanie promieniowania słonecznego  i solanki.

Przed aplikacją masy termoplastycznej należy dokładnie oczyścić istniejącą nawierzchnię z wszelkich zanieczyszczeń takich jak: kurz, piasek, błoto, trawa, mech, plamy oleju, itp. oraz wykonać podkład z dwuskładnikowej masy chemoutwardzalnej eliminującej nierówności podłoża i wypełniającej spoiny i dylatacje. Podkład należy położyć równomiernie pod całą powierzchnią planszy, przy założeniu, że krawędzie planszy do gry nie mogą wystawać poza podkład. Grubość powłoki podkładu  1,5-3,0mm.

Plansze do gier należy dopasować do  warunków terenowych, a ostateczny wzór, lokalizację  i ilość należy ustalić na etapie projektowania z Użytkownikiem, Wnioskodawcą BO 2024 i Zamawiającym.

Przy projektowaniu i realizacji robót należy przyjąć stosowne rozwiązania z uwagi na występujące  uzbrojenie terenu.

- Miasteczko  dla ruchu rowerowego (1 kpl.) – przewidywana powierzchnia 12,5 m x 21,0 m

Miasteczko rowerowe winno umożliwić naukę podstawowych zasad związanych z poruszaniem się na drodze.

Miasteczko rowerowe winno składać się z oznakowania poziomego w postaci linii krawędziowych, osiowych, i segregacyjnych, przejść dla pieszych oraz drobnych elementów typu strzałki, a także pionowych mobilnych znaków drogowych - przykładowy wzór miasteczka według rysunku poniżej:

Miasteczko rowerowe będzie zlokalizowane na istniejącej nawierzchni z kostki betonowej fazowanej w ciągu pieszo-jednym pełniącym funkcję drogi pożarowej.

Jezdnię miasteczka rowerowego należy wykonać z grubowarstwowej dwuskładnikowej masy chemoutwardzalnej o dobrej przyczepności do podłoża, wysokiej odporności na ścieranie i wpływ warunków atmosferycznych, jak mróz i śnieg oraz odpornej na działanie promieniowania słonecznego  i solanki.

Przed aplikacją wierzchniej warstwy jezdni należy dokładnie oczyścić istniejącą nawierzchnię z wszelkich zanieczyszczeń takich jak: kurz, piasek, błoto, trawa, mech, plamy oleju, itp.

Pionowe oznakowanie mobilne (32 szt.), posadowione na gumowej podstawie winny być wykonane z materiałów, które stosowane są w drogownictwie, charakteryzujące się dużą trwałością (np. słupek ocynkowany śr. 48mm).

Należy przyjąć znaki:

- informacyjne przejścia dla pieszych – 6 szt.

- ustąpienia pierwszeństwa – 4 szt.

- nakazu skrętu w prawo – 1 szt.

- nakazu skrętu w lewo – 1 szt.

- stopu – 1szt.

- pierwszeństwa – 3 szt.

- informacyjne ronda – 2 szt.

- informacyjne ruchu kierunkowego – 2szt.

- informacyjne o drogach podrzędnych – 3 szt.

- informacyjne o zwężeniu drogi – 2 szt.

- ostrzegawcze – 2 szt.

Ostateczne rozwiązanie miasteczka rowerowego należy dopasować do  warunków terenowych oraz uzgodnić z Użytkownikiem, Wnioskodawcą BO 2024 i Zamawiającym.

Przy projektowaniu i realizacji robót należy przyjąć stosowne rozwiązania z uwagi na występujące  uzbrojenie terenu.

- Elementy małej architektury

a.  ławki  betonowe wolnostojące parkowe bez oparcia (8szt.)

- materiał:

- Beton B20 płukany pokryty kamieniem płukanym lub mieszanką grysów, zbrojony stalą oraz mikrozbrojeniem

- siedzisko z drewna świerkowego, impregnowanego – grubość min. 4 cm, malowane dwukrotnie natryskowo

- elementy metalowe malowane proszkowo i zabezpieczone antykorozyjnie (jeżeli wystąpią)

- dane techniczne:

- wysokość 42- 45 cm

- wysokość siedziska 42-45 cm

- wymiary całkowite 200 cm x 40-45 cm

Przykładowy wzór ławki według rysunku poniżej:

b.  stoły miejskie betonowe z grami planszowymi i ławami betonowymi  (3 kpl.)

- materiał:

- beton  B20 płukany pokryty kamieniem płukanym lub mieszanką grysów, zbrojony stalą oraz mikrozbrojeniem

- blat stołu grubość min. 6 cm szlifowany z wtopionymi płytkami gresowymi / granitowymi umożliwiającymi grę w szachy, chińczyka itp.

- obrzeże blatu stołu aluminiowe

- siedzisko z drewna świerkowego impregnowanego – grubość min. 4 cm, malowane dwukrotnie natryskowo

- elementy metalowe malowane proszkowo i zabezpieczone antykorozyjnie

- dane techniczne:

- wysokość stołu 78 cm

- wysokość siedziska 42-45 cm

- wymiary blatu 200 cm x 85-90 cm

- wymiary ławki 200 cm x 40-45 cm

- 1 komplet składa się ze stołu i dwóch ław

Przykładowy wzór stołu z ławami według rysunku poniżej:

c. kosze na śmieci (4 szt.)

materiał: kosz betonowy kwadratowy 40 litrów miejski 45x60 cm, wykonany z wytrzymałego betonu odpornego na wszelkie warunki atmosferyczne. Beton pokryty kamieniem płukanym lub mieszanką grysów.

Przykładowy wzór kosza na śmieci według rysunku poniżej:

- Uwagi i ogólne zalecenia:

- Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Projektowane elementy i wyposażenie muszą spełniać wymagania jakości i bezpieczeństwa, które określają odpowiednio  normy PN-EN 1176 i PN-EN 13198:2005

- Załączone rysunki urządzeń należy traktować jako poglądowe, stanowiące wytyczne do projektowania.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Zaprojektowane elementy będą pełnić funkcję rekreacyjno-relaksacyjną oraz poznawania/utrwalania zasad ruchu drogowego, które nie kolidują z przeznaczeniem terenu.

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Dokumentacja projektowa

    - Wytyczne ogólne do sporządzenia dokumentacji projektowej

- Dokumentację należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 do celów informacyjnych z pokolorowanym uzbrojeniem. Dokumentacja winna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, konstrukcyjne i materiałowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacja zadania.

- Dokumentacja  stanowiąca przedmiot zamówienia winna być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, polskimi normami, a także wymaganiami technicznymi obowiązującymi w dniu przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.

- Na etapie opracowania Wykonawca przeprowadzi robocze konsultacje z Użytkownikiem, Wnioskodawcą BO 2024 i Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań.

    - Wymagania dodatkowe

- Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika projektu, do obowiązków którego będzie należało m.in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu projektowego pod kątem zgodności z warunkami określonymi w zawartej umowie.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym i przedstawicielem Użytkownika i Wnioskodawcy BO 2024 na każdym etapie wykonywania prac projektowych. Kontakty pomiędzy stronami odbywać się będą w terminach i miejscach obustronnie ustalonych. Wszelkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie.

- Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach należy wkalkulować w ofertę ryczałtową.

  - Wykonanie robót budowlano - montażowych

    - Kompleksowa realizacja zamówienia obejmuje:

- prace przygotowawcze:

•	oczyszczenie nawierzchni z kostki i płyt betonowych z trawy, mchu i innych zanieczyszczeń oraz zabrudzeń w miejscach przeznaczonych pod plansze chodnikowe i miasteczko rowerowe

•	uporządkowanie terenu i prace towarzyszące ziemne pod instalację stołów miejskich z ławami, w tym koszenie istniejącego trawnika

- wykonanie podłoża pod nawierzchnię docelową i nawierzchni docelowej plansz chodnikowych

- wykonanie nawierzchni miasteczka rowerowego z oznakowaniem  poziomym

- dostawa pionowego mobilnego oznakowania dla miasteczka rowerowego

- dostawa i montaż elementów małej architektury

- zabezpieczenie istniejących włazów kanalizacji sanitarnej i zaworów przyłącza wodociągowego

- roboty odtworzeniowe po zakończeniu prac, w tym dosianie trawy do istniejącego trawnika

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej - w terminie zakończenia robót Wykonawca wykona w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i  przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z zestawieniem rzeczowym wykonanych robót w wersji papierowej i elektronicznej.

    - Warunki prowadzenia robót:

- Wykonawca we własnym zakresie:

- zorganizuje czasowe zaplecze budowy,

- zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest:

- do kompleksowego wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia

- wykonać dokumentację fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu robót), obrazującą stan infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem robót objętych dokumentacją projektową,

- dokonać przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu – w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski

- uzgodnić oraz aktualizować harmonogram robót na bieżąco z Zamawiającym

- do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy, wygrodzenia placu budowy

- zapewnić bezpieczne przejście dla pieszych oraz dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym

- prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż i utrzymywać plac budowy w należytym porządku

- zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy i magazyn urobku powstałego podczas wykonywania robót

- użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

- po zakończeniu robót doprowadzić terenu budowy z zapleczem budowy do stanu pierwotnego

2.2.3. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia - wymagania:

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w :

- Deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania  właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

- Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały i produkty posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu z przepisami odrębnymi.

- Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem

- Nadzór autorski nad realizacją zadania zapewnia Wykonawca.

- Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych.

- Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

  - Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Działka objęta zamówieniem stanowi własność Gminy Miasta Gdańska.  Jeżeli będzie wymagane Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania przedmiotową nieruchomością na cele budowlane.

  - Dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlano-montażowych

- Wymagania zawarte w OPZ

- Ortofotomapa z lokalizacją elementów + zdjęcia terenu - zał. nr 1 do PFU

- Mapa Geoportal z uzbrojeniem terenu -zał. nr 2 do PFU

Załączniki:

- Ortofotomapa z lokalizacją elementów + zdjęcia terenu

- Mapa Geoportal z uzbrojeniem terenu