Skład zespołu autorskiego:

| Imię i nazwisko | Uprawnienia |
| --- | --- |
| mgr Aleksandra Łukawska | upr. geol. VII-2100 |
| mgr Marta Szlasa | upr. geol. VII-1807 |
| mgr Marta Chada | upr. geol. VII-1760, V-1887 |
| dr Edyta Majer | upr. geol. VI-0412 |
| mgr inż. Grzegorz Ryżyński | upr. geol. VII-1493 |
| mgr inż. Katarzyna Boniewska |  |
| mgr inż. Ewa Jagoda |  |
| mgr inż. Przemysław Wojtaszek |  |
| mgr Mateusz Żeruń |  |
| inż. Kajetan Wczelik |  |

Spis treści

1	WSTĘP	5

2	Cel i zakres projektu	5

3	CHARAKTERYSTYKA TERENU PROJEKTOWANYCH PRAC	6

3.1	Lokalizacja terenu badań	6

3.2	Geomorfologia	7

3.3	Hydrografia	9

3.4	Zagospodarowanie powierzchni terenu	9

3.5	Obszary prawnie chronione	9

4	OMÓWIENIE WYNIKÓW WCZEŚNIEJSZYCH PRAC GEOLOGICZNYCH	10

4.1	Budowa geologiczna	10

4.2	Warunki hydrogeologiczne	11

4.3	Opracowanie modelu budowy geologicznej w rejonie projektowanego odwiertu	13

5	MOŻLIWOŚĆ OSIĄGNIĘCIA CELU ROBÓT GEOLOGICZNYCH	14

5.1	Założenia wyjściowe i lokalizacja projektowanego otworu wiertniczego	14

5.2	Konstrukcja projektowanego otworu wiertniczego	15

5.3	Pomiary i obserwacje w czasie wiercenia	16

5.4	Montaż wymienników	16

5.5	Próby ciśnieniowe układów	19

5.6	Pobieranie próbek gruntu i wody	19

5.7	Wskazówki dotyczące zamykania warstw wodonośnych	20

5.8	Prace geodezyjne	20

5.9	Sposób i termin likwidacji otworów wiertniczych	21

6	OKREŚLENIE RODZAJU DOKUMENTACJI WYNIKOWEJ	21

7	OKREŚLENIE WPŁYWU PROJEKTOWANYCH PRAC  I INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO	21

8	HARMONOGRAM PROJEKTOWANYCH ROBÓT I PRAC GEOLOGICZNYCH	23

9	OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄCYCH NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONĘ ŚRODOWISKA	24

10	WNIOSKI I ZALECENIA	26

11	LITERATURA I AKTY PRAWNE	27

11.1	Literatura	27

11.2	Normy	28

11.3	Akty prawne	28

Spis załączników:

Zał. 1 Mapa topograficzna rejonu projektowanych robót geologicznych w skali 1:50 000

Zał. 2 Mapa sytuacyjno-wysokościowa z lokalizacją projektowanego otworu wiertniczego w celu prowadzenia badań potencjału termalnego gruntów i skał w skali 1:800

Zał. 3.1 Wycinek Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Stacja Nurzec (496)

Zał. 3.2 Objaśnienia barw i symboli na Szczegółowej mapie geologicznej Polski, arkusz Stacja Nurzec (496)

Zał. 4.1  Wycinek Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Stacja Nurzec (496)

Zał. 4.2 Objaśnienia barw i symboli na Mapie hydrogeologicznej Polski, arkusz Stacja Nurzec (496)

Zał. 5.1 Wycinek Mapy hydrogeologicznej Polski Pierwszy Poziom Wodonośny - Występowanie 
i Hydrodynamika w skali 1:50 000, arkusz Stacja Nurzec (496)

Zał. 5.2. Objaśnienia barw i symboli na Mapie hydrogeologicznej Polski Pierwszy Poziom Wodonośny - Występowanie i Hydrodynamika, arkusz Stacja Nurzec (496)

Zał. 6.1 Wycinek Mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000, arkusz Stacja Nurzec (496), 
PLANSZA A

Zał. 6.2 Wycinek Mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000, arkusz Stacja Nurzec (496), 
PLANSZA B

Zał. 6.3 Objaśnienia barw i symboli na Mapie geośrodowiskowej Polski, arkusz Stacja Nurzec (496)

Zał. 7.1 Przekrój geologiczny w rejonie badań, arkusz Stacja Nurzec (496)

Zał. 7.2 Objaśnienia barw i symboli na przekroju geologicznym, arkusz Stacja Nurzec (496)

Zał. 8 Przekroje hydrogeologiczne w rejonie badań, Objaśnienia do Mapy Hydrogeologicznej Polski 
w skali 1:50 000, arkusz Stacja Nurzec (496)

Zał. 9 Karty otworów archiwalnych

Zał. 10 Projekt geologiczno-techniczny otworu wiertniczego

# WSTĘP

Projekt został wykonany w ramach zadania państwowej służby geologicznej „Mapa Potencjału Geotermii Niskotemperaturowej (MPGN) w skali 1:50 000. Etap I - zadanie ciągłe  – prace realizowane przez psg” w ramach zatwierdzonego przez Ministra Klimatu i Środowiska Planu prac państwowej służby geologicznej przewidzianych do realizacji w 2022 roku i latach następnych.

Projekt robót został wykonany na podstawie umowy nr 3047/2022/Wn-07/FG-go-dn/D z dnia 28.07.2022 pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, jako Dotującym, a Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 4, 
00-975 Warszawa, jako Dotowanym.

Wykonawcą opracowania jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (00-975), ul. Rakowiecka 4 w ramach Zakładu Geologii Inżynierskiej z siedzibą w Warszawie (03-301), ul. Jagiellońska 76.

Wykonanie projektu nie wymagało korzystania za wynagrodzeniem z informacji geologicznej, 
do której prawo przysługuje Skarbowi Państwa [24]. Zgodnie z art. 100.1 ust. 3b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze [33] „Państwowa służba geologiczna w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 162, ma prawo do nieodpłatnego korzystania z informacji geologicznej w postaci danych geologicznych”.

Realizacja zadania przewiduje wykonanie sieci obserwacyjno-badawczej właściwości termicznych ośrodka gruntowo-wodnego, poprzez wykonanie otworów wiertniczych na terenie całego kraju. Wyniki badań pozwolą na porównanie właściwości termicznych, w tym przewodności cieplnej różnego typu skał i gruntów, w różnych warunkach geologicznych, hydrogeologicznych i klimatycznych, a co za tym idzie, lepszą ocenę możliwości rozwoju technologii gruntowych pomp ciepła w skali całego kraju.

Przedmiotowy projekt dotyczy wykonania otworu wiertniczego w celu prowadzenia badań potencjału termalnego gruntów i skał na terenie Niziny Północnopodlaskiej, w miejscowości Nurzec-Stacja 
na terenie gminy Nurzec-Stacja, w powiecie siemiatyckim, województwo podlaskie.

Do opracowania projektu wykorzystano materiały publikowane i niepublikowane dotyczące geologii, kartografii oraz hydrogeologii, jak również dane zgromadzone w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (CBDG). Spis wykorzystanych materiałów, w tym norm i aktów prawnych, zestawiono w Rozdziale 10.

Niniejszy projekt robót geologicznych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze [33] zostanie zgłoszony Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

# Cel i zakres projektu

Celem opracowania jest zaprojektowanie robót i prac geologicznych umożliwiających wykonanie otworu wiertniczego w celu prowadzenia badań potencjału termalnego gruntów i skał  do głębokości 99,0 m, który ma służyć do wykonywania badań temperatury oraz badań właściwości termicznych ośrodka gruntowo-skalnego.

Projektowany otwór ma być elementem sieci badawczej docelowo obejmującej obszar całego kraju. Otwór wiertniczy nie będzie wykorzystywany do produkcji energii cieplnej. Dane pozyskane 
na podstawie w/w badań będą wykorzystane do stworzenia map potencjału geotermii niskotemperaturowej na obszarze Nurca-Stacji.

Analiza właściwości geotermicznych i termalnych płytkiego podłoża gruntowo-skalnego w Polsce, 
do głębokości około 100,0 metrów stanowi kontynuację prac wykonanych w ramach zadania Ocena potencjału geotermii niskotemperaturowej i uwarunkowań środowiskowych, realizowanego w latach 2017-2022. Wyniki badań pozwolą na porównanie właściwości termicznych i termalnych, w tym przewodności termicznej różnego typu skał i gruntów, w różnych warunkach geologicznych, hydrogeologicznych i klimatycznych, a co za tym idzie, lepszą ocenę możliwości rozwoju technologii gruntowych pomp ciepła w skali całego kraju.

W otworze, po jego odwierceniu i stwierdzeniu przydatności dla potrzeb ww. celu, zostanie umieszczony pionowy gruntowy wymiennik ciepła (otworowy wymiennik ciepła, OWC). 
W projektowanym otworze wiertniczym będą przeprowadzane okresowe badania właściwości termicznych górotworu in situ, w tym: pomiary efektywnej przewodności cieplnej skał za pomocą testu reakcji termicznej (TRT) oraz dyssypacji termicznej, punktowe pomiary temperatury górotworu (skał podłoża i wód podziemnych) i profilowanie temperaturowe.

# CHARAKTERYSTYKA TERENU PROJEKTOWANYCH PRAC

## Lokalizacja terenu badań

Administracyjnie teren badań usytuowany jest w miejscowości Nurzec-Stacja, gmina Nurzec-Stacja, powiat siemiatycki, województwo podlaskie (Rysunek 1).

Rysunek 1 Położenie projektowanego otworu wiertniczego na tle trójstopniowego podziału administracyjnego kraju.

Otwór TP-1 NURZEC wykonany będzie na działce ewidencyjnej nr 1046 znajdującej się w Nurcu-Stacji przy ulicy Żerczyckiej 34. Działka stanowi własność Urzędu Gminy Nurzec-Stacja z siedzibą w Nurcu-Stacji, ul. Żerczycka 33.

Działka, na której planuje się wykonanie robót geologicznych jest własnością Urzędu Gminy Nurzec-Stacja. Uproszczony wypis z rejestru gruntów przedmiotowej działki 1046, obręb Nurzec Stacja, gmina Nurzec Stacja, powiat siemiatycki, woj. podlaskie dołączono do wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych.

Wykonywane roboty geologiczne na podstawie zatwierdzonego Projektu Robót Geologicznych nie będą naruszać praw właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości zgodnie z art. 85b Prawa Geologicznego i Górniczego [33]. Zatwierdzony Projekt Robót Geologiczny nie zwalnia wykonawcy wierceń z obowiązku uzyskania zgody właściciela (użytkownika wieczystego) nieruchomości oraz przestrzegania wymogów określonych w przepisach, zwłaszcza prawa geologicznego i górniczego, kodeksu cywilnego oraz w przepisach dotyczących zagospodarowania przestrzennego, ochrony  środowiska, gruntów rolnych i leśnych, ochrony przyrody, ochrony wód i gospodarki odpadami. Stosowne zgody właściciela (użytkownika wieczystego) nieruchomości zostaną pozyskane przed przystąpieniem do robót geologicznych.

Projektowany otwór wiertniczy TP-1 NURZEC zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części działki, na której znajduje się budynek oraz towarzysząca mu infrastruktura podziemna, zlokalizowana w miejscach przedstawionych na mapie sytuacyjno-wysokościowej (Zał. 2).

Projektowana lokalizacja otworu wiertniczego uwzględnia bezpieczne odległości od istniejącej infrastruktury naziemnej i podziemnej zgodnie z wymogami Prawa budowlanego [31].

Szczegółową lokalizację określają następujące współrzędne (UWPP PL-1992):

X: 518864.62 N

Y: 777213.7 E

W razie konieczności projektowany otwór może zostać nieznacznie przesunięty. Ostateczną decyzję 
o lokalizacji wiercenia podejmie uprawniony geolog dozoru, w zależności od warunków zastanych 
w terenie.

Według układu wysokościowego Kronsztad 86 analizowany teren położony jest na wysokości około 177,5 m n.p.m.

## Geomorfologia

Według regionalnego podziału fizycznogeograficznego J. Solona [14] teren projektowanej inwestycji wchodzi w skład prowincji Niżu Wschodniobałtycko - Białoruskiego (84), podprowincji Wysoczyzn Podlasko – Białoruskich (843), makroregionu Niziny Północno-podlaskiej (843.3), mezoregionu Wysoczyzny Drohiczyńskiej (843.38) (Rysunek 2).

Rysunek 2 Położenie projektowanego otworu wiertniczego na tle podziału fizjograficznego Polski wg J. Solona [14].

Wysoczyzna Drohiczyńska od północy graniczy z Równiną Bielską, od północnego – zachodu z Wysoczyzną Wysokomazowiecką, a od południa z Podlaskim Przełomem Bugu. Na wschodzie region styka się z Białorusią.

Pod względem morfologicznym omawiany obszar leży w obrębie wysoczyzny morenowej, która ukształtowała się w czasie recesji lodowca u schyłku zlodowacenia Warty [2]. Jest to wyniesiony teren 
o prawie płaskiej powierzchni, zbudowany z gliny zwałowej. Otwór wiertniczy zlokalizowany zostanie przy północnym skraju wysoczyzny, wyraźnie zaznaczonym długim stokiem o cechach zbocza kontaktu lodowego o wysokości 15,0 metrów.

Wysoczyznę morenową nadbudowują formy powstałe w czasie postoju lądolodu i deglacjacji obszaru. Należą do nich równiny sandrowe, z którymi związane są pola piasków przewianych 
i wydmy, kemy oraz pagórki akumulacji szczelinowej. W rzeźbie terenu wyraźnie zaznaczają się niecki wytopiskowe, będące śladem długo zalegających brył martwego lodu, w których lokalnie rozwinęły się równiny torfowe.

Śladem erozyjnej działalności wód subglacjalnych są rynny subglacjalne, których fragmenty są lokalnie wykorzystywane przez rzekę Nurczyk.

## Hydrografia

Przeważająca część arkusza Stacja Nurzec położona jest w obrębie rejonu hydrologicznego bialskiego (IX1A), stanowiącego część subregionu podlaskiego (IX1) [7].

Teren badań  w całości znajduje się w obrębie prawobrzeżnej III-rzędowej zlewni rzeki Bug. Północna część arkusza odwadniana jest przez rzekę Nurczyk, natomiast część wschodnią odwadnia rzeka Pulwa. Dolina Pulwy i jej dopływów ze względu na występowanie licznych podmokłości pokryta jest gęstą siecią rowów melioracyjnych. Część zachodnią i południową odwadniają rzeki Bug, Mętna 
i Moszczona. Bug stanowi bazę drenażową dla wszystkich wymienionych rzek.

## Zagospodarowanie powierzchni terenu

Działka, na której planowane jest posadowienie otworu wiertniczego, znajduje się na terenie Urzędu Gminy Nurzec-Stacja. Część działki gdzie planowane są prace wiertnicze jest nieużytkowana 
i sąsiaduje z terenem zielonym, zagospodarowanym jako boisko sportowe. W odległości ok. 0,5 km 
od terenu planowanej inwestycji przebiega droga krajowa nr 693 (Siemiatycze - Kleszczele). Przez miejscowość Nurzec-Stacja przebiega linia kolejowa biegnąca z Siedlec do Hajnówki.

Na terenie arkusza brak jest ośrodków miejskich. Największym ośrodkiem osadniczym jest siedziba gminy – miejscowość Nurzec-Stacja. W otoczeniu planowej inwestycji przeważają tereny zabudowy indywidualnej, tereny użytkowane rolniczo oraz tereny leśne. W sąsiedztwie przedmiotowej działki brak jest większych ośrodków przemysłowych.

W. w. elementy zagospodarowania terenu przedstawiaj Mapy geośrodowiskowe Polski (PLANSZA A 
i PLANSZA B), stanowiące Załączniki nr 6.1. – 6.3.

Obszar badań stanowi działka o powierzchni 8634 m2, na której znajduje się budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Nurcu-Stacji (Zał. 2).

Działka jest częściowo ogrodzona oraz uzbrojona w przyłącza kanalizacyjne i energetyczne 
i telekomunikacyjne. Wjazd na działkę jest możliwy drogą wewnętrzną od strony ulicy Żerczyckiej.

## Obszary prawnie chronione

Omawiana działka oraz jej bezpośrednie sąsiedztwo znajdują się poza granicami obszarów występowania form przyrody prawnie chronionych w myśl ustawy o ochronie przyrody [30], w tym także poza granicami stref ochronnych ujęć wód podziemnych oraz obszarów i terenów górniczych utworzonych dla złóż kopalin [12].

Najbliżej miejsca projektowanych prac, w odległości około 2 km na północny - zachód od inwestycji, zlokalizowany jest niewielki użytek ekologiczny o powierzchni mniejszej niż 5 ha (Zał. 6.1). Projektowany otwór wiertniczy, służący w przyszłości jako otwór wiertniczy, nie będzie negatywnie oddziaływać na elementy środowiska przyrodniczego podlegające ochronie prawnej.

# OMÓWIENIE WYNIKÓW WCZEŚNIEJSZYCH PRAC GEOLOGICZNYCH

Budowa geologiczna rejonu planowanych prac została rozpoznana dzięki prowadzonym w Nurcu-Stacji i okolicach pracom geologicznym, wykonywanym w celu ujęcia wód podziemnych oraz wierceniom kartograficznym wykonanym na potrzeby opracowania Szczegółowej mapy geologicznej Polski (SmgP) w skali 1: 50 000 ark. Stacja Nurzec [2].

Najbliższy otwór wiertniczy, którego głębokość przekracza planowaną głębokość otworu wiertniczego, zlokalizowany jest w odległości ok. 5 km na północny wschód od terenu badań w Nurcu-Stacji (otwór MILEJCZYCE K-1, Zał. 9). Jego wiercenie zakończono na głębokości 138,0 m w utworach neogenu. Strop utworów czwartorzędowych nawiercono na głębokości 128,5 m.

Otwory kartograficzne wykonane w najbliższym sąsiedztwie terenu badań nie przewiercają serii osadów czwartorzędowych. Wg SmgP [2] w rejonie projektowanych prac spąg osadów czwartorzędowych zalega na głębokości od około 90,0 do 100,0 m p.p.t.

Dla przedmiotowego obszaru opracowana została Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 ark. Stacja Nurzec, zawierająca informacje o budowie geologicznej i warunkach występowania głównego użytkowego poziomu wodonośnego (MhP GUPW) [7] oraz mapa obrazująca warunki występowania 
i hydrodynamikę pierwszego poziomu wodonośnego (MhP PPW-WH) [6].

Na potrzeby opracowania MhP GUPW wykonano kontrolne pomiary głębokości zwierciadła wód podziemnych oraz pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych. Na treść MhP GUPW składają się dane dotyczące podstawowych parametrów hydrogeologicznych GUPW (głębokość występowania, wodonośność, hydrodynamika, jakość wód podziemnych) oraz ocena stopień zagrożenia głównego użytkowego poziomu wodonośnego. Mapa MhP PPW-WH przedstawia warunki występowania pierwszego od powierzchni terenu poziomu wodonośnego (głębokość, litologia osadów tworzących PPW) oraz jego hydrodynamikę (obraz pola hydrodynamicznego i typ zwierciadła wody).

Powyższe mapy opracowano na podstawie materiałów archiwalnych oraz przeprowadzonych prac terenowych. Podstawowymi materiałami wykorzystanymi przy opracowaniu map były: hydrogeologiczne dokumentacje regionalne, dane z otworów badawczych i studziennych oraz publikowane opracowania kartograficzne – mapy hydrogeologiczne i geologiczne.

W oparciu o ww. opracowania i dane z wierceń możliwe było odwzorowanie warunków hydrogeologicznych oraz elementów gospodarczych i sozologicznych, które wiążą się z zagrożeniem 
i ochroną wód podziemnych.

## Budowa geologiczna

Budowa geologiczna rejonu projektowanego piezometru TP-1 NURZEC przedstawiona została 
na Szczegółowej mapie geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz 496 – Stacja-Nurzec [2] 
oraz objaśnień do ww. arkusza [3]. Lokalizację otworu na wycinku ww. mapy geologicznej przedstawia Zał. 3.1.

Z uwagi na charakter i zasięg głębokościowy projektowanych robót geologicznych charakterystykę geologiczną ograniczono do osadów przypowierzchniowych, tj. górnej kredy, paleogenu, neogenu 
i czwartorzędu.

Osady leżące bezpośrednio w podłożu czwartorzędu to osady neogenu i paleogenu oraz kredy górnej. Kreda górna wykształcona w postaci białej kredy piszącej odsłania się na powierzchni terenu jedynie 
w okolicy miejscowości Mielnik i Zagórze, oddalonych o ok. 15 km na południe od terenu inwestycji.

Powyżej kredy udokumentowano osady paleogenu (eocenu i oligocenu – nierozdzielone) - piaski 
i żwiry kwarcowe, piaski glaukonitowe, a także mułki oraz iły węgliste. Osady neogenu na omawianym obszarze stanowią utwory miocenu (piaski i żwiry kwarcowe, iły węgliste, mułki i piaski z wkładkami węgla brunatnego oraz węgiel brunatny).

Obszar, na którym planuje się zlokalizować otwór wiertniczy w całości pokrywają utwory czwartorzędu o miąższości kilkudziesięciu metrów. Maksymalna miąższość osadów czwartorzędowych, stwierdzona w rejonie Mielnika, wynosi ponad 151,0 metrów [3].

Pokrywa czwartorzędowa obejmuje osady plejstocenu i holocenu. Na omawianym obszarze profil utworów plejstoceńskich rozpoczynają serie glin zwałowych oraz osadów międzymorenowych (lokalnie zaglinionych piasków wodnolodowcowych o różnorodnym uziarnieniu i iłów warwowych) zlodowaceń południowopolskich: Nidy i Sanu 1 oraz Sanu 2.

- W interglacjale wielkim w warunkach akumulacji jeziornej utworzyły się gytie, kreda jeziorna 
oraz torfy i łupki bitumiczne.

Na osadach interglacjału zalegają dwa poziomy glin zwałowych zlodowaceń środkowopolskich: Odry 
i Warty, rozdzielonych piaskami i żwirami wodnolodowcowymi oraz iłami i mułkami zastoiskowymi.

Osady zlodowacenia Warty mają dominujący udział w budowie powierzchni omawianego terenu, 
a ich łączna miąższość sięga 70,0 metrów. Drugi poziom gliny zwałowej tego zlodowacenia odsłania się na powierzchni wysoczyzny w okolicy terenu badań. Obszar wysoczyzny pokrywają leżące na glinach piaski i żwiry lodowcowe oraz piaski akumulacji szczelinowej. Zbocze wysoczyzny na północ od terenu badań na powierzchni terenu odsłaniają się piaski, mułki i iły o genezie wytopiskowe oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe.

U schyłku plejstocenu na piaskach i żwirach lodowcowych w warunkach eolicznych uformowały się pola piasków przewianych oraz wydmy.

Lokalnie powierzchnia wysoczyzny pokryta jest piaskami pylastymi o genezie eluwialnej, będącymi produktem wietrzenia glin zwałowych. W górnych odcinkach dolin rzecznych oraz w dnach suchych dolin sedymentowały drobnoziarniste, miejscami gliniaste piaski deluwialne. Utwory te zaliczono 
do osadów czwartorzędowych o bliżej nieokreślonej stratygrafii.

W holocenie na omawianym obszarze miała miejsce sedymentacja osadów w dolinach rzecznych: piasków, piasków humusowych, namułów oraz torfów. Namuły oraz torfy, wypełniają także bezodpływowe zagłębienia wytopiskowe. Miąższość tych osadów z reguły nie przekracza 1 metra.

## Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z powszechnie stosowaną w Polsce regionalizacją hydrogeologiczną [9] omawiany obszar jest położony w regionie środkowej Wisły, w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) 
nr 55 [5]. Na terenie opracowania nie wydzielono głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP).

Na obszarze JCWPd nr 55 wyróżniono 2 piętra wodonośne: piętro czwartorzędu oraz piętro paleogeńsko-neogeńskie.

Wody podziemne w osadach paleogenu i neogenu

Poziomy wodonośne w osadach podczwartorzędowych udokumentowano w piaskach mioceńskich oraz oligoceńskich i eoceńskich. Poziom wodonośny piętra paleogeńsko-neogeńskiego występuje 
w piaskach drobnoziarnistych, często z domieszką pyłów, glaukonitu i węgla brunatnego. Zwierciadło wody ma charakter napięty. Piętro paleogeńsko-neogeńskie na terenie opracowania zostało słabo rozpoznane i ma na badanym obszarze znaczenie podrzędne.

Wody podziemne w osadach czwartorzędowych

W obrębie osadów czwartorzędowych na omawianym obszarze udokumentowano 3 poziomy wodonośne:

- Poziom przypowierzchniowy (Q1). Poziom ten wykształcił się w piaskach i żwirach holocenu 
i plejstocenu i ma charakter porowy. Obejmuje wody gruntowe o zwierciadle swobodnym 
i częściowo słabo napiętym; warstwy wodonośne tego poziomu występują na głębokościach od < 5,0 metrów do 15,0 – 50,0 metrów pod powierzchnią terenu na wzgórzach moreny czołowej. Niewielka lub całkowity brak izolacji powodują, że wody podziemne przypowierzchniowego poziomu wodonośnego w znacznym stopniu narażone są 
na zanieczyszczenia antropogeniczne.

- Poziom górny międzyglinowy (Q2). Poziom ten wykształcił się w plejstoceńskich osadach piaszczystych i żwirowych i ma charakter porowy. Zwierciadło wody występuje pod warstwą glin zwałowych i ma charakter napięty. Warstwy wodonośne tego poziomu występują 
na głębokościach od 15,0 do 50,0 metrów pod powierzchnią terenu. Miąższość tego poziomu najczęściej waha się w przedziale od 10,0 do 20,0 metrów.

- Poziom dolny podglinowy (Q3). Poziom ten wykształcił się w plejstoceńskich osadach piaszczystych i żwirowych i ma charakter porowy. Zwierciadło wody poziomu Q3 przykryte jest kilkudziesięciometrową warstwą utworów słabo przepuszczalnych i ma charakter napięty. Warstwy wodonośne poziomu występują na głębokościach od 80,0 do 90,0 metrów pod powierzchnią terenu. Poziom ten osiąga miąższości od 20,0 do 40,0 metrów i pozostaje 
w łączności hydraulicznej z wodami piętra paleogeńsko - neogeńskiego.

Zasilanie czwartorzędowego poziomu wodonośnego odbywa się głównie poprzez infiltrację opadów atmosferycznych oraz na drodze przesączania przez półprzepuszczalne utwory izolujące.

Piętro czwartorzędowe ze względu na powszechność występowania i użytkowania jest najważniejszym źródłem wody na dokumentowanym terenie.

Poziom przypowierzchniowy (Q1) ujmowany jest przez szereg studni zlokalizowanych w Stacji Nurzec.

Poziom Q2 w obrębie arkusza ujmowany jest przez studnie wodociągu wiejskiego w Stacji Nurzec, Szkółek Leśnych w Kol. Adamów i studnię Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych 
w Adamowie.

Dolny podglinowy poziom wodonośny (Q3) ujmowany jest ze studni zlokalizowanych w Tymiance. Poziom ten, ze względu na głębokość występowania i przykrycie serią utworów słabo przepuszczalnych o dużej miąższości, jest w znacznie mniejszym stopniu narażony na zanieczyszczenia antropogeniczne.

Na większości omawianego terenu występują wody o bardzo dobrej (klasa I) i dobrej jakości (klasa IIa).

Projektowane roboty geologiczne (wiercenia o głębokości 99,0 m) sięgają czwartorzędowego poziomu wodonośnego.

Projektowany otwór zostanie wykonany w miejscu, w którym na MhP GUPW [7] wyznaczono jednostkę hydrogeologiczną 1 bQ I (Zał. 4.1).

Wody podziemne tej jednostki na obszarze projektowanych robót geologicznych występują 
na głębokości od 15,0 do 50,0 metrów p.p.t.

Według MhP PPW-WH arkusz Nurzec-Stacja [6] teren badań znajduje się w obrębie jednostki PPW 
1 pż/wm/zs(n)P/Q (Zał. 5.1, Zał. 5.2).

Pierwszy poziom wodonośny tej jednostki występuje na głębokości od 10,0 do 20,0 m p.p.t.

## Opracowanie modelu budowy geologicznej w rejonie projektowanego odwiertu

W ramach analizy materiałów archiwalnych przeanalizowano 6 studziennych otworów wiertniczych, zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie przedmiotowej działki (Zał. 2), a także arkusze map geologicznych i hydrogeologicznych wraz z przekrojami (Zał. 3.1 – Zał. 4.2).

Wykaz wspomnianych otworów wraz z ich podstawową charakterystyką przedstawia Tabela 1.

Tabela 1 Wykaz archiwalnych otworów wiertniczych omówionych w tekście

| Numer otworu archiwalnego |  | Nazwa archiwalna | Głębokość otworu [m] | Rok wykonania | Rzędna otworu [m n.p.m.] | Głębokość zwierciadła wody [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zgodny z MhP | zgodny z CBDH |  |  |  |  |  |
| 2 | 4960022 | Nurzec Stacja PKP | 42,0 | 1966 | 182,9 | 15,0 (Q) |
| 3 | 4960033 | WIEŚ 2 | 90,0 | 1982 | 171,0 | 10,0 (Q) 20,0 (Q) |
| 4 | 4960020 | Nurzec Tartak | 33,0 | 1964 | 185,0 | 19,4 (Q) |
| 101 | 4960013 | Nurzec UG Stacja Nurzec wod. wiejski st. nr 1 (Szkoła Podstawowa) | 52,5 | 1961 | 184,6 | 19,1 (Q) |
| 103 | 4960038 | Nurzec Stacja PKP | 73,0 | 1982 | 176,0 | 12,0 (Q) 15,0 (Q) |
| 105 | 4960037 | Nurzec UG Stacja Nurzec wod. wiejski (kaflarnia) | 53,0 | 1973 | 170,0 | 17,8 (Q) 18,5 (Q) |

Żaden z opisanych wyżej otworów archiwalnych nie osiąga spągu osadów czwartorzędowych.

Ogólny schemat budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych, opracowany na podstawie profili geologicznych archiwalnych otworów wiertniczych oraz ww. map i przekroju geologicznego,  przedstawia Tabela 2.

Tabela 2 Ogólny schemat budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanego otworu wiertniczego

| Przelot [m] | Litologia | Stratygrafia |
| --- | --- | --- |
| 0,0 – 0,2 | gleba | Q (holocen) |
| 0,2 – 14,0 | piasek drobny | Q (plejstocen) |
| 14,0 – 22,0 | glina pylasta, glina piaszczysta, pył |  |
| 22,0 – 27,0 | piasek drobny |  |
| 27,0 – 28,0 | ił |  |
| 28,0 – 32,0 | piasek gruby |  |
| 32,0 – 34,0 | ił pylasty |  |
| 34,0 – 44,0 | glina zwałowa, glina pylasta |  |
| 44,0 – 46,0 | żwir |  |
| 46,0 – 82,0 | glina zwałowa |  |
| 82,0 – 96,0 | piasek drobny i pylasty |  |
| 96,0 – 99,0 | glina pylasta |  |

Do głębokości projektowanych wierceń, t. j. 99,0 m p.p.t., występują cztery czwartorzędowe poziomy wodonośne. Głębokość występowania czwartorzędowych warstw wodonośnych określono kolejno 
na 22,0 m p.p.t., 28,0 m p.p.t., 44,0 m p.p.t. oraz 82,0 m p.p.t.

# MOŻLIWOŚĆ OSIĄGNIĘCIA CELU ROBÓT GEOLOGICZNYCH

## Założenia wyjściowe i lokalizacja projektowanego otworu wiertniczego

Projektowane prace geologiczne obejmują wykonanie otworu wiertniczego TP-1 NURZEC 
o głębokości 99,0 m, na terenie działki ewidencyjnej numer 1046, obręb Nurzec-Stacja, w Nurcu-Stacji przy ul. Żerczyckiej 34. Otwór wiertniczy będzie zlokalizowany na terenie użytkowanym przez  Urząd Gminy Nurzec-Stacja, w gminie Nurzec-Stacja, powiat siemiatycki. Szczegółową lokalizację otworu przedstawiono na mapie topograficznej (Zał. 1) oraz na mapie sytuacyjno-wysokościowej (Zał. 2).

Organizacja i technologia robót geologicznych winny w szczególności zapewnić: ochronę wód podziemnych przed zanieczyszczeniem z powierzchni terenu, izolację przewiercanych poziomów wodonośnych, ochronę środowiska i obiektów budowlanych oraz zapobieganie szkodom i ich naprawienie.

Minimalna odległość pomiędzy otworem wiertniczym, a innymi elementami infrastruktury powinna  wynosić (wg Lachman red. i in., 2013) [8]:

- od granicy sąsiedniej posesji: 3,0 m;

- od fundamentów budynku: 1,5 m;

- od instalacji wodnej i kanalizacyjnej: 1,5 m;

- od korony drzew o głębokich korzeniach: 1,5 m;

- od instalacji elektrycznych, gazowych, ciepłowniczych i telekomunikacyjnych: 1,5 m.

Lokalizacja otworu uwzględnienia w szczególności: sposób wykorzystania projektowanego otworu wiertniczego, istniejące uzbrojenie terenu, projektowane zagospodarowanie terenu oraz warunki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

## Konstrukcja projektowanego otworu wiertniczego

Przypuszczalny profil geologiczny projektowanego otworu przyjęto na podstawie analizy materiałów archiwalnych opisanych w Rozdziale 3.3. Możliwym jest, że będzie on nieznacznie odbiegał 
od rzeczywistych warunków jakie zostaną stwierdzone w terenie na podstawie wiercenia. Należy wówczas dostosować konstrukcję projektowanego otworu do rzeczywistych warunków geologicznych. Projekt geologiczno-techniczny otworu wiertniczegoTP-1 NURZEC o głębokości 99,0 m przedstawiono na Zał. 10.

Przed przystąpieniem do wiercenia otworu zaleca się wykonanie próbnego wkopu na głębokość 1,5 m p.p.t., aby wykluczyć istnienie infrastruktury podziemnej, nie zewidencjonowanej w państwowych zasobach geodezyjnych (Zał. 2). W przypadku stwierdzenia istnienia infrastruktury podziemnej, uniemożliwiającej wykonanie wiercenia we wskazanym w niniejszym projekcie punkcie, decyzję 
o ostatecznej lokalizacji otworu podejmie uprawniony geolog dozorujący roboty geologiczne.

W przedziale głębokości 0,0 - 10,0 m wiercenie należy prowadzić świdrem (np. 311 Ø mm), umożliwiającym posadowienie kolumn rur prowadnikowych (technicznych/konduktorowych Ø 245 mm). Rury konduktorowe należy wyprowadzić od dna otworu do powierzchni terenu, 
a następnie je ustabilizować. W przypadku niestabilności ścian otworu, powstawania zasypów 
i zagrożenia przechwycenia przewodu wiertniczego głębienie otworu należy prowadzić w rurach osłonowych o średnicy odpowiedniej względem średnicy wiercenia (np. Ø 194 mm), w celu odcięcia luźnych partii skalnych, które po wykonaniu otworu zostaną z niego usunięte. W trakcie robót wiertniczych należy zastosować osprzęt odprowadzający urobek z otworu do dołka urobkowego 
i zabezpieczający jego wyrzut poza teren wiercenia za pomocą prewenterów. Po zakończeniu robót wiertniczych cały urobek należy odpowiednio zutylizować. Po wykonaniu otworu rury prowadnikowe zostaną usunięte. Dopuszcza się zastosowanie rur technicznych o innej średnicy. Dalsze wiercenie od głębokości 10,0 m do głębokości 99,0 m, należy prowadzić świdrem o średnicy nie mniejszej niż Ø 150 mm. Mniejsza średnica może spowodować uszkodzenie wymienników podczas ich aplikacji 
do otworu.

Prace wiertnicze będą prowadzone metodą obrotową (wiertnicą z napędem spalinowym) z prawym obiegiem płuczki, bez rur osłonowych (tzw. otwór „bosy”). Projektuje się wykorzystanie płuczki bentonitowo-polimerowej lub równoważnej. W przypadku trudności z utrzymaniem stabilności ścian otworów lub izolacją poziomów wodonośnych dopuszcza się zastosowanie kolumn lub rur osłonowych.  Płuczka powinna być sporządzona według instrukcji przedsiębiorstwa wykonującego wiercenie, przy użyciu materiałów ekologicznych, posiadających atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego -Państwowego Zakładu Higieny. Woda do celów technologicznych (minimalna wydajność około 50 l/min) będzie dostarczana cysterną. Dla projektowanych robót nie przewiduje się instalacji zasilania rezerwowego.

Z uwagi na spodziewane nawiercenie więcej niż jednej warstwy wodonośnej należy wykonać ich izolację poprzez uszczelnienie compactonitem (co najmniej 2,0 m powyżej stropu izolowanej warstwy). Przewiduje się nawiercenie w projektowanym otworze czterech czwartorzędowych poziomów wodonośnych o zwierciadle naporowym: na głębokości około 22,0 m p.p.t., 28,0 m p.p.t., 44,0 m p.p.t., i 82,0 m p.p.t.

Podaną konstrukcję otworu należy traktować jako projekt wstępny. Szczegółowa konstrukcja otworu będzie ustalona przez nadzór geologiczny po stwierdzeniu rzeczywistych warunków geologicznych 
i hydrogeologicznych. Upoważnia się nadzór geologiczny do korygowania projektu w zakresie zmian głębokości posadowienia rur i ich średnic.

Nie planuje się wykonania otworów wiertniczych o głębokości powyżej 100,0 m z uwagi 
na konieczność stosowania przepisów o ruchu zakładu górniczego. Zwiększenie głębokości w takim zakresie będzie wymagało opracowania dodatku do projektu robót geologicznych oraz planu ruchu zakładu górniczego.

## Pomiary i obserwacje w czasie wiercenia

Po nawierceniu warstwy wodonośnej należy prowadzić obserwacje położenia zwierciadła wód podziemnych w otworze, codziennie przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy.

W czasie wiercenia konieczna jest systematyczna kontrola właściwości płuczki w celu wczesnego wykrywania niekorzystnych jej zmian pod wpływem przewiercanych skał. Jakość płuczki można kontrolować poprzez bieżące badanie następujących parametrów: ciężar właściwy, lepkość, zawartość piasku, filtracja, wytrzymałość strukturalna, tiksotropia, koloidalność, stabilność płuczki.

Po wykonaniu otworu wiertniczego, po zabudowie sondy należy zmierzyć temperaturę na dnie otworu co najmniej po 24 h od zakończeniu iniekcji środka uszczelniającego.

## Montaż wymienników

Po osiągnięciu zakładanej głębokości ostatecznej otworu 99,0 m p.p.t. należy sprawdzić, czy na dnie odwiertu nie powstał zasyp. Po oczyszczeniu otworu, usunięciu ewentualnego zasypu i dokonaniu kontrolnego pomiaru głębokości całkowitej otworu, należy w nim zainstalować tzw. sondę geotermalną składającą się z dwóch przewodów rurowych wykonanych z rur PE100 typu 1U 
o średnicy Ø 40 mm każdy, połączone na dole złączem U-kształtnym – mufą. Po upewnieniu się 
co do szczelności układu na powierzchni terenu można rozpocząć proces zapuszczania U-rurki 
do otworu wiertniczego odwijając go ze szpuli podwieszonej bezpośrednio nad otworem wiertniczym. Złącze U-kształtne – mufę, należy umieścić w rurze PE o średnicy Ø 90 mm wypełnionej cementem termalnym. Element ten stanowić będzie obciążenie wymiennika i ułatwi jego zapuszczenie do otworu wiertniczego. Otworowy wymiennik ciepła (OWC) powinien zostać włożony do otworu wiertniczego w pozycji pionowej po wcześniejszym wypełnieniu go czystą wodą (bez zawiesiny). W trakcie aplikacji wymienników należy wizualnie kontrolować ich stan w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych. Rury zasilające i powrotne sondy muszą być wykonane z jednego odcinka materiału 
i nie mogą mieć dodatkowych połączeń poza mufą, dlatego należy zastosować kolektor przygotowany fabrycznie z gwarancją szczelności wynoszącą minimum 10 lat. Pomiędzy obiema indywidualnymi rurkami otworowego wymiennika ciepła należy w odległościach minimum co 2 m.b. zamontować dystansery, które przeciwdziałają stykaniu się rurek OWC i tworzeniu przebić (mostków) termicznych. Odpowiednie zdystansowanie przewodu zasilającego od powrotnego w odwiercie zminimalizuje zjawisko tzw. bocznikowej wymiany ciepła, optymalizując uzysk energetyczny w ramach każdego 
z wymienników. W razie trudności z montażem na głowicy należy zamontować dodatkowe obciążenie i/lub użyć żerdzi popychających. W przypadku otworów suchych można wypełnić je wodą, co ograniczy możliwość zgniecenia rur wymienników. Podczas wprowadzania należy kontrolować ciśnienie wody 
w rurach wymiennika. Głębokość zabudowy powinna mieścić się w przedziale głębokości 1,0 - 1,8 m (tj. około 0,2 - 0,4 m poniżej strefy przemarzania).

Przed umieszczeniem przewodu w otworze należy potwierdzić szczelności układu poprzez wykonanie testu ciśnienia wg wytycznych producenta wymiennika i zgodnie z normą PN-EN 805: 2002 [10]. Przed wykonaniem prób należy przepłukać rury w taki sposób, aby obwód był co najmniej jednokrotnie całkowicie przepłukany. Następnie U-rurkę, zaopatrzoną na jednym z końców w manometr 
dla określenia ciśnienia startowego i końcowego, należy wypełnić wodą, a ciśnienie podnieść do wysokości 6 bar. Przewód pod ciśnieniem pozostawia się na okres 24 godzin i uznaje się, że przewód jest szczelny jeśli ciśnienie końcowe równe jest ciśnieniu początkowemu. W normalnych warunkach użytkowania ciśnienie robocze OWC nie przekracza wartości 2 bar. W celu zapewnienia jakości wykonania, należy kontrolować ciśnienie wody w rurach wymiennika podczas wprowadzania 
do otworu.

Aby zapewnić prawidłową wymianę ciepła oraz zabezpieczyć wymiennik gruntowy przed uszkodzeniem należy przestrzeń pomiędzy rurami pionowego OWC, a ścianami otworu wypełnić przeznaczonym do tego celu materiałem. W tym celu wraz z rurami wymienników do otworów należy wprowadzić rurę do iniekcji materiału wypełniającego (w przypadku otworów o głębokości poniżej 150 m np. HDPE Ø 25). Po stwierdzeniu szczelności układów należy zamknąć szczelnie końcówki rur wymiennika i wypełnić przestrzeń pierścieniową otworów specjalistyczną mieszanką uszczelniającą dedykowaną dla otworów wiertniczych pod pompy ciepła o wysokiej przenikalności cieplnej (przewodność termiczna min. 2,0 W/m∙K - cement termiczny) (Tabela 3). W przypadku zastosowania innych materiałów, np. na bazie bentonitu, istnieje ryzyko zwiększenia oporu termicznego otworów. Otwory należy wypełniać w taki sposób, aby nie pozostały wolne przestrzenie między kolektorami 
a ścianami otworów, tj. techniką od spodu otworu. Wypełnienie musi być wykonane od dna 
do wierzchu otworu wiertniczego. Proces wypełniania należy zakończyć w momencie uzyskania pożądanej jakości materiału wypełniającego na wypływie przy głowicy odwiertu. Jakość materiału wypełniającego musi być stała podczas całej procedury wypełniania i musi być sprawdzana przez pomiary gęstości.

Materiał wypełniający powinien charakteryzować się ponadto niskim współczynnikiem przepuszczalności (co zapewni izolację poziomów wodonośnych) oraz odpornością na agresywne działanie gruntu i wód podziemnych, a także na cykliczne zamrażanie i odmrażanie (właściwości antykorozyjne), Tabela 3. Szczelne wypełnienie otworów w istotnym stopniu wpłynie na zwiększenie powierzchni wymiany ciepła, przeciwdziałając spadkowi efektywności dolnego źródła.

Tabela 3 Minimalne wymagania masy wypełniającej (Lachman red. i in., 2013) [8]

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| współczynnik filtracji (przepuszczalności) | < 10-9 m/s |
| współczynnik przewodzenia ciepła | > 0,8 W/(m∙K) |
| gęstość | > 1250 kg/m3 |
| wytrzymałość na ściskanie | > 2,5 N/mm2 (po 28 dniach) |
| mrozoodporność | - 10 ˚C |
| odporność na korozję | XA2 |
| odstój wody po 24 godzinach | < 2 % |
| inne wymagania | brak składników szkodliwych dla wód podziemnych i środowiska |

Główną rolą prawidłowo wykonanego wypełnienia jest:

- zapewnienie maksymalnego przepływu strumienia cieplnego pomiędzy górotworem 
a nośnikiem ciepła w wymienniku;

- zapewnienie izolacji przewiercanych poziomów wodonośnych za pomocą wypełnienia cementowego przestrzeni pierścieniowej;

- zagwarantowanie bezpieczeństwa pracy wymiennika przez zapobieganie uszkodzeniom mechanicznym ze strony górotworu oraz przed korozją.

Mieszanka wypełniająca powinna posiadać atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH oraz certyfikat potwierdzający przewodność cieplną.

Rurę iniekcyjną należy usunąć poprzez stopniowe wyciąganie w trakcie prowadzenia iniekcji 
lub można ją pozostawić wypełnioną w otworze.

Informacja dotycząca wypełnienia powinna zostać umieszczona w dokumentach końcowego odbioru instalacji dolnego źródła. Po zakończeniu wypełnienia otworu należy sporządzić zgodny z wytycznymi protokół z wykonania OWC [8]. Wokół wprowadzonego przewodu rurowego wytwarza się praktycznie nieprzepuszczalna warstwa stanowiąca uszczelnienie zabezpieczające przed przenikaniem wód z powierzchni w głąb górotworu, zamykająca poziomy wodonośne oraz zapewniająca dobre przewodnictwo ciepła górotworu.

Po upływie min. 24 h od zakończenia iniekcji środka uszczelniającego należy zmierzyć temperaturę 
na dnie otworu oraz wodę zamienić na glikol propylenowy z inhibitorami korozji oraz środkami przeciwpieniącymi do potrzeb instalacji z pompami ciepła w stężeniu 30 – 35 %, zapewniającym temperaturę krzepnięcia na poziomie -15 ºC substancji nietoksycznej i biodegradowalnej.

Wszelkie procedury związane z odbiorem wierceń, przeprowadzeniem szczelności układu grzejnego OWC, oraz wypełnieniem pastą cementową powinny być przeprowadzone protokolarnie na budowie w obecności geologa dozoru. Wszystkie materiały użyte do zabudowy otworu wiertniczego muszą mieć atesty i certyfikaty CE zgodne z normami w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony środowiska, w tym wód gruntowych. Otwór wiertniczy powinien być zabezpieczony studzienką rewizyjną ocieploną z włazem zabezpieczonym śrubami. Studzienka powinna zostać zainstalowana równo z terenem, maskując całą instalację.

## Próby ciśnieniowe układów

Bezzwłocznie po wykonaniu wypełnienia (cementacji) otworu należy przeprowadzić próby końcowe składające się z dwóch etapów: próby przepływowej i próby szczelności na wycieki (próba ciśnieniowa), zgodnie normą PN-EN 805:2002 [10]. Przed wykonaniem prób należy przepłukać rury 
w  taki sposób, aby obwód był co najmniej jednokrotnie całkowicie przepłukany.

Próba przepływowa musi być wykonana niezwłocznie po zakończeniu cementacji. Polega ona 
na przepłukaniu układu w celu wypompowania z niego wody, a następnie wpompowania 
i jednokrotnej wymiany całej objętości czynnika roboczego. Czynnikiem roboczym w przypadku projektowanego otworu wiertniczego będzie 30 - 35 % wodny roztwór glikolu propylenowego 
z dodatkiem inhibitorów korozji oraz środków przeciwpieniących, charakteryzujący się temperaturą krzepnięcia na poziomie około -15 ºC. Glikol propylenowy jest substancją nietoksyczną i stosunkowo łatwo biodegradowalną. Proces napełniania OWC czynnikiem roboczym należy przeprowadzić 
za pomocą odpowiedniej pompy.

Próba szczelności układu w otworze wiertniczym musi być wykonana niezwłocznie po zakończeniu wypełniania otworu, gdy pozostaje ona w fazie płynnej lub po osiągnięciu przez nią wymaganych parametrów wytrzymałościowych (zgodnie z danymi producenta). Próbę ciśnieniową należy wykonać za pomocą wody o nadciśnieniu minimum 6,0 bar (czas trwania próby 60 min, wstępne obciążenie 30 min, maksymalny spadek ciśnienia 0,2 bar). W przypadku wykrycia wycieku należy przeprowadzić procedurę jego likwidacji.

Wymaga się, aby pionowe OWC posiadały dokument stwierdzający wykonanie próby ciśnieniowej 
w zakładzie produkcyjnym. Do kontroli ciśnienia należy zastosować manometr atestowany 
o dokładności co najmniej 0,1 bar.

Wyniki badań – próby szczelności i układu i próby przepływu - będą dołączone do dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych robót geologicznych.

Po wykonaniu ww. prób należy sporządzić protokoły zgodnie z „Wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła” [8].

## Pobieranie próbek gruntu i wody

Podczas wiercenia należy pobierać próbki gruntów i skał do skrzynek znormalizowanych o pojemności przegród 1 dm3. Próbki należy pobierać z każdej warstwy wyróżniającej się litologicznie, jednak nie rzadziej niż co 2,0 m. Pobrane próbki o objętości około 1 dm3 należy umieścić w szczelnie zamykanych woreczkach foliowych, dokładnie i trwale opisać. Próbki należy pobrać w celu wykonania analizy makroskopowej na miejscu wiercenia przez uprawnionego geologa dozoru. Próbki pobrane 
z sita należy przemyć wodą, a następnie złożyć w opakowaniu lub skrzynce wiertniczej z oznaczeniem nazwy otworu i głębokości pobrania. Podczas wiercenia nie będzie pozyskiwany rdzeń wiertniczy, pobierane próbki będą pozyskiwane z rowka płuczkowego jako materiał okruchowy wynoszony przez płuczkę wiertniczą.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej [24], próbki geologiczne uzyskane w wyniku wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi nie zaliczają się do próbek czasowego przechowywania i nie podlegają obowiązkowemu przekazywaniu państwowej służbie geologicznej. Pomimo to zaleca się jednak, aby Wykonawca lub Inwestor przechował próbki w sposób zapewniający im ochronę przed szkodliwymi wpływami do czasu opracowania powykonawczej dokumentacji geologicznej.

Nadzorowanie robót geologicznych i kierowanie nimi może być prowadzone przez uprawnionego geologa, tj. posiadającego uprawnienia kategorii XIII, IV, V, VI lub VII.

## Wskazówki dotyczące zamykania warstw wodonośnych

Prawidłowe wykonanie wypełnienia przestrzeni pierścieniowej otworu wiertniczego cementem termalnym zapewnia wytworzenie praktycznie nieprzepuszczalnego uszczelnienia zabezpieczającego przed przenikaniem wód z powierzchni w głąb górotworu i zamknięcia nawierconych poziomów wodonośnych.

Utwory zawodnione będą odizolowane wypełnieniem wykonanym po instalacji wymienników. Wypełnienie otworu nie tylko poprawia warunki wymiany ciepła i zwiększa bezpieczeństwo pracy wymiennika, ale także uszczelnia otwór na całej długości w celu zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń z powierzchni terenu oraz izolowania przewierconych poziomów wodonośnych. Wypełnianie takie należy wykonać na całej długości otworu. Rozwiązanie takie uniemożliwi również mieszanie się wód podziemnych pochodzących z różnych warstw wodonośnych.

Wszystkie napotkane podczas wiercenia poziomy wodonośne zostaną zamknięte poprzez wypełnienie przestrzeni wokół przewodu polietylenowego środkiem uszczelniająco-termicznym. Miejsca zamykania horyzontów wodonośnych zostały wskazane na projekcie geologiczno-technicznym otworu wiertniczego, stanowiącym Zał. 10 do niniejszego projektu robót geologicznych. Należy mieć 
na uwadze, że przedstawiony na Zał. 10 profil geologiczny jest profilem przypuszczalnym, określonym na podstawie analizy materiałów archiwalnych, stąd możliwe jest nawiercenie większej ilości poziomów wodonośnych niż jest to ujęte w projekcie. W takim wypadku wszystkie dodatkowe poziomy wodonośnie również muszą zostać odcięte w sposób opisany powyżej.

## Prace geodezyjne

Przed rozpoczęciem wierceń oraz wszelkich prac należy wskazać ostateczne miejsce wiercenia. Miejsce wykonania otworu musi być wyznaczone przez uprawnionego geodetę, który na terenie działki nr 1046 wskaże miejsce wiercenia i zaznaczy je palikiem geodezyjnym.

Po odwierceniu projektowanego otworu należy określić współrzędne geograficzne, prostokątne oraz wysokościowe w państwowym układzie współrzędnych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych z dnia 15 października 2012 r. [28]. Wyniki należy przedstawić na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1 000 lub większej. Prace geodezyjne powinny być wykonane przez uprawnionego geodetę [21].

## Sposób i termin likwidacji otworów wiertniczych

W związku z planowanym celem wykonania robót geologicznych przedstawionych w niniejszym projekcie, nie przewiduje się likwidacji otworów wiertniczych. Likwidację eliminuje schemat konstrukcyjny oraz charakter całego przedsięwzięcia polegającego na zapuszczeniu U-kształtnego wymiennika ciepła, wykonanego z polietylenowego (PE) węża ciśnieniowego, wypełnionego 30 – 35 % roztworem biodegradowalnego glikolu propylenowego.

Dopuszcza się możliwość zaistnienia konieczności likwidacji otworów w toku wykonywanych robót geologicznych ze względu np. na wystąpienie awarii technicznej. W przypadku, gdy cel zamierzonych robót geologicznych nie zostanie osiągnięty, a Zamawiający zrezygnuje z planowanej inwestycji, otwory wiertnicze należy bezzwłocznie zlikwidować poprzez wypełnienie gęstym zaczynem cementowym z domieszką bentonitu. Z przeprowadzonych prac należy sporządzić protokół.

# OKREŚLENIE RODZAJU DOKUMENTACJI WYNIKOWEJ

Wyniki projektowanych robót i prac geologicznych, wraz z ich interpretacją i określeniem stopnia zamierzonego celu, należy przedstawić w formie dokumentacji geologicznej sporządzonej wg wymogów Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych [20].

Wynikowa dokumentacja to dokumentacja geologicznej sporządzana w przypadku wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów wód podziemnych [33].

Zamawiający jest zobowiązany przedłożyć ww. dokumentację właściwemu organowi administracji geologicznej, tj. Marszałkowi Województwa Podlaskiego, w jednym egzemplarzu w postaci papierowej oraz w trzech egzemplarzach w postaci elektronicznej, w terminie sześciu miesięcy od dnia zakończenia prac. Dokumentacja ta nie wymaga zatwierdzenia w drodze decyzji.

# OKREŚLENIE WPŁYWU PROJEKTOWANYCH PRAC 
I INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Projektowane roboty geologiczne i przyszła eksploatacja instalacji nie będą miały wpływu na formy ochrony przyrody i nie spowodują niekorzystnych zmian w środowisku. Miejsce projektowanych robót geologicznych znajduje się poza granicami obszarów form ochrony przyrody wymienionych 
w Ustawie o ochronie przyrody [30].

Wpływ prac związanych z wykonaniem otworu do głębokości 99,0 m p.p.t. na poszczególne elementy środowiska zależy od jego naturalnej wrażliwości, a także zastosowanej techniki i technologii wiercenia oraz organizacji pracy.

- W trakcie realizacji przedsięwzięcia Wykonawca winien przestrzegać wymagań aktualnych przepisów w zakresie ochrony środowiska, w szczególności: Ustawy prawo ochrony środowiska [32], Ustawy 
o ochronie przyrody [30] i Ustawy o odpadach [29].

Urządzenie wiertnicze, rampa rurowo-żerdziowa, zbiornik płuczkowy oraz miejsce składowania urobku powinny zostać zlokalizowane na wydzielonym terenie. Po zakończeniu prac terenowych miejsce ich wykonywania należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego.

Uciążliwości i zagrożenia związane z pracami wiertniczymi są nieznaczne i krótkotrwałe (na czas wiercenia otworu). Wykonanie otworu nie będzie powodować odkształceń terenu i nie będzie zmienić stosunków wodnych na obszarach sąsiednich. Maksymalny zasięg negatywnego oddziaływania na czas wykonywania prac wiertniczych na pokrywę glebową wynosi około 100 m2, zaś zasięg oddziaływania hałasu nie przekroczy 100,0 m.

W związku z prowadzeniem prac wiertniczych nastąpi nieznaczna i krótkotrwała emisja spalin i hałasu oraz pojawią się nieznaczne wibracje. Nie przewiduje się szkód w szacie roślinnej (wyrębu zadrzewienia) oraz szkód związanych z wyłączeniem terenu z użytkowania. Obszar potrzebny 
dla wykonania jednego otworu jest niewielki, a jego orientacyjne wymiary wynoszą 5,0 x 10,0 m.

Nie przewiduje się zmiany stosunków hydrogeologicznych. Mając na uwadze rodzaj, jakość 
i wytrzymałość materiałów przewidzianych do zamontowania w otworach, nie przewiduje się zagrożenia dla środowiska wodno-gruntowego ze strony podziemnej części planowanej instalacji. Pobór ciepła z ziemi będzie odbywał się w układzie zamkniętym, bez bezpośredniego kontaktu 
z gruntem i wodami podziemnymi. Warstwy wodonośne będą oddzielone od siebie i od powierzchni terenu szczelnym wypełnieniem, tak więc ewentualną możliwość mieszania się wód z różnych poziomów oraz ich zanieczyszczenia z powierzchni terenu praktycznie można wykluczyć.

Wśród potencjalnych zagrożeń dla środowiska naturalnego, które mogą na krótko wystąpić podczas awarii oraz wiercenia należy wyróżnić:

- zanieczyszczenie wód powierzchniowych, gruntów i wód podziemnych w wyniku migracji zanieczyszczeń pochodzących z obszaru objętego zasięgiem pracy urządzenia wiertniczego,

- wystąpienie hałasu związanego z pracą urządzenia wiercącego, sprężarki i agregatu.

W celu wyeliminowania niekorzystnego oddziaływania na środowisko instalacji w fazie jej użytkowania, zostaną zastosowane następujące środki zapobiegawcze:

- jako nośnik ciepła w sondzie zastosowany zostanie płyn niezamarzający produkowany na bazie solanki; płyn przeznaczony do stosowania w instalacjach grzewczych, centralnego ogrzewania, chłodniczych, w tym służących do zamrażania żywności – certyfikowany Atestem Higienicznym wydanym przez Państwowy Zakład Higieny;

- sondy poddane będą próbom ciśnieniowym zgodnie z normą PN-EN 805:2002 [10];

- rury wejściowe i wyjściowe PE HD Ø 40 mm połączone będą specjalną głowicą Ø 90 mm;

- obieg zamknięty krążącego czynnika roboczego wyposażony będzie w czujniki informujące 
o nieszczelności systemu i wyłączające krążenie czynnika roboczego w przypadku powstania nieszczelności.

Jedynym z potencjalnych zagrożeń dla środowiska gruntowo-wodnego ze strony wykonanego otworu wiertniczego jest jego awaria w wyniku mechanicznego uszkodzenia rur PE HD Ø 40 mm i tym samym wyciek substancji wypełniającej kolektor. Metraż rurek wynosi około 199 m b. W 1 m b. rurki o średnicy 40 mm mieści się około 1 l roztworu płynu roboczego. Ilość roztworu wypełniającego cały układ 
to około 199 litrów. Z uwagi na niewielką objętość płynu (w przybliżeniu 1 litr roztworu na 1 metr przewodu) zagrożenie dla wód podziemnych i gruntów praktycznie nie istnieje. Płyn roboczy stosowany do instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, solarnych, grzewczych i pomp ciepła jest nietoksyczny i ulega szybko biodegradacji, co powoduje że zagrożenie dla wód podziemnych i gruntu praktycznie nie występuje.

W przypadku sytuacji awaryjnych w trakcie prac terenowych, np. wycieku substancji ropopochodnych z niesprawnych urządzeń wiertniczych, należy zneutralizować wyciek, usunąć skażoną warstwę gruntu i zutylizować ją na przeznaczonym do tego celu składowisku. Po zakończeniu prac do utylizacji należy przekazać także płuczkę oraz urobek.

# HARMONOGRAM PROJEKTOWANYCH ROBÓT I PRAC GEOLOGICZNYCH

Rozpoczęcie robót geologicznych przewiduje się po zatwierdzeniu w drodze decyzji projektu robót geologicznych przez właściwy miejscowo organ administracji geologicznej (art. 80, ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze) [32]. Zamiar rozpoczęcia robót geologicznych zostanie zgłoszony właściwemu miejscowo organowi administracji geologicznej i samorządowej - wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

Czas trwania prac terenowych szacuje się na okres około 4 tygodni. Opracowanie dokumentacji wynikowej należy wykonać w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy, licząc od daty zakończenia robót geologicznych.

Szczegółowy harmonogram projektowanych robót i prac geologicznych przedstawia Tabela 4.

Tabela 4 Harmonogram projektowanych robót i prac geologicznych

| L.p. | Rodzaj prac i robót | Przewidywany czas realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zgłoszenie rozpoczęcia projektowanych robót geologicznych właściwym organom administracji geologicznej | Najpóźniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót |
| 2 | Prace przygotowawcze (wyznaczenie lokalizacji projektowanego otworu w terenie) | 1 dzień |
| 3 | Przygotowanie terenu do prac wiertniczych | do 3 dni |
| 4 | Prace wiertnicze | do 7 dni (systemem mechaniczno-obrotowym) / do 7 dni (systemem młotków wgłębnych) |
| 5 | Zabudowa wymienników, instalacja OWC i cementacja przestrzeni pierścieniowej | do 7 dni |
| 6 | Próby ciśnieniowe i przepływowe OWC | 4 dni |
| 7 | Demontaż sprzętu wiertniczego | 2-3 dni |
| 8 | Prace rekultywacyjne i porządkowe | 1 dzień |
| Łączny czas prac terenowych |  | ok. 4 tygodni |
| 9 | Wykonanie pomiarów geodezyjnych | 1 dzień |
| 10 | Wykonanie dokumentacji wynikowej i przekazanie jej właściwemu organowi administracji geologicznej | 6 miesięcy od daty zakończenia robót geologicznych |

# OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄCYCH NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Roboty wiertnicze prowadzone w celu wykonania otworu wiertniczego nie są objęte wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych, wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi [19]. Mają tu zastosowanie przepisy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników.

W związku z powyższym teren wokół urządzania wiertniczego powinien być oznaczony taśmą 
i tablicami informacyjnymi o prowadzeniu robót i zakazie wstępu, aby ograniczyć wstęp osób nieupoważnionych na obszar objęty zasięgiem pracy urządzenia wiertniczego. Przewidziane 
do realizacji w niniejszym projekcie prace wiertnicze będą wykonywane przy użyciu urządzenia wiertniczego z napędem spalinowym. W czasie robót nie przewiduje się dostępu osób innych poza obsługą urządzenia wiertniczego oraz nadzoru geologicznego. Wiertnia kierowana będzie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Wylot otworu wiertniczego poza godzinami pracy zespołu wiercącego musi zostać odpowiednio zabezpieczony. Po zakończeniu prac wiertniczych wykonawca prac zobowiązany jest do uporządkowania terenu oraz przywrócenia go do należytego stanu. 
Po zakończeniu prac wiertniczych i przeprowadzeniu badań w otworze teren wokół wiertni zostanie wyrównany i przywrócony do stanu pierwotnego. Odwiercony otwór zostanie zabezpieczony przed ingerencją osób nieupoważnionych studzienką wykonaną z prefabrykowanych kręgów betonowych 
z uszczelką o średnicy Ø 1 200 mm i głębokości około 1 metra, przykrytą od góry, na równi z gruntem, szczelną pokrywą.

Na terenie wiertni powinna znajdować się tablica z numerami telefonów pogotowia i straży pożarnej. W dostępnym miejscu powinien znajdować się podstawowy sprzęt gaśniczy, apteczka oraz instrukcja postępowania w razie wypadku i postępowania podczas pożaru. Pracownicy zatrudnieni przy pracach wiertniczych powinni posiadać odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz posiadać aktualne badania lekarskie. Pracownicy powinni używać odzieży ochronnej, kasków oraz ochronników słuchu. Prace montażowe i demontażowe należy prowadzić 
ze szczególną ostrożnością, każdorazowo pod nadzorem osób uprawnionych.

W czasie robót przygotowawczych i wiertniczych pracownicy powinni zachowywać szczególną ostrożność. Transport wiertnicy powinien odbywać się po istniejących drogach dojazdowych.

Dla zabezpieczenia pracowników przed niebezpieczeństwem ze strony wirujących elementów maszyn i urządzeń elementy te obudowane będą odpowiednimi osłonami. Pracownicy obsługujący urządzenia będą przeszkoleni i pouczeni o zachowaniu środków ostrożności oraz zobowiązani do postępowania zgodnie z obowiązującymi instrukcjami w tym zakresie. Każdy pracownik otrzyma odzież ochronną 
i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej, w tym: kask ochronny, rękawice, pasy, szelki bezpieczeństwa i ochronniki słuchu. Pracownicy muszą posiadać ważne okresowe badania lekarskie, a wiertacz zmianowy musi mieć ważne badania psychotechniczne. Na wiertni musi znajdować się wyposażona apteczka oraz instrukcja o postępowaniu w razie zaistnienia wypadku przy pracy. Pracownicy w czasie pracy muszą mieć zapewnione niezbędne pomieszczenia socjalne.

Odległość urządzenia wiertniczego od linii energetycznej napowietrznej powinna wynosić 1,5 wysokości wieży lub masztu. Roboty wiertnicze należy prowadzić sprawnym sprzętem, natomiast liny wiertnicze powinny posiadać atest i podlegać wymianie w określonych odstępach czasu.

Lokalizacja otworu została ustalona w porozumieniu z właścicielem gruntu na podstawie wizji terenowej. Pomimo tego zaleca się również wykonanie próbnych wkopów w miejscu wiercenia 
na głębokość 1,5 m p.p.t. celem wykluczenia obecności niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej.

W celu zapobieżenia zanieczyszczeniu gruntu i wód podziemnych podczas robót geologicznych konieczne jest  przestrzegane ww. przepisów i instrukcji, a także podejmowanie następujących działań ograniczających negatywny wpływ na środowisko:

- produkty ropopochodne należy przechowywać w szczelnych pojemnikach i używać z należytą ostrożnością, a miejsce ich składowania zabezpieczyć folią,

- urządzenie wiertnicze należy zabezpieczyć przed wyciekami oleju i smaru oraz przed iskrzeniem,

- pod urządzeniem wiertniczym należy rozłożyć folię zabezpieczającą przed przeniknięciem oleju i smaru w przypadku wystąpienia awarii,

- dół urobkowy należy wyłożyć folią budowlaną,

- skład zastosowanej do wierceń płuczki wiertniczej musi gwarantowań neutralność względem środowiska,

- materiał wypełniający otwór musi zapewnić izolację poziomów wodonośnych,

- po zakończeniu prac teren wokół otworu należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Prace wiertnicze muszą być prowadzone z zachowaniem dobrych praktyk, w celu zapobieżenia wycieków oleju, smarów i paliwa do gruntu. W przypadku wycieku, skażony grunt należy usunąć 
i przekazać do zakładu utylizacyjnego. Tym samym prowadzone prace nie będą miały negatywnego wpływu na istniejącą w tym rejonie szatę roślinną.

Urządzenie wiertnicze będzie pracowało z napędem spalinowym zasilanym paliwem ciekłym. Przy urządzeniu należy przechowywać stałe sorbenty, pozwalające na natychmiastową neutralizację skutków potencjalnych awarii. Na terenie budowy nie będą wykonywane żadne roboty naprawcze.

Maksymalny zasięg negatywnego oddziaływania prac wiertniczych na środowisko wyniesie około 100 m2, zaś zasięg oddziaływania hałasu nie przekroczy 100,0 m.

Odpady komunalne i urobek z wiercenia zostanie odebrany z terenu prowadzonych robót geologicznych przez specjalistyczną firmę zajmującą się utylizacją odpadów.

Roboty będą prowadzone w ciągu dnia i nie przekroczą wartości progowych określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [22].

Dozór i nadzór geologiczny nad zaprojektowanymi robotami geologicznymi powinien legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie geologii – uprawnieniami geologicznymi kategorii XIII, IV, V, VI lub VII, zgodnie z art. 50 pkt. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze [33].

# WNIOSKI I ZALECENIA

- Przedmiotem niniejszego projektu robót jest zaprojektowanie prac wiertniczych w utworach czwartorzędu i neogenu w celu określenia właściwości geotermicznych skał i gruntów oraz prowadzenia monitoringu temperaturowego.

- Projekt robót geologicznych należy w 2 egzemplarzach przedłożyć u Marszałka Województwa Podlaskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku. Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeśli właściwy organ administracji geologicznej zatwierdzi projekt robót geologicznych 
w drodze decyzji i decyzja ta stanie się ostateczna.

- Projektowany otwór będzie służył do szczegółowego monitoringu temperatury podłoża gruntowo-skalnego i badań właściwości termicznych środowiska gruntowo-wodnego. Dane pozyskane na podstawie badań zostaną wykorzystane do stworzenia map potencjału geotermii niskotemperaturowej obszaru arkusza Stacja Nurzec.

- Projekt zakłada wykonanie otworu o głębokości 99,0 m, systemem obrotowym na płuczkę syntetyczną wraz z zabudowaniem sondy ziemnej z rur PE Ø 40,0 mm, wykonanej z jednego odcinka rury PE (bez połączeń).

- Otwór TP-1 NURZEC wykonany będzie na działce ewidencyjnej nr 1046 znajdującej się w Nurcu-Stacji przy ulicy Żerczyckiej 34. Działka stanowi własność Urzędu Gminy Nurzec-Stacja. Stosowne zgody właściciela (użytkownika wieczystego) nieruchomości zostaną pozyskane przed przystąpieniem do robót geologicznych.

- Pionowy wymiennik ciepła zostanie poddany próbom: przepływowej i szczelności (próba ciśnieniowa).

- Lokalizacja otworu i próba szczelności układów, ewentualnie likwidacja otworu, powinny odbywać się komisyjnie i protokolarnie.

- Należy zachować bezpieczną odległość otworowego wymiennika ciepła minimum 1,5 m 
od budynków oraz instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. W przypadku niezachowania wymaganej odległości należy zastosować izolację cieplną dla zabezpieczenia ścian budynków i rur instalacji. Zabrania się zabudowywania sond w terenie przewidzianym pod zabudowę.

- Konstrukcja i technologia projektowanej instalacji wyklucza wpływ na środowisko gruntowo-wodne.

- Organizacja i technologia robót geologicznych powinny zapewniać ochronę środowiska gruntowo-wodnego i zapobieganie szkodom, a w przypadku wystąpienia takich zdarzeń ich naprawianie.

- Roboty objęte projektem powinny być prowadzone pod stałym nadzorem uprawnionego geologa, legitymującego się uprawnieniami kategorii IV, V, VI, VII lub XIII.

- Wnioskuje się o upoważnienie geologa nadzorującego prace do ewentualnej korekty ostatecznej konstrukcji otworu, zmiany jego lokalizacji w obrębie działki nr 1046 oraz jego dostosowaniu 
do stwierdzonych warunków geologicznych.

- Ostateczne przekazanie instalacji Zleceniodawcy odbędzie się po uporządkowaniu terenu wokół wykonanego otworu.

- Wnioskuje się o ustalenie terminu ważności projektu na okres 5 lat od daty zgłoszenia.

- Wyniki robót geologicznych zrealizowanych na podstawie niniejszego projektu należy opracować w formie dokumentacji geologicznej sporządzonej według wymogów Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych [20].

# LITERATURA I AKTY PRAWNE

Do opracowania projektu wykorzystano i oparto się na następujących materiałach i dokumentach:

## Literatura

Instrukcja szkoleniowa GEOTRAINET dla projektantów płytkich systemów geotermalnych. GEOTRAINET 2011.

JANICKI T., 1999 Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Nurzec-Stacja (496) PIG, Warszawa.

JANICKI T., 2001 Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz Nurzec-Stacja (496) i arkusz Klukowicze (497) PIG, Warszawa.

KAPUŚCIŃSKI J., RODZOCH A., 2010 – Geotermia niskotemperaturowa w Polsce i na świecie. Stan aktualny i perspektywy rozwoju. Uwarunkowania techniczne, środowiskowe i ekonomiczne. Ministerstwo Środowiska.

Karta informacyjna JCWPd nr 55 (https://www.pgi.gov.pl/psh)

KOPACZ M., Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, pierwszy poziom wodonośny - występowanie i hydrodynamika, arkusz Stacja Nurzec (496), Państwowy Instytut Geologiczny,  Warszawa.

KOPACZ M., MATRASZEK J., 2004. Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Nurzec-Stacja (496) wraz z objaśnieniami, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

LACHMAN P., MIROWSKI A., OCZOŚ A., KARCZMARCZYK A., SAWICKI C., KOCZOROWSKI J., SMUCZYŃSKA M., FRANKE M., ZBROJKIEWICZ S. red., 2021. Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Część 1. Dolne źródła do pomp ciepła. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Kraków.

PACZYŃSKI B. red., 1995. Atlas hydrogeologiczny Polski w skali 1:500 000, część I: Systemy zwykłych wód podziemnych. PIG, Warszawa.

PN-EN 805: 2002 – Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów i ich części składowych. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.

RUBIK M., 2011. Pompy ciepła w systemach geotermii niskotemperaturowej. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

SEIFERT K., GAWLIKOWSKA E., 2011. Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000, arkusz Nurzec-Stacja (496) wraz z objaśnieniami. PIG-PIB, Warszawa.

SMUCZYŃSKA M., 2011. Wymiarowanie kolektora gruntowego w pompach ciepła. InstalReporter, 18.

SOLON J. i in., 2018 Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica, vol. 91, no. 2, 
pp. 143-170.

## Normy

PN-G-02305-5:2002 Wiercenia małośrednicowe i hydrogeologiczne - Wiertnice - Wymagania bezpieczeństwa. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych
 i ich części składowych. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.

PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietylen (PE). Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.

PN-EN 14511-1:2023-02 Klimatyzatory, agregaty chłodzące ciecz i pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz agregaty procesowe, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.

## Akty prawne

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014 poz. 812),

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz. U. 2022 poz. 1670),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2023 poz. 155),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. 2011 nr 292 poz. 1724),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. 2023 poz. 1756),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. 2017 poz. 2075),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z poźn. zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. 2012 poz. 1247 z poźn. zm.),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 poz. 54),

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2023 poz. 633 z poźn. zm.).

Uwaga: aktualność podanych aktów prawnych oraz norm należy każdorazowo sprawdzić. Zaleca się korzystanie ze strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl oraz strony Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: http://www.pkn.pl.