Załącznik nr 1B do SWZ

Załącznik nr 1B do umowy

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE – „Zakup serwera B wraz z wdrożeniem”

Towar musi być zgodny, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

| Towar typu: urządzenie typu serwer B – 1 sztuka Producent* ……………………………… Numer Katalogowy Towaru (Producenta)*: ……………………………………………………………………………………… spełniający niżej wymienione wymogi: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | -1- |  | -2- | -3- |
| 1. | Opis obligatoryjnych (minimalnych) parametrów technicznych dotyczących serwera |  | Parametry inne, równoważne lub wyższe ** |  |
|  | Wymagania obligatoryjne | Na serwerze zostanie zainstalowane oprogramowanie do wirtualizacji Hyper-V. Serwer musi być kompatybilny z w/w oprogramowaniem do wirtualizacji. |  |  |
|  |  | Serwer musi posiadać obudowę typu rack o wysokości maksimum 1U, umożliwiająca instalację minimum 8 dysków 2.5" wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych wraz z organizerem kabli umożliwiającym swobodne wysunięcie serwera z szafy rack bez wypinania kabli sygnałowych i zasilających. Panel przedni zamykany na kluczyk, chroniący dyski przed nieuprawnionym dostępem. |  |  |
|  |  | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |  |
|  |  | Serwer wyposażony w jeden procesor min. 8-rdzeniowy klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 239 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej. |  |  |
|  |  | Chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |  |  |
|  |  | Pamięć RAM – pojemność łączna minimum 128GB w modułach po 32GB. Na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. |  |  |
|  |  | Złącza PCI: - Minimum 3 sloty PCIe w tym jeden x16 oraz dwa x8 |  |  |
|  |  | Dodatkowe wbudowane porty: - Minimum 3 porty USB w tym minimum 1 port USB 3.0. - Minimum 2 porty VGA z czego jeden na panelu przednim. |  |  |
|  |  | Interfejsy sieciowe - serwer wyposażony w minimum: - Wbudowane minimum 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT nie zajmujące slotu PCIe. - Dwa interfejsy sieciowe 10Gb SFP+ lub 25Gb SFP28 - wbudowane lub na dedykowanej karcie, nie zajmujące slotów PCIe wraz z modułami 10Gb multimode. |  |  |
|  |  | Dyski twarde / napędy : - Zainstalowane 4 dyski minimum 960GB SSD vSAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-Plug , SED, 1DWPD - Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 NVMe SSD o pojemności min. 960GB Hot-Plug z możliwością konfiguracji RAID 1. |  |  |
|  |  | Kontroler RAID – Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 8GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. |  |  |
|  |  | Karta graficzna - Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 |  |  |
|  |  | Zasilacze - Redundantne, min. 700W każdy typu hot plug, dodatkowo dwa kable zasilające C13/C14 o dł. 2m. Wentylatory redundantne, Hot-Plug. |  |  |
|  |  | Bezpieczeństwo - Moduł TPM 2.0 |  |  |
|  |  | Karta Zarządzania - niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera), - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika, - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury, - wsparcie dla protokołów IPMI 2.0, SNMP, SSH, - wsparcie dla IPv6, - integracja z Active Directory, - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej, - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; - wsparcie dla dynamic DNS; - możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera. |  |  |
|  |  | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. |  |  |
|  |  | Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż w sześć miesięcy przed datą dostawy, muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na teren UE. Nie dopuszcza się urządzeń: odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta. |  |  |
|  |  | Urządzenie musi być objęte co najmniej 3-letnią gwarancją producenta oraz 3-letnim wsparciem technicznym, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365. W okresie opieki wymagane jest bezpłatne usuwanie awarii, bezpłatny dostęp do części zamiennych wymienianych w przypadku awarii oraz dostęp do wszystkich nowszych wersji oprogramowania. Serwis musi zawierać usługę pozostawiania u Zamawiającego uszkodzonych dysków w okresie obowiązywania gwarancji, bez dodatkowych opłat. |  |  |
|  |  | Dokumentacja użytkownika: Do urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej. |  |  |
|  |  | System operacyjny: Dostarczenie 1 licencji systemu Windows Server 2022 Standard wraz z instalacją na serwerze. Licencja wieczysta. Licencja musi umożliwiać instalacje 2 maszyn wirtualnych z systemem Windows Server 2022 na serwerze. Licencje muszą pokrywać wszystkie rdzenie procesora w serwerze. Dodatkowo należy dostarczyć: - Licencje dostępowe Microsoft Windows Server CAL 2022 na użytkownika – 10 licencji (dla 10 użytkowników). Licencja wieczysta. |  |  |
| 2. | Opis opcjonalnych (dodatkowych) parametrów technicznych dotyczących serwerów |  | Parametry oferowanego systemu *** | Liczba punktów za spełnienie wymagania |
|  |  | Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. | TAK / NIE | 3 |
|  |  | Obudowa wyposażona w panel LCD umieszczony na froncie obudowy. | TAK / NIE | 4 |
|  |  | Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. | TAK / NIE | 3 |
| 3. | Dodatkowe wymagania |  |  |  |
|  | Wymagania obligatoryjne | Wykonawca ma obowiązek zainstalować urządzenie w wskazanej przez Zamawiającego szafie 19” oraz dokonać jego instalacji, konfiguracji oraz uruchomienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Czynności te będą wykonywane w porozumieniu z Zamawiającym oraz pod nadzorem Zamawiającego. Urządzenie oraz oprogramowanie musi zostać : - zintegrowane z posiadanym przez Zamawiającego systemem informatycznym (zasilanie, sieć LAN), konfiguracja zasobów dyskowych, sieć management, NTP, DNS, - zainstalowane w szafie 19” wraz z konfiguracją dostępu na potrzeby zarządzania, - musi zostać wykonana aktualizacji oprogramowania i firmware’ów na urządzeniu, - instalacja i konfiguracja środowiska wirtualizacyjnego Hyper-V na serwerze, - instalacja i konfiguracja domeny Active Directory oraz usług DNS, file serwer, przeniesienie struktury organizacyjnej instytucji w usłudze katalogowej AD, zdefiniowanie kont użytkowników wraz z przypisaniem kont do odpowiednich grup zabezpieczeń, utworzenie i konfiguracja zasobów dyskowych dla profili użytkowników oraz pracy w obrębie grup; opracowanie struktury grup zabezpieczeń i ustalenie praw dostępu do zasobów sieciowych; przygotowanie procedury podłączania stacji roboczych do domeny AD, przypięcie do domeny minimum 3 stacji lokalnych do domeny wraz z migracją danych użytkowników do nowych profili; opracowanie i wdrożenie skryptów logowania użytkowników, uwzględniających ustalone uprawnienia do zasobów sieciowych; implementacja polityki haseł. - muszą zostać przeprowadzone testy akceptacyjne polegające na weryfikacji poprawności pracy serwera i zainstalowanych usług w szczególności środowiska Hyper-V oraz AD, - musi zostać przygotowana dokumentacja powykonawcza zainstalowanego urządzenia oraz wykonanych prac instalacyjno-konfiguracyjnych. |  |  |
|  |  | Urządzenie musi być dostarczone ze wszystkimi komponentami, które pozwalają na ich montaż w szafie typu RACK 19”. |  |  |
|  |  | Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne osprzęty, licencje wymagane do uruchomienia urządzenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie oraz w Załącznikach nr …… do Umowy w tym kable połączeniowe i zasilające. |  |  |
|  |  | Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia minimum 2-godzinny instruktaż/szkolenie z zakresu administracji serwerem oraz środowiskiem AD dla przedstawicieli Zamawiającego. Szkolenie musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego. |  |  |

Instrukcja wypełniania:

*)   należy wskazać oferowany produkt: nazwa producenta + typ

**) należy wypełnić w przypadku jeżeli oferowany towar posiada parametry inne, przynajmniej równoważne lub wyższe

***) należy określić czy oferowany produkt spełnia wymóg opcjonalny, który umożliwia uzyskanie określonej w tabeli ilości punktów. Nie wypełniona rubryka wskazuje, że oferowany produkt nie spełnia wymogu opcjonalnego.

- Wymaganie „Obligatoryjne” oznacza, że w przypadku niespełniania dowolnego wymagania oznaczonego jako Obligatoryjne, Oferta będzie odrzucana.

- Wymaganie „Opcjonalne” oznacza, że oferent może, ale nie musi zaoferować towar spełniający wymagania opcjonalne. Spełnienie parametrów opcjonalnych będzie dodatkowo punktowane na etapie oceny Oferty.

Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę bądź osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.