PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę drogi powiatowej

nr 2510D

Pilchowice - Pokrzywnik, dł. – 0,83 km

km  3+020 – 3+850

INWESTOR:	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LWÓWKU ŚLĄSKIM

59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI, UL. SZPITALNA 4

Sporządził:

Listopad 2022

OPIS TECHNICZNY DO PRZEDMIARU ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

Nr 2510D  PILCHOWICE - POKRZYWNIK

km  3+020 – 3+850

długość 0,83  km

Parametry techniczne:

# Klasa techniczna D

Vp = 30 km/h

ruch KR 1

-jezdnia z betonu asfaltowego

-szerokość jezdni – 3m-3,5m, szerokość poboczy 2x 0,75 m

-długość drogi – 830 m

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D

Pilchowice - Pokrzywnik – dł. 0,83 km

km  3+020 – 3+850

| Lp. | Podst. Wyceny | Opis robót | Jedn. Miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DZIAŁ 1. Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |  |
| Rozdział 1. Roboty pomiarowe i ziemne |  |  |  |  |
| 1 | KNNR-1 0111-200 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie pagórkowatym – 0,83 km | km | 0,83 |
| 2 | Kalkulacja własna | Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 0,83km | km | 0,83 |
| 3 | KNR 2-01 0109 05 | Wycinka krzaków o średniej gęstości z wywiezieniem gałęzi na odl. 2 km – 0,286ha km 3+020-3+850 P 830x2=1660 km 3+200-3+800 L 600x2=1200 | ha | 0,286 |
| 4 | KNR 2-31 0103 05 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 2760 m2 jezdnia Km 3+020 – szer. 3,7 Km 3+080 – szer. 3,7 60x3,7= 222,0 Km 3+100 – szer. 3,2 20x3,45= 69,0 Km 3+850 – szer. 3,2 750x3,2=2400,0 2691,0 Zjazdy Km 3+081L 4x4=16 Km 3+133L 3x6=18 Km 3+375P 3x5=15 Km 3+551P 4x5=20 69,0 | m2 | 2760,0 |
| DZIAŁ 2. Urządzenia odwadniające |  |  |  |  |
| Rozdział 1. Przepusty drogowe Przepust pod jezdnią o śr. 60 cm – 1 szt. – 7 m km 3+750 |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0218 02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat III z wywozem urobku na odl. do 1 km – 7,0m3 7x1,0x1,0=7 | m3 | 7,0 |
| 6 | KNR 2-31 0605 01 | Wykonanie ław fundamentowych żwirowych 1,12m3 7x0,8x0,2 = 1,12 m3 | m3 | 1,12 |
| 7 | KNR 2-31 0605 08 | Budowa przepustu z rur PEHD o średnicy 60 cm - 7m | m | 7 |
| 8 | Kalkulacja własna | Zasypanie przepustów odpadem kamiennym z transportem odpadu na odl. do 30 km- 5m3 7-2=5 | m3 | 5 |
| 9 | KNR 2-31 0605 05 | Wykonanie ścianek czołowych z kamienia dla przepustu o średnicy 60 cm -szt. 2 | szt. | 2 |
| DZIAŁ 3. Podbudowa jezdni i zjazdów |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-31 0107 02 | Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-32 mm, śr. gr. 15 cm z transportem kruszywa 414 m3 jezdnia Km 3+020 – szer. 3,7 Km 3+080 – szer. 3,7 60x3,7= 222,0 Km 3+100 – szer. 3,2 20x3,45= 69,0 Km 3+850 – szer. 3,2 750x3,2=2400,0 2691,0 Zjazdy Km 3+081L 4x4=16 Km 3+133L 3x6=18 Km 3+375P 3x5=15 Km 3+551P 4x5=20 69,0 2760x0,15=414m3 | m3 | 414,0 |
| 11 | KNR 2-31 0108 02 | Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową w ilości 100 kg/m2 (średnia grubość 4 cm) z transportem mieszanki 259,4Mg 2594m2 x 0,1Mg/m2 = 259,4Mg | Mg | 259,4 |
| DZIAŁ 4. Nawierzchnie ulepszone |  |  |  |  |
| Rozdział 1. Nawierzchnie bitumiczne |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-31 1004 07 | Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową 2594m2 jezdnia Km 3+020 – szer. 3,5 Km 3+080 – szer. 3,5 60x3,5= 210,0 Km 3+100 – szer. 3,0 20x3,25= 65,0 Km 3+850 – szer. 3,0 750x3,0=2250,0 2525,0 Zjazdy Km 3+081L 4x4=16 Km 3+133L 3x6=18 Km 3+375P 3x5=15 Km 3+551P 4x5=20 69,0 | m2 | 2594,00 |
| 13 | KNR 2-31 0310 05+06 | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- bitumicznej asfaltowej grub. 4 cm z transportem mieszanki - 2594,0 m2 jezdnia Km 3+020 – szer. 3,5 Km 3+080 – szer. 3,5 60x3,5= 210,0 Km 3+100 – szer. 3,0 20x3,25= 65,0 Km 3+850 – szer. 3,0 750x3,0=2250,0 2525,0 Zjazdy Km 3+081L 4x4=16 Km 3+133L 3x6=18 Km 3+375P 3x5=15 Km 3+551P 4x5=20 69,0 | m2 | 2594,0 |
| DZIAŁ 5. Roboty naprawczo-konserwacyjne |  |  |  |  |
| Rozdział 1. Pobocza i bariery energochłonne |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-31 1402 05 | Ścinka poboczy grub. 10 cm z wywozem urobku na odl. do 1 km – 1245 m² 830x2x0,75=1245 | m² | 1245 |
| 15 | KNR 2-31 1401 04 1002 01 | Uzupełnienie poboczy odpadem kamiennym grub. 20 cm z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i kruszywem łamanym 249 m3 830x2x0,75x0,2=249 | m3 | 249 |
| 16 | KNR 2-31 0704 01 | Montaż barier energochłonnych stalowych jednostronnych SP-05, rozstaw słupków 2m, 3 odcinki 472m Km 3+390 – 3+470P – 80m Km 3+390 – 3+522L – 132m Km 3+590 – 3+850L – 260m | m | 472,0 |
| Rozdział 2. Rowy |  |  |  |  |
| 17 | KNR 2-31 1403 06 | Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilo-waniem skarp przy gr. namułu 30 cm z odwiezieniem nadmiaru ziemi – 100m strona prawa km 3+750-3+850 – 100m | m | 100 |