Załącznik Nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia/

Formularz cenowy

CZĘŚĆ 1.  Ciśnieniomierze elektroniczne i mankiety z manometrem

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i model/numer katalogowy* | Jedn. wym. | # Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ciśnieniomierz elektroniczny wyposażony w mankiet naramienny, z możliwością sterylizacji za pomocą środków dezynfekcyjnych, czytelny wyświetlacz, wyposażony w wskaźnik arytmii serca – wykrywa zaburzenia pracy serca, testowany klinicznie, funkcja klasyfikacji poziomu ciśnienia wg. standardów Światowej Organizacji Zdrowia, zarejestrowany jako wyrób medyczny, zasilany bateriami, w zestawie zasilacz i etui. Okres gwarancji min. 24 miesiące. Parametr punktowany: pomiar ciśnienia podczas pompowania mankietu: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.: ……………(wpisać). | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 2. | Uniwersalny mankiet na ramię od 22 cm do 42 cm obwodu, kompatybilny z ciśnieniomierzem z pozycji 1. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Mankiet z manometrem (zakres ciśnienia od 0 do 300 mmHg) z wyraźną strefą graniczną zaznaczoną kolorem oraz gruszką z pokrętłem zaworu powietrza; wykonany z trwałego, łatwo zmywalnego materiału; o budowie zapewniającej widoczność toczonego płynu; z możliwością zawieszenia zestawu; z możliwością zastosowania płynu 500ml ; gwarancja min. 2 lata. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | XX | XX |  |

* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i modeli/numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej/modelu, należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

Zamawiający przypomina, że należy wskazywać nazwy producentów, a nie dystrybutorów oferowanych produktów.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Punkty za parametry techniczne: …………. pkt. (wpisać) Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 1 pkt.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

CZĘŚĆ 2.  Ciśnieniomierze ręczne

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i model/numer katalogowy* | Jedn. wym. | # Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ciśnieniomierz ręczny z wysoką odpornością manometru na wstrząsy (dodatkowa osłona manometru); z wysoką dokładnością pomiarów; laserowo grawerowaną skalą zapewniającą bardzo dokładny odczyt mierzonych wartości; wyposażony w płynnie regulowany zawór spustowy, manometr spełniający wymogi norm AAMI; z nr seryjnym. W zestawie etui. Zamawiający dopuszcza łyżkę stabilizującą gruszkę. Gwarancja na kalibrację min. 5 lat, na gruszkę, zawór oraz mankiet min. 1 rok. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Mankiety do ciśnieniomierza z końcówką flexiport dla dzieci, wielokrotnego użytku. Mankiet o wymiarach 15-21 cm. Okres gwarancji min. 12 miesięcy. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3. | Mankiety do ciśnieniomierza z końcówką flexiport dla niemowląt, wielokrotnego użytku. Mankiet o wymiarach 12-16 cm. Okres gwarancji min. 12 miesięcy. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 4. | Mankiety do ciśnieniomierza z końcówką flexiport dla osób dorosłych, wielokrotnego użytku. Obwód mankietu 25-34 cm. Okres gwarancji min. 12 miesięcy. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5. | Mankiety do ciśnieniomierza z końcówką flexiport dla osób otyłych, wielokrotnego użytku. Obwód 32-43 cm. Okres gwarancji min. 12 miesięcy. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Gruszka do ciśnieniomierza, kompatybilna z aparatem DS 55/56/65/66 Welch Allyn. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | XX | XX |  |

* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i modeli/numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej/modelu, należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

Zamawiający przypomina, że należy wskazywać nazwy producentów, a nie dystrybutorów oferowanych produktów.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

CZĘŚĆ 3.  Jednorazowe pasy do stabilizacji miednicy

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i model/numer katalogowy* | Jedn. wym. | # Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Jednorazowy pas do stabilizacji miednicy z miękkiego neopranowego materiału, umożliwiający dostęp do pachwiny, żyły udowej i tętnicy. Regulowany rozmiar. Wyposażony w paski ściągające, bezszwowa konstrukcja pasa zapewniająca zmniejszone ryzyko pojawienia się odleżyn lub uszkodzenia tkanek. Okres ważności minimum 12 miesiący od daty dostawy. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | XX | XX |  |

* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i modeli/numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej/modelu, należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

Zamawiający przypomina, że należy wskazywać nazwy producentów, a nie dystrybutorów oferowanych produktów.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

CZĘŚĆ 4. Latarki diagnostyczne

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i model/numer katalogowy* | Jedn. wym. | # Ilość | Cena netto jednostki |  | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Latarka czołowa o strumieniu świetlnym co najmniej. 300 lm, o zasięgu światła co najmniej 50 m. Wyposażona w przesłonę, z regulacją rozproszenia światła (jasności), sensorem i światłem ostrzegawczym, z wieloma trybami świecenia. Włączana manualnie lub poprzez sensor ruchu ułatwiający włączanie lampy w trudnych warunkach. Regulacja kąta świecenia w pionie, bryzgoszczelna. Parametr punktowany: blokada włącznika: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.: ……….. (wpisać). | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Latarka diagnostyczna, medyczna, generująca światło naturalne, zasilana dwoma bateriami typu AAA, obudowa z aluminium, wyposażona w klips do zaczepiania. Parametr punktowany: zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.: …………….. (wpisać). | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 45 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  | XX | XX |  |

* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i modeli/numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej/modelu, należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

Zamawiający przypomina, że należy wskazywać nazwy producentów, a nie dystrybutorów oferowanych produktów.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Punkty za parametry techniczne: …………. pkt. (wpisać) Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 2 pkt.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

CZĘŚĆ 5.  Materace próżniowe

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i model/numer katalogowy* | Jedn. wym. | # Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Materac próżniowy dla dorosłych; poszycie wykonane z tworzywa sztucznego, przystosowane do dezynfekcji. min. 3 szt. pasów zabezpieczających z min.8 uchwytami do przenoszenia, rozmieszczonych na obwodzie. Materac przenikliwy dla promieni X umożliwiający diagnostykę RTG; wymiary minimalne: 2 m x 0,8 m; waga max 10 kg. Wyposażony w pompkę dwukierunkową oraz torbę transportową na kompletny materac z pompką. Nośność materaca próżniowego min. 150 kg. Kompatybilny do wnęki w zabudowie medycznej o wymiarach ok. 55cmx70cmx35cm. Parametr punktowany: logo Zamawiającego nadrukowane na torbie transportowej: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.:…………..….(wpisać). | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | XX | XX |  |

* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i modeli/numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej/modelu, należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

Zamawiający przypomina, że należy wskazywać nazwy producentów, a nie dystrybutorów oferowanych produktów.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Punkty za parametry techniczne: …………. pkt. (wpisać). Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 1 pkt

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

CZĘŚĆ 6. Plecaki i torby ratownicze, pokrowce

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i model/numer katalogowy* | Jedn. wym. | # Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ampularium zaprojektowane do przenoszenia i przechowywania min. 90 ampułek różnych rozmiarów. Wykonane z materiału typu Cordura lub równoważny, w kolorze czerwonym. Odporne na uszkodzenia. Usztywnienia z tworzywa i elastycznej pianki. W środku przezroczysta ściana z zamykanymi kieszeniami z miejscem na leki w aerozolu lub tabletki w listkach bez możliwości samoczynnego wypadnięcia zawartości. Okienko z przodu z możliwością umieszczenia informacji o zawartości ampularium. Zamykane zamkiem błyskawicznym dwukierunkowym. Elementy funkcyjne takie jak rączka, dodatkowa kieszeń z przodu zamykana na rzep. Na tylnej ścianie rzepy typu pętelka umożliwiające mocowanie w plecakach i torbach medycznych. Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Wymiary: 11x27x23 cm (+/- 1,5 cm). | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Małe ampularium na leki narkotyczne wykonane z materiału typu Cordura lub równoważny, w kolorze czerwonym, odporne na uszkodzenia, ścianki usztywnione elastyczną pianką. Ścianka na przedniej kieszeni z okienkiem umożliwiającym zamieszczenie informacji o zawartości ampularium, rzep typu pętelka na tylnej ściance oraz przegródka z elastycznej pianki pośrodku ampularium. Ampularium zamykane zamkiem błyskawicznym dwukierunkowym. Ampularium posiadające miejsce na min. 12 ampułek (4 ampułki 2 ml, 8 ampułek 1 ml). Wymiary 12x13x3 cm [+/- 1 cm] (wysokość szerokość x głębokość). Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Parametr punktowany: ampularium kompatybilne z tym z poz.1, mieszczące się w przednią kieszeń na rzep: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.:…………..….(wpisać). | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Plecak ratowniczy w kolorze czerwonym, ze strukturą usztywnioną. Wymiary zewnętrzne wys. x szer. x gł. (cm) 55x49x30 +/-2. Wykonany z materiału typu Cordura lub równoważny, odporny na ścieranie w ekstremalnych warunkach, wodoodporny, z wyhaftowanym oznaczeniem – logo zamawiającego o średnicy 9 cm ± 1 cm, umiejscowiony na przedniej górnej kieszeni plecaka, oznaczony na zewnątrz taśmami odblaskowymi. Spód plecaka zabezpieczony przed ścieraniem Wielokomorowa konstrukcja - dwie przednie kieszenie o wymiarze ok. 23x24cm, długa boczna na sprzęt diagnostyczny, z przeciwnego boku mała na glukometr/ koc izotermiczny i inne worki, z izolowaną przestrzenią do przechowywania arkuszy papierowych w formacie A4. Możliwość umieszczenia w obwodzie w wewnętrznej ścianie plecaka komory głównej, materiałów opatrunkowych, , w komorze wewnętrznej min. 4 organizery (oddzielne saszetki),w tym jedna wielkości pozwalającej na umieszczenie worka samorozprężalnego wraz z rezerwuarem maską dla dorosłych oraz filtrem, zamykane na rzepy lub suwaki, wykonane z przezroczystej folii, odpornej na zgniecenia i działanie ujemnych temperatur. Komora główna wyposażona w zamykaną suwakiem przegrodę z miejscem na sprzęt, z licznymi kieszonkami gwarantującymi widoczność do sprzętu dedykowane pod podstawowy i zaawansowany zestaw do udrożnienia dróg oddechowych. Plecak zapinany na dwa suwaki wszyte przynajmniej podwójnymi szwami z zastosowaniem wytrzymałych nici; końcówki suwaków zabezpieczone przed uszkodzeniem. Dwa uchwyty do transportu w ręku w pozycji pionowej lub poziomej. Uchwyty wypełnione wkładem o zwiększonej sztywności; średnica wkładu do 2 cm. powleczone czarną gumą odporną na pękanie w zmiennych warunkach temperaturowych. Szelki min. 6 cm szerokości, wzmocnione na całej długości, wraz z pasem biodrowym min. 6 cm. Z zapewnionym dostępem do butli tlenowej z bocznej kieszeni. Możliwość spięcia szelek i pasa biodrowego do specjalnie przeznaczonej do tego kieszeni, zasuwanej na dwa boczne suwaki przebiegające wzdłuż plecaka oraz zabezpieczonej w dolnej części zapięcia typu rzep. Uchwyty do zapięcia przykrywy kieszeni na szelki umieszczone na szczycie plecaka. Klamry na szelkach o szer. min. 3cm. Plecak usztywniony z możliwością wyjęcia usztywnienia, min. 2 letnia gwarancja na suwaki i ścieralność materiału rozprucia na szwach, oraz pękanie naszywek odblaskowych. Okres gwarancji minimum 24 miesiące. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 4. | Plecak ratowniczy w kolorze czerwonym. Wymiary zewnętrzne wys. x szer. x gł. (cm) 45x 35 x 17 ± 2. Wykonany z materiału typu Complan lub równoważny, odpornym na ścieranie w ekstremalnych warunkach, wodoodporny; z wyhaftowanym oznaczeniem – logo zamawiającego o średnicy 9cm ± 1cm, umiejscowiony na przedniej górnej kieszeni plecaka oznaczony na zewnątrz taśmami odblaskowymi. Plecak BEZ AMPULARIUM, wyposażony w min. 3 saszetki segregacyjne zakończone rzepem PĘTELKĄ wyposażony w przegrody do dowolnej modyfikacji. Spód plecaka zabezpieczony przed ścieraniem, dwa uchwyty do transportu w ręku w pozycji pionowej lub poziomej. Uchwyty wypełnione wkładem o zwiększonej sztywności; średnica wkładu do 2 cm. Uchwyty powleczone czarną gumą odporną na pękanie w zmiennych warunkach temperaturowych. Szelki min. 6cm szerokości, wzmocnione na całej długości, wraz z pasem biodrowym min 6cm. Miejsca wszycia szelek wzmocnione podwójnym materiałem i szwami. Minimum 2 letnia gwarancja na suwaki i ścieralność materiału, rozprucia na szwach, oraz pękanie naszywek odblaskowych. Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Zamawiający dopuszcza wewnętrzne saszetki z tworzywa typu Cordura lub równoważne. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 5. | Duża torba opatrunkowa w kolorze czerwonym wymiary zewnętrzne wys. x szer. x gł. (cm) od 25 do 35 x od 40 do 55 od 25 do 35; szyta z materiału typu Cordura lub równowazny; czterokomorowa (komora główna, dwie komory po bokach, jedna komora z przodu) z licznymi przegródkami (o różnych rozmiarach); zabezpieczającymi zawartość przed wypadnięciem i uszkodzeniem; Komora główna otwierana od góry, zamkiem błyskawicznym w dwóch kierunkach wzdłuż trzech krawędzi; pasek na ramię z zabezpieczeniem przed wżynaniem się z możliwością odpięcia od torby. Na przedniej stronie znak „eskulap” i poziomy pas odblaskowy, co najmniej 2 letnia gwarancja na suwaki i ścieralność materiału, rozprucia na szwach oraz pękanie naszywek odblaskowych. Sześć sztuk szytych kieszeni wewnętrznych w komorze głównej. Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Parametr punktowany: dodatkowa przegroda na górnej pokrywie torby: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.:…………..….(wpisać). | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6. | Mała torba opatrunkowa w kolorze czerwonym wymiary zewnętrzne wys. x szer. x gł. (cm) od 28 do 30 x od 37do 40 od 10 do 12 szyta z materiału typu Cordura lub równoważnego; dwukomorowa z licznymi przegródkami (o różnych rozmiarach); zabezpieczającymi zawartość przed wypadnięciem i uszkodzeniem; Zapinana na 2 suwaki, z dodatkową kieszenią na przedniej stronie torby, z rączka wypełnioną wkładem o zwiększonej sztywności; średnica wkładu do 2 cm oraz paskiem na ramię z zabezpieczeniem przed wżynaniem się . Na przedniej stronie torby 3 paski odblaskowe (dwa pionowe, jeden poziomy) w kolorze srebrnym oraz wyhaftowane logo Zamawiającego o średnicy 9cm ±1 cm. Min. 2 letnia gwarancja na suwaki i ścieralność materiału, rozprucia na szwach oraz pękanie naszywek odblaskowych. Okres gwarancji minimum 24 miesiące. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7. | Pokrowiec w kolorze czerwonym, dostosowany długością do najdłuższej szyny, wymiary dł. 159cm ± 2cm, wysokość 18cm ±2cm, szerokość 15c m ± 2 cm, wykonany z materiału typu Cordura lub równoważny, wewnątrz pokrowca rzepy mocujące o różnej długości. Pokrowiec z dwoma uchwytami do noszenia w dłoni lub na ramieniu, z suwakiem po długości pokrowca, z wyhaftowanym logo Zamawiającego – o średnicy 9cm±1cm pośrodku dłuższej, bocznej stronie pokrowca. Min. 2 letnia gwarancja na suwak oraz rozprucia na szwach. Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Parametr punktowany: wykonane z materiału Cordura: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.:…………..….(wpisać). | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 8. | Pokrowce do pulsoksymetrów Nonin model 8500 i 2500 wykonane z materiału typu Cordura lub równoważny, zapinane na suwak dwukierunkowy, dwukomorowy. Jedna komora na urządzenie z przezroczystym okienkiem umożliwiającym podgląd wskazywanych parametrów, druga komora z co najmniej dwoma kieszonkami na akcesoria (np. baterie i czujniki), o wymiarach ok. 5x5cm, wymiary zewnętrzne 20x10 cm (± 1-2cm), pokrowiec posiadający dodatkowe wzmocnienie chroniące pulsoksymetr. Parametr punktowany: wykonane z materiału Cordura: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.:…………..….(wpisać). | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 9. | Torba do transportu respiratora z małą butlą tlenową i akcesoriami. Torba wykonana z materiału typu Cordura lub równoważny, o wymiarze 48-52x16-18x27-30 cm (dł.,szer.,wys.), składająca się z jednej komory głównej i sztywnych dopinanych ścianek działowych min.3 szt. (różnej wielkości), oddzielających od siebie m.in. respirator od butli. Torba zamykana na klapy posiadające podwójne suwaki, wzmocniony i usztywniony spód torby, Możliwość transportu torby w ręku, na ramieniu. Parametr punktowany wyposażona w dodatkową kieszeń przednią na maski tlenowe otwierana zamkiem błyskawicznym w dwóch kierunkach wzdłuż trzech krawędzi TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.:……….(wpisać). Parametr punktowany: wykonane z materiału Cordura: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.:.... (wpisać). | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 10. | Saszeta jednokomorowa z tkaniny typu Cordura lub równoważny, o wymiarach min. 30x15x15cm+/-2 cm (dł., szer., wys.). Otwierana za pomocą zamka błyskawicznego, suwak metalowy (x2 sztuki). Saszeta posiadająca na ścianie zewnętrznej taśmy umożliwiające mocowanie do ściany plecaka. Front saszety wykonany z przezroczystej folii. Dodatkowe okienko na opis zawartości – folia. Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Parametr punktowany: suwak YKK: TAK -1 pkt, NIE – 0 pkt; …...............(wpisać). | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 11. | Saszeta jednokomorowa z tkaniny typu Cordura lub równoważny o wymiarach min. 25x12x10 cm (dł., szer., wys.). Otwierana za pomocą zamka błyskawicznego, suwak metalowy (x2 sztuki). Saszeta posiadająca na ścianie zewnętrznej taśmy umożliwiające mocowanie do ściany plecaka. Front saszety wykonany z przezroczystej folii. Dodatkowe okienko na opis zawartości – folia. Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Parametr punktowany: suwak YKK: TAK -1 pkt, NIE – 0 pkt; …...............(wpisać). | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | XX | XX |  |

* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i modeli/numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej/modelu, należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

Zamawiający przypomina, że należy wskazywać nazwy producentów, a nie dystrybutorów oferowanych produktów.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Punkty za parametry techniczne: …………. pkt. (wpisać). Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 8 pkt.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

CZĘŚĆ 7. Reduktory i dozowniki do tlenu

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i model/numer katalogowy* | Jedn. wym. | # Ilość | Cena netto jednostki |  | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Butlowy reduktor wysokiego ciśnienia z wbudowanym gniazdem AGA. Nominalne ciśnienie na wlocie (BAR) do 300 barów. Nominalne ciśnienie wylotowe: 4 bary. Manometr zabezpieczony przed uszkodzeniem; obrotowy manometr ciśnienia wejściowego, który obraca się wokół własnej osi w zakresie 360°, spełnia wymagania dyrektywy MDD 93/42/EEC dla urządzeń medycznych oraz normę: EN 10524 – 1 (lub równoważnej). Okres dopuszczonej użyteczności minimum 7 lat.. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Butlowy reduktor wraz z przepływomierzem obrotowym; z wbudowanym gniazdem AGA; przepływ od 0 do co najmniej 15 l/min. oraz z możliwością podłączenia bezpośrednio do dozownika wąsów lub maski tlenowej; pokrętło przepływomierza z tworzywa sztucznego, nie wystające poza korpus reduktora. Nominalne ciśnienie na wlocie (BAR) do 300 barów. Nominalne ciśnienie wylotowe: 4 bary. Manometr zabezpieczony przed uszkodzeniem; obrotowy manometr ciśnienia wejściowego, który obraca się wokół własnej osi w zakresie 360°, wskaźnik nastawionego przepływu widoczny z przodu i z boku. spełnia wymagania dyrektywy MDD 93/42/EEC dla urządzeń medycznych oraz normę: EN 10524 – 1 (lub równoważną). Okres dopuszczonej użyteczności minimum 7 lat.. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przepływomierz tlenu, do gniazda ściennego typ AGA; z możliwością regulacji przepływu od 0 do co najmniej 15 l/min. oraz z możliwością podłączenia bezpośrednio do dozownika wąsów lub maski tlenowej za pomocą obrotowej końcówki; pokrętło przepływomierza z tworzywa sztucznego, wskaźnik nastawionego przepływu widoczny z przodu i z boku nie wystające poza korpus; spełnia wymagania dyrektywy MDD 93/42/EEC dla urządzeń medycznych oraz normę: EN 10524 – 1 (lub równoważnej). Okres dopuszczonej użyteczności minimum 7 lat... | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  | XX | XX |  |

* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i modeli/numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej/modelu, należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

Zamawiający przypomina, że należy wskazywać nazwy producentów, a nie dystrybutorów oferowanych produktów.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

CZĘŚĆ 8.  Sprzęt diagnostyczno-transportowy

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i model/numer katalogowy* | Jedn. wym. | # Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Kamizelka Kendricka, wykonana z nylonu lub tworzywa typu Planwil lub równoważnego; regulowane pasy mocujące, umożliwiające zastosowanie kamizelki u dzieci i u kobiet ciężarnych; pasy stabilizujące szyję oraz głowę; składana podkładka pod szyję, wodoodporna wraz z torbą transportową; spełniająca normę w tym zakresie. Okres gwarancji minimum 12 miesięcy. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Nosze płachtowe, wykonane z materiału o wysokiej wytrzymałości, nie przyjmującego krwi, brudu ani materiałów ropopochodnych; łatwo zmywalnego; min. 8 uchwytów transportowych umieszczonych w obrysie płachty; w przeciwległych końcach kieszenie na głowę i stopy uniemożliwiające wysunięcie się pacjenta podczas transportu po pochyłych powierzchniach; udźwig: min. 350 kg; szerokość: 105 cm; długość: min. 200 cm. Nosze płachtowe wraz z torbą transportową zabezpieczająca przed uszkodzeniem z logiem Zamawiającego Okres gwarancji minimum 12 miesięcy. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wodoodporny koc bakteriostatyczny, wykonany z materiału z zastosowaniem membrany poliuretanowej; obustronnie wodoodporny; odporny na uszkodzenia fizyczne, działanie moczu, krwi i żrących środków chemicznych; z możliwością dezynfekowania zwykłymi środkami chemicznym, oraz prania w wodzie; ciężar do 2 kg; wymiary: 180x110 cm lub 200x110 cm; w zestawie torba transportowa zabezpieczająca koc przed uszkodzeniem z logiem Zamawiającego, gwarancja min. 1 rok | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3. | Nosze podbierające wykonane z wytrzymałego stopu aluminium. Materiał łopat – tworzywo sztuczne o dużej wytrzymałości, nosze z szorstkim podłożem. Konstrukcja zabezpieczona przed wnikaniem płynów i materiału zakaźnego. Wyposażone w system zamków zabezpieczających przed przypadkowym rozdzieleniem noszy, umieszczonych po zewnętrznej stronie ramy noszy. Wielostopniowa regulacja długości z blokadą położenia; możliwość złożenia do transportu. Zawierające min. 10 zdystansowanych od płaskiego podłoża uchwytów do przenoszenia; min. 3 pasy zabezpieczające mocowanie pacjenta do noszy. Nośność co najmniej 159 kg. Okres gwarancji min. 24 miesiące. Parametr punktowany: Przenikliwe dla promieni X w stopniu umożliwiającym diagnostykę RTG głowy, kręgosłupa, miednicy TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.: ……………(wpisać). | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4. | Deska ortopedyczna dla dorosłych, wykonana z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości; Konstrukcja zabezpieczona przed wnikaniem płynów i materiału zakaźnego oraz odporna na środki myjące i dezynfekujące; przenikliwa dla promieni X w stopniu umożliwiającym diagnostykę RTG; Posiadająca minimum 12 zdystansowanych od płaskiego podłoża uchwytów do przenoszenia; na obwodzie w otworach co najmniej 8 trzpieni przeznaczonych do mocowania pasów karabińczykami; Wyposażona w uniwersalny stabilizator głowy pacjenta oraz Minimum 4 pasy o regulowanej długości deski kodowane kolorami i mocowane do trzpieni karabińczykami; Dopuszczalne wymiary w cm (wysokość/szerokość/grubość): 182 (+/- 3) / 40 -46 / 4,8 (+/- 0,5); Waga 7 kg – 9,9 kg; Nośność co najmniej 200 kg; Zgodna z obowiązującą normą EN 1865-1: ( lub normą równoważną). Okres gwarancji min. 24 miesiące. Parametr punktowany: Co najmniej 10 trzpieni przeznaczonych do mocowania pasów karabińczykami TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.: ……………(wpisać). | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 5. | Deska ortopedyczna pediatryczna przeznaczona do zabezpieczenia poszkodowanych do lat 10. Wyposażona w uniwersalny system pediatrycznego unieruchomienia głowy. Posiadająca minimum 4 zdystansowane od płaskiego podłoża uchwyty do przenoszenia; system kodowanych kolorami pasów zabezpieczających. Długość min. 120 cm. Dopuszczalne obciążenie maksymalne minimum 50 kg. Deska wyposażona w pokrowiec ochronny. Okres gwarancji min. 24 miesiące. Parametr punktowany: Przenikliwe dla promieni X w stopniu umożliwiającym diagnostykę RTG głowy, kręgosłupa, miednicy TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.: ……………(wpisać). | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | XX | XX |  |

* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i modeli/numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej/modelu, należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

Zamawiający przypomina, że należy wskazywać nazwy producentów, a nie dystrybutorów oferowanych produktów.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Punkty za parametry techniczne: …………. pkt. (wpisać). Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 3 pkt.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać).

CZĘŚĆ 9.  Ssaki mechaniczne

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i model/numer katalogowy* | Jedn. wym. | # Ilość | Cena netto jednostki |  | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ssak mechaniczny ręczno – nożny z zestawem drenów do odsysania oraz pojemnikiem na treść o poniższych parametrach technicznych: do odsysania krwi, wydzielin i pokarmu z jamy ustnej, nosowo-gardłowej, dla pacjentów tracheotomowanych i po zabiegach operacyjnych; przeznaczony do pracy w warunkach pozaszpitalnych/transportu; powierzchnia ssaka łatwa do czyszczenia. Maksymalne podciśnienie – 82 kPa; pełna wydajność ssania – powyżej 28 l/min., przy 2 uciśnięciach na sekundę (max. 72 L/min.); zbiornik na wydzielinę wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie –poj. 650 ml; wbudowany filtr bakteryjny wraz z zabezpieczeniem przed przepełnieniem; ciągły przepływ zasysania przy 40 uciskach na minutę; długość cewnika 1,5 m + 2 końcówki ssące o średnicy wew. 5 i 7 mm; waga 850 g. Tabliczka znamionowa na ssaku. Okres gwarancji minimum 12 miesięcy. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ssak ręczny, przenośny, do doraźnego odsysania wydzielin, z możliwością odsysania z rurki intubacyjnej. Wyposażony w wielorazową rączkę z dźwignią, jednorazowy pojemnik na odsysaną treść o pojemności w zakresie 200 – 300 ml, rura ssąca z możliwością podłączenia poprzez łącznik cewnik j.u. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pakiet wymiennych akcesoriów: jednorazowy pojemnik z ewentualną przykrywką na odsysaną treść o pojemności w zakresie 200 – 300 ml, rura ssąca z możliwością podłączenia poprzez łącznik cewnik j.u. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | kpl. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  | XX | XX |  |

* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i modeli/numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej/modelu, należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

Zamawiający przypomina, że należy wskazywać nazwy producentów, a nie dystrybutorów oferowanych produktów.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

CZĘŚĆ 10.  Stetoskopy

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i model/numer katalogowy* | Jedn. wym. | # Ilość | Cena netto jednostki |  | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Stetoskop lekarski wyposażony w membranę do osłuchiwania wysokich i niskich dźwięków, w grupie wiekowej: dzieci i dorosłych z wysoką jakością akustyki, czułością, trwałością i komfortem użytkowania, z jednokanałowym przewodem, miękkimi samouszczelniającymi się oliwkami. Parametr punktowany: zapasowa membrana i oliwki: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.:…………..….(wpisać). Parametr punktowany: dwustronna membranowa głowica z możliwością obrotu głowicy o 180 stopni : : TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.:…………..….(wpisać). | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  | XX | XX |  |

* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i modeli/numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej/modelu, należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

Zamawiający przypomina, że należy wskazywać nazwy producentów, a nie dystrybutorów oferowanych produktów.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Punkty za parametry techniczne: …………. pkt. (wpisać). Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 2 pkt.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać).

CZĘŚĆ 11.  Termometry medyczne

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i model/numer katalogowy* | Jedn. wym. | # Ilość | Cena netto jednostki |  | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Termometr elektroniczny na podczerwień z możliwością pomiaru temp. w uchu. Pomiar temperatury w zakresie co najmniej 28-42 stopni Celsjusza, z wyświetlaczem LCD, łatwy w obsłudze, automatycznie wyłączający się, zasilany bateriami, sygnał dźwiękowy po dokonaniu pomiaru. Termometr posiadający w zestawie w zestawie podstawkę ochronną, 2 baterie, min. 20 jednorazowych osłonek pomiarowych oraz instrukcja w języku polskim. Termometr zgodny z normą PN-EN ISO 80601-2-56:2017; EN 12470-5, EN 60601-1 lub z normą równoważną. Okres gwarancji minimum 12 miesięcy, obejmujący bezpłatną kalibrację po roku użytkowania. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowa osłonka pomiarowa kompatybilna z termometrem z pozycji 1. Opakowanie a’ 200 sztuk. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | op. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  | XX | XX |  |

* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i modeli/numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej/modelu, należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

Zamawiający przypomina, że należy wskazywać nazwy producentów, a nie dystrybutorów oferowanych produktów.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

CZĘŚĆ 12.  Zestaw do szybkiej konikopunkcji dla dorosłych

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i model/numer katalogowy* | Jedn. wym. | # Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zestaw do szybkiej konikopunkcji dla dorosłych, jednorazowego użytku. Zestaw do metody jednostopniowej, niepirogenny nietoksyczny. W zestawie system mocowania kaniuli, kaniula w rozmiarze 4-6 mm, stoper kontroli głębokości wkłucia, zestaw do kontroli aspiracji gazów. Zestaw pakowany w tubie lub na tacce. Okres ważności minimum 24 miesiące od daty dostawy. Parametry techniczne: zestaw pakowany w tubie: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt: ………………..….(wpisać). | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | XX | XX |  |

* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i modeli/numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej/modelu, należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

Zamawiający przypomina, że należy wskazywać nazwy producentów, a nie dystrybutorów oferowanych produktów.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Punkty za parametry techniczne: …………. pkt. (wpisać). Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 1 pkt

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

CZĘŚĆ 13. Zestawy do segregacji medycznej

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i model/numer katalogowy* | Jedn. wym. | # Ilość | # Cena netto jednostki | Wartość netto (obliczyć 5x6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć 7x8) | Wartość brutto (obliczyć: 7+9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Kompletny zestaw TRIAGE do segregacji medycznej osób poszkodowanych zawierający komplet 50 opasek odblaskowych kodowanych kolorami, 20 kart segregacyjnych, 3 sztuki kamizelek odblaskowych (Koordynator Medyczny, Ratownik Medyczny, Transport), niezmywalny pisak, nożyczki ratownicze, latarka czołowo-ręczna. Zestaw wyposażony w torbę transportową z kieszeniami i przegrodami odporny na zabrudzenia. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | zest. | 6 |  |  |  |  |  |
| 2. | Uniwersalne opaski odblaskowe do segregacji osób poszkodowanych komplet (czarna, zielona, czerwona, żółta) | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | kpl. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kamizelka w kolorze żółtym, z nadrukiem czarnym/czerwonym na tyle kamizelki i prawej przedniej klapie napis „Koordynator Medyczny”, rozmiar L, lub uniwersalny. Parametr punktowany: fluorescencyjność TAK – 1 pkt; fluorescencyjność NIE – 0 pkt.: ………….. (wpisać) | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | XX | XX |  |

* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i modeli/numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej/modelu, należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

Zamawiający przypomina, że należy wskazywać nazwy producentów, a nie dystrybutorów oferowanych produktów.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Punkty za parametry techniczne: …………. pkt. (wpisać) Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 1 pkt.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

CZĘŚĆ 13. Zestawy na amputowane kończyny

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i model/numer katalogowy* | Jedn. wym. | # Ilość | Cena netto jednostki |  | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Na palec - skład zestawu: torba 200x200 mm, 1 zimny kompres opatrunkowy, 1 koc izotermiczny. Termin ważności od momentu dostawy minimum 2 lata. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Na dłoń - skład zestawu: torba 300x250 mm, 2 zimne kompresy opatrunkowy, 1 koc izotermiczny. Termin ważności od momentu dostawy minimum 2 lata. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Na rękę - skład zestawu: torba 700x250 mm, 4 zimne kompresy opatrunkowe, 1 koc izotermiczny. Termin ważności od momentu dostawy minimum 2 lata. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Na nogę - skład zestawu: torba 1100x400 mm, 4 zimne kompresy opatrunkowe, 1 koc izotermiczny. Termin ważności od momentu dostawy minimum 2 lata. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Przenośny zestaw do transportu amputowanych kończyn. Składa się z czterech oddzielnych jałowych, jednorazowego użytku pakietów przeznaczonych na palec, dłoń, ramię i nogę. Możliwość uzupełnienia zestawu o wykorzystany pakiet. W każdym zestawie znajdują się worki na kończynę, pakiety z suchym lodem, folie izotermiczne, materiały opatrunkowe, stazy, opaski oraz kleszczyki. Termin ważności minimum do końca roku 2026. Zestaw w torbie transportowej. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  | XX | XX |  |

* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i modeli/numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej/modelu, należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

Zamawiający przypomina, że należy wskazywać nazwy producentów, a nie dystrybutorów oferowanych produktów.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)