Zapytanie ofertowe

- Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie obejmuje wykonanie prac związanych wymianą (remontem) posadzki w salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstaowej w Hanulinie. Zamówienie realizowane jest 
z budżetu Szkoły Podstawowej w Hanulinie.

II. Szczegółowy opis zamówienia:

Zakres prac remontowych:

1. Zerwanie starych okładzin podłogowych, wykładzin, płytek PCV wywóz i utylizacja.

2. Wyczyszczenie strych posadzek z resztek kleju poprzez szlifowanie bądź frezowanie jastrychu cementowego.

3. Odpylenie podłoża i uzupełnienie ubytków.

4. Zagruntowanie posadzek przed wylaniem mas samopoziomujących.

5. Wylanie mas samopoziomujących na bazie cementu (nie anhydrytowych)  o grubości około 5mm.

6. Dostawa i montaż poprzez klejenie wykładziny objektowej typu TARKETT homogenicznej o gr. 2mm z wywijką 10cm.  na ścianę.

7. Spawanie łączeń sznurem do wykładzin o gr. 4mm.

Powyższy zakres prac należy wykonać w salach lekcyjnych nr:

- Sala 4 i 5 – powierzchnia 73,2m2- praca w tych salach można wykonywać niezwłocznie po podpisaniu umowy;

- Sala 28 - powierzchnia 52,5m2 –sala udostępniona do wykonywania prac 21 grudnia 2022r.

- Sala 29 - powierzchnia 51,33m2 –sala udostępniona do wykonywania prac 21 grudnia 2022r.

Pomieszczenia zostaną uprzątnięte szaf, stolików, mebli i innych urządzeń utrudniających prowadzenie praz związanych z wymianą posadzki. Pomiar powierzchni sal przed zamówieniem materiałów należy wykonać z natury.   Termin zakończenia robót budowlanych związanych z wymiana posadzki 29.12.2022r. Niezwłocznie po podpisaniu umowy Wykonawca udostępni próbnik w celu dokonania wyboru materiału, oraz kolorystyki wykładziny.

Wykładzina powinna posiadać atesty pozwalające na stosowanie w obiektach użyteczności publicznej.

2. Termin realizacji zamówienia:

1) od dnia podpisania umowy do dnia 29.12.2022r.

Termin płatności : przelew 7 dni od dnia otrzymania faktury

3. Pozostałe informacje:

- wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiej organizacji robót, która zminimalizuje uciążliwości związane z wykonywanymi pracami

- Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania oraz posprzątania pomieszczeń w których prowadzone będą roboty budowlane oraz wykorzystywana podczas budowy.

- Termin płatności: 7 dni po dokonaniu odbioru i przedstawieniu faktury

- Termin związania ofertą: 30 dni

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (nawet po dokonaniu wyboru ofert) bez podania przyczyny i powiadomienia lub zakończenia postępowania bez wybrania oferenta.

II.  Forma złożenia oferty:

Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 06 grudnia 2022 r.  do godz. 10.00. w formie:  elektronicznej poprzez platformę zakupową.

Uwagi dodatkowe:

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zapytania oraz jego odwołanie.

- Złożenie oferty przez Oferenta nie zobowiązuje Szkoły Podstawowej w Hanulinie do podpisania z nim umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.