Dokument składany wraz z ofertą

Wykonawca:

………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do  reprezentacji)

Formularz parametrów techniczno – użytkowych

UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola w kolorze szarym

„Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców  gminy Wronki” (NIiPP.271.14.2021)

Za równoważny produkt Zamawiający uzna taki, który będzie spełniał nw. kryteria równoważności:

I. Wymagania dla modułów fotowoltaicznych

| L.p. | Nazwa | Wymagania dla modułów fotowoltaicznych (dopuszcza się z wbudowanym optymalizatorem) | Proponowane parametry modułów fotowoltaicznych [Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model (nazwa urządzenia) | - |  |
| 2. | Producent | - |  |
| 3. | Typ modułu | Monokrystaliczny |  |
| 4. | Moc modułu (potwierdzone raportem z badań przeprowadzonych przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą) | Min. 340 Wp (standardowe warunki testu (STC): napromieniowanie 1000 W/m², temperatura ogniw 25 °C i współczynnik masy powietrza AM 1,5) |  |
| 5. | Sprawność modułu | Min. 20,1 % |  |
| 6. | Tolerancja mocy | 0 do +5Wp |  |
| 7. | Współczynnik wypełnienia FF (potwierdzone raportem z badań przeprowadzonym przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą) | Min. 78% |  |
| 8. | Współczynnik temperatury dla Pmax (potwierdzone raportem z badań przeprowadzonych przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą) | -0,36%/°C (zakres od 0 do -0,36%/°C) |  |
| 9. | Liniowa gwarancja mocy | Min.: 80% po 25 latach |  |
| 10. | Gwarancja producenta | Min.: 10 lat |  |
| 11. | Grubość ramy modułu | Min.: 40 mm |  |
| 12. | Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od śniegu | Min.: 5400 Pa |  |
| 13. | Wytrzymałość mechaniczna na parcie i ssanie wiatru | Min.: 2400 Pa |  |
| 14. | Zakres temperatur | Od -40°C do+85°C lub szerszy |  |
| 15. | Certyfikaty | IEC 61701, IEC62716, IEC 61215, IEC 61730 |  |

II. Wymagania dla inwertera (falownika) fotowoltaicznego

| L.p. | Nazwa | Wymagania dla inwertera (falownika) fotowoltaicznego | Proponowane parametry inwertera fotowoltaicznego [Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić] |
| --- | --- | --- | --- |
| Moc instalacji od 3kWp |  |  |  |
| 1. | Model (nazwa urządzenia) | - |  |
| 2. | Producent | - |  |
| 3. | Moc znamionowa falownika [kW] | 96% - 120% mocy instalacji |  |
| 4. | Sprawność europejska [%] | Min. 97,6% |  |
| 5. | Liczba obsługiwanych faz | 3-fazowy |  |
| 6. | Liczba MPPT | Min. 2 |  |

III. Wymagania dla optymalizatora mocy

| L.p. | Nazwa | Wymagania dla optymalizatora mocy | Proponowane parametry optymalizatora mocy [Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model (nazwa urządzenia) | - |  |
| 2. | Producent | - |  |
| 3. | Maksymalna moc wejściowa | Min. 300 [W] dopasowana do stosowanego panelu |  |
| 4. | Maksymalne napięcie wejściowe | Min. 50 [W] |  |
| 5. | Maksymalny prąd zwarciowy | Min. 10 [A] |  |
| 6. | Maksymalny prąd wejściowy | Min. 10 [A] |  |
| 7. | Stopień ochrony | Min. IP 67 |  |
| 8. | Temperatura pracy | Od -30°C do +75°C |  |
| 9. | Maksymalna sprawność | Min. 98,5% |  |
| 10. | Gwarancja producenta | Min. 15 lat |  |
| 11. | Deklaracja zgodności WE (CE) | Wymagana lub równoważna |  |

Zamawiający wymaga dołączenia przez Wykonawcę wraz z formularzem parametrów techniczno – użytkowych następujące przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające zgodność z przedstawionymi w powyższych tabelach parametrami:

- karty katalogowe oferowanych modułów i inwerterów fotowoltaicznych potwierdzające spełnianie 
przez te urządzenia wymaganych parametrów minimalnych,

- certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów zgodności oferowanych modułów fotowoltaicznych 
z normami IEC 61701, IEC62716 oraz certyfikaty potwierdzające, iż zaproponowane panele PV są zgodne 
z normami IEC 61215, IEC 61730 lub z normami równoważnymi wydany przez akredytowaną jednostkę badawczą”,

- sprawozdanie z badań dla oferowanych modułów fotowoltaicznych wydane przez akredytowaną jednostkę badawczą,

- symulację pracy instalacji fotowoltaicznej wykonaną z użyciem programu symulacyjnego 
do obliczeń pracy instalacji słonecznych np. np. w programie pvsol, polisun lub równoważnym, które potwierdzają zakładane parametry i osiągnięte efekty ekologiczne i energetyczne (dot. wskaźnika produktu i rezultatu zgodnie 
z wytycznymi zawartymi dziale 3 ust. 1 SWZ, w programie funkcjonalno-użytkowym i opisie przedmiotu zamówienia).

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym