Nr sprawy: GSW.WIECBORK.1.2024

wypełniony załącznik nr 2 należy dołączyć do formularza  oferty

Załącznik Nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy 95 – 110KM.

| Marka: …………………………………… Model: ……………………………………. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane* |
| 1. | Rok produkcji minimum 2023 | TAK |  |
| 2. | Masa własna bez obciążników – minimum 3600kg | TAK |  |
| 3. | Silnik wysokoprężny 4 cylindrowy z turbosprężarką o mocy 95 - 110KM. | TAK |  |
| 4. | Napęd 4 X 4 | TAK |  |
| 5. | Przekładnia układu napędowego typu Powershift z biegami przełączanymi pod obciążeniem minimum 4, przycisk sprzęgła. | TAK |  |
| 6. | Biegi pełzające z minimalną prędkością 0,25km/h | TAK |  |
| 7. | Prędkość jazdy 40 km/h | TAK |  |
| 8. | Rewers bezsprzęgłowy elektrohydrauliczny | TAK |  |
| 9. | Tylny WOM o minimum 540/540E obr/min – sterowany elektrohydraulicznie. | TAK |  |
| 10. | Promień skrętu (bez hamulca) max. 4,2m | TAK |  |
| 11. | Pompa hydrauliczna o wydajności co najmniej 60 l/min | TAK |  |
| 12. | Hydraulika szybkozłącza tył minimum 2 sekcje (4 złącza) z ociekaczami + minimum 1 wolny spływ oleju. | TAK |  |
| 13. | Tylny układ zawieszenia - 3 punktowy kat. III, EHR, kontrola pozycyjna i siłowa. | TAK |  |
| 14. | Udźwig tylnego TUZ w punkcie sprzęgu minimum 5000kg | TAK |  |
| 15. | Koła jezdne z błotnikami. | TAK |  |
| 16. | Ogumienie minimum: tylne - 600/65R34, przód - 480/65R24 | TAK |  |
| 17. | Kabina wentylowana i ogrzewana z klimatyzacją , wyposażona w licznik mtg, zestaw wskaźników, fotel operatora regulowany pneumatycznie, siedzenie pasażera z pasami, spryskiwacze szyb, wycieraczki szyb przód/tył | TAK |  |
| 18. | Homologacja na 2 osoby | TAK |  |
| 19. | Zaczepy transportowe: - górny z regulacją wysokości - dolny ze stałym sworzniem - typu „PITON- FIX” lub analogiczny. | TAK |  |
| 20. | Instalacja hamulcowa przyczepy pneumatyczna | TAK |  |
| 21. | Obciążniki przednie i tylne - pełen max. zestaw dla modelu | TAK |  |
| 22. | Oświetlenie robocze przednie i tylne + światło pulsacyjne koloru pomarańczowego | TAK |  |
| 23. | Wspomaganie układu kierowniczego | TAK |  |
| 24. | Regulowana kolumna kierownicy w 2 płaszczyznach | TAK |  |
| 25. | Sprężarka | TAK |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |
| 1. | Gwarancja na oferowany ciągnik wynosi minimum 12 miesięcy | TAK |  |
| 2. | Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z czasem reakcji serwisu do 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki | TAK |  |
| 3. | Koszty serwisu w okresie udzielonej gwarancji w cenie ciągnika (dojazd, robocizna, materiały, części, płyny eksploatacyjne itp.) | TAK |  |
| 4. | Ciągnik przystosowany do ruchu po drogach publicznych w Polsce - zgodnie z przepisami Ustawy o Ruchu Drogowym. | TAK |  |
| 5. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

UWAGA:

* W rubryce parametry oferowane należy potwierdzić wymagany parametr lub wyposażenie słowem „tak” lub wpisać rzeczywisty parametr oferowanego sprzętu.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania parametrów wyższych ale nie gorszych niż określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Oświadczam, że oferowana maszyna spełnia wyżej opisane warunki.

…………………………………………

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty