Załącznik  Nr 6 do SWZ

.............................................	                                                                       …………………………………..                                                                                      pieczęć oferenta                                                                                                            miejscowość ,data

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Dostawa trzech fabrycznie nowych Ambulansów typu C dla potrzeb Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku

Pojazd kompletny (ciężarowy), Marka/Typ/Oznaczenie handlowe: ………………………………….

Rok produkcji min. 2020:……………………..

Nazwa i adres producenta: …………………….

Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka/Typ/Oznaczenie handlowe: ……………………..

Rok produkcji min. 2020:…………………..

Nazwa i adres producenta: ……………………………………………………………………………….

Ambulans ma spełniać wymagania aktualnej normy PN EN 1789 w zakresie ambulansu typu C, sprzęt medyczny ma spełniać wymagania aktualnej normy PN EN 1865 (lub norm równoważnych).

Ambulans ma posiadać certyfikat oraz raport/protokół z badań potwierdzający pozytywnie przeprowadzone dynamiczne badania wytrzymałościowe (kompleksowe testy zderzeniowe całego ambulansu a nie poszczególnych jego elementów) wykonane przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z normą PN-EN 1789.

| Parametry wymagane | TAK/NIE* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- |
| 1. NADWOZIE | ----------- | ------------------------------------------- |
| - typ furgon częściowo przeszklony z DMC do max 3,5 t - bez ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy, a przedziałem medycznym, - kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele z tapicerką łatwo zmywalną uwzględniające w swej konstrukcji możliwość aktywacji bocznych poduszek powietrznych w sposób przewidziany przez producenta pojazdu, z podłokietnikami, z regulowanymi na wysokość zagłówkami, fotel kierowcy regulowany, fotel pasażera regulowany, - minimalne wymiary przedziału ładunkowego w mm (długość x szerokość x wysokość) 3250 x 1750 x 1900 dla pojazdu przeznaczonego na ambulans typ C, - Uszczelka drzwi kierowcy i pasażera w dolnej części (próg) zabezpieczona plastikowymi nakładkami, - drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu (drzwi do przedziału medycznego), z elektrycznym system wspomagania ich domykania - drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby (drzwi do przedziału ładunkowego), z elektrycznym system wspomagania ich domykania - drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 250o , - stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak ochronny, antypoślizgowy - lakier w kolorze białym lub żółtym |  |  |
| 2. SILNIK | ----------- | ------------------------------------------- |
| - z zapłonem samoczynnym pojemności min. 2000 cm³ - moc silnika min. 120 KW, max moment obrotowy nie mniejszy niż 360 Nm - silnik spełniający wymagania emisji spalin Euro VI lub Euro 6 |  |  |
| 3. ZESPÓŁ NAPĘDOWY | ----------- | ------------------------------------------- |
| - skrzynia biegów manualna lub automatyczna parametr dodatkowo punktowany - napęd na jedną oś tj. przednią lub tylną (podać oferowane rozwiązanie) |  |  |
| 4. ZAWIESZENIE | ----------- | ------------------------------------------- |
| - zawieszenie wzmocnione fabrycznie, wzmocnione stabilizatory osi przedniej i tylnej, wzmocnione amortyzatory, gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort. |  |  |
| 5. UKŁAD HAMULCOWY | ----------- | ------------------------------------------- |
| - ze wspomaganiem i korektorem siły hamowania, - z systemem np. ABS zapobiegającym blokadzie kół w trakcie hamowania , - z systemem np. ESP stabilizującym tor jazdy, - z systemem zapobiegającym poślizgowi kół w trakcie ruszania np. ASR, - z systemem wspomagania nagłego hamowania np. BAS, BA, - z systemem wspomagania ruszania „pod górę” , |  |  |
| 6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ----------- | ------------------------------------------- |
| - fabrycznie wzmocniony alternator o wydajności min. 200A, - dwa akumulatory, każdy o pojemności min. 90 Ah (łącznie min. 180Ah) |  |  |
| 7. WYPOSAŻENIE POJAZDU | ----------- | ------------------------------------------- |
| - zołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera - reflektory główne standardowe lub (typu LED lub Bixenon) parametr dodatkowo punktowany centralny zamek we wszystkich drzwiach, - autoalarm wyposażony w dwa piloty, - dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane, - reflektory przeciwmgielne przednie, - szyby przyciemniane, szyba czołowa z filtrem, - elektrycznie ogrzewana szyba przednia, - półka nad przednią szybą, - sufitowe oświetlenie punktowe w kabinie kierowcy, - boczne światła pozycyjne, - elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy, - regulowana kolumna kierownicy w co najmniej dwóch płaszczyznach, - czujnik deszczu, - asystent bocznego wiatru, - wskaźnik temperatury zewnętrznej, - uchwyty wejściowe dla kierowcy i pasażera, - klimatyzacja kabiny kierowcy, - kpl. opon zimowych z felgami (i czujnikami ciśnienia) - dywaniku gumowe w kabinie kierowcy - zbiornik paliwa o pojemności min. 70 litrów |  |  |

ADAPTACJA POJAZDU

Ambulans powinien spełniać jednocześnie:  wymagania zapisane w niniejszej tabeli  oraz warunki zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz.U.2015.305 z późn. zm.),  oraz pozostałe wymogi określone przez Zamawiającego.

| Lp. | Parametr wymagany | TAK/NIE* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| I. NADWOZIE |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 3200 x 1700 x 1850 |  |  |
|  | Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. |  |  |
|  | Ściany boczne przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia. |  |  |
|  | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do min. 1 szt. plecaka / torby medycznej umieszczonych w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaków/toreb – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu).Zamawiający dopuszcza mocowanie szyn Kramera, deski pediatrycznej, kamizelki KED w schowku zewnętrznym. |  |  |
| II. OGRZEWANIE,WENTYLACJA, KLIMATYZACJA |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | Postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 2.0 kW zasilany z sieci 230 V (podać markę i model urządzenia) |  |  |
|  | Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW tzw. powietrzne (proszę podać markę i model urządzenia), |  |  |
|  | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju (proszę podać markę, model i wydajność w m3/h), |  |  |
|  | Otwierany szyber - dach fabrycznie przystosowany do pełnienia funkcji wyjścia ewakuacyjnego o minimalnych wymiarach 500 mm x 350 mm. |  |  |
|  | Rozbudowa klimatyzacji fabrycznej kabiny kierowcy na przedział medyczny (klimatyzacja dwuparownikowa). |  |  |
| III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: - minimum dwa gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V), - kabel zasilający o długości min. 10m, - zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V, - wyłącznik przeciwporażeniowy, - automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V (podać markę i model oraz parametry techniczne), - grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu, - inwerter (przetwornica) prądu stałego 12V na zmienny sinusoidalny 230V o mocy min. 1000W umożliwiający zasilanie urządzeń 230V w trakcie jazdy ambulansu. |  |  |
|  | Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego: - powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, - powinna posiadać minimum 6 punktów oświetlenia rozproszonego, - powinna posiadać minimum 2 punkty oświetlenia halogenowego z regulacją kąta umieszczone nad noszami, - oświetlenie halogenowe blatu roboczego – minimum 1 punkt, |  |  |
|  | Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany panel sterujący przełącznikowy (przełączniki manualne): - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu do 42 st.C - sterujący oświetleniem przedziału medycznego - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury Zamawiający dopuszcza odczyt daty, godziny z panelu umieszczonego na przegrodzie oraz temperatury termoboxu na wyświetlaczu urządzenia. |  |  |
|  | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący przełącznikowy (przełączniki manualne) - informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (awaryjnych) |  |  |
| IV. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | W przedniej części dachu pojazdu zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna typu LED lub belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu wypełniona w całej przedniej części i po bokach modułami świetlnymi LED koloru niebieskiego, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu (o zwiększonej mocy świetlnej). Zmiana modulacji sygnałów poprzez przycisk w kierownicy lub z panelu sterującego lub manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. |  |  |
|  | Na wysokości podszybia lub na wysokości pasa przedniego, 2 lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED |  |  |
|  | W tylnej części pojazdu zintegrowane z nadwoziem, połączone w jeden moduł niebieskie światła sygnalizacyjne typu LED lub pojedyncza lampa LED oraz reflektory do oświetlania przedpola za ambulansem. |  |  |
|  | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami – głośnik zamontowany w pasie przednim. |  |  |
|  | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. |  |  |
|  | Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne) pneumatyczne lub elektryczne przeznaczone do pracy ciągłej – podać markę i model. |  |  |
|  | Oznakowanie pojazdu: - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii: a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) - z przodu pojazdu napis: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. - oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” - nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu: „Ratownictwo Medyczne Gdańsk” lub napis GDAŃSK na ścianach bocznych i z tyłu pojazdu oraz pełna nazwa dysponenta z adresem na obu ścianach bocznych |  |  |
|  | Dodatkowe migacze, typu LED zamontowane w tylnej górnej części nadwozia pojazdu. |  |  |
| V. WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | I. Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniającej następujące wymogi: - zakres częstotliwości -136-174 MHz - współczynnik fali stojącej -1,6 - polaryzacja pionowa - charakterystyka promieniowania –dookólna - odporność na działanie wiatru 55 m/s Dostęp do montażu anteny z przedziału medycznego. (klapa rewizyjna) - radiotelefon przewoźny cyfrowo-analogowy powinien być zgodny z systemem posiadanym przez Zamawiającego oraz współpracować z ICOM IC-F5062D z GPS - Możliwość pracy w trybie cyfrowym i analogowym z możliwością automatycznego rozpoznawania modulacji analogowej i cyfrowej odbieranej na kanale radiowym oraz automatycznym przełączeniem się nadajnika na modulację odbieraną. - Obsługa jednego ze standardów cyfrowych NXDN - Ilość kanałów: min. 128; - Wyświetlacz LCD min. 2 wiersze po 12 znaków; - Moc wyjściowa nadajnika programowana w zakresie 1- 25 W; - Moc wyjściowa akustyczna min. 3 W; - Panel rozłączny; - Obsługa SelectV; - Wbudowany odbiornik GPS lub zewnętrzny odbiornik GPS; - Możliwość maskowania korespondencji w trybie analogowym i cyfrowym; - Zakres temperatury pracy: -25°C ÷ +55°C; - Odporność na wilgotność i pył: IP54; - Odporność na warunki środowiskowe: MILSTD810; - Radiotelefon przewoźny musi zawierać akcesoria: 1. Mikrofonogłośnik przewodowy z klawiaturą alfanumeryczną 2. Kabel zasilający; 3. Zestaw montażowy Wymagania uzupełniające: - radiotelefony muszą być zgodne z zasadniczymi oraz szczegółowymi wymaganiami, co potwierdza certyfikat zgodności wydany producentowi przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą oraz muszą posiadać deklarację zgodności wydaną przez producenta lub importera, - parametry urządzeń muszą być zgodne z wymaganiami w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej określonymi w normach ETSI 301 489-1 w zakresie bezpieczeństwa z normą EN 60950-1. Instalacja do systemu SWD PRM (tablet, drukarka, moduł pozycjonowania GPS ambulansu, inne) z dodatkowymi uchwytami (elementami) umożliwiającym montaż stacji ładowania tabletu Durabook 11Ah, montaż stacji dokującej do tabletu Durabook 11Ah wraz ze stacją dokującą oraz uchwyt do montażu drukarki. Całość wyposażona w instalację podłączeniową umożliwiającą zasilanie tabletu oraz drukarki(gniazdo 230V przy uchwycie montażowym), a także umożliwiającą drukowanie za pomocą kabla. Dodatkowa instalacja ma zawierać moduł pozycjonowania GPS wraz z antenami. Dodatkowe elementy (uchwyty) przebadane na przeciążenia 10g Instalacja logiczno-elektryczna wraz z antenami, modułem Teltonika i uchwytami umożliwiającymi przewóz i użytkowanie elementów systemu SWD PRM tj. tabletu i drukarki (ambulans tak przygotowany, że po włożeniu drukarki i tabletu do zamontowanego uchwytu/stacji dokującej, ambulans będzie mógł być użytkowany w systemie SWD PRM). |  |  |
| VI. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian. |  |  |
|  | Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. |  |  |
|  | Na prawej ścianie dwa fotele skierowany przodem do kierunku jazdy (obrotowy z regulacją kąta oparcia pod plecami), posiadający trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji). Podać markę i model fotela. |  |  |
|  | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym, a kierowcą. Przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne (minimalna wysokość przejścia 1800 mm – podać wartość oferowaną) spełniające normę PN-EN 1789 |  |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa (Zamawiający dopuszcza ich mocowanie w schowku zewnętrznym) - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). - na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe z zamkiem szyfrowym lub na klucz. |  |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną (blat roboczy na wysokości 100 cm ± 20 cm), z pojemnikiem na zużyte igły, strzykawki i z szufladami (min. 2 szt. szuflad) zamykane i otwierane przez naciśnięcie lub pociągnięcie, - kosz na śmieci lokalizacja do ustalenia |  |  |
|  | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników. |  |  |
|  | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego. |  |  |
|  | Na ścianie lewej szyny wraz z min. dwoma ruchomymi panelami i jednym stałym do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna. |  |  |
|  | Centralna instalacja tlenowa (bez butli, reduktorów i przepływomierzy) przygotowana do natychmiastowego podłączenia butli . - na ścianie lewej panel z 2 gniazdami poboru tlenu typu AGA, , - sufitowy punkt poboru tlenu, |  |  |
|  | System mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej w przedziale medycznym. System mocowania powinien być elementem całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu - atest 10G - parametr dodatkowo punktowany. Homologację dołączyć do oferty |  |  |
|  | Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych do 42 st.C |  |  |
| VII. WYPOSAŻENIE POJAZDU |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. |  |  |
|  | Minimum 2 gniazda 12V w kabinie kierowcy. |  |  |
|  | - Kamera cofania z wyświetlaczem LCD w formie lusterka wstecznego zamontowany w kabinie kierowcy. - Kamera w kabinie kierowcy rejestrująca tor jazdy z możliwością rejestracji obrazu, fonii, kątem widzenia 170 , z funkcją nagrywania na postoju, obrócenia kamery na boki - Kamera w przedziale medycznym. |  |  |
|  | Sygnalizator cofania |  |  |
|  | Radioodtwarzacz CD lub MP3 w kabinie kierowcy |  |  |
|  | Przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie, |  |  |
|  | Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory typu LED. |  |  |
|  | Przy prawych drzwiach przesuwnych do przedziału medycznego stopień wewnętrzny z podświetleniem. |  |  |
| Wyposażenie medyczne: NOSZE główne elektryczno-hydrauliczne z załadunkiem elektrycznym. marka (należy podać) -. model (należy podać) –. rok produkcji (należy podać) -. 1; Nosze fabrycznie nowe. 2; Wykonane z materiału odpornego na korozje lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. 3; Długość całkowita noszy zgodna z normą PN EN 1865-2 i 1865-3. 4; Szerokość całkowita noszy zgodna z normą PN EN 1865-2 i 1865-3. 5; Skracana rama noszy celem ułatwienia manewrowania w wąskich przestrzeniach.. 6; Całkowita długość noszy po skróceniu max. 160 cm.. 7; Możliwość pochylenia, częściowego lub pełnego rozłożenia podparcia pleców noszy nawet po skróceniu ramy noszy. 8; Nosze wyposażone w zagłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w przypadku transportu pacjenta o znacznym wzroście. 9; Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia, ułożenia głowy na wznak oraz do tzw. pozycji węszącej. 10; Płynna elektryczna i zapasowa manualna regulacja wysokość leża noszy w zakresie dolnym 35-40 cm, w zakresie górnym min 90cm–133cm. 11; Udźwig noszy według normy PN EN 1865-3:2012+A1:2015. 12; Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia zestawu. 13; Nosze 3 segmentowe z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej oraz pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. 14; Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnym funkcji. 15; Płynna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową do min. 75 °. 16; Rozkładane poręcze boczne zwiększające powierzchnię poprzeczną noszy, regulowane w 7 pozycjach ułatwiające transport pacjentów otyłych, certyfikowane w zakresie normy PN-EN 1865-3:2012+ A1:2015. 17; Nosze wyposażone w 4 koła jezdne, obrotowe w zakresie 360° o średnicy min. 15 cm. Min. 2 koła wyposażone w hamulce.. 18; Min 2 koła kierunkowe z systemem blokady toczenia na wprost. 19; 3 częściowy, składany teleskopowo wieszak na płyny infuzyjne. 20; Zestaw pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. 21; Wyprofilowany materac mocowany na rzepy, umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, przystosowany do przewozu pacjentów otyłych o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące. Materac niepalny zgodny z normą EN 597-1. 22; Kodowane kontrastowymi kolorami oznakowanie elementów związanych z obsługą noszy. 23; Uchwyty do prowadzenia i sterowania elektrycznego noszy zapewniające łatwą obsługę noszy personelowi medycznemu o zróżnicowanym wzroście. 24; Wyświetlacz stanu naładowania akumulatora wbudowany w nosze. 25; Parametr uchylony. 26; System bezprzewodowego ładowania akumulatora noszy po wpięciu w mocowanie, sygnalizacja świetlna rozpoczęcia procesu ładowania. 27; Parametr uchylony. 28; Nosze z automatycznym, hydrauliczno-elektrycznym systemem podnoszenia, obniżania; z systemem elektrycznym lub mechanicznym/ręcznym wprowadzaniem noszy z i do ambulansu, eliminującym ręczne przenoszenie pełnego ciężaru pacjenta i noszy; Punkty:Elektryczny-10 pkt Mechaniczny/Ręczny- 0 pkt.. 29; Dodatkowy/rezerwowy system ręcznej obsługi noszy w tym: opuszczania, podnoszenia, załadunku i wyładunku noszy z ambulansu. 30; Ręczna obsługa noszy (opuszczanie, podnoszenie, załadunek, rozładunek) dostępna w sytuacji transportu pacjenta wymagającego pozycji leżącej, dostęp do wszystkich manipulatorów ręcznego sterowania noszami bez konieczności zmiany pozycji pacjenta. 31; Potwierdzenie spełnienia przez nosze normy dla medycznych urządzeń elektrycznych IEC 60601-1. 32; Waga noszy max 80 kg zgodnie z normą EN PN 1865-3:2012 + A1:2015. Nosze zgodnie z normami: EN PN 1865-3:2012 + A1:2015 (nosze o zwiększonej wytrzymałości stosowane do dużych obciążeń); EN PN 1865-2:2010 + A1:2015 (nosze z zasilaniem) oraz potwierdzenie spełnienia dynamicznej normy zderzeniowej EN 1789:2007 + A2:2014. Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. norm wystawione przez niezależną jednostkę notyfikacyjną dołączyć do oferty.; Punkty: Poniżej 70 kg 5 pkt Powyżej 70kg 0 pkt. 33; Elektryczny lub manualny system mocowania noszy montowany bezpośrednio do podłogi ambulansu lub na lawecie, umożliwiający załadunek i rozładunek pacjenta bez wysiłku fizycznego o udźwigu minimum 390kg. System załadunku zgodny z normą PN-EN 1789:2007+A2:2014 i PN-EN 1865-5:2012 oraz potwierdzenie spełnienia dynamicznej normy zderzeniowej EN 1789:2007+A2:2014. Dokumenty producenta ambulansu potwierdzające spełnienie oferowanego mocowania podłogowego noszy z PN EN 1789:2007+A2:2014 wystawione przez niezależną jednostkę notyfikowaną dołączyć do oferty.. 34; W przypadku dostawy noszy z elektrycznym systemem mocowania wbudowany w mocowanie noszy zapasowy panel sterowania pozwalający na automatyczne unoszenie/opuszczanie goleni noszy, wypinanie/wpinanie noszy z funkcją rezerwowej obsługi manualnej wyżej opisanych opcji lub mechaniczny/ręczny system mocowania noszy umożliwiający załadunek/rozładunek noszy bez wysiłku operatora i zapewnia podtrzymanie całego zestawu z pacjentem. 35; Wskaźniki ułatwiające naprowadzanie noszy na system mocowania, dodatkowa sygnalizacja świetlna lub dźwiękowa poprawnego zapięcia noszy w mocowaniu. 36; W zestawie komplet dwóch akumulatorów (praca + zapas) z ładowarką. Ładowanie akumulatorów z zasilania 12 V i 230V. W komplecie uchwyt/mocowanie dodatkowej ładowarki w ambulansie lub w przypadku zintegrowanego z noszami akumulatora dodatkowe zasilanie noszy 230V. 37; Możliwość mycia ciśnieniowego mocowania podłogowego oraz ukompletowanych noszy (z akumulatorem).. 38; Klasa szczelności noszy min. IPX6. 39; Zakres temperatur pracy noszy elektryczno-hydraulicznych od -34° do 54° C.. II. GWARANCJA NA NOSZE. marka (należy podać) -. rok produkcji (należy podać) –. 1; Okres gwarancji na nosze i system załadunku – min. 24 m-c. 2; Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. 3; Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych – min. 1 przegląd/w roku. 4; Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji – podać max. czas reakcji. 5; Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji – podać max. czas usunięcia awarii. 6; Instrukcja obsługi i serwisowa w j. polskim. 7; Deklaracja zgodności. III. Krzesełko kardiologiczne. marka (należy podać) -. rok produkcji (należy podać) –. 1; - 4 koła w tym 2 skrętne, - możliwość złożenia do transportu w ambulansie, - wysuwane rączki przednie, - wysuwane uchwyt ramy oparcia, - udźwig – minimum 200kg , - podpórka pod stopy pacjenta, - 2 pasy poprzeczne, - dodatkowe rączki tylne, - waga krzesełka – maksymalnie 10 kg, - system płozowy o masie max. 5 kg.. |

* wypełnia Wykonawca

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, nieregenerowane, nie demonstracyjne, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

UWAGA:

1. Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.

3. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów

.................................................................................

(data i czytelny podpis Wykonawcy)