PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY

"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w miejscowości Nowe Grochale i Stare Grochale na odcinku od km 75+750 do km 78+100, polegająca na budowie chodnika"

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

A.	CZĘŚĆ OPISOWA	3

Oświadczenie Projektanta	5

Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego	7

OPIS TECHNICZNY	15

UZGODNIENIA I OPINIE	27

INFORMACJA BIOZ	35

B.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	41

  - - Plan orientacyjny													skala 1:10 000

  - - Plan sytuacyjny													skala 1:500

Rys.2.1   - Przekrój poprzeczny												skala 1:100/1000

  - - Przekroje normalne												skala 1:50

  - - Szczegóły konstrukcyjne										skala 1:10, 1:20, 1:50

CZĘŚĆ OPISOWA

Warszawa, maj 2018 r.

Nazwa inwestycji:	„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w miejscowości Nowe Grochale i Stare Grochale na odcinku od km 75+750 do km 78+100, polegająca na budowie chodnika"

Przedmiot opracowania:	PROJEKT BUDOWLANO –WYKONAWCZY BRANŻY DROGOWEJ

Oświadczenie Projektanta

Oświadczam, że niniejsza dokumentacja techniczna obejmująca budowę chodnika, jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i została wykonana zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

| mgr inż. Marcin Łukasiewicz UPRAWNIENIA BUDOWLANE do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej Nr LOD/1092/POOD/09 ……………………………………… | mgr inż. Rafał Urban Uprawnienia bud. do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń w specjalności drogowej Nr LUB/0184/PWOD/06 ……………………………………… |
| --- | --- |
| Projektant: mgr inż. Marcin Łukasiewicz upr. nr: LOD/1092/POOD/09 | Projektant sprawdzający: mgr inż. Rafał Urban upr. nr: LUB/0184/PWOD/06 |

Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

mgr inż. Marcin Łukasiewicz

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

Nr LOD/1092/POOD/09

mgr inż. Marcin Łukasiewicz

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

Nr LOD/1092/POOD/09

mgr inż. Marcin Łukasiewicz

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

Nr LOD/1092/POOD/09

mgr inż. Marcin Łukasiewicz

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

Nr LOD/1092/POOD/09

mgr inż. Marcin Łukasiewicz

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

Nr LOD/1092/POOD/09

mgr inż. Marcin Łukasiewicz

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

Nr LOD/1092/POOD/09

mgr inż. Marcin Łukasiewicz

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

Nr LOD/1092/POOD/09

OPIS TECHNICZNY

1.	Przedmiot i zakres opracowania	17

2.	Lokalizacja inwestycji	17

3.	Podstawa opracowania	17

4.	Autor opracowania	18

5.	Inwestor	18

6.	Istniejące zagospodarowanie terenu	18

7.	Projektowane zagospodarowanie terenu	21

7.1	Rozwiązania w planie.	21

7.2	Rozwiązania w profilu podłużnym i poprzecznym.	22

7.3	Technologia wykonania nawierzchni.	22

7.4	Odwodnienie	23

7.5	Kolizje i projekty branżowe	23

7.6	Gospodarka istniejącą zielenią.	24

7.7	Organizacja ruchu.	25

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy realizowany dla potrzeb budowy jednostronnego chodnika w istniejącym pasie drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku od około km 75+800 do km 78+100 w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w miejscowości Nowe Grochale i Stare Grochale na odcinku od km 75+750 do km 78+100, polegająca na budowie chodnika". W zakres opracowania wchodzi budowa chodnika wraz z przebudową i budową zjazdów indywidualnych i publicznych na działki przyległe do drogi oraz poprawa odwodnienia pasa drogowego.

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Leoncin w powiecie nowodworskim, województwo mazowieckie.

Szczegółową lokalizację przedstawiono na planie orientacyjnym.

Rys. 1 – Lokalizacja inwestycji

Podstawa opracowania

Podstawą formalną wykonania niniejszego opracowania jest Umowa z Zamawiającym tj. Gminą Leoncin z dnia 30.06.2017 r., oraz:

- Mapa do celów projektowych;

- Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne;

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – IBDiM 1997r;

- Opis przedmiotu zamówienia,

- Inne dokumenty związane, opinie, przepisy, rozporządzenia i normatywy;

Autor opracowania

|  | REM PROJEKT ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice NIP: 836-159-60-24 Regon: 100434534 |
| --- | --- |

Inwestor

|  | Gmina Leoncin ul. Partyzantów 3 05-155 Leoncin |
| --- | --- |

Istniejące zagospodarowanie terenu

Projektowana droga przebiega przez tereny zabudowane miejscowości Nowe Grochale i Stare Grochale.

Droga wojewódzka nr 575 w stanie istniejącym jest klasy Z (zbiorcza). Szerokość jezdni wynosi około 6,0 m. Droga posiada zarośnięte pobocza gruntowe o szerokości około1,0 m. Odwodnienie drogi w stanie istniejącym odbywa się w całości powierzchniowo poprzez spływ wody na skarpy, odcinkowo występują rowy odwadniające, które wymagają oczyszczenia i odmulenia.

Na odcinku objętym opracowaniem droga krzyżuje się z drogą gminną nr 240217W w km 76+306 o nawierzchni bitumicznej. W km 78+039 zlokalizowany jest przepust o przekroju kołowym o średnicy 0,80m długość 11,00m, wykonany z kręgów betonowych bez ścianek czołowych, niedrożny i zasypany, obecnie nie spełniający zakładanej funkcji technicznej.

Istniejące zagospodarowanie terenu przedstawiają fotografie nr 1, 2, 3 i 4.

Fotografia nr 1 (Nowe Grochale)

Fotografia nr 2 (Stare Grochale)

Fotografia nr 3 (przepust w km 78+039 strona lewa)

Fotografia nr 4 (przepust w km 78+039 strona prawa)

Projektowane zagospodarowanie terenu

Celem przedsięwzięcia jest poprawa komfortu obsługi komunikacyjnej oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodnika i przebudowę zjazdów.

W projekcie założono następujące parametry techniczne:

- klasa funkcjonalno-techniczna drogi – Z (zbiorcza),

- szerokość chodnika:

  - przy jezdni – 2.0 m,

  - oddalonego – 1.5 m.

- zjazdy

  - indywidualne – szerokość min. 4.5 m,

  - publiczne -  szerokość min. 5.0 m,

Projekt zakłada wykonanie następujących zmian w pasie drogowym:

- budowa chodników,

- budowa peronów autobusowych,

- wykonanie odwodnienia korpusu drogowego – odwodnienie powierzchniowe i za pomocą wpustów z wylotem do rowów otwartych i krytych,

- przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych na działki przyległe do drogi,

- usunięcie drzewostanu kolidującego z projektowaną drogą,

- wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami,

Rozwiązania w planie.

Zaprojektowano jednostronny chodnik o szerokości 1.50m odsunięty od jezdni oraz 2.00m przylegający do jezdni. W miejscu istniejących przystanków autobusowych zaprojektowany perony autobusowe o szerokości 2.00m. Projekt przewiduje przebudowę istniejących zjazdów. Wszystkie zjazdy pokazane na planie sytuacyjnym zlokalizowano na podstawie inwentaryzacji terenowej. Szerokość zjazdów indywidualnych (na prywatne posesje) dostosowana będzie do szerokości bram wjazdowych, minimalna szerokość będzie wynosić 4,5 m. Krawędzie zjazdów indywidualnych połączone zostaną z krawężnikiem poprzez „sfazowania” o skosie 1:1. Do miejsc użyteczności publicznej oraz na działki stanowiące dojazd do kilku posesji zinwentaryzowane zostały zjazdy publiczne. Przewidziano wykonanie zjazdów publicznych o szerokości min 5,0 m. Zastosowano wyokrąglenia krawędzi promieniem 5,0 m. Pod zjazdami zaprojektowano przepusty o średnicy 500mm z rur PEHD. Wyloty przepustów należy umocnić kamieniem naturalnym na podsypce cementowo-piaskowej.

Szczegółowe informacje dotyczące geometrii przedstawiono na planie sytuacyjnym stanowiącym element niniejszego opracowania.

Rozwiązania w profilu podłużnym i poprzecznym.

Projekt zakłada przebieg niwelety chodnika z uwzględnieniem dostosowania pod względem wysokościowym do rzędnych terenu w punktach istniejących bramach wjazdowych na posesje prywatne.

Przekrój poprzeczny został zaprojektowany tak, aby zapewnić właściwy spływ powierzchniowy wody opadowej. Woda deszczowa poprzez zastosowanie w przekroju poprzecznym spadków jednostronnych o wartości 2% odprowadzona zostanie powierzchniowo do rowów. Natomiast woda opadowa z istniejącej jezdni i projektowanecgo chodnika odprowadzona zostanie poprzez projektowane wpusty do rowów otwartych lub studni na rowach krytych.

Technologia wykonania nawierzchni.

Projekt zakłada wykonanie nowych nawierzchni , przebudowę istniejących nawierzchni, budowę krawężników i obrzeży.

Chodniki i zjazdy wykonane zostaną z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem.

Szczegółowy zakres prac przewidzianych dla niniejszego zadania oraz ich lokalizację przedstawiono na rysunku nr 2 - plan sytuacyjny.

Rozwiązania szczegółów konstrukcyjnych przedstawiono na rysunku nr 4.1

Poniżej przedstawiono projektowane konstrukcje nawierzchni:

### Konstrukcja nawierzchni chodników

- kostka betonowa wibroprasowana 8 cm

- podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm

- podbudowa pomocnicza, kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5, 15 cm

- podbudowa, piasek stabilizowany cementem Rm 1.5 MPa, 10 cm

### Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych

- kostka betonowa wibroprasowana 8 cm

- podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm

- podbudowa pomocnicza, kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5, 20 cm

- podbudowa, piasek stabilizowany cementem Rm 1.5 MPa, 10 cm

### Konstrukcja zjazdów do dróg gminnych

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 5 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, 7 cm

- podbudowa pomocnicza, kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5, 20 cm

- podbudowa, piasek stabilizowany cementem Rm 2.5 MPa, 15 cm

Odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogowego odbywać się będzie powierzchniowo, poprzez spływ wody z jezdni i chodników do rowów przydrożnych.

Z kolei na odcinkach, gdzie nie istnieje możliwość odwodnienia powierzchniowego (tereny zabudowane) do rowów przydrożnych otwartych, przewiduje się odwodnienie za pomocą wpustów ulicznych odprowadzających wody opadowe do rowów krytych wykonanych z rur PEHD o średnicy 500mm o wysokiej wytrzymałości z materiału PEHD o sztywności SN≥ 8 kN/m2. W celu umożliwienia dostępu do systemu odwadniającego na rowie krytym zaprojektowano studnie betonowe o średnicy 1000mm, umożliwiające czyszczenie. Wloty/wyloty rowów krytych należy umocnić kamieniem naturalnym na podsypce cementowo-piaskowej.

Pod zjazdami zaprojektowano przepusty o średnicy 500mm z rur PEHD. Wloty/wyloty przepustów należy umocnić kamieniem naturalnym na podsypce cementowo-piaskowej.

Po stronie południowej zgodnie z notatką z rady technicznej w MZDW, należy odmulić istniejące rowy i udrożnić przepusty pod zjazdami z uwzględnieniem humusowania i obsiania trawą.

Rozwiązania szczegółów konstrukcyjnych przedstawiono na rysunku nr 4.2

Kolizje i projekty branżowe

Projekt nie przewiduje żadnych zmian w lokalizacji urządzeń uzbrojenia podziemnego. Ze względu na zmiany wysokościowe w istniejącym zagospodarowaniu należy wykonać regulację wysokościową naziemnych elementów infrastruktury technicznej takich jak studzienki, hydranty, zasuwy itp.

W związku z inwestycją wykonana została inwentaryzacja drzew i krzewów kolidujących z projektem.

Gospodarka istniejącą zielenią.

W związku z inwestycją planuje się wycinkę istniejącego zadrzewienia  znajdującego się w projektowanym pasie drogowym i kolidującego z projektowaną infrastrukturą. W tym celu zostanie opracowany oddzielny tom dokumentacji pn. „Projekt gospodarki istniejącą zielenią”. W ramach dokumentacji projektowej, na przedmiotowym odcinku, opracowano inwentaryzację dendrologiczną drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym DW575. Wykonano wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów, z pomierzonymi obwodami pni na wysokości 130cm (jeśli drzewo było rozgałęzione poniżej, mierzono wszystkie jego pnie na wysokości 130cm), powierzchnią zajmowaną przez krzewy [m2], określając również stan sanitarny – waloryzację oraz uwzględniając dodatkowe uwagi dotyczące roślinności.

Poniżej tabela przedstawiająca kolizje z istniejącym zadrzewieniem:

| nr | nazwa gatunkowa |  | średnica na 1,3 m - piersnica/powierzchnia krzewów | stan zdrowotny | sposób zagospodarowania |  | przyczyna kolizji | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | polska | łacinska |  |  | adaptacja | do usunięcia |  |  |
| 1 | Sosna pospolita | Pinus sylvestris | 30 | dobry |  | + | rów |  |
| 2 | Klon zwyczajny | Acer platanoides | 20, 25, 30 | dobry |  | + | rów | wielopienny |
| 3 | Topola osika | Populus remula | 40 | zadowalający |  | + | rów |  |
| 4 | Klon zwyczajny | Acer platanoides | 20, 30 | dobry |  | + | rów | wielopienny |
| 5 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 30 | dobry |  | + | rów |  |
| 6 | Topola osika | Populus remula | 50 | dobry |  | + | chodnik |  |
| 7 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 25, 20, 15 | dobry |  | + | rów/chodnik | wielopienny |
| 8 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 25, 20 | dobry |  | + | rów | wielopienny |
| 9 | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 28 | dobry |  | + | rów |  |
| 10 | Sosna pospolita | Pinus sylvestris | 6x (30 – 50cm) | dobry |  | + | rów |  |
| 11 | Klon zwyczajny | Acer platanoides | 20, 30, 40 | dobry |  | + | rów | wielopienny |
| 12 | Dąb szypułkowy | Quercus robur | 25 | dobry |  | + | chodnik |  |
| 13 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 60 | dobry |  | + | chodnik |  |
| 14 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 3x (50 – 60cm) | dobry |  | + | chodnik |  |
| 15 | Sosna pospolita | Pinus sylvestris | 40 | dobry |  | + | rów |  |
| 16 | Dąb szypułkowy | Quercus robur | 25 | dobry |  | + | chodnik |  |
| 17 | Klon zwyczajny | Acer platanoides | 10x (20 – 40cm) | dobry |  | + | rów/chodnik |  |
| 18 | Sosna pospolita | Pinus sylvestris | 40 | dobry |  | + | chodnik |  |

Projekt gospodarki istniejącą zielenią stanowi oddzielny tom niniejszej dokuemntacji.

Organizacja ruchu.

Na całym odcinku przedmiotowego opracowania zostanie wykonany projekt organizacji ruchu zawierający rozmieszczenie oznakowania pionowego, poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu.

mgr inż. Marcin Łukasiewicz

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

Nr LOD/1092/POOD/09

…………………………………………….

Projektant: mgr inż. Marcin Łukasiewicz upr. nr: LOD/1092/POOD/09

UZGODNIENIA I OPINIE

Rys uzgodnienia

INFORMACJA BIOZ

	Autor opracowania	35

	Inwestor	35

	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów (zadań)	36

	Wykaz istniejących obiektów budowlanych	36

	Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	36

	Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania	36

	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych	37

	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń	38

Autor opracowania

|  | REM PROJEKT MARCIN ŁUKASIEWICZ ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice NIP: 836-159-60-24 Regon: 100434534 |
| --- | --- |

Inwestor

|  | GMINA LEONCIN ul. Partyzantów 3 05-155 Leoncin |
| --- | --- |

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów (zadań)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) każde planowane zamierzenie winno być poprzedzone analizą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zależności od zakresu i warunków realizacji planowanej inwestycji. Zakres robót drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

### Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:

- rozbiórka nawierzchni bitumicznej,

- frezowanie nawierzchni bitumicznej,

- rozbiórka istniejących krawężników,

- zdjęcie warstwy humusu,

### Główne roboty drogowe

- budowa chodników,

- budowa peronów autobusowych,

- wykonanie odwodnienia korpusu drogowego – odwodnienie powierzchniowe i za pomocą wpustów z wylotem do rowów otwartych i krytych,

- przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych na działki przyległe do drogi,

- usunięcie drzewostanu kolidującego z projektowaną drogą,

- wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami,

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Do istniejących obiektów budowlanych należy zaliczyć położone w obszarze opracowania drogi publiczne, wojewódzka i gminne.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W rejonie projektowanych robót drogowych występuje uzbrojenie podziemne i naziemne. Przy wykonywaniu prac w ich obszarze należy zachować szczególną ostrożność, a część prac wykonywać ręcznie.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

Realizacja wymienionych robót wymaga zwrócenia szczególnej uwagi i dozoru w przypadku realizacji robót w rejonie występowania zagrożeń wymienionych poniżej:

- Prace w pasie drogowym pod ruchem – należy je prowadzić zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu, opracowanym przez wykonawcę robót, pozytywnie zaopiniowanym przez zarządcę drogi, odpowiednie jednostki administracyjne oraz policję.

- Prace w rejonie linii energetycznych – ściśle należy przestrzegać przepisów BHP wykonywania prac budowlanych sprzętem mechanicznym zarówno w przypadku linii napowietrznych jak i kabli ułożonych w gruncie.

- Prace budowlano – montażowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

- Wszelkie prace rozbiórkowe, prowadzone zarówno mechanicznie jak i ręcznie.

Uwaga:

Należy stosować zasadę, że nie wszystkie roboty można w pełni zmechanizować. Dotyczy to w szczególności robót ziemnych w rejonie istniejących przewodów infrastruktury technicznej. Część prac należy wykonywać ręcznie przy pełnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu bezpieczeństwa ludzi pracujących w wykopach.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez osoby pełniące nadzór techniczny na budowie: brygadzistę, majstra budowlanego, kierownika robót, kierownika budowy oraz personel inżynieryjno – techniczny wykonawcy robót budowlano – montażowych. Przed przystąpieniem pracownika do realizacji robót należy przeprowadzić właściwy instruktaż ze wskazaniem tych zagrożeń, które w danych warunkach prowadzenia robót i na konkretnym odcinku trasy mogą spowodować określone zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika, w szczególności:

Nie wolno dopuścić do zadania, pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji, uprawnień czy umiejętności do jego wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu podstawowego winno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują duże zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym.

Niezależnie od ukończonych szkoleń (które powinny być prowadzone według określonych programów dostosowanych pod względem formy i treści do realnie występujących zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk), zatrudnionych przy budowie pracowników należy szczególnie przestrzec, pod względem niebezpieczeństw związanych z prowadzeniem robót ziemnych. Szczególną uwagę winni zachować operatorzy maszyn budowlanych wykonujących roboty ziemne. Może się bowiem zdarzyć, że pomimo aktualizacji, na mapie nie zostały zaznaczone urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

Szczególną uwagę należy zachować przy demontażu i montażu krawężników, przy wykonywaniu wykopów, wbudowywaniu warstw podbudowy oraz układaniu warstw z kostki betonowej.

W czasie prowadzenia robót należy stosować następujące akty prawne i przepisy:

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),

- Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z późniejszymi zmianami – dział X,

- Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 1985 r. ),

- Warunki techniczne wykonywania robót budowlano – montażowych, przepisy szczegółowe, normy itp.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbędne jest wskazanie właściwych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia tych robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub życia i w ich sąsiedztwie. W szczególności umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, wybuchu, osunięcia się ziemi, poważnego wypadku drogowego z udziałem sprzętu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczeństw mogących towarzyszyć prowadzeniu robót drogowych pod ruchem.

W tym celu konieczne są:

- właściwy instruktaż pracowników,

- rozmieszczenie urządzeń przeciw pożarowych wraz z drogami dojazdowymi (np. sąsiadujące ulice),

- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref pracy sprzętu mechanicznego i pomocniczego,

- rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z uwzględnieniem komunikacji do przyległych do przebudowywanej drogi posesji,

- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Uwagi:

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest podstawą odrębnego opracowania – Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „Planu BIOZ” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

mgr inż. Marcin Łukasiewicz

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

Nr LOD/1092/POOD/09

…………………………………………….

Projektant: mgr inż. Marcin Łukasiewicz upr. nr: LOD/1092/POOD/09

CZĘŚĆ RYSUNKOWA