PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w miejscowości Nowe Grochale i Stare Grochale na odcinku od km 75+750 do km 78+100, polegająca na budowie chodnika"

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

A.	CZĘŚĆ OPISOWA	3

OPIS TECHNICZNY	5

B.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	13

  - - Plan orientacyjny													skala 1:10 000

  - - Plan sytuacyjny													skala 1:500

CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

1.	Przedmiot i zakres opracowania	7

2.	Lokalizacja inwestycji	7

3.	Podstawa opracowania	8

4.	Autor opracowania	8

5.	Inwestor	9

6.	Istniejące zagospodarowanie terenu	9

7.	Opis rozwiązań projektowych organizacji ruchu	10

7.1	Oznakowanie pionowe.	11

7.2	Oznakowanie poziome.	11

8.	Uwagi końcowe	11

9.	Termin wdrożenia	11

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu realizowany dla potrzeb budowy jednostronnego chodnika w istniejącym pasie drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku od około km 75+800 do km 78+100 w ramach zadania pn"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w miejscowości Nowe Grochale i Stare Grochale na odcinku od km 75+750 do km 78+100, polegająca na budowie chodnika".

W ramach opracowania wykonano:

- plan sytuacyjny przebiegu i geometrii projektowanych elementów na podstawie map sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500,

- inwentaryzację istniejącej organizacji ruchu,

- analizę i koordynację istniejącego oznakowania poziomego wraz z pionowym,

Opracowany projekt stałej organizacji ruchu obejmuje:

- oznakowanie pionowe i poziome,

- weryfikację usytuowania istniejących znaków pionowych i poziomych.

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Leoncin w powiecie nowodworskim, województwo mazowieckie.

Szczegółową lokalizację przedstawiono na planie orientacyjnym.

Rys. 1 – Lokalizacja inwestycji

Podstawa opracowania

Podstawą formalną wykonania niniejszego opracowania jest Umowa z Zamawiającym tj. Gminą Leoncin z dnia 30.06.2017 r., oraz:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005 r., tekst jednolity z późn. zmianami);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z dnia 12.10.2002 r.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z dnia 14 października 2003 r.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.);

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (zał. do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.);

- Mapa w skali 1:500 ,

- Projekt budowlany dla inwestycji objętej niniejszym opracowaniem,

- Materiały uzyskane od Inwestora.

Autor opracowania

|  | REM PROJEKT ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice NIP: 836-159-60-24 Regon: 100434534 |
| --- | --- |

Inwestor

|  | Gmina Leoncin ul. Partyzantów 3 05-155 Leoncin |
| --- | --- |

Istniejące zagospodarowanie terenu

Projektowana droga przebiega przez tereny zabudowane miejscowości Nowe Grochale i Stare Grochale.

Droga wojewódzka nr 575 w stanie istniejącym jest klasy Z (zbiorcza). Szerokość jezdni wynosi około 6,0 m, droga posiada zarośnięte pobocza gruntowe o szerokości około1,0 m. Odwodnienie drogi w stanie istniejącym odbywa się w całości powierzchniowo poprzez spływ wody na skarpy, odcinkowo występują rowy odwadniające, które wymagają renowacji.

Na odcinku objętym opracowaniem droga krzyżuje się z drogą gminną nr 240217W w km 76+306 o nawierzchni bitumicznej.

Istniejące zagospodarowanie terenu przedstawiają fotografie nr 1i 2.

Fotografia nr 1 (Nowe Grochale)

Fotografia nr 2 (Stare Grochale)

Charakterystyka ruchu na opracowywanym odcinku drogi została pokazana w tabeli poniżej.

| Numer drogi | Pikietaż | Pojazdy samochod. ogółem | Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Motocykle | Sam.osob. Mikrobusy | Lekkie sam. ciężarowe (dostawcze) | Sam. Ciężarowe |  | Autobusy | Ciągniki rolnicze |
|  |  |  |  |  |  | bez przycz.ep | z przycz. |  |  |
|  |  | SDR | SDR | SDR | SDR | SDR | SDR | SDR | SDR |
| 575 | od km 54,6 do km 78,8 | 1296 | 23 | 1121 | 102 | 35 | 9 | 3 | 3 |

Opis rozwiązań projektowych organizacji ruchu

Celem przedsięwzięcia jest poprawa komfortu obsługi komunikacyjnej oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę chodnika i przebudowę zjazdów. W rejonach przystanków autobusowych zaprojektowano oznakowane przejścia dla pieszych.

Oznakowanie pionowe.

Z uwagi na dobry stan istniejących znaków pionowych, wskazane znaki do przestawienia przeznaczyć do ponownego wykorzystania. Wszystkie znaki pionowe, poza znakami D-15, które należy wykonać jako znaki z grupy „mini”, należą do grupy wielkości znaków „średnich”. Do montażu znaków pionowych należy użyć słupków stalowych ocynkowanych o średnicy 60 mm.

W projekcie zastosowano znaki A-16, D-1(zamiast znaku A-6), D-6 i D-15. Znaki pionowe D-6 należy wykonać z zastosowaniem folii odblaskowej typu 2. Dla pozostałych znaków pionowych zastosować folię typu 1

Oznakowanie poziome.

W związku z występowaniem intensywnego ruchu pojazdów projektuje się oznakowanie poziome grubowarstwowe. W ramach projektu zastosowano linie segregacyjne P-1e, P-4 oraz P-6. Zaprojektowano również znaki poprzeczne typu P-10, P-14 i P-17.

Uwagi końcowe

Sposób oznakowania poziomego oraz pionowego przedstawiono na planie sytuacyjnym. Oznakowanie winno być wykonane zgodnie z niniejszym projektem.

Sposób wykonania i montażu znaków, wymiary, kolorystyka i ustawienie w terenie winny być zgodne z instrukcjami wymienionymi w pkt. 3.

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 z 2003 r., poz. 1729).

Termin wdrożenia

Szacowana data wprowadzenia stałej organizacji ruchu: III kwartał 2018 r.

mgr inż. Marcin Łukasiewicz

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

Nr LOD/1092/POOD/09

…………………………………………….

Projektant: mgr inż. Marcin Łukasiewicz upr. nr: LOD/1092/POOD/09

CZĘŚĆ RYSUNKOWA