# Nr postępowania 19 Z TP 24

# Załącznik nr 1 do SWZ

…………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego (CPV: 09135100-5) 
w ilości 235 000 l., przeznaczonego do spalania w piecach grzewczych, spełniającego poniższe wymagania:

| Parametr | Jednostka | ​Zakres ​ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ​min. | ​max. |  |
| Gęstość w temp. 15 oC | kg/m3 | - | ​860,0 |  |
| ​Wartość opałowa | ​MJ/kg | ​42,6 | ​- |  |
| ​Temperatura zapłonu | ​oC | ​56,0 | ​- |  |
| ​​Lepkość kinematyczna w temp. 20 oC | mm2/s | - | 6,000 |  |
| do temp. 250 oC destyluje | ​%(V/V) | - | 65 |  |
| do temp. 350 oC destyluje | ​%(V/V) | 85 | - |  |
| ​Temperatura płynięcia | ​​oC​​ ​ | ​- | ​-20 |  |
| ​Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej | ​%(m/m) | ​- | ​0,30 |  |
| ​Zawartość siarki | ​​%(m/m) | ​- | ​0,10 |  |
| ​Zawartość wody | ​mg/kg​ | ​- | ​200 |  |
| ​​Zawartość zanieczyszczeń stałych | ​​mg/kg | ​- | ​24 |  |
| ​​Pozostałość po spopieleniu | ​​%(m/m)​ | ​- | ​​​0,010 |  |
| ​​Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WSI,4) w temp. 60oC | ​​μm​ | ​- | ​460 |  |
| Stabilność oksydacyjna | ​​g/m3​ | ​- | ​25 |  |
| ​Barwa Olej powinien zawierać barwnik czerwony oraz znacznik zgodnie z aktualnymi wymogami formalno-prawnymi. | ​- | ​ ​czerwona |  |  |

Olej opałowy lekki musi spełniać wszystkie wymagania określone w aktualnych na dzień dostawy obowiązujących przepisach i normach, w tym w szczególności wymagania PN-C-96024 Przetwory naftowe Oleje opałowe  w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, 
w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 2008). Olej opałowy lekki  spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia28 listopada 2022 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych(Dz.U. z 2022 r.,  poz. 2633).