Załącznik A do TER

I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE NA OBIEKTACH INŻYNIERYJNYCH

| Poz. 1. | Obejmuje: skucie betonu, oczyszczenie powierzchni oraz wywóz i utylizację materiału z rozbiórki; |
| --- | --- |
| Poz. 2. i 3. | Obejmuje: rozbiórkę nawierzchni jezdni , rur betonowych oraz fundamentu z kruszywa zgodnie ze STWiORB. |
| Poz.4-6 ,11 | Obejmuje: rozebranie elementów z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego lub kamienia oraz wywóz i utylizacje materiałów z rozbiórki zgodnie ze STWiORB; |
| Poz. 7. i 9. | Obejmuje: rozebranie balustrad i barieroporęczy stalowych na obiektach. inż. z odwozem zgodnie ze STWiORB. Składowanie i utylizacja złomu zostanie wykonana w uzgodnieniu z Zamawiającym. |
| Poz.8 i 10. | Obejmuje: naprawę (prostowanie) elementów balustrady lub barieroporęczy na obiektach inż. , oczyszczenie powierzchni i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnie ze STWiORB; |

II. ROBOTY KONSTRUKCYJNE

| Poz.12-13 | Obejmuje: ułożenie rur betonowych izolowanych roztworem asfaltowym na fundamencie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, wykonanie zasypki inżynierskiej ze STWiORB; |
| --- | --- |
| Poz.14-15 | Obejmuje: ułożenie korytek ściekowych betonowych na ławie betonowej zgodnie ze STWiORB; |
| Poz. 16 | Obejmuje: montaż barieroporęczy zgodnie ze STWiORB; |
| Poz. 17. | Obejmuje: montaż balustrady zgodnie ze STWiORB |
| Poz. 18. | Obejmuje: czyszczenie łożysk stalowych i elastomerowych i zabezpieczenie antykorozyjne wraz z materiałem; |
| Poz. 19. | Obejmuje: oczyszczenie powierzchni elementów stalowych oraz wykonanie zabezpieczenia zgodnie ze STWiORB |
| Poz. 20. | Obejmuje: oczyszczenie elementów konstrukcyjnych betonowych i uzupełnienie zaprawami naprawczymi zgodnie ze STWiORB |
| Poz. 21. | Obejmuje: wykonanie otworów w betonie, ich oczyszczenie i osadzenie kotew na żywicach; |
| Poz. 22. | Obejmuje: beton chudy bez deskowania zgodnie ze STWiORB; |
| Poz. 23. | Obejmuje: beton elementów konstrukcyjnych wraz z deskowaniem; |
| Poz. 24. | Obejmuje : zbrojenie wraz z montażem |
| Poz. 25. | Obejmuje : ułożenie warstw izolacji z roztworu asfaltowego R+2P zgodnie ze STWiORB |
| Poz. 26. | Obejmuje : ułożenie 1 warstwy izolacji z papy termozgrzewalnej |

III. ROBOTY ZIEMNE

| Poz.27-31 | Obejmuje: Roboty ziemne zgodnie ze STWiORB |
| --- | --- |
| Poz. 32 | Obejmuje: Wykonanie zasypki inżynierskiej z kruszyw zagęszczonych mechanicznie zgodnie ze STWiORB |

IV. ROBOTY REGULACYJNE

| Poz.33-34 | Obejmuje: wykonanie umocnienia skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej lub chudym betonie zgodnie ze STWIORB |
| --- | --- |
| Poz.35 | Obejmuje: wykonanie umocnienia skarp narzutem z kamienia naturalnego zgodnie ze STWiORB |
| Poz. 36 | Obejmuje: wykonanie koszy siatkowo-kamiennych ich ułożenie i zastabilizowanie zgodnie ze STWiORB; |

V. ROBOTY DROGOWE NA OBIEKTACH INŻYNIERYJNYCH

| Poz.37-39 | Obejmuje: rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych, kostki brukowej, betonowej lub bitumicznej wraz z krawężnikiem i obrzeżem betonowym, jej wywóz lub zeskładowanie do ponownego wykorzystania zgodnie ze STWiORB; |
| --- | --- |
| Poz. 40 | Obejmuje: rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznej, podbudowy z betonu asfaltowego i podbudowy z kruszywa zgodnie ze STWiORB; |
| Poz. 41 | Obejmuje: ułożenie krawężnika kamienne mostowe na ławie betonowej zgodnie ze STWiORB |
| Poz. 42 | Obejmuje: ułożenie warstw nawierzchni drogowej z mieszkanki mineralno-asfaltowej zgodnie ze STWiORB; |
| Poz.43,44 | Obejmuje: wykonanie nawierzchni chodnika na podsypce cementowo–piaskowej zgodnie ze STWiORB |

VI. ROBOTY W ZAKRESIE CZYSZCZENIA OBIEKTÓW

| Poz.45 | Obejmuje: Czyszczenie obiektów mostowych z gruzu, śmieci oraz czyszczenie przestrzeni podmostowej z naniesionego materiału ziemnego i roślinnego. Rozliczenie w m3 zebranego materiału i śmieci. |
| --- | --- |
| Poz.46 | Obejmuje: Czyszczenie części przelotowej przepustu z śmieci, gruzu oraz z naniesionego materiału ziemnego i roślinnego. Rozliczenie w m3 zebranego materiału i śmieci. |