- Opis techniczny przedmiotu zamówienia - minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego SLRr.

| Lp. | Warunki zamawiającego | Propozycje Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Samochód fabrycznie nowy – rok produkcji 2024. | Podać markę i model oferowanego samochodu |
| 1.1 | SILNIK |  |
| 1.2 | Silnik o zapłonie samoczynnym produkowany seryjnie bez przeróbek, spełniający w dniu odbioru normy czystości spalin min. EURO VI | Podać parametry silnika: - pojemność skokowa - moc - moment obrotowy |
| 1.3 | Pojemność skokowa minimum 2100 cm3 |  |
| 1.4 | Minimalna moc silnika: min. 200 KM. |  |
| 1.5 | Minimalny moment obrotowy silnika: 420 Nm |  |
| 2. | NAPĘD SAMOCHODU. |  |
| 2.1 | Skrzynia biegów automatyczna z napędem 4x4 wyposażonym w reduktor i blokadę mechanizmu różnicowego | Określić rodzaj skrzyni biegów: manualna/automatyczna |
| 2.2 | Samochód wyposażony w system wspomagający zjazd ze wzniesienia i system wspomagający pokonywanie podjazdów. | Spełnia / Nie spełnia |
| 3. | UKŁAD HAMULCOWY |  |
| 3.1 | Dwuobwodowy układ hamulcowy. | Spełnia / Nie spełnia |
| 3.2 | Oś przednia – hamulce tarczowe. | Spełnia / Nie spełnia |
| 4. | UKŁAD KIEROWNICZY |  |
| 4.1 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. | Spełnia / Nie spełnia |
| 4.2 | Możliwość regulacji koła kierownicy w dwóch płaszczyznach. | Spełnia / Nie spełnia |
| 5. | BEZPIECZEŃSTWO |  |
| 5.1 | Samochód wyposażony w poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, poduszki boczne (drugi rząd siedzeń), kolanową poduszkę powietrzną kierowcy. | Spełnia / Nie spełnia |
| 5.2 | Samochód wyposażony w systemy wspomagające działanie układu kierowniczego, hamulcowego (ABS, ESP, itp.). | Spełnia / Nie spełnia |
| 5.3 | Samochód wyposażony w światła w technologii LED (reflektory przednie, światła do jazdy dziennej oraz sekwencyjne, kierunkowskazy przednie, przednie światła przeciwmgielne, centralne światło stopu, oświetlenie wnętrza) | Spełnia / Nie spełnia |
| 5.4 | Przednie pasy bezpieczeństwa z napinaczami | Spełnia / Nie spełnia |
| 5.5 | Wskaźnik skrętu kół (podczas parkowania) | Spełnia / Nie spełnia |
| 5.6 | Czujniki parkowania przód / tył | Spełnia / Nie spełnia |
| 5.7 | Czujnik zmierzchu i czujnik deszczu | Spełnia / Nie spełnia |
| 5.8 | Immobiliser i Alarm | Spełnia / Nie spełnia |
| 5.9 | ISA - Inteligentny asystent kontroli prędkości | Spełnia / Nie spełnia |
| 5.10 | BSW - Ostrzeżenie o pojeździe poruszającym się w martwym polu | Spełnia / Nie spełnia |
| 5.11 | LCW - Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu i ryzyku kolizji | Spełnia / Nie spełnia |
| 5.12 | RCTW - Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu | Spełnia / Nie spełnia |
| 5.13 | Bezpieczeństwo cyfrowe | Spełnia / Nie spełnia |
| 5.14 | Przystosowanie do montażu alkomatu | Spełnia / Nie spełnia |
| 5.15 | Systemy bezpieczeństwa zamontowane w pojeździe: ARP - Ochrona przed dachowaniem, HDC - System kontroli zjazdu ze wzniesienia, HSA - Asystent ruszania na wzniesieniu, TSC - System kontroli kołysania przyczepy, ESS - Światła awaryjnego hamowania, AEBS - System ostrzegania i samoczynnego hamowania w przypadku ryzyka kolizji, LDWS - System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, LKAS - Asystent utrzymania pasa ruchu, HBA - System automatycznej zmiany świateł: drogowe / mijania, TSR - Rozpoznawanie znaków drogowych, FVSA - Alert sprawnego ruszania, SDA - Alert o niebezpiecznej odległości od poprzedzającego Pojazdu, DAA - Asystent zmęczenia kierowcy, TPMS - System monitorowania ciśnienia w oponach | Spełnia / Nie spełnia |
| 6. | NADWOZIE SAMOCHODU |  |
| 6.1 | Rodzaj nadwozia: SUV, podwójna kabina, 4-drzwiowy, min. 5-miejscowy, nadwozie samochodu umieszczone na ramie | Spełnia / Nie spełnia |
| 6.2 | Samochód przystosowany do przewozu min. 5 osób wraz z kierowcą. | Spełnia / Nie spełnia |
| 6.3 | Urządzenia sygnalizacyjno – ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: Pojazd wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno – ostrzegawcze, dźwiękowe i świetlne, a w tym: - na dachu pojazdu światło pojedyncze niebieskie montowane magnetycznie z przewodem spiralnym. Zasilanie lampy – gniazdo 12V załączane z generatora sygnałów zamontowane na słupku A - dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej zamontowane w przedniej części pojazdu, w okolicach atrapy (grilla) - pojazd wyposażony w nagłośnienie zewnętrzne do podawania komunikatów głosowych. Manipulator sygnalizacji pojazdu będącego w ruchu uprzywilejowanym zintegrowany z mikrofonem do podawania komunikatów głosowych zamontowany w przestrzeni pasażerskiej w miejscu umożliwiającym obsługę przez kierowcę i dowódcę. Głośnik o mocy min. 100 W zamontowany z przodu pojazdu w przestrzeni silnikowej za grillem lub w grillu, skierowany do przodu (montaż do uzgodnienia z zamawiającym). Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na wniosek Wykonawcy. Instalacja zabezpieczona przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. | Spełnia / Nie spełnia |
| 6.4 | Kolor nadwozia – biały, czarny, czerwony lub szary. Zderzaki w kolorze nadwozia. | Spełnia / Nie spełnia |
| 6.5 | Wymiary, masy i pojemności pojazdu: - długość całkowita – w przedziale 4600 - 5000 mm - rozstaw osi – min. 2800 mm - wysokość całkowita (bez sygnałów świetlnych i anten) – max 1900 mm - maksymalna masa całkowita pojazdu – do 3500 kg - pojemność zbiornika paliwa – min. 70 litrów - prześwit minimalny nie mniej niż 200 mm | Podać poszczególne parametry pojazdu: - długość - rozstaw osi - wysokość - maks. masa całk. - poj. zbiornika paliwa |
| 6.6 | Fotele kierowcy i pasażera sterowane elektrycznie | Spełnia / Nie spełnia |
| 6.7 | Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego (w 4-ech kierunkach) | Spełnia / Nie spełnia |
| 6.8 | Fotele przednie podgrzewane i wentylowane 2-rząd siedzeń podgrzewany | Spełnia / Nie spełnia |
| 6.9 | Samochód wyposażony w klimatyzację automatyczną dwustrefową dla przedniej części kabiny + klimatyzacja manualna jednostrefowa dla tylnej części kabiny. | Spełnia / Nie spełnia |
| 6.10 | System bezkluczykowy (Keyless) z funkcją automatycznego zamykania zamków drzwi | Spełnia / Nie spełnia |
| 6.11 | Samochód wyposażony w relingi dachowe. | Spełnia / Nie spełnia |
| 6.12 | Tapicerka w kolorze czarnym | Spełnia / Nie spełnia |
| 6.13 | Szyba przednia atermiczna i dżwiękoszczelna, szyby boczne, tylne i szyba tylna przyciemniane | Spełnia / Nie spełnia |
| 6.14 | 12,3" cyfrowy zestaw wskaźników Zestaw głośnomówiący Bluetooth | Spełnia / Nie spełnia |
| 6.15 | Nawigacja z odtwarzaczem AV | Spełnia / Nie spełnia |
| 6.16 | Android Auto / Apple CarPlay (telefon podłączany przez złącze USB) | Spełnia / Nie spełnia |
| 6.17 | Sterowanie systemem Audio w kierownicy | Spełnia / Nie spełnia |
| 6.18 | 2 gniazda USB typu C z przodu (27W - do przesyłu danych; 27W - do ładowania urządzeń) | Spełnia / Nie spełnia |
| 6.19 | 2 gniazda USB typu C z tyłu (18W - do ładowania urządzeń) | Spełnia / Nie spełnia |
| 6.20 | Kierownica podgrzewana, pokryta skórą | Spełnia / Nie spełnia |
| 6.21 | Chromowane klamki wewnętrzne | Spełnia / Nie spełnia |
| 6.22 | Nakładka na próg drzwi przednich w kolorze stali | Spełnia / Nie spełnia |
| 6.23 | AQS - System automatycznej kontroli jakości powietrza | Spełnia / Nie spełnia |
| 6.24 | Automatyczny system odparowywania szyby przedniej | Spełnia / Nie spełnia |
| 6.25 | System Start & Go | Spełnia / Nie spełnia |
| 6.26 | Samochód wyposażony w obręcze kół ze stopów lekkich 18" felgi aluminiowe z oponami o rozmiarze 255/60 | Spełnia / Nie spełnia |
| 6.27 | Samochód wyposażony w składany hak holowniczy kulowy do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej dostosowanej do masy samochodu, wraz ze złączem elektrycznym (gniazdo 13-pinowe oraz dodatkowy adapter (przejściówka) 13/7 pin). | Spełnia / Nie spełnia |
| 7. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU |  |
| 7.1 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3). Pas wyróżniający o szerokości 15 cm dookoła pojazdu z wyjątkiem pokrywy silnika. Pas powinien być odblaskowy o barwie czerwieni sygnałowej. Pas wyróżniający z tyłu nadwozia powinien być w miarę możliwości kontynuacją pasów umieszczonych po bokach. Krawędzie górne i dolne tych pasów powinny znajdować się w miarę możliwości na tej samej wysokości z uwzględnieniem konieczności ominięcia przetłoczeń nadwozia uniemożliwiających naklejenie folii odblaskowej. Po obu bokach pojazdu na pasie wyróżniającym drzwi przednich powinien znajdować się napis „STRAƵ” z charakterystyczną literą „Ƶ” w kolorze białym odblaskowym o wysokości liter 14 cm. Powyższe elementy oznakowania powinny być umieszczone w sposób trwały. - Na dachu numer operacyjny - wysokość cyfr 20 cm. Miejsce umieszczenia numeru operacyjnego i napisu należy uzgodnić z Zamawiającym. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji umowy. - Numery operacyjne po obu stronach - wysokość cyfr 15 cm wg obowiązującego wzoru określonego przez Zamawiającego (konkretny numer zostanie podany w trakcie realizacji zamówienia). | Spełnia / Nie spełnia |
| 7.2 | Pojazd wyposażony w dwa radiotelefony przewoźne na pasmo VHF spełniający wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz. 17). Zamontowany radiotelefon ma być przystosowany do pracy w sieci radiowej PSP posiadający wyświetlacz LCD, przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych (dla kanału analogowego: praca w trybie simpleks i duosimpleks, dla kanału cyfrowego: modulacja dwu szczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz zgodnie z normą ETSI TS 102 361 1,2,3) wbudowane moduły Select 5, wyposażony w mikrofon zewnętrzny. Radiotelefon podłączony od zasilania pojazdu po stacyjce. Samochód wyposażony w zestrojoną instalację antenową na pasmo radiowe PSP wraz z anteną 5/8 lambda z podstawą ze sprężyną oraz możliwością zmiany położenia tzw. motylek. Antena zainstalowana w miejscu uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM. Radiotelefon powinien być zaprogramowany na podstawie danych (obsady kanałowej) podanych w trakcie realizacji umowy przez Zamawiającego. Radiotelefon z minimum 250 programowalnych kanałów. Klasa odporności min. IP 54. Temperatura pracy – zakres nie mniejszy niż: -30°C - +60°C. | Podać producenta, typ i modele |
| 7.3 | Gniazdo 12 V – gniazdo zapalniczki, w kabinie kierowcy (konsoli przedniej) | Spełnia / Nie spełnia |
| 7.4 | Gniazdo 12 V – gniazdo zapalniczki, w przestrzeni bagażowej | Spełnia / Nie spełnia |
| 7.5 | Urządzenie, o którym mowa w pkt. 7.2 winno być zamontowane tak, by zapewniony był dobry dostęp do panelu manipulacyjnego oraz nie ograniczał widoczności i nie wchodził w strefy otwierania poduszek powietrznych. Montaż urządzenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia |
| 8. | POZOSTAŁE WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 8.1 | Gwarancja mechaniczna na pojazd – min. 24 miesiące | Podać długość okresu gwarancji |
| 8.2 | Gwarancja na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem – min. 24 miesiące | Podać długość okresu gwarancji |
| 8.3 | Gwarancja na powłokę lakierniczą – min. 24 miesiące | Podać długość okresu gwarancji |
| 8.4 | Gwarancja na perforację nadwozia – min. 10 lat | Podać długość okresu gwarancji |
| 8.5 | Przeszkolenie w zakresie obsługi pojazdu dla 3 osób wyznaczonych przez Zamawiającego w dniu odbioru pojazdu na koszt Wykonawcy. | Akceptacja / Brak akceptacji |
| 8.6 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w autoryzowanej stacji w odległości max. 100 km od siedziby Zamawiającego – wskazać najbliższy serwis. | Podać adres serwisu |
| 8.7 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu jako pojazd specjalny. | Spełnia / Nie spełnia |
| 8.8 | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. | Spełnia / Nie spełnia |
| 8.9 | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE (COC), potwierdzające deklarowane wartości rejestracyjne przez producenta pojazdu. | Spełnia / Nie spełnia |
| 8.10 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. | Spełnia / Nie spełnia |

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wybierając spośród dostępnych możliwości np. wersję rozwiązania lub wyraz „Spełnia”.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF