Zamawiający:		                   				      Lublin dn. 21.06.2022 r.             Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 38D

20-618 Lublin, woj. Lubelskie

tel. 081 538 46 00

Znak sprawy: KZA-3/482/WM-KMS/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa systemu do bezstykowego pomiaru przemieszczeń:

Laserowy czujnik przemieszczeń wraz z systemem pomiarowym do pomiaru przemieszczeń lekkich kompozytowych struktur drgających o następujących parametrach minimalnych:

- amplituda mierzonych przemieszczeń: 100mm peak to peak

- częstotliwość drgań mierzonego obiektu 200Hz

- minimalna częstotliwość próbkowania 4kHz

- minimalna rozdzielczość w zakresie pomiarowym 12 bit

- zakres temperatury pracy od +10°C do +40°C

- maksymalna masa głowicy <+ 150 gram

- możliwość montażu głowicy pomiarowej na strukturze gdzie amplituda przyspieszeń osiąga 1g a częstotliwość 200Hz

- wyprowadzenie sygnału napięciowego o maksymalnym zakresie +/- 10V (nie wymagane jeśli dostępny jest inny wygodny sposób pozyskania danych o przemieszczeniu w funkcji czasu)