PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

Oznakowanie pionowe po wybudowaniu ciągu pieszo-jezdnego

ul. Słowikowej w Ostrowie Wielkopolskim

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

1. KARTA UZGODNIEŃ

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania

2.2. Przedmiot i zakres opracowania

2.3. Opis stanu istniejącego

2.4. Charakterystyka ulicy i warunków ruchu

2.5. Opis projektowanej organizacji ruchu

2.6. Zestawienie ilości znaków

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

3.1. 	Plan orientacyjny   		rys. 1

3.2. 	Plan zagospodarowania terenu  z projektowanym

oznakowaniem pionowym		rys. 2

##### OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski

- Projekt zagospodarowania terenu projektowanej drogi w skali 1:500

- 	Ustawa z dnia z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych tekst jedn. (Dz.U. z 2024 r. poz. 320),

- 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24.06.2022 r. w sprawie przepisów

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r poz. 1518)

- 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem tekst jedn. (Dz. U. z dn.14.04.2017r. poz. 784)

- 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.10.2022r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  (Dz.U. z 2022r poz.2377)

- 	Ustawa z dn.20.06.1997 r.– „Prawo o ruchu drogowym” tekst jedn. ( Dz.U z 2023r poz.1047)

2.2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera:

- projekt stałej organizacji ruchu,

- zestawienie ilości znaków pionowych projektowanych

  - Opis stanu istniejącego

Teren projektowanej inwestycji stanowi pas drogowy ul. Słowikowej o szer. od 9,9÷10.2 m.

Teren przyległy do pasa drogowego stanowi rozproszona zabudowa  jednorodzinna.

Początek opracowania w km  0+000 wyznacza  krawędź jezdni ul. Strzeleckiej koniec

stanowi krawędź jezdni ul. Sowiej projektowanej wg innego opracowania,  km 0+406,20.

2.4. Charakterystyka drogi  i warunków ruchu

Ruch kołowy i pieszy charakteryzuje się małym natężeniem.

W uzgodnieniu z Inwestorem zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki brukowej  szerokości 5,5 m ograniczony krawężnikami typu najazdowego. Przekrój poprzeczny daszkowy o pochyleniu -2% w stronę zieleni.

Wjazdy do posesji o zmiennym pochyleniu poprzecznym dostosowanym do wysokości bram wjazdowych.

2.5. Opis projektowanej organizacji ruchu

Ul. Słowikowa dołączona zostanie do istniejącej strefy zamieszkania w rejonie ulic

Klasztornej, Skowronkowej oraz Kukułczej w związku z tym organizacja ruchu na projektowanym odcinku  polegać będzie na umieszczeniu nowych znaków pionowych D-40 i D41 przy  ul. Słowikowej.

Na ul. Strzeleckiej, w obrębie zjazdu w ul. Słowikową wprowadzono znaki D-1.

Lokalizację wszystkich znaków pionowych przedstawiono na planie stałej organizacji ruchu – rys. nr 2.

Niniejszy projekt nie obejmuje organizacji ruchu i oznakowania robót w pasie drogowym w okresie budowy. Obowiązek jego opracowania oraz uzyskania zatwierdzenia przez właściwe instytucje spoczywać będzie na wykonawcy robót.

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu - 30.06. 2025r.

2.6. Zestawienie ilości  znaków

Znaki projektowanie

| Rodzaj znaku | Ilość szt. |
| --- | --- |
| D-1 | 2 |
| D-40 | 4 |
| D-41 | 4 |
| Razem | 10 |
| Słupki | 8 |

Znaki istniejące do likwidacji

| Rodzaj znaku | Ilość szt. |
| --- | --- |
| D-40 | 1 |
| D-41 | 1 |
| Razem | 2 |
| Słupki | 1 |