OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Eksploatacja i konserwacja melioracji szczegółowej  na terenie zlewni nr 2 i 4 Przytór-Łunowo w Świnoujściu w roku 2024”

Przedmiotem zamówienia jest utrzymaniu rowów i obiektów melioracyjnych na obszarze  dwóch zlewni w miejscowości Przytór i Łunowo w Świnoujściu, w takim stanie technicznym aby woda miała swobodny przepływ w całym systemie melioracyjnym.

Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:

Główny kod CPV:   45232452-5   - roboty odwadniające,

Dodatkowe kody CPV:

45246400-7 - roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej,

50800000-3 -  różne usługi w zakresie napraw i konserwacji,

77314000-4 - usługi utrzymania gruntów

90470000-2 - usługi czyszczenia kanałów ściekowych

90511000-2 - usługi wywozu odpadów

77314100-5 - usługi w zakresie trawników,

- Do obowiązków Wykonawcy będzie należało między innymi:

1.1.  Codzienne kontrole obiektów i urządzeń melioracji szczegółowej .

  - Czyszczeni rowów melioracyjnych z glonów i innych nieczystości 4 x w roku w

miesiącach: maj, lipiec, sierpień, wrzesień, oraz  wywóz odpadów  do punktu

odbioru odpadów;

  - Prace eksploatacyjne i konserwacyjne dwóch pompowni melioracyjnych;

  - Codzienne dozorowanie krat na studzienkach wlotowych i wylotowych;

  - Odmulaniu i udrażnianiu przepustów 1 x w miesiącu, codzienne sprawdzanie

drożności przepustów;

  - Odmulaniu rowów melioracyjnych 2 x w roku: maj, wrzesień;

  - Usuwaniu zatorów na rowach i innych śmieci 1 x w tygodniu, wywóz śmieci do

punktu odbioru odpadów;

  - Wykaszaniu trawy i porostów na skarpach po obu stronach rowu melioracyjnego

oraz pasa technicznego ok. 1,5 m po obu stronach wraz  z wygrabieniem i

wywozem odpadów zielonych do punktu odbioru odpadów zielonych – 6 x w

roku- w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień; październik.

  - Naprawianiu uszkodzonych skarp i dna rowu w miarę potrzeb;

  - Usuwanie przeszkód z rowów tamujących swobodny przepływ wody w miarę

potrzeb;

  - Bieżące prowadzeniu dzienników eksploatacji dwóch systemów melioracyjnych

przez  2 lata wraz z  dokumentacją fotograficzną.

- Opis  obiektów  melioracji na obszarze Zlewnii nr 2 – Łunowo:

2.1.Rowy, studnie, rurociągi grawitacyjne i przepusty wraz z wylotem brzegowym:

1. Rów R 13-1 długość – 956 m w tym nowe rowy - 608 m – hm 3+38 – 9+56

- rów jest głównym rowem odwadniającym teren zlewni nr 2 , rów otwarty, umocnienie skarp i dna geokratą h=15 cm na geowłóknienie z wypełnieniem komórek tłuczniem kamiennym do rzędnej 0,00 powyżej gruntem rodzimym z obsiewem trawą, nachylenie skarp 1:1, szer. dna 0,75 m,

- hm 1+40 - studzienka żelbet Ø 1,20 m H=2,0 m rzedną dna – 1,70 m n p m;

- hm 1+87 - studzienka żelbet Ø 1,20 m H=2,0 m rzedną dna – 1,64 m n p m;

- hm 1+96 - studzienka żelbet Ø 1,20 m H=2,0 m rzedną dna – 1,60 m n p m;

- hm 3+37 - studzienka żelbet Ø 1,20 m H=1,5 m rzedną dna – 1,52 m n p m;

- hm 3+38 - studzienka żelbet wlotowa z kratą Ø 1,20 m H=2,5 m rzedną dna – 1,44 m n p m;

- hm 1+28-3+48 - rurociąg PCV Ø 60 cm L+220 m rzędna dna – 1,40 m n p m;

- hm 3+12-3+37 – rurociąg stalowy osłonowy Ø 813/17,5 mm L+25 m rzedną dna – 1,20 m n p m;

- hm 5+44 - przepust żelbet Ø 60 cm L=18 m rzędna dna – 0,89 m n p m;

- hm 5+70 - przepust żelbet Ø 60 cm L=  8 m  rzędna dna – 0,87 m n p m;

- hm 5+92 - przepust żelbet Ø 60 cm L=  8 m rzędna dna – 0,86 m n p m;

- hm 6+04 - przepust żelbet Ø 60 cm L=  8 m rzędna dna – 0,85 m n p m;

- hm 6+34 - przepust żelbet Ø 60 cm L=22 m rzędna dna – 0,84 m n p m;

- hm 7+32 - przepust żelbet Ø 60 cm L=10 m rzędna dna – 0,76 m n p m;

- hm 9+12 - przepust żelbet Ø 60 cm L=11 m rzędna dna – 0,59 m n p m;

2.2  Rów R 13-3  długość – 314 m w tym nowe rowy- 258 m – hm 0+56 – 3+14

- umocnienie skarpy i dnia geokratą h=15 cm na geowłókninie z  wypełnieniem komórek tłuczonym kamieniem do rzędnej 0,00 powyżej gruntu rodzimego z obsianiem trawą, nachylenie skarpy 1:1 szerokość dna 0,75 m,

- hm 0+00 – wylot W-4 Ø 40 cm rzędna dna – 0,81 m n p m;

- hm 2+32 – przepust Ø 0,4 m L=11 m rzędna dna – 0,68 m n p m;

2.3. Rów R 13-4  długość – 161 m w tym nowe rowy 161 m -  hm 0+00 – 1+61

- umocnienie skarpy i dnia geokratą h=15 cm na geowłókninie z  wypełnieniem komórek tłuczonym kamieniem do rzędnej 0,00 powyżej gruntu rodzimego z obsianiem trawą, nachylenie skarpy 1:1 szerokość dna 0,75 m,

- hm 0+51 – przepust Ø 0,4 m L=17 m rzędna dna 0,57 m n p m;

2.4. Rów R 13-6 długość 190 m w tym nowe rowy 190 m - hm 0+00 – 1+90

- umocnienie skarpy i dnia geokratą h=15 cm na geowłókninie z  wypełnieniem komórek tłuczonym kamieniem do rzędnej 0,00 powyżej gruntu rodzimego z obsianiem trawą, nachylenie skarpy 1:1 szerokość dna 0,75 m,

2.5. Rów R 13-9 długość – 60 m – hm 0+00 – 0+60

- umocnienie skarpy i dnia geokratą h=15 cm na geowłókninie z  wypełnieniem komórek tłuczonym kamieniem do rzędnej 0,00 powyżej gruntu rodzimego z obsianiem trawą, nachylenie skarpy 1:1 szerokość dna 0,75 m,

2.6.    Przepusty                                                                 - szt.   9

2.7.    Przepusty międzywałem                                         - szt.   4

2.8.    Wyloty czołowe                                                        - szt.   1

2.9.    Studzienki wlotowe z kratą                                     - szt.   2

2.10.   Studzienki kontrolne                                               - szt.   5

2.11.   Rurociągi średnicy 600 mm                                    - m    218

2.12.   Rurociągi średnicy 400 mm                                    - m   356

2.13.   Rurociąg osłonowy średnicy 800 mm                     - m    25

2.14.   Przepusty wałowy średnicy 600 mm z klapą         - szt.   1

2.15.   Rów odprowadzający wodę do Wielkiej Struci     - m   112

2.16.   Rów przed wałem z odnogą                                    -  m   1699

3. Przepompownia melioracyjna, rurociąg tłoczny, zasilanie energetyczne   wraz z komorami zasuw i ogrodzenie przepompowni oraz komór rozdzielczych:

3.1. Przepompownia melioracyjna zlewni nr 2

- komora  betonowa  4,0 x 4,0 m, głębokość 4,3 m (dno komory na rzędnej 4,0 m n.p.m)  – 1 szt.,

- 2 pompy w tym jedna rezerwowa typ TOP o wydajności 120 l/s

-  właz wejściowy i rewizja ze stali nierdzewnej

- przepompownia pracuje e w zakresie stanów wody od (-0,20 m n.p.m.) do (-0,60 m

n.p.m)

odprowadza wodę do odbiornika za pomocą rurociągu tłocznego, na którego końcu przy wale przeciwpowodziowym znajduje się zawór zwrotny zabezpieczający rurociąg przed napływem wody przy wysokich stanach odbiornika.

  - Rurociąg tłoczny

-  Ø 400 mm  – długość  22,29 m i spadek 0,0008% ,

- pompownia z rurociągiem połączona jest za pomocą dwóch rur o Ø 250 mm

3.3. Zasilanie energetyczne przepompowni

- szafa sterownicza przepompowni TS  1 szt.

3.4. Ogrodzenie przepompowni

- przęsła z siatki zgrzewnej ocynkowanej – 24 m

- bramka  z siatki zgrzewnej ocynkowanej.

4.  Wykonywacie prac utrzymaniowych na obszarze zlewni nr 2:

4.1. Codzienna kontrola rowów melioracyjnych  otwartych  – 3492 m

- sprawdzanie poziomu wody w rowie,

- zbieranie wszelkich nieczystości,

- likwidacja zatorów,

- zbieranie liści,

- wywóz zebranych nieczystości na własny koszt Wykonawcy;

4.2. Codzienne dozorowanie przepustów 13 szt.

- usuwanie śmieci,

- wywóz zebranych nieczystości na własny koszt Wykonawcy,

- niedopuszczanie do zamulenia przepustów;

4.3. Codzienne dozorowanie studni wlotowych  z kratą 2 szt., przepustu wałowego z

klapą 1 szt.

- usuwanie śmieci z krat,

- wywóz zebranych nieczystości na własny koszt Wykonawcy;

4.4. Odmulanie rowów  melioracyjnych min 2 raz do roku

- wybranie z dna rowu mułu i innych zanieczyszczeń z ostrożnością nie szkodzenia

geowłókniny i geokraty,

- wywóz zebranych nieczystości na własny koszt Wykonawcy;

4.5. Czyszczenie rowów melioracyjnych z glonów co najmniej 4 razy do roku

- zbieranie glonów, rzęsy,

- wywóz zebranych nieczystości na własny koszt Wykonawcy;

4.6. Dozór wylotu z kartą zwrotną  1 raz w tygodniu

- sprawdzanie wylotu czy nie jest zapchany,

- zima odkuwanie lodu,

- sprawdzanie nasypu z kamienia, utrzymanie w właściwym stanie technicznym;

4.7. Koszenie trawy i porostów 6 razy do roku po obu stornach skarpy i pas techniczny ok. 1,5 m

- z  zebraniem  masy  zielonej  –  wykonanie  trawy i porostów na wysokość 5-7cm ,

-  wywiezienie  masy  zielonej  na koszt Wykonawcy,

- przy koszeniu zachować szczególna ostrożność oby nie uszkodzić geowłókniny i geokraty

- uprzątnięcie  terenu z nieczystości stałych (papiery, butelki plastikowe, szkło itp.,

- wywóz zebranych nieczystości na własny koszt Wykonawcy;

4.8. Prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych wg. potrzeb

- naprawianie obsypanych skarp,

- dosianie trawy,

- dosypanie kamienia w brakujące miejsca;

4.9. Zbieranie nieczystości i wszelkich śmieci z komory 1 raz w tygodniu

- zebranie wszelkich nieczystości pływających w komorach,

- wywóz zebranych nieczystości na własny koszt Wykonawcy;

4.10. Oczyszczenie komór pompowni z osadu, 1 raz do roku

- wybranie osadu, mułu i wszelkich śmieci z komór pompowni,

- sprawdzenie czy na pompach nie ma materiału obcego;

4.11. Prace eksploatacyjne i konserwacyjne na pompach 2 szt. 1 raz w miesiącu

-sprawdzenie sprawności pomp i właściwej pracy,

4.12. Dozór i sprawdzanie przepompowni wg. potrzeb min. 1 raz na tydzień

- sprawdzenie poziomu wody,

- utrzymanie porządku na przepompowni,

- usuwanie  trawy z terenu przepompowni,

-  sprawdzenie szafki zasilającej i utrzymanie szafki  w stałej sprawności technicznej,

- utrzymanie ogrodzenie w sprawności technicznej 15 m, wymalowanie ogrodzenia do końca sierpnia 2018 r. (farba Wykonawcy, kolor uzgodniony z  Zamawiającym)

4.13. Prowadzenie dziennika eksplantacji melioracji szczegółowej

- prowadzenie dziennika , wpisywanie wszelkich zdarzeń,

- prowadzenie dokumentacji wszelkich awarii i napraw,

- tworzenie dokumentacji fotograficznej z eksploatacji i konserwacja melioracji

szczegółowej.

- Opis  obiektów  melioracji na obszarze Zlewnii nr 4 – Przytór:

5.1.Rowy, studnie, rurociągi grawitacyjne i przepusty wraz z wylotem brzegowym:

- Rów „R-12” hm 0+02 – hm 0+09 i hm 3+82  - hm 9+86

- rów otwarty utwardzony geokratą z uzupełnieniem komórek tłuczniem i humusem na  geowłókninie o szer. dna 0,75 m i skarpach 1:1 wraz z półkami szerokości 1 m – 490 m,

- studnia betonowa wlotowa z kratą Ø 1200 H=2,00 m – 1 szt.,

- rurociąg PE Ø 315 (od studni rozprężnej do wylotu brzegowego) – 6 m,

- rurociąg betonowy rur z uszczelką zintegrowaną Ø 400 – 38 m,

- przepust z rur betonowych z uszczelką zintegrowaną Ø 600 – 56 m.

- rura PEHD Ø 400 – 21 m,

- studnia betowa Dw = Ø 1200 z kratą H=2,5 m – 2 szt.,

2.      Rów h 0+00 – hm 0+02 (wylot )

- rów otwarty utwardzony geokratą z uzupełnieniem komórek tłuczniem na  geowłóknienie o szer. dna 0,75 i skarpach 1:1 – 2 m,

3.    Wydłużenie przepustu pod ulicą Pomorską z montażem studni osadnikowych

- rura PEHD Ø 630 – 18 m,

- studnia betonowa osadnikowa z kratą Dw= Ø 1500 H =3,0 m – 2 szt.,

4.   Wylot brzegowy z klapa zwrotną

- wylot brzegowy betonowy ze skrzydełkami z klapa zwrotną Ø 315 – 1 szt.,

5.2. Przepompownia melioracyjna, rurociąg tłoczny, zasilanie energetyczne   wraz z komorami

zasuw i ogrodzenie przepompowni oraz komór rozdzielczych:

1. Przepompownia melioracyjna zlewni nr 4

- zbiornik żelbetowy Dw Ø 7200 H=5,24 m – 1 szt.,

- wyposażenie ze stali nierdzewnej i żeliwa sferoidalnego:

- pompa ABS XFP150W 6 kW (2+1) – 3 szt.,

- drabina zejściowa – 1 szt.,

- kolana sprzęgające i piony tłoczne Ø 200 – 1 kpl,

- włazy wejściowe i rewizyjne ze stali nierdzewnej – 4 szt.,

- Komory rozdzielcze (komory zasuw)

- komora zasuw Dw Ø 1500 H=2,28 – 3 szt.,

- orurowanie ze stali nierdzewnej Ø 200 i armatura z żeliwa sferoidalnego:

- zasuwa  odcinająca Ø 200 – 3 szt.,

- zawór zwrotny Ø 200 – 3 szt.,

- Rurociąg tłoczny

- rura PE100 SDR17 Ø 315 – 366 m,

- studnia rozprężna Dw Ø 1200 H=2,00 m – 1 szt.,

- Zasilanie energetyczne przepompowni

- kabel YKY 4x16mm2 – 14 m,

- szafa sterownicza przepompowni TS  1 szt.

5.    Ogrodzenie przepompowni i komór rozdzielczych

- przęsła z siatki zgrzewnej ocynkowanej – 46 m

- brama wjazdowa dwuskrzydłowa z siatki zgrzewnej ocynkowanej – 4 m.

- Wykonywacie prac utrzymaniowych na obszarze zlewni nr 4:

6.1. Codzienna kontrola rowu melioracyjnego otwartego – 492 m

- sprawdzanie poziomu wody w rowie,

- zbieranie wszelkich nieczystości,

- likwidacja zatorów,

- zbieranie liści,

- wywóz zebranych nieczystości na własny koszt Wykonawcy;

6.2. Codzienne dozorowanie przepustów 3 szt.

- usuwanie śmieci,

- wywóz zebranych nieczystości na własny koszt Wykonawcy,

- niedopuszczanie do zamulenia przepustów;

6.3. Codzienne dozorowanie studni wlotowych  z kratą 6 szt.

- usuwanie śmieci z krat,

- wywóz zebranych nieczystości na własny koszt Wykonawcy;

6.4. Odmulanie rowu melioracyjnego min 1 raz do roku

- wybranie z dna rowu mułu i innych zanieczyszczeń z ostrożnością nie szkodzenia

geowłókniny i geokraty,

- wywóz zebranych nieczystości na własny koszt Wykonawcy;

6.5. Czyszczenie rowu melioracyjnego z glonów co najmniej 2 razy do roku

- zbieranie glonów, rzęsy,

- wywóz zebranych nieczystości na własny koszt Wykonawcy;

6.6. Dozór wylotu z kartą zwrotną  1 raz w tygodniu

- sprawdzanie wylotu czy nie jest zapchany,

- zima odkuwanie lodu,

- sprawdzanie nasypu z kamienia, utrzymanie w właściwym stanie technicznym;

6.7. Koszenie trawy i porostów 8 razy do roku po obu stornach skarpy i pas techniczny ok.

1,5 m

- z  zebraniem  masy  zielonej  –  wykonanie  trawy i porostów na wysokość 5-7cm ,

-  wywiezienie  masy  zielonej  na koszt Wykonawcy,

- przy koszeniu zachować szczególna ostrożność oby nie uszkodzić geowłókniny i geokraty

- uprzątnięcie  terenu z nieczystości stałych (papiery, butelki plastikowe, szkło itp.,

- wywóz zebranych nieczystości na własny koszt Wykonawcy;

6.8. Prace konserwacyjne na rowie melioracyjnym wg. potrzeb

- naprawianie obsypanych skarp,

- dosianie trawy,

- dosypanie kamienia w brakują ce miejsca;

6.9. Zbieranie nieczystości i wszelkich śmieci z komór pompowni 3 szt. 1 raz w tygodniu

- zebranie wszelkich nieczystości pływających w komorach,

- wywóz zebranych nieczystości na własny koszt Wykonawcy;

6.10. Oczyszczenie komór pompowni z osadu, 3 komory jeden raz do roku

- wybranie osadu, mułu i wszelkich śmieci z komór pompowni,

- sprawdzenie czy na pompach nie ma materiału obcego;

6.11. Prace eksploatacyjne i konserwacyjne na pompach 3 szt. typu ABS 1 raz w miesiącu

-sprawdzenie sprawności pomp i właściwej pracy,

6.12. Dozór i sprawdzanie przepompowni wg. potrzeb min. 1 raz na tydzień

- sprawdzenie poziomu wody,

- utrzymanie porządku na przepompowni,

- koszenie trawy,

- utrzymanie ogrodzenie w sprawności technicznej 46 m, wymalowanie ogrodzenia do końca sierpnia 2018 r. (farba Wykonawcy, kolor uzgodniony z  Zamawiającym)

- sprawdzenie szafki zasilającej i utrzymanie szafki  w stałej sprawności technicznej,

6.13. Prowadzenie dziennika eksplantacji melioracji szczegółowej

- prowadzenie dziennika , wpisywanie wszelkich zdarzeń,

- prowadzenie dokumentacji wszelkich awarii i napraw,

- tworzenie dokumentacji fotograficznej z eksploatacji i konserwacja melioracji

szczegółowej.

- Sprzęt do utrzymania melioracji szczegółowej:

Wykonawca   przystępujący  do   utrzymania  melioracji szczegółowej    powinien   wykazać

się możliwością  korzystania z następującego sprzętu:

7.1.  Do utrzymania rowów melioracyjnych,

- łopaty,

- czerpali,

- podbieraki,

- grabie,

7.2.  Do koszenia trawy:

-   kosiarki mechaniczne,

-   kosiarka wysięgnikowa

-   kosiarki ręczne spalinowe,

-   kosy żyłkowe,

-  grabie do zdrabniania skoszonej trawy.

-  sprzęt stosowany do wykonania koszenia powinien być sprawny technicznie,

bezpieczny w użytkowaniu zaopatrzony w osłony.

Wykonawca robot ponosi odpowiedzialność  cywilno-prawną  za  ewentualne  nieszczęśliwe

wypadki oraz szkody spowodowane niewłaściwą eksploatacją.

Wykonawca  bierze całkowita odpowiedzialność za prawidłowe użycie sprzętu.

ZAMAWIAJĄCY                                                            WYKONAWCA