Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresy zamówienia

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy świetlicy wiejskiej z punktem bibliotecznym w Groblicach,                          w szczególności obejmujący:

  - Prace budowlane w zakresie budynku świetlicy

    - wykonanie elewacji budynku wraz elementami zadaszenia nad wejściem

    - montaż elementów odwodnienia dachu wraz z obróbkami

    - montaż instalacji fotowoltaicznej

    - prace wykończeniowe wewnątrz budynku, w tym: tynki wewnętrzne, posadzki, sufity podwieszone g-k, wykończenie powierzchni ścian i podłóg, stolarka drzwiowa wewnętrzna

    - instalacje wewnętrzne sanitarne: wody ciepłej i zimnej, kanalizacji, ogrzewania, klimatyzacji, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, biały montaż

    - instalacje wewnętrzne elektryczne: WLZ i rozdzielnice obiektowe, oświetlenie, instalacja siły i gniazd, SSWiN, instalacja fotowoltaiczna, instalacje teletechniczne

  - Prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu:

    - wykonanie ciągu pieszo-jezdnego, dojścia do budynku, miejsca do składowania odpadów stałych z wiatą z kostki betonowej

    - wykonanie miejsc parkingowych z kostki ażurowej

    - wykonanie terenów zielonych

  - wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem na deszczówkę, teletechnicznego, wewnętrznej linii  zasilającej (WLZ).

  - Wykonanie stałego wyposażenia budynku: akustyczna ścianka mobilna, ceramika łazienkowa, armatura łazienkowa i kuchenna, daszki, drabiny, wycieraczki) .

  - Podstawowe parametry budynku świetlicy:

    - powierzchnia zabudowy: 361,63 m2

    - powierzchnia użytkowa: 309,88 m2

    - kubatura budynku: 1769,73 m3

UWAGA:

- ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE WYPOSAŻENIE STAŁE, NIE OBEJMUJE WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO (WYPOSAŻENIE RUCHOME TO WSZYSTKIE PRZEDMIOTY, STANOWIĄCE WYPOSAŻENIE BUDYNKU, KTÓRE NIE SĄ NA STAŁE POŁĄCZONE M.IN. ZE ŚCIANAMI, PODŁOGĄ LUB SUFITEM)

- BUDYNEK ŚWIETLICY MUSI SPEŁNIAĆ STANDARDY DOSTĘPNOŚCI DLA POLITYKI SPÓJNOŚCI 2021-2027 , KTÓRE STANOWIĄ ZAŁĄCZNIK DO SWZ

- Lokalizacja:

Obszar inwestycji znajduje się we wsi Groblice, gmina Siechnice, województwo dolnośląskie:

- działka nr 35/10, obręb 0004 Groblice – własność Gminy Siechnice,

- działka nr 300, obręb 0004 Groblice – w zakresie zjazdu z drogi powiatowej

- Opis stanu istniejącego:

Obszar inwestycji znajduje się we wsi Groblice przy ul. Kolejowej i graniczy:

- od strony północno - zachodniej – z boiskiem sportowym

- od strony północno - wschodniej – ze Stacją Uzgadniania Wody

- od strony południowo - wschodniej – z tymczasową drogą dojazdową do SUW,

- od strony południowo - zachodniej – z ulicą Kolejową.

Teren jest zabudowany budynkiem świetlicy w stanie surowym zamkniętym           i wygrodzony ogrodzeniem tymczasowym z siatki.

.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe wymagania w zakresie prowadzonych robót:

  - Wszystkie prace należy prowadzić na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz SWZ i załączników do niego, w szczególności w oparciu                                o dokumentację projektową opracowaną przez Piotr Zarzycki Wytwórnia Pracownia Projektowa z siedzibą przy ul. Ruskiej 58/59 we Wrocławiu, w skład której wchodzą niżej wymienione opracowania:

    - Projekt zagospodarowania terenu / Projekt architektoniczno – budowlany / Załączniki projektu budowlanego

    - Projekt techniczny – branże: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne

    - Projekt wykonawczy  w branży konstrukcja

    - Projekt przyłączy wod - kan

    - Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych – roboty budowlane

    - Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych – instalacje sanitarne

    - Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych – instalacje elektryczne

    - Projekt zieleni

oraz:

- inwentaryzacja robót w toku

- przedmiary robót (przedmiary nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, a jedynie dokument pomocniczy)

- dokumenty gwarancyjne od poprzedniego wykonawcy: na roboty stanu surowego zamkniętego (zakończone roboty do stanu obecnego)

- stanadardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027

  - Wykonawca musi zrealizować przedmiot umowy również zgodnie i w zakresie określonym w warunkach, uzgodnieniach, decyzjach i pozwoleniach przekazanych przez Zamawiającego.

  - Dostępność

Ze względu na dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje,  o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania oraz jest adekwatne do zakresu zadania.

  - Sposób zagospodarowania odpadów:

Wszystkie materiały nienadające się do ponownego wbudowania oraz pozostałe odpady, w tym urobek, Wykonawca zutylizuje na swój koszt. Wskazanie miejsca 
i odległości wywozu urobku spoczywają na Wykonawcy. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 1232 z późń.zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.). Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji zamierzenia budowlanego może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21). W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów.

  - Przekazanie terenu budowy

W dniu przekazania terenu budowy przedstawiciel Zamawiającego przekaże Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej, wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia i porozumienia.

  - Organizacja i przeprowadzenie robót

Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić wszystkie prace                         w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji, a w szczególności:

    - zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom zastosować wygrodzenia, itp.

    - prowadzić roboty rozbiórkowe i budowlane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

    - zorganizować i zagospodarować plac budowy wraz z zapleczem budowy, budową dojazdu, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy                         i odprowadzenie ścieków, kosztów energii i ogrzewania dla potrzeb budowy, uporządkowania i przywrócenia do stanu pierwotnego terenu placu budowy wraz z zapleczem budowy i drogą dojazdową do obsługi budowy i zaplecza budowy,

    - zabezpieczyć miejsce do prowadzenia narad koordynacyjnych dla min. 8 osób

    - zapewnić stały nadzór nad mieniem i ubezpieczyć budowę,

    - utrzymywać porządek w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkować miejsca wykonywania prac,

    - prowadzić prace w sposób bezpieczny,

    - na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji prac,

    - ponosić pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia prac,

    - w trakcie ich wykonywania, w tym również wykonanie na swój koszt i we własnym zakresie projektu zabezpieczenia robót wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami i zgłoszeniami,

    - utrzymywać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na ulicę. Jezdnię należy oczyszczać na bieżąco z błota i ziemi,

    - ponosić pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy oraz za bezpieczeństwo osób trzecich w obrębie placu budowy,

    - przestrzegać przepisy bhp i ppoż., oraz zapewnienie przez Wykonawcę urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp jak również ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpożarowej,

    - zapewnić sprzęt spełniający wymagania norm technicznych,

    - utrzymywać teren robót w stanie wolnym od przeszkód, składowanie materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach i w należytym porządku, usuwanie zbędnych przedmiotów z jego terenu,

    - uzgadniać z właścicielami lub zarządcami infrastruktury wykonywanie wszelkich prac w miejscach zbliżeń lub skrzyżowań z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji z infrastrukturą nadziemną. Wszelkie koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

    - Planować roboty w postaci szczegółowego harmonogramu rzeczowego robót i w trybie tygodniowym monitorować zgodność wykonania

    - Zapewnienie pełnej kontroli robót i jakość materiałów:

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

- Przedstawić i aktualizować Plan Zarządzania Jakością (PZJ)

  - Zabezpieczenie Zamawiającego:

    - Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć Zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, postępowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie mogą powstać wskutek prowadzonych robót lub w związku z zakłóceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zrekompensować Zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty lub straty. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej musi być stale aktualizowane

  - Wymagania dot. posiadanego ubezpieczenia

Opisane zostały w § 7 Umowy.

  - Wymogi dla zastosowanych do wbudowania materiałów

    - Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r oraz wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i nie być obciążone żadną wadą prawną,

    - Do wbudowania Wykonawca może użyć jedynie nowe materiały i urządzenia odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej, ponadto:

      - oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (Pn-h EN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub

      - umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo

      - oznakowane, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do wymienionej ustawy

  - Zatwierdzanie materiałów do wbudowania

Wymagania dot. zatwierdzenia materiałów do wbudowania zostały opisane w § 5 Umowy.

  - Zabezpieczenie drzew

Prace w pobliżu drzew oraz zabezpieczenie drzew należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu „Ochrona drzew na placu budowy wytyczne dla wykonawców realizujących roboty budowlane na terenie gminy Siechnice” stanowiącym załącznik do SWZ.

  - Przerwanie prac

W przypadku przerwania robót Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć własnym staraniem i na własny koszt front robót przed ewentualnymi uszkodzeniami i degradacją już wykonanych robót, a także zabezpieczyć plac budowy. W takich przypadku Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w czynnościach sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót w toku.

  - Warunki prowadzenia i realizacji prac

    - Obowiązkiem Wykonawcy jest:

- Zrealizować wszystkie niezbędne czynności i ponieść wszelkie koszty związane z organizacją i utrzymaniem placu budowy. Zamawiający nie udostępni prądu i wody na potrzeby budowy. Wykonawca we własnym zakresie winien dostarczyć niezbędne do budowy media. Wykonawca wywiesi tablicę informacyjną oraz odpowiednio zabezpieczy plac budowy.

- Wykonać wszystkie prace opisane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej oraz SWZ.

- Wykonywać wszystkie prace z poszanowaniem gwarancji na roboty stanu surowego, wykonane przez poprzedniego wykonawcę, na które Zamawiający posiada gwarancję jakości, informując Zamawiającego o każdym zamiarze ingerencji lub zaistnieniu ingerencji w roboty będące przedmiotem tej gwarancji.

- Wykonać wszystkie prace związane z aranżacją wnętrz i wyposażyć wszystkie pomieszczenia, łącznie z białym montażem z wyłączeniem dostawy wyposażenia ruchomego, (wyposażenie ruchome Zamawiający definiuje jako elementy, które nie są zamontowane lub wbudowane na stałe),

- We własnym zakresie i na własny koszt dokonać wszelkich czynności związanych z prowadzeniem inwestycji.

- We własnym zakresie i na własny koszt dokonać wszelkich czynności niezbędnych dla zajęcia pasa drogowego, usunięcia kolizji, oznakowania, ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy.

- Przejąć i zorganizować plac budowy.

- Powiadomić instytucje przed rozpoczęciem robót:

Na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych powiadomienie wszystkich instytucji używających i obsługujących urządzenia oraz instalacje podziemne i naziemne, zgodnie z wydanymi przez te instytucje warunkami oraz uzgodnieniami oraz w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie placu budowy, które są konieczne i wymagane ze względu na charakter robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót i będzie ściśle współpracować z tymi instytucjami.

- Powiadomić instytucje o zakończeniu robót:

Dokonać odbiorów przez jednostki, organy i podmioty specjalistyczne (np. Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Straż Pożarną, Państwową Inspekcję Pracy, Inspekcję Ochrony Środowiska, właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego).

- Uczestniczyć w imieniu Zamawiającego w czynnościach związanych z włączeniem obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i energetycznej, a w tym wykonania czynności technicznych i formalnych w tym do odbierania i dostarczania Zamawiającemu niezbędnych dokumentów.

- Ściśle współpracować z inspektorami nadzoru inwestorskiego, nadzorem autorskim oraz przedstawicielami Zamawiającego,

- Niezwłoczne zawiadomić Zamawiającego na piśmie o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić planowanemu i prawidłowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy

- Aktualizacja uzgodnień

Dokonywać wszelkich zmian i aktualizacji uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń, porozumień.

- Powiadomienie archeologa

Powiadomić archeologa prowadzącego nadzór archeologiczny o terminie rozpoczęcia robót ziemnych.

- Obsługa geodezyjna:

Zapewnić obsługę geotechniczną i geodezyjną, w tym m.in.:

- wytyczenie obiektu budowlanego,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i przekazać ją Zamawiającemu po 3 egz. w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej tożsamej z wersja pisemną w postaci plików PDF, dla każdej branży oddzielnie, dołączyć wersję elektroniczną mapy powykonawczej zapisaną na pendrivie w formacie *.rdl lub *.dgn lub *.dxf.,

- Obsługa komunikacyjna terenu budowy:

- Przed rozpoczęciem robót opracować projekt obsługi komunikacyjnej terenu budowy, uzgodnić go z Zamawiającym i zarządcami dróg,

- W razie konieczności, dla prawidłowej obsługi terenu budowy opracować, uzgodnić, uzyskać zatwierdzenie i wynieść tymczasową organizację ruchu.

- Uprzątnąć teren i zlikwidować plac budowy.

- Uzyskać w imieniu Zamawiającego wszelkie wymagane zezwolenia związane z użytkowaniem obiektu w tym od Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z pozwoleniem na użytkowanie włącznie lub innego dokumentu zezwalającego na użytkowanie obiektu zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz poniesie wszystkie koszty badań koniecznych do uzyskania ww. dokumentów.

- Wykonać i przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.

Opracować kompletną dokumentację powykonawczą i odbiorową oraz przekazać ją Inspektorowi nadzoru celem akceptacji w 3 egzemplarzach (zgodnie z PROCEDURĄ WI – dokumentacja powykonawcza, która stanowi załącznik do SWZ) w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF (wraz ze skanami dzienników budowy).

- przeprowadzić i dostarczyć inspekcję monitoringu TV wybudowanych sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, które obejmuje:

- rejestrację (filmowanie) i nagranie na płycie DVD obrazu urządzeń kanalizacji deszczowej, minimalna rozdzielczość 576p,

- rejestracji wartości spadków i uzyskanie rzeczywistego profilu poziomu odcinka kanalizacji deszczowej,

- wydruk pełnego, rozbudowanego raportu w postaci graficznej i tekstowej z wykresami profili poziomych odcinków i pomiarem odległości.

- wykonać i dostarczyć raport z inspekcji TV w formie pisemnej – 3 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (na płycie powinien znajdować się raport oraz film z inspekcji) – 3 płyty i załączyć go do dokumentacji powykonawczej.

- na każdym etapie robót wykonywać dokumentację fotograficzną potwierdzającą właściwe wykonanie detali. Dokumentacja fotograficzna detali winna zostać włączona do dokumentacji powykonawczej.

- wykonać i dostarczyć dostarczy opracowaną przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje instrukcję przeciwpożarową (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów), dokona wyposażenia i oznakowania w tym zakresie.

- wykonać i dostarczyć świadectwo charakterystyki energetycznej całego obiektu.

- Zawiadomić Inspektora Nadzoru o wykonaniu i gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

- Przerwać roboty na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

- Wydać Zamawiającemu dokumentację, karty technologiczne, opisy, instrukcje w zakresie serwisu, eksploatacji i konserwacji, wskazówki dotyczące przeglądów, urządzeń technicznych dostarczonych w ramach realizacji prac.

- Dokonać przeszkolenia użytkownika w zakresie obsługi sprzętu, urządzeń wyposażenia itp. Z przeszkolenia zostanie sporządzony stosowany protokół podpisany przez Wykonawcę oraz osobę reprezentującą użytkownika.

- Niezwłocznie po zakończeniu robót budowlanych całego przedmiotu umowy, zgłoszenie z upoważnienia Zamawiającego zakończenia robot budowlanych oraz złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie zgodnie z regulacją ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i przekazanie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

- W celu przekazania obiektu do eksploatacji Zamawiającemu obowiązkiem Wykonawcy jest przekazanie wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obsługi oraz instrukcji eksploatacji obiektu.

  - Gwarancja

Zamawiający oczekuje na przedmiot umowy gwarancji jakości na okres 60 miesięcy, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i w warunkach wynikających z SWZ.

Opracowała:

13 listopada 2024 r.

Grażyna Janusz